人教版 九年级  第十九章  生活用电

第3节  安全用电

【学习目标】

- 了解常见的触电事故和正确处理方法。

- 了解安全用电知识，知道如何防雷。

【学习重点】触电的原因和触电的几种形式

【学习难点】触电的原因和触电的几种形式

【自主预习】

1.了解安全电压值：人体安全电压

2.触电的形式：

| 低压触电 （家庭电路） | 双线触电 单线触电 | 家庭电路触电的事故：都是由于人体直接或间接跟 接触造成的，并与 或 构成通路。 |
| --- | --- | --- |
| 高压触电 | 高压电弧触电 跨步电压触电 | 人体不能 高压带电体，只要靠近就有危险。 |

3.安全用电：不接触         ，不靠近                。

4. 为了防止触电：

①必须把用电器的开关装在          上。

②家用电器的金属外壳应该与           相连。

③家庭电路要选择规格合格的熔丝，不能用     或      代替。

【合作探究】

★学生活动一：触电及触电的危险．

人体是导体，当人体上加有电压时，就会有电流通过人体．当通过人体的电流很小时，人没有感知；当通过人体的电流稍大，人就会有“麻电”的感觉，当这电流达到8～10mA时，人就很难摆脱电压，形成了危险的触电事故，当这电流达到100mA时，在很短时间内就会使人窒息、心跳停止．所以当加在人体上的电压大到一定数值时，就发生触电事故．

通常情况下，           的电压对人是安全的，称为安全电压．

照明用电的火线与零线之间的电压是       ，绝不能同时接触火线与零线．零线是接地的，所以火线与大地之间的电压也是     ，一定不能在与大地连通的情况下接触火线．

★学生活动二：几种触电类型

（1）家庭电路中的触电：人接触了       或       ．

①人误与  接触的原因．

a．火线的绝缘皮破坏，其裸露处直接接触了人体，或接触了其它导体，间接接触了人体．

b．潮湿的空气导电、不纯的水导电——湿手触开关或浴室触电．

c．电器外壳未按要求接地，其内部火线外皮破坏接触了外壳．

d．零线与前面接地部分断开以后，与电器连接的原零线部分通过电器与火线连通转化成了火线．

②人自以为与大地绝缘却实际与   连通的原因．

a．人站在绝缘物体上，却用手扶墙或其它接地导体或站在地上的人扶他．

b．人站在木桌、木椅上，而木桌、木椅却因潮湿等原因转化成为导体．

③避免家庭电路中触电的注意事项．

a．开关接在火线上，避免打开开关时使零线与接地点断开．

b．安装螺口灯的灯口时，火线接中心、零线接外皮．

c．室内电线不要与其它金属导体接触，不在电线上晾衣物、挂物品．电线有老化与破损时，要及时修复．

d．电器该接地的地方一定要按要接地．

e．不用湿手扳开关、换灯泡，插、拔插头．

f．不站在潮湿的桌椅上接触火线．

g．接触电线前，先把总电闸打开，在不得不带电操作时，要注意与地绝缘，先用测 电笔检测接触处是否与火线连通，并尽可能单手操作．

（2）高压触电．

高压带电体不但不能接触，而且不能靠近．高压触电有两种：

- ：人与高压带电体距离到一定值时，高压带电体与人体之间会发生放电现象，导致触电．

- ：高压电线落在地面上时，在距高压线不同距离的点之间存在电压．人的两脚间存在足够大的电压时，就会发生跨步电压触电．

高压触电的危险比220伏电压的触电更危险，所以看到“高压危险”的标志时，一定不能靠近它．室外天线必须远离高压线，不能在高压线附近放风筝、捉蜻蜓、爬电杆等等．

出示课件，展示生活中触电的示例。

吊车触碰高压线，工人触电

高压电线杆上触电     钓鱼竿触碰高压线触电

从示例中师生总结出触电的类型。出示课件，展示内容：

低压触电：单线触电、双线触电。

高压触电：高压跨步触电、高压电弧触电

（四）、发生触电事故后的措施

1．如果发现有人触电了，下列哪些措施是正确的？

A．迅速用手拉触电人，使他离开电线．

B．用铁棒把人和电源分开．

C．用干燥的木棒将人和电源分开．

D．迅速拉开电闸、切断电源．

通过讨论要学生明确：处理触电事故的原则是尽快使触电人脱离电源，而避免在处理事故时，不使其他人再触电，所以A．B两项是绝对错误的．

2．如因电线短路而失火，能否立即用水去灭火？为什么？

要学生明确：不能，因水可导电，会加重灾情．必须迅速切断电源，用砂土、灭火器扑灭火焰．

（五）、安全用电原则

【归纳整理】

【课堂练习】

1．对于家庭电路中的漏电保护器和空气开关的作用，以下说法错误的是（        ）

A  . 发生如图甲所示的触电时，漏电保护器不起作用

B  . 发生如图乙所示的触电时，空气开关不起作用

C  . 发生如图所示的两种触电时，漏电保护器都能自动断开电路

D  . 当电路发生短路时，空气开关能够自动切断电路

2.有关家庭电路及安全用电的说法正确的是（　　）

A．漏电保护器和空气开关作用相同可以相互替代

B．不同时触摸到火线和零线也可能触电

C．电灯开关短路时，可引起空气开关跳闸

D．使用试电笔时手必须接触笔尖金属体

3．下列做法符合安全用电要求的是（　　）

A．用湿布擦拭正在工作的台灯

B．在未断开电源的情况下更换灯泡

C．一个插座上同时使用多个大功率用电器

D．家庭电路中安装保险丝或空气开关

4．电给人类带来了极大的便利，但不正确用电也会带来很大的危害，甚至会危及生命，下列做法符合安全用电原则的是（　　）

A．使用试电笔时用手指抵住笔尖金属体

B．在高压线下钓鱼

C．在家庭电路中使用绝缘层老化破损的导线

D．搬动电器前先断开电源开关

5．有关安全用电，下列做法错误的是（　　）

A．使用验电笔时手要接触验电笔后端金属部分

B．为了使用方便，可以剪掉三脚插头中保护接地线的插脚

C．接入漏电保护器，可以在导线漏电、电器短路等故障时断开电路起保护作用

D．高压线发生断线落地时，人不能靠近落地处

6．下列做法中不符合安全用电原则的是（　　）

A．高大建筑物的顶端都要安装避雷针

B．把用电器的三脚插头改为两脚插头，接在两孔插座上使用

C．及时更换家庭电路中绝缘皮老化、破损的导线

D．不接触低压带电体，不靠近高压带电体

7. “珍爱生命，远离危险！”下列做法符合安全用电原则的是（        ）

A  . 用铜丝替代保险丝

B  . 更换灯泡时断开电源开关

C  . 开关接在灯泡和零线之间

D  . 使用试电笔时手接触笔尖金属体

8.下列做法符合安全用电常识的是（　　）

A．雷雨天时，不要在开阔地行走，但可躲在大树下

B．家庭电路中，开关应接在火线与用电器之间

C．使用试电笔时，手不要接触笔尾金属体，以免触电

D．家用电器起火时，应立即用水扑灭

【课后反思】本节课学习中，你有哪些收获，还有哪些不足，有什么体会。