人教版 九年级  第十九章  生活用电

第3节  安全用电

【学习目标】

- 了解常见的触电事故和正确处理方法。

- 了解安全用电知识，知道如何防雷。

【学习重点】触电的原因和触电的几种形式

【学习难点】触电的原因和触电的几种形式

【自主预习】

1.了解安全电压值：人体安全电压     低于36V

2.触电的形式：

| 低压触电 （家庭电路） | 双线触电 单线触电 | 家庭电路触电的事故：都是由于人体直接或间接跟 火线 接触造成的，并与 零线 或 大地 构成通路。 |
| --- | --- | --- |
| 高压触电 | 高压电弧触电 跨步电压触电 | 人体不能 靠近 高压带电体，只要靠近就有危险。 |

3.安全用电：不接触    低压带电体     ，不靠近    高压带电体            。

4. 为了防止触电：

①必须把用电器的开关装在    漏电保护器      上。

②家用电器的金属外壳应该与     大地      相连。

③家庭电路要选择规格合格的熔丝，不能用   铁丝  或  铜丝    代替。

【合作探究】

★学生活动一：触电及触电的危险．

人体是导体，当人体上加有电压时，就会有电流通过人体．当通过人体的电流很小时，人没有感知；当通过人体的电流稍大，人就会有“麻电”的感觉，当这电流达到8～10mA时，人就很难摆脱电压，形成了危险的触电事故，当这电流达到100mA时，在很短时间内就会使人窒息、心跳停止．所以当加在人体上的电压大到一定数值时，就发生触电事故．

通常情况下，           不高于36V的电压对人是安全的，称为安全电压．

照明用电的火线与零线之间的电压是       220V，绝不能同时接触火线与零线．零线是接地的，所以火线与大地之间的电压也是     220V，一定不能在与大地连通的情况下接触火线．

★学生活动二：几种触电类型

（1）家庭电路中的触电：人接触了       火线与零线或       火线与大地．

①人误与  火线接触的原因．

a．火线的绝缘皮破坏，其裸露处直接接触了人体，或接触了其它导体，间接接触了人体．

b．潮湿的空气导电、不纯的水导电——湿手触开关或浴室触电．

c．电器外壳未按要求接地，其内部火线外皮破坏接触了外壳．

d．零线与前面接地部分断开以后，与电器连接的原零线部分通过电器与火线连通转化成了火线．

②人自以为与大地绝缘却实际与   地连通的原因．

a．人站在绝缘物体上，却用手扶墙或其它接地导体或站在地上的人扶他．

b．人站在木桌、木椅上，而木桌、木椅却因潮湿等原因转化成为导体．

③避免家庭电路中触电的注意事项．

a．开关接在火线上，避免打开开关时使零线与接地点断开．

b．安装螺口灯的灯口时，火线接中心、零线接外皮．

c．室内电线不要与其它金属导体接触，不在电线上晾衣物、挂物品．电线有老化与破损时，要及时修复．

d．电器该接地的地方一定要按要接地．

e．不用湿手扳开关、换灯泡，插、拔插头．

f．不站在潮湿的桌椅上接触火线．

g．接触电线前，先把总电闸打开，在不得不带电操作时，要注意与地绝缘，先用测 电笔检测接触处是否与火线连通，并尽可能单手操作．

（2）高压触电．

高压带电体不但不能接触，而且不能靠近．高压触电有两种：

- 电弧触电：人与高压带电体距离到一定值时，高压带电体与人体之间会发生放电现象，导致触电．

- 跨步电压触电：高压电线落在地面上时，在距高压线不同距离的点之间存在电压．人的两脚间存在足够大的电压时，就会发生跨步电压触电．

高压触电的危险比220伏电压的触电更危险，所以看到“高压危险”的标志时，一定不能靠近它．室外天线必须远离高压线，不能在高压线附近放风筝、捉蜻蜓、爬电杆等等．

出示课件，展示生活中触电的示例。

吊车触碰高压线，工人触电

高压电线杆上触电     钓鱼竿触碰高压线触电

从示例中师生总结出触电的类型。出示课件，展示内容：

低压触电：单线触电、双线触电。

高压触电：高压跨步触电、高压电弧触电

（四）、发生触电事故后的措施

1．如果发现有人触电了，下列哪些措施是正确的？

A．迅速用手拉触电人，使他离开电线．

B．用铁棒把人和电源分开．

C．用干燥的木棒将人和电源分开．

D．迅速拉开电闸、切断电源．

通过讨论要学生明确：处理触电事故的原则是尽快使触电人脱离电源，而避免在处理事故时，不使其他人再触电，所以A．B两项是绝对错误的．

2．如因电线短路而失火，能否立即用水去灭火？为什么？

要学生明确：不能，因水可导电，会加重灾情．必须迅速切断电源，用砂土、灭火器扑灭火焰．

（五）、安全用电原则

电器设备安装要符合技术要求.

不接触高于36V的带电体.

不靠近高压带电体.

不弄湿用电器.

不损坏电器设备中的绝缘体.

【归纳整理】

【课堂练习】

1．对于家庭电路中的漏电保护器和空气开关的作用，以下说法错误的是（        ）

A  . 发生如图甲所示的触电时，漏电保护器不起作用

B  . 发生如图乙所示的触电时，空气开关不起作用

C  . 发生如图所示的两种触电时，漏电保护器都能自动断开电路

D  . 当电路发生短路时，空气开关能够自动切断电路

【答案】C

【解析】

发生如图甲所示的触电时，电流会从人的右手边到左手边回到零线，相当于人是一个负载，不存在漏电，所以漏电保护器不会起作用，另外这种触电方式由于电流流经了心脏，是很危险的，会造成人体的触电事故，故A正确，C错误．

发生如图乙所示的触电时，不会使电路中的电流过大，所以这种情况的触电，空气开关不起作用，故B正确．

当电路发生短路时，空气开关会自动切断电路，起到保护作用，故D正确．

2.有关家庭电路及安全用电的说法正确的是（　　）

A．漏电保护器和空气开关作用相同可以相互替代

B．不同时触摸到火线和零线也可能触电

C．电灯开关短路时，可引起空气开关跳闸

D．使用试电笔时手必须接触笔尖金属体

【答案】B

【解析】（1）空气开关是防止线路短路或者超负荷用的，而漏电保护器只有漏电的时候会跳闸，所以漏电保护器和空气开关作用不相同，在电路中要同时安装漏电保护器原理是当火线电流比零线电流大太多的话就说明电路的某个地方可能接地漏电，电流从大地跑了，此时漏电保护器起作用；

空气开关在电路过载或短路时，即通过电流过大时起到保护作用。

（2）触电是人体直接或间接接触火线，并且和零线或地线构成电流的路径，包括单相触电和双相触电；

（3）控制用电器的开关短接时，相当于开关闭合，用电器正常工作，不会引起电流过大，空气开关跳闸不会跳闸；

（4）试电笔在使用时手要碰触笔尾金属体，如接触试电笔的笔尖，相当于直接用手接触导线会有触电危险。

A.空气开关是防止线路短路或者超负荷用的，而漏电保护器只有漏电的时候会跳闸，所以漏电保护器和空气开关作用不相同，在电路中要同时安装，但不可以相互替代；故A错误；

B.站在地上的人手接触火线，电流会从火线经过人体流到大地，发生单线触电；所以，不同时触摸到火线和零线也会发生触电事故，故B正确；

C.电灯开关短路时，相当于开关闭合，灯泡一直发光，但不会引起空气开关跳闸，故C错误；

D.正确使用测电笔的方法：笔尖接触检测的导线，手必须接触笔尾金属体，这样才能检测导线是零线还是火线，故D错误。

3．下列做法符合安全用电要求的是（　　）

A．用湿布擦拭正在工作的台灯

B．在未断开电源的情况下更换灯泡

C．一个插座上同时使用多个大功率用电器

D．家庭电路中安装保险丝或空气开关

【答案】D

【解析】（1）生活中的水是导体，不能用湿的物体接触带电体；

（2）在更换灯泡时，应先断开开关；

（3）家庭电路中各用电器是并联的，一个插座上同时使用多个大功率用电器，会造成干路电流过大，引起火灾；

（4）家庭电路中必须要有保险丝或空气开关。

A.生活中的水是导体，用湿布擦拭正在工作的台灯容易发生触电事故，故A错误；

B.在未断开电源开关的情况下更换灯泡，灯泡处仍带电，容易发生触电事故，故B错误；

C.家庭电路中各用电器是并联的，一个插座上同时使用多个大功率用电器，会造成干路电流过大，容易引起火灾，故C错误；

D.家庭电路中必须要有保险丝或空气开关，这样在电流过大时可自动切断电源，对电路起到保护作用，故D正确。

4．电给人类带来了极大的便利，但不正确用电也会带来很大的危害，甚至会危及生命，下列做法符合安全用电原则的是（　　）

A．使用试电笔时用手指抵住笔尖金属体

B．在高压线下钓鱼

C．在家庭电路中使用绝缘层老化破损的导线

D．搬动电器前先断开电源开关

【答案】D

【解析】A.使用测电笔时，手要与笔尾金属体接触，这样才能辨别零线和火线，但不能接触笔尖金属体。故A不符合安全用电原则；

B.高压线下钓鱼，鱼线很容易接触到高压线，会发生触电事故。故B不符合安全用电原则；

C.电线的绝缘皮破损老化、破损时应及时更换，否则容易发生触电事故或短路（即火线和零线直接连通），故C不符合安全用电原则；

D.为避免触电，在搬运电器之前必须切断电源。故D符合安全用电原则。

5．有关安全用电，下列做法错误的是（　　）

A．使用验电笔时手要接触验电笔后端金属部分

B．为了使用方便，可以剪掉三脚插头中保护接地线的插脚

C．接入漏电保护器，可以在导线漏电、电器短路等故障时断开电路起保护作用

D．高压线发生断线落地时，人不能靠近落地处

【答案】B

【解析】A.使用测电笔时，手要与笔尾金属体接触，这样才能正确辨别零线和火线，故A做法正确；

B.若去掉三脚插头中接地线的插脚，当用电器外壳漏电时，容易发生触电事故，故B做法错误；

C.由漏电保护器在电路中的作用可知，漏电保护器可以对人身触电、导线漏电以及用电器短路等故障起保护作用，故C做法正确；

D.高压线发生断线落地时，当人经过这个区域时，两脚之间存在相当高的电压，同样会发生触电事故，所以人不能靠近落地处，故D做法正确。

6．下列做法中不符合安全用电原则的是（　　）

A．高大建筑物的顶端都要安装避雷针

B．把用电器的三脚插头改为两脚插头，接在两孔插座上使用

C．及时更换家庭电路中绝缘皮老化、破损的导线

D．不接触低压带电体，不靠近高压带电体

【答案】B

【解析】（1）高大建筑物的里里外外都有金属，如不加避雷针，闪电在向下流动的过程中，可能会击中建筑物顶端的金属物体，从而放电，这样会损坏建筑物。；

（2）用电器的三脚插头能防止金属外壳漏电而触电，不能用两脚插头代替；

（3）电线的绝缘皮破损，人去接触时，容易造成触电事故；

（4）安全用电原则有：不接触低压带电体，不靠近高压带电体。

A.高大建筑物为避免发生雷击，顶端要安装避雷针，故A符合安全用电原则；

B.把用电器的三脚插头改为两脚插头接在两孔插座上使用（即用电器的金属外壳没有接地），这样当金属外壳漏电时，电流不能导向大地，会发生触电事故，故B不符合安全用电原则；

C.电线的绝缘皮破损老化、破损时应及时更换，否则容易发生触电事故或短路（即火线和零线直接连通），故C符合安全用电原则；

D.安全用电的基本原则：不接触低压带电体，不靠近高压带电体，故D符合安全用电原则。

7. “珍爱生命，远离危险！”下列做法符合安全用电原则的是（        ）

A  . 用铜丝替代保险丝

B  . 更换灯泡时断开电源开关

C  . 开关接在灯泡和零线之间

D  . 使用试电笔时手接触笔尖金属体

【答案】B

【解析】

解：A．保险丝是根据焦耳定律工作的，铜丝的电阻很小并且熔点很高，产生的电热很少，即使电流很大，铜丝也不会熔断，不能起到保险作用，故A不符合安全用电要求；

B．更换灯泡时容易碰到金属部分，切断电源可以保证金属部分不带电，故B符合安全用电要求；

C．开关接在灯泡和零线之间，当断开开关，火线和灯泡还处于连接状态，人接触灯泡就是间接接触火线，容易发生触电，故C不符合安全用电要求；

D．使用试电笔时，手一定不能接触笔尖金属体，如果试电笔接触火线，手接触笔尖金属体会发生触电事故，故D不符合安全用电要求．

8.下列做法符合安全用电常识的是（　　）

A．雷雨天时，不要在开阔地行走，但可躲在大树下

B．家庭电路中，开关应接在火线与用电器之间

C．使用试电笔时，手不要接触笔尾金属体，以免触电

D．家用电器起火时，应立即用水扑灭

【答案】B

【解析】A.雷雨天气要在开阔地行走，不能在大树下避雨，因为树比较高，而且树上带有水，树木就成了导体，容易将雷电引下来，人在树下避雨就可能会触电，故A错误；

B.在家庭电路中，开关应接在火线与用电器之间，这样断开开关时，便于维修，故B正确；

C.使用测电笔时，笔尖接触待测物体，手要接触笔尾金属体，故C错误；

D.家用电器着火时，用水灭火会造成短路，会损坏电器，故D错误。

【课后反思】本节课学习中，你有哪些收获，还有哪些不足，有什么体会。