| A\★人教新课标九年级物理全一册★★ 第十九章 生活用电 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 课 题 |  |  | 第3节 安全用电 |  |
| 教学目标 |  |  | - 知识与技能 - 了解常见的触电事故和正确处理方法。 - 了解安全用电知识，知道如何防雷。 - 过程与方法 通过教师分层引导，激发学生求知欲，培养学生自主学习能力，形成独立的解题思维。 - 情感、态度与价值观 在探究过程中，体验科学探究的步骤、科学探究的方法和态度。 |  |
| 教学重点 |  |  | 对安全用电原则的掌握和并能实际应用． |  |
| 教学难点 |  |  | 对安全用电原则的掌握和并能实际应用． |  |
| 教学准备 |  |  | 试电笔、多媒体课件 |  |
| 教学方法 |  |  | 观察法、实验法、归纳总结 |  |
| 课时安排 |  | 1课时 |  |  |
| 教学过程 |  |  |  | 备注 |
| - 创设情境、引入新课 以生活中的触电事件引入课堂，引起学生的重视！ - 进行新课 （一）、触电及触电的危险． 人体是导体，当人体上加有电压时，就会有电流通过人体．当通过人体的电流很小时，人没有感知；当通过人体的电流稍大，人就会有“麻电”的感觉，当这电流达到8～10mA时，人就很难摆脱电压，形成了危险的触电事故，当这电流达到100mA时，在很短时间内就会使人窒息、心跳停止．所以当加在人体上的电压大到一定数值时，就发生触电事故． 通常情况下，不高于36V的电压对人是安全的，称为安全电压． 照明用电的火线与零线之间的电压是220V，绝不能同时接触火线与零线．零线是接地的，所以火线与大地之间的电压也是220V，一定不能在与大地连通的情况下接触火线． （二）、用测电笔辨别火线 （三）、几种触电类型． （1）家庭电路中的触电：人接触了火线与零线或火线与大地． ①人误与火线接触的原因． a．火线的绝缘皮破坏，其裸露处直接接触了人体，或接触了其它导体，间接接触了人体． b．潮湿的空气导电、不纯的水导电——湿手触开关或浴室触电． c．电器外壳未按要求接地，其内部火线外皮破坏接触了外壳． d．零线与前面接地部分断开以后，与电器连接的原零线部分通过电器与火线连通转化成了火线． ②人自以为与大地绝缘却实际与地连通的原因． a．人站在绝缘物体上，却用手扶墙或其它接地导体或站在地上的人扶他． b．人站在木桌、木椅上，而木桌、木椅却因潮湿等原因转化成为导体． ③避免家庭电路中触电的注意事项． a．开关接在火线上，避免打开开关时使零线与接地点断开． b．安装螺口灯的灯口时，火线接中心、零线接外皮． c．室内电线不要与其它金属导体接触，不在电线上晾衣物、挂物品．电线有老化与破损时，要及时修复． d．电器该接地的地方一定要按要求接地． e．不用湿手扳开关、换灯泡，插、拔插头． f．不站在潮湿的桌椅上接触火线． g．接触电线前，先把总电闸打开，在不得不带电操作时，要注意与地绝缘，先用测 电笔检测接触处是否与火线连通，并尽可能单手操作． （2）高压触电． 高压带电体不但不能接触，而且不能靠近．高压触电有两种： ①电弧触电：人与高压带电体距离到一定值时，高压带电体与人体之间会发生放电现象，导致触电． ②跨步电压触电：高压电线落在地面上时，在距高压线不同距离的点之间存在电压．人的两脚间存在足够大的电压时，就会发生跨步电压触电． 高压触电的危险比220伏电压的触电更危险，所以看到“高压危险”的标志时，一定不能靠近它．室外天线必须远离高压线，不能在高压线附近放风筝、捉蜻蜓、爬电杆等等． 出示课件，展示生活中触电的示例。 吊车触碰高压线，工人触电 高压电线杆上触电 钓鱼竿触碰高压线触电 从示例中师生总结出触电的类型。出示课件，展示内容： 低压触电：单线触电、双线触电。 高压触电：高压跨步触电、高压电弧触电 （四）、发生触电事故后的措施 1．如果发现有人触电了，下列哪些措施是正确的？ A．迅速用手拉触电人，使他离开电线． B．用铁棒把人和电源分开． C．用干燥的木棒将人和电源分开． D．迅速拉开电闸、切断电源． 通过讨论要学生明确：处理触电事故的原则是尽快使触电人脱离电源，而避免在处理事故时，不使其他人再触电，所以A．B两项是绝对错误的． 2．如因电线短路而失火，能否立即用水去灭火？为什么？ 要学生明确：不能，因水可导电，会加重灾情．必须迅速切断电源，用砂土、灭火器扑灭火焰． （五）、安全用电原则 电器设备安装要符合技术要求. 不接触高于36V的带电体. 不靠近高压带电体. 不弄湿用电器. 不损坏电器设备中的绝缘体. - 巩固小结 1.触电事故及其危害 2.测电笔 3.触电的类型 4.安全用电的原则 四、布置作业 完成动手动脑学物理题目。 五、板书设计 第3节 安全用电 一、触电事故及其危害 二、测电笔 三、触电的类型 四、安全用电的原则 |  |  |  |  |
| 教学反思 |  |  |  |  |