沪粤版九年级物理第十四章《探究欧姆定律》

第2节  探究欧姆定律

精选练习

一、夯实基础

1．下在做“探究电流与电阻的关系”的实验中，轩轩连接了如图所示的电路，他先在电路的a、b间接入10Ω的电阻，移动变阻器的滑片，读出电压表与电流表的示数，记录数据后，改用15Ω的电阻替换10Ω电阻，闭合开关，接下来他的实验操作应该是(　　)

A．观察电压表，向右移动滑片，读取电流数据

B．观察电流表，向右移动滑片，读取电压数据

C．观察电压表，向左移动滑片，读取电流数据

D．观察电流表，向左移动滑片，读取电压数据

2．在如图所示电路中，当闭合开关后，滑动变阻器的滑动片P向右移动时(   )

A.电流表示数变大，灯变暗              B.电流表示数变小，灯变亮

C.电压表示数不变，灯变亮              D.电压表示数不变，灯变暗

3．图中，能正确描述电阻一定时，电流随电压变化的图象是(　　)

4．根据欧姆定律，下列说法中正确的是(　　)

A．通过导体的电流越大，这段导体的电阻就越小

B．导体两端的电压越大，这段导体的电阻就越大

C．通过导体的电流跟这段导体两端的电压成正比，跟这段导体的电阻成反比

D．导体两端的电压为零时，电阻值也为零

5．一个定值电阻两端的电压为3V时，通过它的电流为0.5A，如果它两端电压为5V，__________(填“能”或“不能”)用量程为0.6A的电流表来测量通过该电阻的电流。
6．某段电阻两端的电压为12V，通过的电流强度是0.9A，欲使通过的电流强度为0.3A，则在其两端应加的电压为_____________V。

7．电压保持不变，当接电阻为6Ω电阻时，电路中的电流为0.2A。如改接阻值为12Ω电阻时，电路中的电流为_____________A。

8．导体中的电流跟导体两端的电压成          ，跟导体的电阻成         。

9．装有4节干电池的手电筒，小灯泡灯丝电阻是10欧姆，手电筒工作时通过灯丝的电流强度时      A。

10．在导体两端加3V的电压时，通过这个导体的电流是200mA，导体的电阻是      。如果在这个导体两端加9V的电压，导体的电阻是           ，通过这个导体的电流是      A。

二、提升训练

1．某学习小组在一次实验探究中利用电压表和电流表测得了多组数据，记录如下表。请根据表中给出的数据，判断分析出他们实验时的电路可能是图中的(     )

| U/V | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/A | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.44 | 0.50 | 0.54 |

A                  B                  C                D

2．图中能正确描述，电阻一定时，电流随电压变化的图像是

A                     B                      C                   D

3．小刚用如图所示电路探究“一段电路中电流跟电阻的关系”。在此实验过程中，当A、B两点间的电阻由5Ω更换为10Ω后(A B间接5Ω电阻器时变阻器滑片位置如图所示)，为了探究上述问题，他接下来应该采取的唯一操作是(   )

A.保持变阻器滑片不动                        B.将变阻器滑片适当向左移动

C.将变阻器滑片适当向右移动                  D.适当增加电池的节数再调节滑片位置

4．如图所示的电路图，在探究电阻上的电流跟电压的关系时，如何改变定值电阻R两端的电压，从而得到多组电压、电流值(   )

A.保持R′的滑片位置不动

B.保持R的电压不变

C.保持R不变，调节R′的滑片到不同位置

D.保持电路中的电流不变

5．如图所示是小明设计的实验探究电路，AB是一段铅笔芯，C为可以自由移动的金属环，且与铅笔芯接触良好，当C左右移动时，电压表V1和V2示数同时发生变化，可得出多组实验数据，通过此实验探究可以验证的结论是(  )

A． 在串联电路中，电流处处相等

B． 在串联电路中，总电压等于各部分电路两端电压之和

C． 在串联电路中，总电阻等于各部分电路电阻之和

D． 电压一定时，电流与电阻成反比

6．小明同学为了探究电流跟电阻的关系，在如图所示的情况下，将A、B两点间10Ω的电阻更换为20Ω的电阻，闭合开关后，下一步的操作应当是(  )

A．记录电流表和电压表的示数                      B．将滑动变阻器滑片向右移动

C．将滑动变阻器滑片向左移动                      D． 适当增加电池的节数

7.用电压表和电流表分别测定三个不同阻值的定值电阻R1、R2、R3，所得出的电压与电流的关系图线分别如图所示的1、2、3三条直线所示，请根据图线判断三个电阻的大小关系为                 。

8．利用如图甲所示电路，在研究通过导体的电流跟电阻的关系时，要保持导体两端电压不变。实验中，不断改变Rx的阻值，调节滑动变阻器使伏特表示数保持不变，得到了I与R的关系图象，如图乙所示。由图象可以得出的结论是            ；此次实验中，电压表的示数始终保持          V不变。

9．在探究“电流与电压的关系”实验中，某同学将实物连接成如图甲所示。

(1)实验电路中有一根导线连接错误，请在接错的导线上画“×”，然后另画一根导线使电路连接正确；

(2)连接正确后，闭合开关，发现电流表的示数几乎为零，电压表示数约为电源电压，其故障可能是定值电阻发生了              ；

(3)实验过程中，当电压表示数为1V时，电流表示数如图乙所示为         A；

(4)根据表格中的实验数据，你能得出的结论是：在       一定时，通过导体的电流与导体两端的电压成

；

(5)此实验中，不能用小灯泡代替定值电阻进行探究，理由是                                。

10．如图甲是晓雯同学探究“一段电路中的电流跟电阻的关系”的实验电路图。

(1)根据甲图，用铅笔连线将乙图的实物图连接完整。

(2)实验时，晓雯先将5Ω和10Ω的定值电阻分别接在A、B两点之间，闭合开关调节滑动变阻器滑片得到两组实验数据填入了下表；然后她又将A、B两点的电阻更换为15Ω，闭合开关并调节滑动变阻器滑片，直到电压表的示数为      V，此时的电流表的指针位于如图丙所示，请将第3次实验电流表的读数填入表格中的相应空格内。
(3)分析晓雯三次试验数据可能得到的结论是：                                                 。

| 实验序号 | 电压/V | 电阻/Ω | 电流/A |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 5 | 0.6 |
| 2 | 3 | 10 | 0.3 |
| 3 |  | 15 | 0.2 |