沪粤版九年级物理第十三章《探究简单电路》

第5节  怎样认识和测量电压

精选练习

一．夯实基础

1．电源适配器(俗称充电器)在给手机充电时，电压约为(　　)

A．5伏               B．24伏            C．36伏                D．220伏

【答案】A

【解析】本题考查对电压单位的生活经验，一节干电池的电压为1.5V，一节铅蓄电池的电压为2V，对人体的安全电压为不高于36V，我国家庭电路的电压为220V，故BCD不符合题意，A符合题意。

故选A。

2．把两种不同的金属片插入柠檬，制成“水果电池”，用电压表测量水果电池的电压，如图所示，下列说法中正确的是(  )

A．水果电池把化学能转化为电能             B．水果电池把电能转化为化学能

C．水果电池把内能转化为电能               D．金属片B是水果电池的正极

【答案】A

【解析】水果电池把化学能转化为电能，从电压表指针偏转情况看出，指针正向偏转，所以水果电池的A金属片是正极，故BCD不符合题意，A符合题意。

故选A。

3．一节干电池的电压是(　　)

A．1.5伏   B．24伏    C．110伏    D．220伏

【答案】A

【解析】根据生活常识解答此题．要记住一些生活中常见的电压值，如：一节干电池的电压是1.5V；一节铅蓄电池的电压是2V；家庭电路的电压为220V；对人体安全的电压为不高于36V；手机电池的电压为3.7V，故BCD不符合题意，A符合题意。

故选A。

4．下列能正确测出灯泡L2两端电压的电路是(　　)

【答案】D

【解析】A.选项图中电压表与灯泡L1并联了，测量的是灯泡L1两端的电压，故A不符合题意；

B.选项图中电压表与电源并联了，测量的是电源两端的电压，故B不符合题意；

C.选项图中电压表与灯泡L2并联了，测量的是灯泡L2两端的电压，但是“+”．“-”接线柱接反了，故C不符合题意；

D.选项图中电压表与灯泡L2并联了，测量的是灯泡L2两端的电压，“+”．“-”接线柱接法也正确，故该D符合题意。

故选D。

5．  如图所示是某同学设计的用电压表测灯泡两端电压和用电流表测电路的电流，当闭合S后，下列判断正确的是 (   )

A．灯泡灯丝会烧坏      B．电流表会烧坏      C．电压表会烧坏    D．两表都会烧坏

【答案】B

【解析】题中电路，开关和灯泡．电压表并联，开关闭合后，灯泡．电压表被短路，电流表直接接到了电源的两端，电路中电流过大烧坏电流表，故ACD不符合题意。B符合题意。

故选B。

6．小灯泡两端的电压大小可以用     测量，使用时，必须将其     在待测电路两端，并使电流从   流入电压表，从      流出电压表，使用电压表时要注意选择合适的       。由三节干电池串联起来作电源，则应选用      (选填“0～3V”或“0～15V”)的量程来测电池组的电压。

【答案】电压表；并；正；负；量程；0～15V

【解析】电压表的正确使用：电压表并联在电路中，不要超过电压表使用的量程，电流从正接线柱流入从负接线柱流出。一节干电池电压是1.5V，三节干电池串联总电压等于4.5V，用电压表测量三节串联干电池的电压，使用0～15V量程。

7．如图所示，当开关S闭合后，要使灯L1、L2并联，甲表是________(选填“电流表”或“电压表”)，若甲．乙两个表调换位置，闭合开关S后，仍能继续发光的灯是________。

【答案】电压表；L1

【解析】要使灯L1、L2并联，由图可知电流必须从开关S分别流入支路L1．支路L2和仪表乙，然后流回负极，所以甲为电压表；乙为电流表；如果甲、乙两个表调换位置，即甲为电流表，乙为电压表，这L2会被短路，因此仍能继续发光的灯是L1；故答案为：电压表；L1。

8．如图所示是某同学测小灯泡L1．L2两端电压的电路图，请指出图中的两处错误：

(1)                         ；(2)                。

【答案】(1)电压表与小灯泡L2串联连接了；(2)电压表的正．负接线柱接反了

【解析】根据电压表的正确使用方法进行分析，即电压表与被测用电器并联，电流从电压表的正极流入，负极流出，所测电压不能超过电压表的量程。

9．如图所示，用电压表测小灯泡两端的电压，用电流表测通过小灯泡的电流的实物连接图：
(1)由实物图的连接可知，甲电表为     ；乙电表为       。
(2)电流表右端为      接线柱，量程为       ；电压表右端为     接线柱，量程为       。

(3)根据实物连接图，画出电路图。
(4)根据甲．乙两表的刻度盘指针的位置可知，灯泡两端的电压为      V，通过灯泡的电流为     。

【答案】(1)电流；电压；(2)正；0～0.6A；负；0～3V；(3)如图所示；(4)2.3V；0.38A

【解析】(1)因为甲串联在电路中，乙并联在电路中，故甲为电流表，乙为电压表；(2)由于电流总是从仪表的正接线柱流入，负接线柱流出，并且电流表的左端连接电源负极，因此左端为负接线柱，量程为0～0.6A；电压表的右端连接电源负极，因此右端为负接线柱，量程为0～3V；(3)从电源正极开始依次经过开关．灯泡．电流表回到电源负极，电压表并联在灯泡两端。(4)从表盘上可以看出，电压表的量程为0～3V，分度值为0.1V，则电压表示数为2.3V，故灯泡两端电压为2.3V；电流表的量程为0～0.6A，分度值为0.02A，则电流表的示数为0.38A，故通过灯泡的电流为0.38A。

10．请你仔细观察如图所示实物电路，并在下面两种方案中任选一种方案，使电路成为合理的电路。(1)在图中只加一根导线，使两个灯泡并联。

(2)在图中只改动一根导线的一端，使两个小灯泡串联。要求：在被改动的导线上画“×”，然后画出改动的导线。

【答案】

【解析】图中电压表和L2串联，L2断路，灯泡L1连到了电源的两端，如果要让两灯并联，电流从电源的正极出发，分成两路：一路经过灯泡L1回到电源负极，一路经过L2回到电源的负极，所以要将L1的左端跟L2的右端相连。如果两灯串联，电流从电源的正极出发，经过开关-灯泡L2-灯泡L1回到电源负极，所以可将L1的右端跟L2的右端相连，如图所示：

。

二．提升训练

1．下列有关“电”的说法正确的是(　　)

A．运动的电荷一定形成电流               B．电路两端有电压就一定有电流

C．电阻中有电流，它的两端一定有电压     D．电路中灯泡不亮，一定是灯丝断了

【答案】C

【解析】A．电荷的定向移动形成电流，故A说法错误，不合题意；
B．电路两端有电压不一定有电流，电路还必须是闭合的，故B说法错误，不合题意；
C．电压是使电路中形成电流的原因，电路中有电流，两端就一定有电压，故C说法正确，符合题意；
D．电路中灯泡不亮，可能是灯泡断路，也可能是灯泡短路或实际电功率太小造成，故D说法错误，不合题意。

故选C。

2．如图电路中，当开关S闭合时，电压表测的是(　　)

A．L1的电压       B．L2的电压   C．L1和L2总电压  D．电源和L1总电压

【答案】B

【解析】从电路图中可以看出，电压表并联在L2两端，因此电压表测量L2两端的电压，故ACD不符合题意，B符合题意。

故选B。

3．在图所示电路中，开关闭合后，会出现的后果是(     )

A.电流表与电压表被烧坏        B.电流表与电压表都不会被烧坏

C.只有电压表会被烧坏          D.只有电流表会被烧坏

【答案】D

【解析】闭合开关S后，灯泡和电压表被短路，电流表直接连到了电源的两端，电路中的电流过大，烧坏电流表，故ABC不符合题意，D符合题意。

故选D。

4．如果某次电学实验不能正常进行，需要判断干电池是否报废，可取一节干电池,用电压表来测量它的电压，下列步骤中正确的是(　 )
①把电压表的正接线柱与干电池的负极接触，负接线柱与正极接触；　 
②在刻度盘上读出电压值；
③选择电压表的量程为3V；　 
④把电压表的负接线柱与干电池的负极接触，正接线柱与正极接触；　 
⑤选择电压表的量程为15V。
A.③②①　　　　　 B.①⑤②　　　　　 C.③④②

【答案】C

【解析】用电压表测电压时，应该使标有“－”号的接线柱靠近电源的负极，“＋”接线柱靠近电源的正极，所以①的说法是错误的；所用量程的最大测量值必须大于被测电路两端的电压，为了使测量结果准确，在不超出量程的前提下，应选择较小的量程进行测量，所以⑤的说法是错误的，由此判断说法正确的是②③④，故ABD不符合题意，C符合题意。

故选C。

5．下图是小李同学在某次测量中连接的实物图，以实物图为根据画出的电路图，其中正确的是(　　)

【答案】B

【解析】A.电压表V1测量L1两端的电压，电压表V2测量电源两端的电压，但是开关不能控制电压表，故A不符合题意；

B.电压表V1测量L1两端的电压，电压表V2测量电源两端的电压，开关控制整个电路，故B符合题意；

C.电压表V1测量L1两端的电压，电压表V2测量L2两端的电压，故C不符合题意；

D.电压表V1测量测量电源两端的电压，电压表V2测量L1两端的电压，故D不符合题意。

故选B。

6．如图当开关S从闭合到断开时，下列说法中正确的是(  )

A．电压表示数变为0		        B．电压表示数不变，测量的就是电源电压

C．电路开路，无法测量	      	D．电压表示数不变，测量的是灯泡两端的电压

【答案】B

【解析】当开关S闭合时，电压表测量的是灯泡两端的电压，电路中只有一个灯泡，所以电压表的示数是等于电源电压的；当开关断开，灯泡断路电压表直接接到了电源两端，测量电源电压，所以电压表示数不变，故ACD不符合题意，B符合题意。

故选B。

7．要想得到12V的电压，可以将_______节新的干电池_______联起来。

【答案】8；串

【解析】一节干电池的电压是1.5V，要得到的电压是12V，需要将电池串联，根据串联电路电压的特点，需要的电池数量是 节；故答案为：8；串。

8．小王将一块铜片和一块锌片插入水果中，连成水果电池，如图所示的电路。发现电压表示数为0.6V，金属品中的         片是水果电池的正极。

(2)为了探究水果电池的电压大小与哪些因素有关，请你提出一个合理的猜想：水果电池的电压大小可能与          有关。

【答案】铜；水果的大小

【解析】(1)由于电压表此时正向偏转，说明与正接线柱相连的铜片是电源的正极。(2)水果电池的电压大小还可能与水果的种类(或大小、两电极间的距离、电极面积大小、电极材料等)有关；
9．小伟连接两灯并联电路的情况如图所示当他“试触”时，发现电压表的指针不动．电流表的指针很快向右偏转，两灯都不发光、小敏指出他在电路连接中有错误。若闭合开关S，可能造成的后果是               ；

现在请你只改接图电路中的一根导线，使电路连接完全正确。(在错接的导线上画×，然后画出正确的接线位置)

【答案】烧坏电源或电流表；如图所示

【解析】如图所示的“×”地方发生短路，当试触时，电压表两端没有电压，故没有示数，而电流只通过电流表从电源正极流回负极，故电流很大，会造成电流表烧坏和电源烧坏，主要没有把电压表并联使用，如图所示：

。

10．如图是小明同学用电压表测灯泡L2电压的电路图，当闭合S时，灯泡L1不亮，检查电路．电源．电表连接完好。
(1)请判断电路中的故障是                  ；
(2)为了进一步检查故障，小明同学将电流表串联在电路中，闭合S，若电流表有示数，说明故障是     ；若电流表无示数说明              ；
(3)为进一步确定故障，小明又将电压表并在L1两端他能查出故障吗？说明理由：                  。

【答案】(1)L1短路或断路；(2)L1短路；L1断路；(3)能判断电路故障，若电压表有示数，说明L1断路；若电压表无示数，说明L1短路

【解析】电路．电源．电表连接完好时，当闭合S后灯泡L1不亮，说明电路中的故障有可能是L1短路或断路；将电流表串联在电路中时，闭合S，若电流表有示数，说明是L1短路，若电流表无示数说明L1断路；小明又将电压表并在L1两端时，闭合S，若电压表有示数，说明L1断路，若电压表无示数，说明L1短路。