沪粤版九年级物理第十三章《探究简单电路》

第6节 探究串、并联电路的电压

精选练习

一．夯实基础

1．家用手电筒内三节新干电池串联的总电压是(　　)

A．1.5V   B．3V    C．4.5V      D．6V

【答案】C

【解析】因一节干电池的电压是1.5V，并且干电池串联的总电压等于等于各电池的电压之和，所以3节新干电池串联的总电压：U=3×1.5V=4.5V，故ABD不符合题意，C符合题意。

故选C。

2．如图所示，电源电压为6V，闭合开关后，电压表的示数为4V，下列描述不正确的是(　　)

A．L1两端电压为2V                B．L1两端电压为4V

C．L2两端电压为4V                D．L1和L2两端电压之和为6V

【答案】B

【解析】因为电压表测L2两端的电压，所以L2两端的电压U2=4V，又因为L1、L2串联，则L1和L2两端电压之和为6V，所以L1两端的电压为

U1=U-U2=6V-4V=2V

综上所述，故ACD正确，ACD不符合题意，B错误，B符合题意。

故选B。

3．如图所示的电路，当开关S闭合后，两表均有示数，过一会儿电压表的示数突然变小，电流表示数突然变大，下列故障判断可能的是(　　)

A.L1灯短路          B．L2灯短路           C．L1灯灯丝断开           D．L2灯丝断开

【答案】A

【解析】电路故障分为短路和断路，短路时，电路中有电流，并且电流较大；断路时，电路中无电流。当开关S闭合后，两表均有示数，过一会儿电流表示数突然变大，说明电路中电流变大，因此电路发生短路；又因为电压表示数变小，所以L1灯短路，故BCD不符合题意，A符合题意。

故选A。

4．如图所示的电路中，电源电压保持不变，当开关S闭合时，电压表示数将(    )

A．变大    B．变小    C．不变    D．无法判断

【答案】C

【解析】灯泡L1与L2并联在电源上，其两端的电压均等于电源电压，当S闭合或断开时，根据并联电路的特点可知，L2支路不影响L1支路，故ABD不符合题意，C符合题意。

故选C。

5． 小红同学在探究串联电路中电流规律的实验中，按图接好电路，闭合开关S后，发现灯L1、L2都不发光，电流表示数为零。是哪里发生了故障呢？他思考了一下，然后用一个电压表分别接到电流表、灯L1、灯L2两端测量电压，测量结果：电流表、灯L1两端无电压，灯L2两端有电压，由此小红找出了电路发生故障的原因．则电路的故障可能是(　　)

A.电流表断路了       B．灯L1断路了         C．灯L2断路了        D．灯L2短路了

【答案】C

【解析】电流表断路，灯泡都不亮，用电压表测量时，电流表无示数，电压表有示数，不合题意；灯L1断路了，当用电压表测量时，电压表会有示数，不合题意；灯L2断路了，当用电压表测量时，电压表与电路串联，电压表有示数，符合题意；灯L2短路了，则电路中有电流，灯L1会亮，电流表有示数，故ABD不合题意，C符合题意。

故选C。

6．图中三盏灯两端的电压都是2V，开关闭合后，电压表的M接线柱分别接到a、b、c、d四点时，电压表的示数分别是       0V，       2V，       V，6        V。

【答案】0；2；4；6

【解析】当M接在a点时，电压表被短路，故电压表示数为0；当M接在b点时，电压表与灯泡L1并联，电压表示数为灯泡L1两端的电压，即2V；当M接在c点时，电压表与灯泡L1、L2两端并联，电压表示数为灯泡L1、L2两端电压之和，即2V+2V=4V；当M接在d点时，电压表并联在电源两端，故为三盏灯的电压之和，即2V+2V+2V=6V。

7．如图电路中，当S1闭合、S2断开时，电压表的示数为2.5V；当S1断开、S2闭合时，电压表示数为6V，则灯L1两端电压为      V，灯L2两端的电压为      V，电源电压

为      V。

【答案】2.5；3.5；6

【解析】(1)电源的电压U=4×1.5V=6V；(2)由电路图可知，当S1闭合，S2断开时和当S1断开，S2闭合时，两灯泡始终串联；当S1闭合，S2断开时，电压表测L1两端的电压，所以灯L1两端的电压U1=2.5V；

当S1断开，S2闭合时，电压表测电源的电压，所以电压表的示数U=6V；灯L2两端的电压U2=U-U1=6V-2.5V=3.5V．故答案为：2.5；3.5；6。

8．如图所示的电路中，开关闭合后，电压表V1示数为2V，V2示数为10V，则L1两端的电压为________V，L2两端的电压为________V，电源电压为________V。

【答案】10；2；12

【解析】图中两个灯泡串联，电压表V1测量灯泡L2两端的电压，电压表V2测量灯泡L1两端的电压，所以灯泡L1两端的电压是10V，灯泡L2两端的电压是2V，根据串联电路中电压的规律，电源电压

U= U1+ U2=12V

9．小明按图甲的电路进行实验，当闭合开关用电器正常工作时，电压表V1和V2的指针完全一样，如图乙所示，则L1两端的电压为      V，L2两端的电压为        V。

【答案】8；2

【解析】由电路图可知，L1、L2串联，电压表V1测量串联电路两端电压，电压表V2测量L2两端电压；由于串联电路两端电压等于各部分电压之和，所以V1选的是大量程，V2的是小量程，即V1的量程为0～15V，分度值为0.5V，示数为10V；V2的量程为0～3V，分度值为0.1V，示数为2V；因为串联电路两端电压等于各部分电压之和，所以灯L1两端电压

U1=U-U2=10V-2V=8V
故答案为：8；2。

10．如图所示电路，L1、L2、L3是三盏相同的灯泡，V1的示数为6 V，V2的示数也为6 V，问：

(1)L1、L2、L3的连接方式是怎样的？

(2)V1、V2分别测的是什么电压？

(3)A、B间的电压值为多大？

【答案】(1)串联；(2)L1、L2 ；L2、L3

【解析】(1)识别电路的时候，可以采用“取消法”。即将电路中的电压表去掉视为断路，将电流表去掉用导线代替视为短路.将电路中电压去掉后，可以很清楚地看到，三只电灯是串联在一起的。

(2)将电灯画成容易识别的串联电路，再将电压表接入电路(如图)，可以看出电压表V1并联在L1、L2的两端，测的是L1和L2的总电压，电压表V2并联在L2、L3两端，测的是L2与L3两端的总电压。

(3)因为三盏电灯完全相同，所以三盏灯两端的电压相同。由题知，每盏灯两端电压均为3 V，因此A、B间的电压值是3V×3=9 V。

二．提升训练

1． 在某电路中，两只灯泡两端的电压相等，由此可知，两灯泡的连接方式是(   )

A.一定是串联的        B.一定是并联的       C.串联、并联都有可能      D.无法判断

【答案】C

【解析】如果两个相同的灯泡，串联或并联后灯泡两端的电压相等，故ABD不符合题意，C符合题意。

故选C。

2．如图所示电路，电源电压为10V，图中两只电表是实验室常用的三个接线柱两个量程的电压表．当闭合开关时，两只电压表的指针偏转角度相同，则电阻R1两端的电压为(　　)

A．2V    B．8V    C．5V    D．10V

【答案】B

【解析】据图可知，V1测量的是R2 的电压，V2测量的是电源电压，即为10V，两只电压表的指针偏转角度相同，即V2是V1的5倍，故V1的示数是： 2V；所以R2电压是2V，故R1电压是：10V-2V=8V，故ACD不符合题意，B符合题意。

故选B。

3．(多选)如图所示，电源电压是6V且保持不变，开关S闭合后，电压表的示数是2V，则(  )

A．L1两端的电压是2V   B．L2两端的电压是4V     C．L1两端的电压是4V   D．L2两端的电压是2V

【答案】CD

【解析】当S断开时，电压表通过L1与电源的两极相连，测得电源电压是6V，当S闭合时，电路是通路，电压表测的不再是电源电压，等效电路图如图所示，电压表测的是L2两端的电压，故D对，又因为L1与L2串联，电路两端的总电压等于各部分电路之间的电压之和，故C也对，故AB不符合题意，CD符合题意。

故选CD。

4．如图所示电路，两盏相同的电灯在闭合开关后都能发光。过了一会儿，两盏电灯突然同时都不亮了，且电压表和电流表的示数均变为零。如果电路只有一处故障，则故障可能是(    )

A．L1断路          B．L1短路         C．L2 断路            D．L2短路

【答案】A

【解析】电流表的示数为零，表明电路中某处断路，又因为电压表示数也为零，表明断路的是电灯L1(如果断路的是电灯L2，则电压表示数约为电源电压)，故BCD不符合题意，A符合题意。

故选A。

5．如图所示的电路中，闭合开关，电压表V1的示数是7.5V，电压表V2的示数为9V，若电源电压为12V，则L2两端电压是(　　)

A．4.5V             B．5.5V            C．3V               D．2V

【答案】A

【解析】因为该电路是串联电路，V1并联在L1、L2两端，所以V2测量L1、L2两端的电压之和；V2并联在L2、L3两端，所以测量L2、L3两端的电压，

因为串联电路两端的电压等于各部分电压之和，所以

U1+U2+U3=12V……①

根据V1、V2的示数可得

U1+U2=7.5V……②

U2+U3=9V……③

联立①②③式可得：U2=4.5V。故BCD不符合题意，A符合题意。

故选A。

6．如图所示电路中，电源是由两节铅蓄电池组成。当只闭合开关S2时，电压表的示数是1V，则灯L2两端的电压为_______V；若开关S1、S2同时闭合，L1两端的电压为______V， L3两端的电压为      V。

【答案】3；1；4

【解析】两节铅蓄电池串联总电压是4V，当只闭合开关S2时，灯泡L1 、L2串联电压表测量L1两端的电压，根据串联电路中电压规律，L2两端的电压为3V；开关S1、S2同时闭合，灯泡L1 、L2串联并到了电源两端，灯泡L3并联到了电源两端，L1两端的电压是1V，L3两端的电压是3V。

7．某小彩灯正常工作电压是5.5V，要使这样的小彩灯在家庭电路中正常工作，至少需要将         只这样的小彩灯       联。

【答案】40；串

【解析】小彩灯额定电压小于家庭电路电压，小彩灯应串联接入家庭电路；串联的只数n=U/U灯=220V/5.5V=40只。

8．图(a)所示电路，当闭合开关S后，两个电压表指针偏转均为图(b)所示，则电阻R1和R2两端的电压分别为       V、       V。

【答案】8；2

【解析】(1)由电路图可知，电压表V1示数应大于电压表V2示数，而两电压表指针位置相同，则电压表V1量程是0～15V，分度值是0.5V，电压表示数UV1=10V；电压表V2量程是0～3V，分度值是0.1V，电压表示数UV2=2V；即R2两端电压是2V；(2)电阻R1的电压U1=10V-2V=8V,故答案为：8；2。

9．如图所示电路中，电源由4节干电池串联组成。当电路接通时，电压表V1的示数是4V，电压表V2的示数是3V，L1、L2、L3三盏灯两端的电压分别为U1、U2、U3，则灯L1两端的电压U1为_________V, L3两端的电压U3为_________V。

【答案】3；1；2

【解析】图中三个灯泡串联，电压表V1测量L1、L2两端的电压，电压表V2测量 L2、L3两端的电压。四节干电池串联后的电压是U=6V。根据串联电路中电压的规律：灯泡L1两端的电压是

U1=U-3V=3V

灯泡L3两端的电压

U2=U-4V=2V

灯泡L2两端的电压

U2=4V-U1=1V

10．小宝在探究电路中电压关系时，根据实验数据绘制了电压U2随电压U1变化的图象，如图所示，请你根据该图象写出电压U2和U1的关系式：U2＝________。

13. 如图,电源电压为6V,电路中的三只灯泡完全相同,问：

(1)若电流表的示数为0.3A,则哪几盏灯中的电流等于0.3A?

(2)电压表的示数为多少?

【答案】(1)L1、L2、L3；(2)4V

【解析】(1)图中电路，三个灯泡是串联，串联电路中电流相等，所以流过三个灯的电流相等都是0.3A；

(2)三个灯泡规格相等，电源电压是U总=6V，所以每个灯泡两端的电压也相同，一个灯泡两端的电压

电压表测量L1、L2两端的电压，电压表示数