17.4欧姆定律在串并联电路中的应用（知识点梳理）（解析版）

★考点概览

一、知识点与考点

电阻的串联

欧姆定律在串并联电路中的应用

电阻的并联

二、考点解析

1.欧姆定律在串并联电路中应用属于欧姆定律的深化，是欧姆定律应用的典型内容，同时也是欧姆定律应用的常见问题。把此问题单作为一节内容来讲，也可以看出此知识点的重要性。在中考试卷中，几乎所有电学考题都会涉及到串并联电路问题，欧姆定律在其中的应用也就显得尤为重要。

2.纵观各地中考考纲和近三年考卷，对本节内容的考查在中考试卷中还会出现，但不会是为了考查此单一知识点，肯定会和其他知识点结合或几个知识点一起组成考题，考查学生的综合应用能力。查考方式主要是选择题、填空题和计算题三个类型，难易、问题角度也会延续以往方式。

3.考点分类：考点分类见下表

| 考点分类 | 考点内容 | 考点分析与常见题型 |
| --- | --- | --- |
| 常考热点 | 串并联电路特点 | 选择题、填空题居多，考查串并联电路中欧姆定律应用 |
|  | 串并联电阻的相关计算 | 选择题、填空题居多，考查学生对串并联电路的理解程度以及如何利用欧姆定律进行相关计算 |

★知识点精析

1.电阻的串联

（1）串联电阻的总电阻的阻值比任何一个分电阻的阻值都大。

（2）串联电阻的总电阻的阻值等于各分电阻之和：R串=R1+R2+……Rn。

（3）n个相同电阻R串联时的总电阻为：R串=nR。

2.电阻的并联

（1）并联电阻的总电阻的阻值比任何一个分电阻的阻值都小。

（2）并联电阻的总电阻倒数等于各分电阻的阻值倒数之和，即：。

（3）n个相同电阻R0串联时的总电阻为：。

（4）两个电阻R1和R2并联时的表达式为：R总=。

3.串并联电阻的比较

| 分类 | 串联电路 | 并联电路 |
| --- | --- | --- |
| 电路图 |  |  |
| 电流 特点 | 串联电路中各处电流相等 | 并联电路的干路总电流等于各支路电流之和 |
| 电压 特点 | 串联电路两端的总电压等于各电阻两端电压之和 | 并联电路中，各支路两端的电压相等，且都等于电源电压 |
| 电阻 特点 | 串联电路的总电阻，等于各串联电阻之和； 若有n个相同的电阻R0串联，则总电阻为； 把几个导体串联起来相当于增大了导体的长度，所以总电阻比任何一个串联分电阻都大。 | 并联电阻中总电阻的倒数，等于各并联电路的倒数之和； 若只有两个电阻R1和R2并联，则总电阻R总=； 若有n个相同的电阻R0并联，则总电阻为； 把几个电阻并联起来相当于增加了导体的横截面积，所以并联总电阻比每一个并联分电阻都小。 |
| 分配 特点 | 串联电路中，电压的分配与电阻成正比 | 并联电路中，电流的分配与电阻成反比 |
| 电路 作用 | 分压（…） | 分流（…） |

4.欧姆定律在串并联电路中的应用

（1）串联电路：当串联电路中一个电阻改变时，电路中电流及另一个电阻电压也随之变化。

（2）当并联电路一个支路的电阻改变时，这个支路电流也会改变干路电流也会变化；但另一个支路电流和电压都不变。

（3）家庭电路中，各用电器采用并联方式接入电路。

★典例精析

★考点一：欧姆定律在串并联电路中的应用

◆典例一：（2020·江苏连云港）如图甲所示电路中，R为定值电阻，R1为滑动变阻器。图乙是该滑动变阻器滑片从一端移至另一端过程中变阻器的电功率与其电阻的关系图像。下列说法正确的是（　　）。

A. 电源电压为3V	B. 电压表的最大示数为2V

C. 整个电路功率变化了0.1W	D. 电流表的示数变化了0.4A

【答案】D。

【解析】ABD．由图可知，当P在最左端时，R1全部接入电路并与R串联，电压表测R1两端的电压，由图乙可知，变阻器的最大阻值是20Ω，其对应的功率是0.8W，由串联分压可知变阻器两端的电压最大，电压表的最大示数：U最大=

最小电流：I最小==0.2A

当变阻器接入电路的电阻为R时，其消耗的电功率最大：

P=I2R=

当R=R1=10Ω时，其电功率最大，由图可知变阻器的最大功率0.9W，通过电路的电流：

I==0.3A

电源电压：U=I(R+R1)=0.3A×(10Ω+10Ω)=6V

当变阻器的滑片滑动到阻值最小处，只有R接入电路，电路中最大电流：I最大==0.6A

电流表的示数变化了：ΔI=I最大-I最小=0.6A-0.2A=0.4A；故AB错误，D正确；

C．整个电路功率的变化量：ΔP=UΔI=6V×0.4A=2.4W；故C错误。故选D。

◆典例二：（2020·南充）如图所示电路，当闭合开关，灯泡正常发光，滑动变阻器滑片向右移动时，下列说法正确的是（　　）。

A．灯L亮度变暗；

B．电压表V与电流表A1示数之比不变；

C．电路的总功率变小；

D．电压表示数变大

【答案】C。

【解析】由图可知，该电路为并联电路，电压表测量电源的电压；电流表A1测量的是通过滑动变阻器的电流，电流表A2测量的是通过灯泡的电流；

由于电源电压不变，所以电压表示数不变，故D错误；

滑动变阻器滑片向右移动时，滑动变阻器接入电路的电阻增大，由于其两端的电压不变，根据欧姆定律可知，通过其电流会变小，即电流表A1示数变小；

由于并联电路中各支路互不影响，所以通过灯泡的电流不变，灯泡的功率不变，亮度不变，故A错误；

电压表V与电流表A1示数之比为滑动变阻器的电阻，电阻变大，比值变大，故B错误；

根据并联电路的电流关系可知，干路中的电流减小，根据P＝UI可知，电路的总功率减小，故C正确；

故选：C。

★提升训练

1.（2020·北京）如图所示电路中，将开关S闭合，完全相同的灯L1和灯L2均发光。下列说法正确的是（　　）。

A. 灯L1比灯L2亮；

B. 通过A点的电流大于通过B点的电流；

C. 灯L1的实际电功率比灯L2的实际电功率小；

D. 电路中AB两点间的电压等于BC两点间的电压

【答案】D。

【解析】ABC．由图可知，两个灯泡串联，两个灯泡完全相同，两个灯泡的电阻相同，串联电路中各处的电流相等，所以通过A点的电流等于通过B点的电流，由P=I2R可知两个灯泡的实际功率相同，两个灯泡亮度相同，故ABC错误；

D．由U=IR可知两个灯泡两端的电压相等，所以AB两点间的电压等于BC两点间的电压，故D正确。

故选D。

2.（2020·武汉）如图所示，电源电压15V保持不变，滑动变阻器的滑片在最右端。闭合开关S1，断开开关S2，滑片P移至中点附近时，电流表的示数是0.5A，保持滑片P不动，闭合开关S2，断开开关S1时，电流表的示数是0.2A，则电阻R3的阻值是（  ）。

A. 20Ω	B. 30Ω	C. 45Ω	D. 50Ω

【答案】C。

【解析】分析电路可知， 闭合开关S1，断开开关S2，R2和R1串联，滑片P移至中点附近时，设R2和R1串联的总电阻为R′，电流表的示数是0.5A，由欧姆定律可得：R′===30Ω

闭合开关S2，断开开关S1时，R2、R3和R1串联，保持滑片P不动，设R2、R3和R1串联的总电阻为R″，电流表的示数是0.2A， 由欧姆定律可得：R″===75Ω

滑片P保持不动，故电阻R3的阻值为：R3= R″- R′=75Ω-30Ω=45Ω；故选C。

3.（2020·天津）图所示电路中，灯泡L上标有“6V9W”字样，闭合开关S后，灯泡正常发光，电压表V1的示数为U1，电压表V2的示数为U2，若U1∶U2=2∶3，则（　　）。

A. 电源电压是15V	B. 电阻R的阻值是6Ω

C. 灯泡L中的电流是1.5A	D. 电阻R消耗的功率是6W

【答案】ABC。

【解析】A．由电路图知，灯泡L与电阻R串联，电压表V1测灯泡L两端的电压，V2测电阻R的电压，闭合开关后，灯泡正常发光，则灯泡两端的电压U1为6V，而U1∶U2=2∶3，所以电阻两端的电压：U2=9V

那么电源电压：U=U1+U2=6V+9V=15V；故A符合题意；

BC．闭合开关后，灯泡正常发光，则电路中的电流：

电阻R的阻值：；故BC符合题意；

D．电阻R消耗的功率：P=U2I=9V×1.5A=13.5W；故D不符合题意。

故选ABC。

4.（2020·贵州黔东南）如图甲所示的电路中，R1为定值电阻，R2为滑动变阻器，电源电压保持3V不变，闭合开关S后，滑片P从a端移动到b端，电流表示数I与电压表示数U的变化关系如图乙所示，下列说法不正确的是 (　　)。

A. 定值电阻 R1的阻值是5Ω；

B. 滑动变阻器的阻值范围是0~10Ω；

C. 当滑片P移到b端时，电路消耗的总功率为1.8W；

D. 若滑动变阻器R2出现接触不良时，电流表示数为0， 电压表示数为3V

【答案】C。

【解析】A．由图甲可知，两电阻串联，电压表测量R2两端的电压，电流表测量电路中的电流。当滑动变阻器接入电路中的阻值为0时，电路中电流最大，由图乙可知最大电流为0.6A，可得电源电压为：

因串联电阻中总电压等于各分电压之和，所以，电源电压为：

因电源电压不变，所以，

所以可得：

故A正确，A不符合题意；

B．当滑动变阻器接入电路中的电阻最大时，电路中的电流最小，由图乙可知，电流为0.2A，电压表示数为2V，滑动变阻器的最大阻值为：

所以，滑动变阻器的阻值范围是 0~10Ω，故B正确，B不符合题意；

C．当滑片P移到b端时，滑动变阻器接入电路的阻值最大为10Ω，因为电阻R1的阻值为5Ω，所以此时电路中的总功率为：

故C错误，C符合题意；

D．若滑动变阻器R2出现接触不良时，即R2断路时，电路是串联电路，整个电路断路，所以电流表示数为0，此时电压表测量的就是电路总电压，总电压由选项A分析可知，

所以电压表的示数为3V，故D正确，D不符合题意。故选C。

5.（2020·江苏泰州）如图甲所示电路，电源电压恒为6V，滑动变阻器R的规格为“25Ω、1A”，电流表量程选择“0~0.6A”，电压表量程选择“0~3V”，小灯泡上标有“4.5V、0.3A”字样，其I-U图像如图乙所示，闭合开关S，为保证电路安全，在移动滑片P的过程中，下列选项正确的是（　　）。

A. 电路的最大功率是3.6W；

B. 小灯泡的最小功率是0.75W；

C. 电流表的最小示数是0.15A；

D. 电流表的最大示数是0.4A

【答案】B。

【解析】AD．由图可知，小灯泡与滑动变阻器串联，电压表测量滑动变阻器两端的电压，电流表测量电路中的电流；题意可知，为保证电路安全，电路中允许通过的最大电流是0.3A，即电流表的最大示数是0.3A，电路的最大功率是：

故AD错误；

BC．由串联电路的分压特点可知，当滑动变阻器接入电路的电阻最大时，滑动变阻器两端的电压最大时，灯泡两端的电压最小，而且此时流过小灯泡的电流也最小，即电流表的示数最小；即当电压表的示数为3V时，小灯泡的电功率最小，此时小灯泡两端的电压为：

由图乙可知，此时流过小灯泡的最小电流是0.25A，小灯泡的最小功率是：

故B正确；C错误。故选B。

6.（2020·四川成都A）如图所示电路，电源电压U恒定。当A、B间接入标有“3V、1.5W”字样的灯泡L(忽略灯丝电阻变化)，闭合S、S1、S2，断开S3，滑片P移到某一位置时电流表示数为I，再向上移动一段距离，R的阻值变化了5Ω，电流表示数变化了0.1A，L恰好正常发光；当A、B间换接为R3，闭合S、S3断开S1、S2，电压表示数为U2，R1的功率为P1，R2的功率为P2，P1≠P2，电路的总功率为5W。R1、R2、R3均为定值电阻，每个电阻的阻值只有2Ω、5Ω、7Ω、9Ω这四种可能。下列结论正确的是（　　）。

A. I=0.4A	B. U=12V

C. U2可能是2.5V	D. P1可能是2.25W

【答案】AD。

【解析】AB．当A、B间接入标有“3V、1.5W”字样的灯泡L(忽略灯丝电阻变化)，闭合S、S1、S2，断开S3，灯泡和变阻器串联，电压表测量变阻器两端的电压，电流表测量电路中的电流，灯泡的电阻；RL==6Ω

灯泡正常发光的电流：IL==0.5A

向上移动一段距离，变阻器连入电路的电阻变小，电路的总电阻变小，由欧姆定律可知通过电路的电流变大，由题意可知

R′=R-5Ω①

IL-I=0.1A

0.5A-I=0.1A

I=0.4A

②

③

由①②③得到：R=19Ω，U=10V

故A正确，B错误；

CD．当A、B间换接为R3，闭合S、S3断开S1、S2，电阻R1、变阻器R2和电阻R3串联，电压表测量变阻器两端电压，电流表测量电路中的电流，电路的总功率为5W，电路中的电流：I总=

总电阻：R总==20Ω

R1的功率为P1，R2的功率为P2，P1≠P2，串联电路中各处的电流相等，由P=I2R可知R1和R2的阻值不相等，每个电阻的阻值只有2Ω、5Ω、7Ω、9Ω这四种可能，由串联电路电阻的规律可知要得到：R总=R1+R2+R3=20Ω

可知：R1=2Ω或R1=9Ω

R2=9Ω或R2=2Ω

R3=9Ω

电压表示数为U2的示数：U2=I总R2=0.5A×9Ω=4.5V

或U2=I总R2=0.5A×2Ω=1V

R1的功率为：P1=I总2R1=(0.5A)2×2Ω=0.5W

或，P1=I总2R1=(0.5A)2×9Ω=2.55W

故C错误，D正确。故选AD。

7.（2019·达州）如图甲所示，电源电压保持不变，R1为定值电阻，滑动变阻器R2的最大阻值为30Ω，电压表的量程为0～15V．电压表的示数与滑动变阻器R2的关系如图乙所示。则下列结果正确的是（  ）。

A．电源电压为20V；

B．R1的阻值为5Ω；

C．为了保证电压表不被烧坏，滑动变阻器的阻值变化范围为4～30Ω；

D．开关S闭合后电路消耗的最小功率为14.4W

【解析】由电路图可知，R1与R2串联，电压表测R1两端的电压。

（1）由图乙可知，当R2＝10Ω时U1＝12V，当R2′＝20Ω时U1′＝8V，

因串联电路中各处的电流相等，

所以，电路中的电流分别为：I＝＝，I′＝＝，

因串联电路中总电压等于各分电压之和，且电源电压保持不变，

所以，电源的电压：U＝I（R1+R2）＝I′（R1+R2′），即（R1+10Ω）＝（R1+20Ω），

解得：R1＝10Ω，故B错误；

电源的电压U＝I（R1+R2）＝×（10Ω+10Ω）＝24V，故A错误；

（2）当电压表的示数U1″＝15V时，电路中的电流最大，滑动变阻器接入电路中的电阻最小，

此时电路中的电流：I大＝＝＝1.5A，

此时滑动变阻器两端的电压：U2小＝U﹣U1″＝24V﹣15V＝9V，

则滑动变阻器接入电路中的最小阻值：R2小＝＝＝6Ω，

当滑动变阻器接入电路中的电阻最大时，电路中的电流最小，电压表的示数最小，

所以，滑动变阻器接入电路中的阻值范围为6Ω～30Ω，故C错误；

（3）当滑动变阻器接入电路中的电阻最大时，电路中的电流最小，电路消耗的功率最小，

则P小＝＝＝14.4W，故D正确。故选D。

8.（2019·泸州）如图为一种测量环境湿度仪器的简化工作原理图。电源电压恒为6V，定值电阻R为l5Ω，R0为湿敏电阻，其阻值随环境湿度的增加而减小，阻值范围为10Ω～20Ω，电压表量程为0～3V，电流表量程为0～0.6A．闭合开关S，当环境的湿度增加时，在保证两电表安全的情况下，下列说法中正确的是（  ）。

A.电流表示数变大，两端的电压变大；B.电压表示数与电流表示数的比值不变；

C.通过的最大电流为；        D.在电路中的最小电阻值为

【答案】BC。

【解析】由电路图可知，R0与R串联，电压表测R两端的电压，电流表测电路中的电流。

A．当环境的湿度增加时，因R0随环境湿度的增加而减小，根据串联电路分压特点，R0两端电压U0会变小，故A错误；

B．由图可知，电压表测R两端电压，电流表测R电流，由R=可知，电压表示数与电流表示数的比值等于R的阻值，则电压表示数与电流表示数的比值不变，故B正确；

C．当R0=10Ω时，电路中的总电阻最小，电路中的电流最大，即经过R0的电流最大，串联电路中总电阻等于各分电阻之和，电路中的最大电流：I大===0.24A，故C正确；

D．根据C选项的分析计算，R0在电路中的最小电阻值10Ω，此时电流表和电压表都不会超过量程，故D错误；故选BC。

9.（2019·遂宁）如图所示电路，电源电压保持不变，闭合开关S，将滑动变阻器的滑片P向右移动过程中（  ）。

A.电压表V的示数不变；B.电流表A的示数变大；

C.小灯泡的亮度变暗；  D.电路的总功率变大

【答案】A。

【解析】由图可知，闭合开关，灯泡与滑动变阻器并联，电流表A测量电路总电流，电压表测电源电压，所以滑片移动电压表的示数不变，故A正确；

当滑动变阻器的滑片P向右移动时，滑动变阻器接入电路的电阻变大，根据I=可知，滑动变阻器所在支路中的电流变小；

根据并联电路的特点可知，各支路互不影响，所以滑片向右移动，小灯泡的电流和实际功率不变，则灯泡的亮度不变，故C错误；

根据并联电路中干路电流等于各支路电流之和可知，总电流变小，即电流表A的示数变小，故B错误；

电源电压保持不变，总电流变小，根据P=UI知，电路的总功率变小，故D错误。故选A。

10.（2018•广安）如图所示的电路，电源电压恒为4.5V，电流表的量程为0﹣0.6A，电压表的量程为0～3V，定值电阻阻值5Ω，滑动变阻器R的最大阻值50Ω，闭合开关S，移动滑片P的过程中，下列说法正确的是（　　）。

A．若滑片P向左移，电流表的示数变小；

B．电压表与电流表的比值不变；

C．滑动变阻器允许的调节范围是2.5Ω～50Ω；

D．电流表的变化范围是0.3A～0.6A

【答案】D。

【解析】由电路图可知，定值电阻R与滑动变阻器串联，电压表测滑动变阻器两端的电压，电流表测电路中的电流。

（1）若滑片P向左移动，接入电路中的电流变小，电路中的总电阻变小，

由I=可知，电路中的电流变大，即电流表的示数变大，故A错误；

（2）由R=可知，电压表与电流表的示数比值等于滑动变阻器接入电路中电阻，

则滑片移动时，滑动变阻器接入电路中的电阻发生变化，电压表与电流表的示数比值变化，故B错误；

（3）当电流表的示数I大=0.6A时，滑动变阻器接入电路中的电阻最小，定值电阻的功率最大，此时电路中的总电阻：R总===7.5Ω，

因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，

所以，滑动变阻器接入电路中的最小阻值：R滑小=R总﹣R=7.5Ω﹣5Ω=2.5Ω，

定值电阻消耗的最大功率：PR大=I大2R=（0.6A）2×5Ω=1.8W；

当电压表的示数U滑=3V时，电路中的电流最小，滑动变阻器接入电路中的电阻最大，定值电阻的电功率最小，因串联电路中总电压等于各分电压之和，

所以，R两端的电压：UR=U﹣U滑=4.5V﹣3V=1.5V，

因串联电路中各处的电流相等，所以，电路中的电流：I小===0.3A，

故电流表的变化范围是0.3A～0.6A。

滑动变阻器接入电路中的最大阻值：R滑大===10Ω，

则滑动变阻器的阻值变化范围为2.5Ω～10Ω，故C错误，D正确；故选D。

11.（2020·四川甘孜州）如图所示，电源电压是3V且保持不变，S闭合后电压表示数为1V，则灯L2两端的电压为__________V； 若断开开关，电压表示数将__________（选填 “变大”“变小”或“不变”）。

【答案】（1）1；（2）变大。

【解析】由电路图知，当S闭合后，两灯串联，电压表测的是灯两端的电压，故灯两端的电压为1V。

断开开关后，电压表测电源电压，此时示数为3V，故电压表示数将变大。

12.（2020·山东济宁）如图所示的电路中，L1、L2为两个阻值恒定的灯泡，甲、乙是连接实验室常用电流表或电压表的位置。在甲、乙位置分别接入量程不同的某种电表，只闭合开关S1，两灯均发光，两电表指针偏转角度相同。断开开关S1，在甲、乙位置分别接另一种电表，闭合开关S1和S2，两灯均发光，则此时两电表示数之比为______，灯泡L1与L2的电功率之比为______。

【答案】（1）；（2）.

【解析】从图中可以看到，只闭合开关S1，假设甲是电压表，那么两灯都不会亮，假设乙是电压表，即使有电流流过甲，灯L1也不会亮，综上所述，甲乙都是电流表，甲测的是干路电流，乙测的是支路电流，甲的电流大于乙的电流，由于两电表指针偏转角度相同，而量程不同，可得到关系式：

根据欧姆定律的变换式可得到：；

由上面三式可解得：

断开开关S1，在甲、乙位置分别接另一种电表，即甲乙都是电压表，闭合开关S1和S2，两灯泡串联，甲电压表测的是灯L1的电压，乙电压表测的是电源电压，甲电压表大小是

则此时两电表示数之比为：

灯泡L1与L2的电功率之比：

13.（2020·贵州黔东南）有一种亮度可以调节的小台灯,其电路如图甲,电源电压为24 V,灯泡L的额定电压为24 V,通过灯泡L的电流跟其两端电压的关系如图乙,当灯泡正常发光时,灯丝的电阻为____ Ω。调节滑动变阻器R,使灯泡的实际功率为1.2 W时,滑动变阻器R连入电路的阻值是____ Ω。观察图象发现灯泡L的电阻是在增大的,这是因为__________________。

【答案】（1）60；（2）90；（3）灯丝电阻随温度的升高而增大。

【解析】灯泡两端的电压为24V时,灯泡正常发光,由图乙可以知道此时通过灯泡的电流IL=0.4A,

根据欧姆定律可得,此时灯丝的电阻: ;

(2)由图乙可以知道,当灯泡两端的电压为6V,通过的电流为0.2A时,灯泡的实际功率为1.2W,

因串联电路中总电压等于各分电压之和, 所以,灯泡的实际功率为1.2W时,滑动变阻器两端的电压, 串联电路中各处的电流相等,由欧姆定律可得,滑动变阻器R连入电路的阻值:

(3)在材料、长度和横截面积一定时,灯丝电阻还与温度有关,并且灯丝电阻随温度的升高而增大。

因此，本题正确答案是:60;90;灯丝电阻随温度的升高而增大。

14.（2020·四川成都A）图甲所示电路，闭合开关S，滑片P从a向b移动的过程中，小灯泡的亮度_________；当P移动到b端时，电压表的指针位置如图乙所示，则此时灯泡两端的电压为_____________V。

【答案】（1）变暗；（2）1.7。

【解析】此电路为串联电路，滑动变阻器滑片P从a向b移动的过程中，阻值变大，电流变小，所以灯泡变暗。

电压表连接0~3V量程，分度值为0.1V，电压表读数为1.7V。

15.（2020·河南）在图 4 所示的电路中，电阳 R 为 60Ω,电源电压不变。把"6V 3W"的小灯泡接在 AB 间,CD 间接电流表,闭合开关 S,小灯泡正常发光，则电源电压为	V,电流表的示数为	A。如果把这个小灯泡接在CD 间，AB 间接电压表，闭合开关 S，若灯丝电阻与正常发光时相同，则电压表的示数为 	V。

【答案】6V、1.5A、2V。

【解析】（1）灯泡接在 AB 之间，电路为并联电路，此时小灯泡正常发光，所以电压为额定电压 6V。

（2）电流表接在 CD 之间，测量干路电流，其中 R 的电流 I1=U/R=6V/6Ω=1A，小灯泡的电流为

I2=P/U=3W/6V=0.5A, 所以干路电流 I=1A+0.5A=1.5A

（3）改换电路后小灯泡和电阻 R 串联，电压表测量 R 两端的电压

小灯泡的电阻 RL=U2/P=12Ω，串联分压可得：UR：UL=R：RL，且 UR+UL=6V,由此可得 UR=2V。

16．（2020·哈尔滨）小聪用如图所示的电路探究“电流跟电阻的关系”。将电阻R1接入电路后，闭合开关，调节滑动变阻器的滑片、电压表的示数为U；用电阻R2；（R2＞R1）替换电阻R1后，实验中，应调节滑片，使电压表的示数为　   　，则前后两次电流表示数之比为　   　。

【答案】U；R2：R1。

【解析】（1）探究“电流跟电阻的关系”，要控制电阻的电压不变，将电阻R1接入电路后，闭合开关，调节滑动变阻器的滑片，电压表的示数为U；

用电阻R2；（R2＞R1）替换电阻R1后，实验中，应调节滑片，使电压表的示数为U；

（2）根据I＝，在电压不变时，电流与电阻成反比，则前后两次电流表示数之比为R2：R1。

故答案为：U；R2：R1。

17.（2020·江西）如图，滑动变阻器R2的最大阻值与定值电阻R1相等，闭合开关S，当滑片P在a端时，电压表示数为2V，则电源电压为______V，此时电流表示数为I1，当滑片P在b端时，电流表示数为I2，则I1：I2=______｡

【答案】（1）4；（2）1∶1。

【解析】由图可知，电阻R1和变阻器R2串联，电流表测量通过电路的电流，电压表测量变阻器两端的电压，电压表内阻较大，在电路中相当于断路，滑片移动时，不会改变变阻器连入电路的电阻，当滑片P在a端时，滑动变阻器阻值全部接入电路，电压表测量变阻器两端的电压，滑动变阻器R2的最大阻值与定值电阻R1相等，电压表示数为2V，由串联分压可知定值电阻两端的电压为2V，电源电压：U=U1+U2=2V+2V=4V

电流表的示数：I1=

当滑片P在b端时，仍然变阻器的最大阻值和定值电阻串联，电流表的示数：I2=

所以：I1∶I2=1∶1。

18.（2019·岳阳）如图，电源电压恒定不变，若要灯泡L和滑动变阻器R串联，则只需要闭合开关______；闭合开关S1和S3，断开S2，将滑片P由图中位置向右移动，灯泡L的亮度______（填“变亮”“变暗”或“不变”）。

【答案】S2；不变。

【解析】要使灯泡L和滑动变阻器R串联，应将灯泡L和滑动变阻器R首尾相连接到电源两端，则由图可知只要闭合S2，断开S1、S3； 若闭合开关S1和S3，断开S2，小灯泡和滑动变阻器并联，因并联电路各支路互不影响，所以当将滑片P由图中位置向右移动，灯泡L的亮度不变。

故答案为：S2；不变。

19.（2018·龙东）两个电路元件A和B中的电流与其两端电压的关系如图所示。现将元件A和B并联接入电路中，则元件A与B的电压之比为　 　，电流之比为    　。

【答案】1：1；2：1。

【解析】（1）将元件A和B并联接入电路中，它们两端的电压相等，则元件A与B的电压之比为1：1；

（2）由图象可知，A和B的图象为正比例函数，两元件为定值电阻，

由图象可知，当UA=1V时，IA=0.2A，IB=0.1A，

则电流之比==2：1。

故答案为：1：1；2：1。

20.（2020·贵州黔西南）一根粗细均匀的镍铬合金丝，将其接入电压为6V的电源上，通过的电流为0.3A。求：

(1)这根镍铬合金丝的电阻；

(2)通电1min消耗的电能；

(3)若将这根镍铬合金丝对折后一起接入原电源上，电路中的总电流为多大?

【答案】(1)；(2)；(3)12A。

【解析】(1)由欧姆定律可知，这根镍铬合金丝的电阻为：

(2)通电1min消耗的电能为：

(3)将这根镍铬合金丝对折后，合金丝的横截面积变为原来的2倍，长度变为原来的一半，所以电阻变为原来的，此时电阻变为：

此时电路中的总电流为：

答：(1)这根镍铬合金丝的电阻为20Ω；(2)通电1min消耗的电能为108J；(3)将这根镍铬合金丝对折后一起接入原电源上，电路中的总电流为1.2A。

21.（2020·山东泰安）小明观察到高速公路进出口处设有测量货车重力检测装置，他利用学过的物理知识设计了一套测量货车重力的模拟装置，其工作原理如图甲所示。OAB为水平杠杆，OB长1m，O为支点，OA∶AB=1∶4，平板上物体所受重力大小通过电流表读数显示。已知定值电阻R0的阻值为10Ω，压力传感器R固定放置，R的阻值随所受压力F变化的关系如图乙所示。平板、压杆和杠杆的质量均忽略不计。

(1)当电池组电压U0＝12V，平板上物体所受重力分别是80N和100N时，闭合开关S，分别求出电流表的读数；

(2)电池组用久后电压变小为U1，这时平板上物体重100N时，电流表读数为0.3A，求U1的大小；

(3)在第(2)问情况中，电池组电压大小为U1，要求平板上重为100N的物体对应的电流表读数和电池组电压U0＝12V的情况下相同，小明采取了两种解决办法：

①其它条件不变，只更换电阻R0，试求出更换后的R0′的大小。

②其它条件不变，只水平调节杠杆上触点A的位置，试判断并计算触点A应向哪个方向移动？移动多少厘米？

【答案】(1)0.3A和0.4A；(2)9V；(3)①2.5Ω；②触点A应向左移动，移动3厘米。

【解析】(1)由杠杆平衡条件可知，当

FA1＝80N，FA2＝100N

时

FA1·OA＝FB1·OB

80N·OA＝FB1·OB

FA2·OA＝FB2·OB

100N·OA＝FB2·OB

由题意可知

OA∶AB=1∶4

OA∶OB=1∶5

解得

FB1＝16N，FB2＝20N

由R的阻值随所受压力F变化关系图象得

R1＝30Ω、R2＝20Ω

由欧姆定律得：I1==0.3A

I2==0.4A

(2)U1的大小：U1=IR总2=I0(R2＋R0)＝0.3A×(20Ω+10Ω)=9V

(3)①其它条件不变，只更换电阻R0为R0′，由题意得

U1=I2R总2′=I2(R2＋R0′)

9V=0.4A×(20Ω+R0′)

解得：R0′＝2.5Ω

②其它条件不变，只向左调节A触点Lcm，压力传感器阻值为R3

U1=I2R总3=I2(R3＋R0)

9V=0.4A×(R3＋10Ω)

解得：R3＝12.5Ω

从图象可知FB3＝23N，由杠杆平衡条件

FB3·OB＝FA2·(OA＋L)

23N×1m＝100N×(×1m＋L)

解得：L＝3cm

答：(1)平板上物体所受重力分别是80N和100N时，闭合开关S，电流表的示数分别为0.3A和0.4A；(2)U1的大小是9V；(3)①其它条件不变，只更换电阻R0，更换后的R0′的大小是2.5Ω；②其它条件不变，只水平调节杠杆上触点A的位置，触点A应向左移动，移动3厘米。

22.（2020·四川雅安）在图所示的电路中，电源电压为12V且不变，电阻R1的阻值为10Ω。

闭合开关S，求电流表的示数I。

(2)现有滑动变阻器R2，其规格为“20Ω，1.5A”、“50Ω， 1A"或“50Ω， 1.5A" 中的一个。将R1与R2分别以串联和并联的连接方式接入M、N接线柱，闭合开关S，移动滑动变阻器R2的滑片，观察不同连接方式中电流表的两次示数分别是2.5A和0.2A。

（a）请通过计算判断所用滑动变阻器R2的规格；

（b）在电路元件安全工作的条件下，判断：哪种连接方式中滑动变阻器的最大电功率较大，求出该最大电功率P。

【答案】(1)1.2A；(2)（a）50Ω，1.5A；（b）并联 ，18W。

【解析】(1)根据欧姆定律知，电流表的示数为：

(2)（a）当R1与R2串联时，I串=0.2A，则总电阻：

此时R2的电阻：

当R1与R2关联时，I并=2.5A，则有：

此时通过R2的电流：I2=I并-I=1.3A

由串联和并联时求出的R2和I2可知，所用R2的规格为“50Ω， 1.5A”。

（b）当R2与R1并联在电路中，且允许通过最大电流为1.5A时，R2的电功率最大，此时，P=UI=12V×1.5A=18W

答：(1)电流表的示数为1.2A；(2)（a）所用滑动变阻器R2的规格50Ω，1.5A；（b）并联时最大电功率18W。

23.（2019·河北）如图1所示，电源电压保持不变，定值电阳R1＝10Ω，R2＝5Ω．滑动变阻器R的规格为“30Ω2.5A”。电流表A2选用0﹣3A的量程，电压表选用0～15V的量程。闭合个部开关，电流表A1的示数为1A。求：

（1）电源电压。

（2）若将表盘如图2所示的电流表A3接入电路，闭合全部开关，改变滑片位置，A3的指针恰好指在满偏的三分之二处，变阻器接入电路的可能值。

（3）用一个新的电源替代原来的电源，只闭合S．在保证电路安全的情况下，电源电压的最大值。

【解析】（1）由电路图可知，闭合全部开关，R2被短路，滑动变阻器R和定值电阻R1并联，电流表A1测通过R1的电流I1＝1A，电压表测电源电压，

由欧姆定律得，电源电压：U＝I1R1＝1A×10Ω＝10V。

（2）将A3接入电路，开关全部闭合，由题意知，有两种连接方法：

①当A3串联在干路中时，由于I1＝1A，则A3选用0～3A的量程，

由题意知，干路中的电流：I＝×3A＝2A，

通过滑动变阻器的电流：I滑1＝I﹣I1＝2A﹣1A＝1A，

此时滑动变阻器的阻值：R滑1＝＝＝10Ω；

②当A3与R串联时，A3可选用0～3A和0～0.6A的量程：

若A3选用0～3A，则有I滑2＝2A，

此时滑动变阻器的阻值：R滑2＝＝＝5Ω；

若A3选用0～0.6A，则有I滑3＝0.4A，

此时滑动变阻器的阻值：R滑3＝＝＝25Ω，

所以，变阻器接入电路的阻值可能为10Ω、5Ω、25Ω。

（3）只闭合S时，R和R2串联，电压表测R两端的电压，电流表A2测电路中的电流，由题意知，电路中的最大电流：I最大＝2.5A，

当电压表示数最大时，即UV＝15V，新电源电压最大，此时R2两端的电压：

U2＝I最大R2＝2.5A×5Ω＝12.5V，

则新电源电压的最大值：U最大＝UV+U2＝15V+12.5V＝27.5V。

答：（1）电源电压为10V；（2）变阻器接入电路的可能值为10Ω、5Ω、25Ω；（3）在保证电路安全的情况下，电源电压的最大值为27.5V。

24.（2019·绵阳）甲、乙两地相距100km，在甲、乙两地之间沿直线架设了两条用同种材料制成的粗细均匀的输电线，投入使用前，需要对输电线进行测试。技术人员在甲地用电源、电压表和电流表接成如图所示电路进行测试，当在乙地输电线两端接入阻值为10Ω的电阻时（图中未画出），电压表示数为5.0V，电流表示数为0.10A；保持电源电压不变，技术人员在某处将输电线线设置成短路（图中未画出），再次测试时，电流表示数为0.25A．求：

（1）甲、乙两地间每条输电线的电阻值；

（2）短路位置离甲地的距离。

【解析】（1）第一次测试时，电路中电压为：U1=5.0V，电流为I1=0.10A，

由欧姆定律，电路的电阻为：；

设每条输电线的电阻为R0，在乙地输电线两端接阻值为R′=10Ω，根据电阻的串联，则有2R0+R′=R，故；

（2）某处将输电线线设置成短路，U1=5.0V，电流为I2=0.25A再次测试时，由欧姆定律，

；

短路位置与甲地之间每条输电线的电阻为：；

甲乙两地相距为L1=100km，设短路位置离甲地的距离为L2，

则短路位置离甲地的距离为：。

答：（1）甲、乙两地间每条输电线的电阻值为20Ω；（2）短路位置离甲地的距离为50km。