18.2 电功率（知识点梳理）（解析版）

★考点概览

一、知识点与考点

什么是电功率

电功率公式

电功率单位

电功率概念

电功率

额定电压

额定值

额定功率

二、考点解析

1.本节主要内容有电功率的概念，电功率基本计算及其应用。本节内容涉及到的计算问题较多，有的是单考电功率知识，一般属于基础题，较简单；有的把电功率与其他知识点结合组成一个考题，除考查对电功率的理解外，还考查电学其他知识点；更多的是有关电功率的计算，并且此类题目一般作为大型计算题出现，分值高、涉及知识面广、题目属于中等或较难。

2.纵观各地中考考纲和近三年考卷，对本节内容的考查主要集中在对电功率概念的考查，电功率的计算，电功率在生活中的应用等。考题以选择题、填空题、计算题形式出现，并以选择题、大型计算题居多。考查内容主要有：对电功率概念的考查，利用电功率进行相关计算等。

3.考点分类：考点分类见下表

| 考点分类 | 考点内容 | 考点分析与常见题型 |
| --- | --- | --- |
| 常考热点 | 电功率概念及其计算 | 常见选择题、填空题，考查电功率的概念及其简单计算 |
|  | 电功率应用 | 计算题居多，常见对家庭电器、生活电器分析计算 |
| 冷门考点 | 利用电功率概念对生活中常见的用电器材的分析 | 简答题居多，考查电功率概念在生活中的应用和学生分析问题的能力 |

★知识点精析

1．电功率：电流在单位时间内所做的功。

2．电功率物理意义：表示电流做功快慢的物理量。

3．电功率公式：（适用于所有电路），推导公式：（适用于纯电阻电路）。

（1）串联电路中；

（2）并联电路中：；

（3）无论用电器串联或并联，计算总功率常用公式P=P1+P2+…Pn。

4．电功率单位：在国际单位制中，功率单位是瓦特（W），常用单位：千瓦（kW）。

5．额定功率

（1）某灯泡上标有“PZ220V-25”字样分别表示：普通照明，额定电压（用电器正常工作时的电压）220V，额定功率（用电器在额定电压下的功率）25W的灯泡。

（2）已知U额、P额，①可根据公式I额=P额/U额计算出该灯的额定电流；②可根据公式计算出该灯的电阻。

（3）灯泡的亮度取决于灯泡的实际功率大小：①当U实=U额时，P实=P额灯正常发光；②当U实＜U额 时，P实＜P额灯光暗淡；③当U实> U额时，P实>P额灯发光强烈。

（4）已知U额、P额、U实，可根据公式，由该式可知，当实际电压变为额定电压的1/n时，实际功率就变为额定功率的1/n2。

（5）灯L1“220V、100W”，灯L2“220V、25W”相比较而言，L1灯丝粗短，L2灯丝细长。

★典例精析

★考点一：电功率概念

◆典例一：（2020·山东滨州）如图所示，电源电压保持不变，小灯泡L标有“”的字样，滑动变阻器R的最大阻值为，为定值电阻。当S闭合，、断开，滑片P由b端向a端滑动，使其连入电路的电阻是最大阻值的三分之一时，小灯泡恰好正常发光。当滑片位置保持不变，开关都闭合时，电流表的示数变化了。不考虑灯丝电阻的变化，下列说法正确的是（　　）。

A. 电源电压是；

B. 小灯泡正常发光，整个电路消耗的电能是；

C. 的阻值为；

D. 当滑片位置保持不变，开关都闭合时，电路消耗总功率是

【答案】ABD。

【解析】小灯泡正常工作的电流：IL==0.5A

灯泡的电阻：RL==24Ω

A．当S闭合，S1、S2都断开，滑动变阻器滑片P从b端向a端滑过三分之一时，灯泡与变阻器的电阻串联，因串联电路中各处的电流相等，且灯泡正常发光，所以，电路中的电流：I=IL=0.5A

因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，所以，电源的电压：

U=I(RL+R)=0.5A×(24Ω+×36Ω)=18V

故A正确；

B．小灯泡正常发光10s，整个电路消耗的电能：W=UIt=18V×0.5A×10s=90J

故B正确；

CD．当滑片位置保持不变，开关都闭合时，电阻R0和变阻器并联，电流表测量干路中的电流，由串并联电阻的规律可知总电阻变小，干路中的电流变大，所以干路中的电流为：

I干=I+2A=0.5A+2A=2.5A

电路的总电阻：R总=7.2Ω；

；即；R0=18Ω；

电路消耗的总功率：P=UI干=18V×2.5A=45W。故C错误，D正确。故选ABD。

◆典例二：（2020·黑龙江龙东）电源电压为3V，分别将标有“6V 6W”和“3V 3W”的甲乙两只灯泡串联接在该电源两端，         灯实际功率大：若并联在该电源两端，两灯消耗的功率之比P甲:P乙=          。（忽略温度对灯丝电阻的影响)

【答案】甲；1:2。

【解析】由公式R=可知R甲>R乙，甲乙两只灯泡串联接时，电流相等，由P=I2R可知甲灯的电阻大实际功率大；若两灯并联时，P甲:P乙= R乙:R甲=3:6=1:2。

★考点二：电功率相关计算

◆典例一：（2020·山东济宁）额定电压为9V的小灯泡的I-U图像如图（a）所示。将小灯泡接入图 （b）所示的电路中，电源电压恒定。将滑动变阻器的滑片移至最右端，闭合开关S和S1，小灯泡正常发光，电流表示数为0.4A。求：

(1)小灯泡的额定功率；

(2)定值电阻R的阻值；

(3)只闭合开关S，将滑动变阻器的滑片由最右端逐渐向左移动，求滑动变阻器允许接入电路的最大阻值。

【答案】(1)；(2)；(3)。

【解析】(1)滑动变阻器的滑片移至最右端，闭合开关S、S1，此时为电阻R与灯泡L并联的电路，电流表测总电流，由图a可知，当小灯泡电压为9V时，小灯泡电流为0.3A，则小灯泡的额定功率为：

(2)当电压为9V时，总电流为0.4A，小灯泡电流0.3A，则定值电阻R的电流为：

定值电阻R的阻值为： 。

(3)只闭合开关S，此时为灯泡L与滑动变阻器串联的电路，电流表总电流，电压表测滑动变阻器电压，电压表最大量程为3V，因此小灯泡要分担6V电压，由图a可知，此时电流表示数为0.25A，故滑动变阻器可以接入的最大阻值为：。

◆典例二：（2020·四川乐山）如图所示，已知电源电压保持不变，灯泡L标有“6V　 6W”字样（不计温度对灯丝电阻的影响）。当断开S1，闭合S2、S3，此时灯泡刚好正常发光，电流表示数为2.5A．求：

(1)电源电压；

(2)电阻R1的阻值；

(3)只闭合开关S1，灯泡L的电功率。

【答案】(1)6V；(2)4Ω；(3)2.16W。

【解析】(1)根据题意知道，当断开S1，闭合S2、S3，灯泡L与R1并联，此时小灯泡刚好正常发光，由并联电路特点知道，电源电压是：U=UL额=6V；

(2)小灯泡正常发光时，此时通过灯泡的电流是：

因为并联电路的干路电流等于各支路电流之和，所以通过R1的电流是：

I1=I–IL=2.5A–1A=1.5A

所以，R1的阻值是：

(3)小灯泡正常发光时，由知小灯泡的电阻是：

只闭合开关S1，小灯泡L与R1串联：R总=R1+RL=4Ω+6Ω=10Ω

所以通过小灯泡L的电流是：

由得，。

答：(1)电源电压为6V；(2)电阻R1的阻值为4Ω；(3)灯泡L的电功率为2.16。

★提升训练

1.（2020·天水）如图甲所示，电源电压12V保持不变，闭合开关S后，当滑片P从最右端向最左端滑动的过程中，小灯泡的I﹣U关系图象如图乙所示，最后小灯泡正常发光。下列说法中正确的是（　　）

A．小灯泡的额定电压为3V

B．滑动变阻器的最大阻值为9Ω

C．该电路总功率变化范围为3W～24W

D．小灯泡正常发光1min，电流所做的功为24J

【答案】B。

【解析】由电路图可知，灯泡L与滑动变阻器R串联，电压表测L两端的电压，电流表测电路中的电流。

A．由题意可知，当滑片P位于最左端时，小灯泡正常发光，此时变阻器接入电路中的电阻为零，通过灯泡的电流最大，

由图乙可知，灯泡两端的电压为12V，即小灯泡的额定电压为12V，故A错误；

B．当滑片P位于最右端时，接入电路中的电阻最大，电路的电流最小，

由图乙可知，灯泡两端的电压UL＝3V，电路中的电流I＝IL＝1A，

因串联电路中总电压等于各分电压之和，

所以，滑动变阻器两端的电压：

UR＝U﹣UL＝12V﹣3V＝9V，

由I＝可得，滑动变阻器的最大阻值：

R＝＝＝9Ω，故B正确；

C．当滑片P位于最左端时，电路为小灯泡的简单电路，电路中的电流最大，电路的总功率最大，

由图乙可知，通过灯泡的电流IL额＝2A，则P大＝PL额＝UL额IL额＝12V×2A＝24W，

当滑片P位于最右端时，接入电路中的电阻最大，电路的电流最小，电路的总功率最小，

由图乙可知，灯泡两端的电压UL＝3V，电路中的电流I＝IL＝1A，则P小＝UI＝12V×1A＝12W，

所以，该电路总功率变化范围为12W～24W，故C错误；

D．小灯泡正常发光1min，由P＝可得，电流所做的功：

WL＝PL额t＝24W×60s＝1440J，故D错误。故选：B。

2．（2020·齐齐哈尔）如图所示，电源电压为4.5V保持不变，电压表量程选择“0～3V”，电流表量程选择“0～0.6A”，滑动变阻器R规格为“20Ω 1A”，小灯泡L上标有“2.5V 1.25W”字样（忽略灯丝电阻的变化）。闭合开关S，若两电表示数均不超过量程，灯泡两端的电压不超过额定电压，下列说法中正确的是（　　）

A．小灯泡灯丝电阻为5Ω；

B．电路中的最大电流为0.5A；

C．滑动变阻器阻值变化范围为4～20Ω；

D．电路的最大功率为2.25W

【答案】ABD。

【解析】由电路图知，R与L串联，电压表测R两端的电压，电流表测电路中的电流；

A、由P＝得，灯泡的阻值：RL＝＝＝5Ω，故A正确；

B、滑片移动的过程中，当灯泡正常发光时，电路中的电流是最大的；由P＝UI得，电路中的最大电流：I大＝＝＝0.5A，故B正确；

C、当电压表示数为3V时，滑动变阻器连入电路中的阻值最大，此时灯泡两端的电压：UL＝U﹣U滑＝4.5V﹣3V＝1.5V，

电路中的最小电流：I小＝＝＝0.3A；

滑动变阻器连入电路中的最大阻值：R滑大＝＝＝10Ω；

灯泡正常发光时，电流最大，则电路的总电阻最小；

滑动变阻器两端的电压U滑′＝U﹣U额＝4.5V﹣2.5V＝2V，

滑动变阻器连入电路中的最小阻值：R滑小＝＝＝4Ω，所以滑动变阻器的阻值变化范围是4Ω～10Ω，故C错误；

D、根据P＝UI可知，电路中的电流最大时，总功率最大，最大功率为：P＝UI大＝4.5V×0.5A＝2.25W，故D正确。故选：ABD。

3.（2020·天门、仙桃等）如图甲的电路中，RA、RB的阻值分别为R1、R2，其电流与电压的关系如图乙所示｡闭合开关，RA的电压为U1，电流为I1，电功率为P1；RB的电压为U2，电流为I2，电功率为P2；电路的总电阻为R，总电压为U，总电流为I，总功率为P，则（   ）。

A. R1∶R2=1∶3	B. U1∶U2=1∶1	C. I∶I2=3∶1	D. P∶P1=4∶3

【答案】ABD。

【解析】A．由图乙分析可知R1=10Ω，R2=30Ω，所以R1∶R2=1∶3，故A符合题意；

B．由图甲知，RA与RB并联，所以U1=U2，U1∶U2=1∶1，故B符合题意；

C．由图甲知，RA与RB并联，则有I1∶I2= R2∶R1=3∶1，而I∶I2=（I1+I2）∶I2=4∶1，故C不符合题意；

D．由图甲知，RA与RB并联，则有P1∶P1= R2∶R1=3∶1，而P∶P1=（P1+P2）∶P1=4∶3，故D符合题意。

故选ABD。

4.（2020·荆州）如图所示，电源电压和灯泡电阻不变，当闭合开关S2和S3，断开S1，灯泡L正常发光；当闭合开关S1和S3，断开S2，电压表示数为6V，电流表示数为1.6A；当只闭合开关S2时，灯泡L消耗的实际功率为其额定功率的，R1与R2消耗的功率之比为3∶1，下列说法正确的是（　　）。

A. 电源电压为10V；

B. 灯泡L的额定功率为3.6W；

C. R2的阻值为15Ω；

D. 当只闭合S2时，R1的电功率为1.2W

【答案】B。

【解析】A．当闭合开关S1和S3，断开S2时，电阻R1与R2并联，电流表测干路电流，电压表测电源电压，即电源电压为6V，故A错误；

BCD．当只闭合开关S2时，电阻R1、R2与灯泡串联，电压表测R1两端的电压，由R1与R2消耗的功率之比为3∶1，根据可知，R1与R2之比为3∶1，即R1=3R2；则电阻R1与R2并联时的电流之比为1∶3，根据并联电路的电流规律可知：

解得：，；根据欧姆定律可知，R1与R2的阻值分别为：

，

当闭合开关S2和S3，断开S1时，电路为灯泡的简单电路，此时灯泡L正常发光，则灯泡L的额定电压为6V；又灯泡L消耗的实际功率为其额定功率的，根据可知，灯泡L的实际电压为额定电压的，即实际电压为：

根据串联电路的电压规律可知，R1与R2的总电压为：

此时电路中的电流为：

则灯泡L的额定功率为：

当只闭合S2时，R1的电功率为：

故B正确，CD错误；故选B。

5.（2019·岳阳）如图所示，电源电压恒定不变。闭合开关后，滑动变阻器的滑片P由b端移到某点c的过程中，电压表的示数由4V变为3V，电流表的示数由0.2A变为0.3A，由此可知（  ）。

A．电源电压为7V

B．R1的阻值为20Ω

C．电路消耗的最小功率为1.2W

D．滑片P在b端时，10秒内R1产生的热量为12J

【答案】C。

【解析】由电路图可知，R1与R2串联，电压表测R2两端的电压，电流表测电路中的电流。 （1）由“闭合开关后，滑动变阻器的滑片P由B端移到某点C的过程中，电压表的示数由4V变为3V，电流表的示数由0.2A变为0.3A，”可知，R2两端电压为4V，ac两端电压Uac=3V，

当滑动变阻器的滑片P在b端时，电流I=0.2A，当滑片P由b端移到某点c时，电流I=0.3A，设电源电压为U， 则 解得R1=10Ω，U=6V，故AB错误；

（2）滑动变阻器滑片P在b端时，R1与R2串联，由P=UI可得，电路消耗的最小功率P=UI=6V×0.2A=1.2W，故C正确；

（3）滑片P在b端时，根据串联电路的电压特点可得，R1两端电压U1=U-U2=6V-4V=2V， 10秒内R1产生的热量Q=W=U1It=2V×0.2A×10S=4J，故D错误。 故选：C。

6.（2019·苏州）额定电压均为6V的甲、乙两灯，I-U图线如图所示。下列说法正确的是（  ）。

A. 甲、乙两灯的电阻均随电压增大而减小；

B. 甲、乙两灯的额定功率之比为4：1；

C. 甲、乙两灯并联接在电压为2V的电源两端时，电阻之比为3：2；

D. 甲、乙两灯串联接在电压为8V的电源两端时，实际功率之比为1：3

【答案】D。

【解析】A．由甲、乙曲线图可知，灯泡的电阻随电压的增大而增大。故A错误；

B．由于甲、乙两灯的额定电压均为6V，由图象可知：I甲额=0.6A，I乙额=0.3A，

则：====，故B错误；

C、甲、乙两灯并联在2V的电源两端时，由图象可知：I甲=0.3A，I乙=0.2A，根据I=可得电阻之比；====，故C错误；

D．把甲、乙两灯串联接在8V的电源上时，通过它们的电流相等，且电源的电压等于两灯泡两端的电压之和，由图象可知，当电路中的电流为0.3A，甲灯的实际电压为2V，乙灯的实际电压为6V时满足电源电压为8V，所以实际功率之比：P甲：P乙=U甲I：U乙I=2V：6V=1：3，故D正确。故选：D。

7．（2018•淄博）如图所示，电源电压不变，只闭合开关S1，灯泡L发光，电压表有示数：再闭合开关S2，电路中出现的情况是（　　）。

A．电压表的示数变小；B．电路的总电阻不变；

C．灯泡L的亮度不变；D．电路的总功率变大；

【答案】D。

【解析】ABC、只闭合开关S1，为串联电路，电阻R与灯泡L串联；电压表测量的是R两端的电压，根据串联电路的电压特点可知，电压表示数要小于电源电压；开关S2闭合时，灯泡被短路，灯泡不发光，电路中只有R，总电阻减小；电压表测量的是电源电压，故电压表示数变大；故ABC错误；

D、开关S2闭合后电路总电阻R总变小，电流变大，电阻R两端的电压变大，根据P=UI可知电路的总功率变大，故D正确。故选：D。

8．（2018·滨州）如图甲电路中，电源电压保持不变，R1是定值电阻。当开关S闭合，滑动变阻器R2的滑片P由a端移动到b端，两电表示数变化关系如图乙所示，则下列说法中正确的是（　　）。

A．电源电压为14V

B．R2的最大阻值是30Ω

C．滑片P由a向b恰好移动三分之一长度时R1的电功率为1.25W

D．滑片P在a端时，2分钟内R2消耗的电能是144J

【答案】BCD。

【解析】A、由图甲知，当滑片在b端时，滑动变阻器接入电路中的电阻为0Ω，电路为R的简单电路，电路中的电阻最小，电流最大，由图象乙知，电源的电压：U=U1=10V，故A错误；此时电路中的电流：I=0.5A，根据欧姆定律可得，R1的阻值：R1===20Ω；

B、当滑片位于a端时，滑动变阻器接入电路中的电阻最大，电压表V的示数最小，电路中的电流最小，由图象知，此时U1'=4V，电路中电流I'=0.2A，由串联电路特点和欧姆定律可得，R2的最大阻值：R2====30Ω，故B正确；

C、P由a向b恰好移动三分之一长度时，则R2的接入电路中，此时电路中电流：I″==0.25A，所以R1的电功率：P1=I″2R1=（0.25A）2×20Ω=1.25W，故C正确；

D、P在a端时，由B项解答可知电路中电流I'=0.2A，此时U1'=4V，则2分钟内R2消耗的电能：W2=U2I't=（10V﹣4V）×0.2A×120s=144J，故D正确。故选BCD。

9.（2020·重庆）图8中电源电压为6 V并保持不变，定值电限R为10Ω.滑动变阳器R标有" 20Ω、0.5A"字样，电流表量程为“0-0.6A”。电压表量程为-0-3V"。闭合开关，移动滑片p的过程中，为保证电路元件安全滑动变阻器R'接人电路的最小阻值为       Ω 定值电阻R的最大功率为          W。

【答案】10Ω；0.9W。

【解析】当电流最大为0.5A或定值电阻电压最大为3V时滑到变阻器电阻最小，定值电阻的电功率最大；

当U定=3V时；,小于0.5A

所以当电流等于0.3A时，滑动变阻器电阻最小，定值电阻的电功率最大：

。

10.（2020·四川南充）将一段电阻丝接入电路中，测得其两端电压为12V，通过的电流为3A，则该电阻丝电阻为________Ω；若将该电阻丝两端电压由12V降至6V，则电功率变化了________W。

【答案】（1）4；（2）27。

【解析】电阻丝的电阻：R==4Ω

将该电阻丝两端电压由12V降至6V，则电功率变化：

ΔP=。

11.（2019·达州）如图所示，电源电压保持不变，灯泡L标有“10V 5W”字样（不考虑温度对灯丝电阻的影响），当S、S1都闭合且滑动变阻器的滑片P在A端时，电流表A的示数为1A，此时灯泡正常发光，则滑动变阻器的最大阻值为     Ω。当S闭合、S1断开且滑动变阻器的滑片P在B端时，电压表的示数为     V，灯泡L的实际功率为     W。

【答案】20；5；1.25。

【解析】（1）当S、S1都闭合且滑动变阻器的滑片P在A端时，灯泡L与R的最大阻值并联，电流表测干路电流，因并联电路中各支路两端的电压相等，且此时灯泡正常发光，

所以，电源的电压U＝UL＝10V，

由P＝UI可得，通过灯泡的电流：IL＝＝＝0.5A，

因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，

所以，通过R的电流：IR＝I﹣IL＝1A﹣0.5A＝0.5A，

由I＝可得，滑动变阻器的最大阻值：R＝＝＝20Ω；

（2）灯泡的电阻：RL＝＝＝20Ω，

当S闭合、S1断开且滑动变阻器的滑片P在B端时，灯泡L与滑动变阻器R的最大阻值串联，电压表测R两端的电压，

因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，

所以，电路中的电流：I′＝＝＝0.25A，

此时电压表的示数：UR＝I′R＝0.25A×20Ω＝5V，

灯泡L的实际功率：PL′＝（I′）2RL＝（0.25A）2×20Ω＝1.25W。

故答案为：20；5；1.25。

12. (2018·威海)如图8所示，R1的阻值为5Ω,滑动变阻器R2的最大阻值为40Ω，电源电压保持4.5V不变，电流表量程为“0-0.6A”,电压表量程为“0-3V”.为保证电路安全，R2接入电路中的最小阻值为_____Ω，R1清耗的最小功率为         W。

【答案】BC。

【解析】如图两电阻串联，电压表测量滑动变阻器R2的电压，电流表测量电路中的电流；

由乙图知，R2的电压2V时，功率为0.8W，根据P=UI得：

此时电流为：I=P2U2=0.8W2V=0.4A，

当R2的电压5V时，功率为0.5W，电流又为：I'=P2'U2'=0.5W5V=0.1A；

根据电源电压不变得：

IR1+2V=I'R1+5V，解得：R1=10Ω，故A错误；

电源电压为：U=IR1+2V=0.4A×10Ω+2V=6V，故C正确；

R2的最大阻值为，R2=U2'I'=5V0.1A=50Ω，故B正确；

当滑动变阻器滑片位于最左端时，只有R1接入电路工作，此时功率最大，所以该电路消耗的最大电功率为：P=U2R1=6V210Ω=3.6W，故D错误；故选BC。

13.（2020·江苏连云港）连云港兴起的“厕所革命”极大地提升了市民的生活品质。为解决冬天如厕时马桶座冰冷的问题，某兴趣小组为一公厕设计了简易电热马桶座，其电路如图所示，定值电阻R1和R2为两电热丝，单刀双掷开关S2可接a或b。已知电阻R2 =550Ω，所加电源电压为220V。当S1闭合，S2接a时，电路发热的功率为22W。

(1)求R1的阻值；

(2)分别求出①S1断开、S2接a；②S1闭合、S2接b两种情况下电路的发热功率。

(3)小明同学对此电路设计进行评估，发现该电路一直处于工作状态，不利于节能环保，建议在电路中增加定时开关。老师认为该电路设计还有不足，请你指出所存在的不足。

【答案】(1)2200Ω；(2)17.6W，110W；(3)见解析。

【解析】(1)当S1闭合，S2接a时，只有R1接入电路，R1的阻值：

R1==2200Ω

(2)①S1断开、S2接a时，两个电阻串联，电路的发热功率：

②S闭合，S2接b时，两个电阻并联，R1的发热功率：

R2的发热功率：

电路的发热功率：P总=P1+P2=88W+22W=110W

(3)当S1断开、S2接a时，电路消耗的功率为17.6W，该挡位电路消耗的功率与另一挡位22W相差不大，没有实际意义。建议根据需要改变R1和R2的阻值，使三个挡位电路的功率适当拉开差距。

14.（2020·贵州黔南）如图甲所示电路中，电源电压为9V不变，R1是定值电阻，R2 由三段材料不同、横截面积相同的均匀导体EF、FG、GH制作而成，其中一段是铜丝，其电阻可忽略不计，另两段是电阻丝，其阻值与自身长度成正比，P是与R2良好接触并能移动的滑动触头。闭合开关S1断开S2，将P从H端移到E端时，电流表示数I与P向左移动的距离x之间的关系如图乙所示。问：

(1)电阻R1的阻值是多少？电阻R2的总电阻是多少？

(2)当x的值为30 cm时，电流表的示数是多少？

(3)当电压表的示数为4 V时，在20 s内电流通过R2产生的热量是多少？

(4)当P移动到最左端E处时，闭合开关S1和S2.电阻R2消耗的电功率与电路消耗的总电功率之比是多少？

【答案】(1) 10Ω；20Ω；(2) 0.64A；(3) 40J；(4) 1∶3。

【解析】(1)当P移到E端时，均匀导体没有接入电路，只有电阻R1工作，电路电阻最小，电流最大，由图可知，此时通过电阻电流为0.9A，则电阻R1的阻值是：

当P移到H端时，均匀导体全部接入电路，电路电阻最大，电流最小，由图可知，此时通过电路电流为0.3A，则R1电压为：

根据串联电路的分压规律，R2电压为：

R2的阻值为：

(2)由图可知，当x在15cm~25cm，电流不变，即FG为铜导线，当x的值为30 cm时，P在EF中点，因为导线阻值与自身长度成正比，所以起到作用的长度为：

整段导体起作用的总长为：L=15cm+(35cm-25cm)=25cm

则当x的值为30 cm时，该段电阻为：

电流表示数为：

(3)电压表的示数为4 V时，即R1电压为4V，则R2电压为：

根据串联电路的电流规律：

则在20 s内电流通过R2产生的热量是：

(4)当P移动到最左端E处时，R1和R2并联，则：

电阻R2消耗的电功率与电路消耗的总电功率之比是：。

答：(1)电阻R1的阻值是10Ω。电阻R2的总电阻是20Ω。(2)当x的值为30 cm时，电流表的示数是0.72A。(3)当电压表的示数为4 V时，在20 s内电流通过R2产生的热量是40J。(4)当P移动到最左端E处时，闭合开关S1和S2.电阻R2消耗的电功率与电路消耗的总电功率之比是1∶3。

15.（2020·荆门）“开车不饮酒，酒后不开车”是每一位司机都必须遵守的交通法规。图甲是气体中酒精浓度测试仪的原理图，电源电压U=12V， R1是气敏电阻，其阻值随气体中酒精浓度的变化规律如图乙所示。气体中酒精浓度大于或等于20小于80mg/100mL为酒驾，大于或等于80mg/100mL为醉驾。测试仪使用前应先调零，即当气体中酒精浓度为0时，调节滑动变阻器R2的滑片，使电压表示数U1=10V，调零后R2的滑片位置保持不变。求：

(1)调零后R2接入电路中的阻值；

(2)当U1=10V时，R1消耗的电功率；

(3)在某次检测中，电流表示数为0.3A，试通过计算分析，判断该司机属于酒驾还是醉驾？

【答案】(1) 20Ω；(2) 1W；(3) 醉驾。

【解析】(1)由乙图可知，当气体中酒精的浓度为0时，R1=100Ω， 此时电路中的电流：

R2接入电路中的阻值：

(2) R1消耗的电功率：

(3) 当电流表示数为0.3A时，电路的总电阻：

气敏电阻的阻值：

分析乙图可知，当气敏电阻的阻值为时，气体中酒精浓度为80mg/100mL，对照相关标准可以判定，被测司机属于醉驾。

答：(1)调零后R2接入电路中的阻值是；(2)当U1=10V时，R1消耗的电功率是；(3)司机属于醉驾。

16.（2020·襄阳）在如图所示的电路中，电源电压为6V，电阻的阻值为10Ω，滑动变阻器上标有“30Ω 2.5A”字样。闭合开关S，电流表A的示数为0.9A．求：

(1)此时通过电阻的电流；

(2)此时滑动变阻器消耗的电功率。

【答案】(1)0.6A；(2)1.8W。

【解析】(1)由电路图知，与并联，电流表测干路的电流；由欧姆定律可得，通过的电流：

(2)根据并联电路电流的规律可得通过的电流：

消耗的电功率为：。

答：(1)此时通过电阻的电流为0.6A；(2)此时滑动变阻器消耗的电功率为1.8W。

17.（2019·邵阳）如图甲所示的电路中，电源电压不变，L是标有“6V 3W的电灯，当S1和S3闭合、S2断开时，灯L正常发光，电流表的示数如图乙所示。求：

（1）电源电压。

（2）定值电阻R的值

（3）S1和S3断开、S2闭合时，灯L的实际功率。（不考虑温度对电阻的影响）

【解析】（1）当S1和S3闭合、S2断开时，灯泡L与电阻R并联，电流表测干路电流，

因并联电路中各支路两端的电压相等，且灯L正常发光，

所以，电源电压U＝UL＝6V；

（2）当S1和S3闭合、S2断开时，灯泡L与电阻R并联，电流表测干路电流，

由P＝UI可得，通过灯泡的电流：IL0.5A，

由图乙可知，电流表的量程为0～3A，分度值为0.1A，干路电流I＝1A，

因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，

所以，通过定值电阻R的电流：IR＝I﹣IL＝1A﹣0.5A＝0.5A，

因并联电路中各支路两端的电压相等，

所以，由I可得，定值电阻R的值：R=12Ω；

（3）灯泡的电阻：RL=12Ω，

当S1和S3断开、S2闭合时，灯泡L与定值电阻R串联，

因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，

所以，电路中的电流：I′=0.25A，

灯L的实际功率：PL′＝（I′）2RL＝（0.25A）2×12Ω＝0.75W。

答：（1）电源电压为6V；（2）定值电阻R的值为12Ω；（3）S1和S3断开、S2闭合时，灯L的实际功率为0.75W。

18．（2018•呼和浩特）如图是某种电加热器的电路工作原理图。有总控开关S1，温控开关S2，两个加热电阻丝R1，R2（阻值不变）。该加热器部分参数己知：额定电压220V，加热功率为4840W，保温功率为400W．求：

（1）当S1，S2都闭合，该加热器处于　加热　（选填“加热”或”保温”）状态时，电路中的总电流；

（2）傍晚用电高峰期，若实际电压只有200V时，加热器保温状态下的实际功率。（保留整数）

【解析】（1）只闭合S1时，电路为R2的简单电路，根据P=可知，功率最小，电饭煲处于保温状态，S1、S2都闭合时，两发热电阻并联，根据P=可知，功率最大，电饭煲处于加热状态；

由P=UI可得，电路中的总电流I===22A。

（2）保温时电路为R2的简单电路，

由P=可得，电阻R2的阻值：R2===121Ω，

（3）当电路两端电压为200V时，加热器保温状态下的实际功率：

P实际==≈331W。

答：（1）加热；电路中的总电流为22A；（2）加热器保温状态下的实际功率为331W。