14.1热机 教学设计

教学目标

▲知识与技能

1.知道什么是热机。

2.了解四冲程内燃机的基本构造和工作原理。

3.知道四冲程内燃机的工作过程和能量转化情况。

4.知道柴油机与汽油机在构造和工作过程中的异同点。

5.了解内能的利用在人类发展史上的重要意义。

▲过程与方法

1.通过演示实验使学生了解可以利用内能来做功。

2.利用动画、图片或模型讲解四冲程内燃机的基本结构和工作过程。

3.通过分析汽油机和柴油机的构造及工作过程的异同，学习分析和比较的研究方法。

▲情感、态度与 价值观

1.通过演示实验养成学生观察和分析问题的能力。

2.通过阅读“科学世界”，了解现代汽车的一些常识，扩展学生的知识而，养成学生的环保意识。

3.了解这些内燃机在生产和生活中的应用，提高学生将科学技术应用于日常生活和社会的意识。

教学重点

热机的工作原理和汽油机的工作过程。

教学难点

汽油机和柴油机的异同点和能量转化。

一、新课导入

[课件展示]

汽车已经是现代生活中不可缺少的交通工具.18世纪第-辆汽车向 世时，速度很小，而目前最快的汽车速度已经是声速的1.37倍.达到了1 678 km/h.

想知道汽车是如何获得这么大的机械能的吗？我们这节课学习热机的知识。

二、推进新课

（一）热机

在试管内装少许水，用一层红色塑料薄纸裹着棉花塞塞在试管中上部，利用点燃的酒精灯对封闭试管中的水加热一段时间，当水沸腾时，水蒸气会慢慢推动塞子向试管口运动，让学生观察现象。

注意事项：为节约时间，可用热水或提前加热；试管口对着空处，塞子不要塞得太紧，以防发生危险。

问题：塞子被顶向试管口，推动塞子的能量来自哪里？

答案点拨：酒精燃烧的化学能水和水蒸气的内能>塞子的机械能。

[过渡问题]

在上面的演示实验中用酒精灯给试管中的水加热，由于燃料在试管外燃烧，热量损失较大，内能的利用率较低。为了提高内能的利用率，应该怎么办？

答案点拨：将燃料在封闭的环境下燃烧，利用内燃机可以提高效率。

[过渡问题]

在上面的演示实验中用酒精灯给试管中的水加热，由于燃料在试管外燃烧，热量损失较大，内能的利用率较低。为了提高内能的利用率，应该怎么办？

答案点拨：将燃料在封闭的环境下燃烧，利用内燃机可以提高效率。

（设计意图：通过简单的小实验，引发学生的思考，调动学习的兴趣，活跃课堂气氛。）

[列举实例]

利用内能可以做功，人们由此发明了利用内能做功的机械热机。热机的发明及广泛使用，使人类迈人了工业化社会，热机的种类很多，它们都是把内能转化为机械能的，有蒸汽机、内燃机、汽轮机、喷气发动机等，你知道哪些地方用到热机了吗？

鼓励学生大胆回答，利用多媒体课件展示图片，并简单介绍热机的发展过程。

（设计意图：讲述热机的发展历程，提高学生将科学技术应用于日常生活和社会的意识。）

[自主学习]

阅读课本P18，了解什么是内燃机？内燃机分为哪几类？

归纳总结：

1.燃料直接在发动机汽缸内燃烧产生动力的热机，叫做内燃机。

2.内燃机分为汽油机和柴油机两大类，分别用汽油和柴油作为燃料。

（二）汽油机

[课件展示]

内燃机是现代社会中最常见的一种热机，目前人们生活中重要的交通工具一汽车，其动力机械多数就是汽油机，我们重点学习汽油机的工作原理。展示汽油机模型，指导学生认识构造，并简要介绍其作用。

[演示过程]

转动汽油机的手柄，演示活塞在汽缸内的运动情况。活塞在汽缸内往复运动时，从汽缸的一端运动到另一端的过程，叫做一个冲程。

吸气冲程            压缩冲程             做功冲程           排气冲程

利用汽油机模型进行操作，再结合汽油机工作的视频资料，仔细观察汽油机四个冲程的工作过程，并完成下表。

| 次序 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冲程名称 | 吸气冲程 | 压缩冲程 | 做功冲程 | 排气冲程 |
| 工作 示意图 |  |  |  |  |
| 气门开闭 | 进开、排闭 | 进闭、排闭 | 进闭、排闭 | 进闭、排开 |
| 活塞运 动方向 | 向下 | 向上 | 向下 | 向上 |
| 火花塞 | 熄灭 | 熄灭 | 点燃 | 熄灭 |
| 相同原理的实验 |  |  |  |  |
| 冲程的 作用 | 吸入汽油和空气的混合物 | 压缩空气和汽油的混合物，使其内能增加、温度升高 | 在压缩冲程结束后，火花塞产生电火花，使燃料猛烈燃烧，产生高温高压气体，高温高压气体推动活塞向下运动，带动曲轴转动，对外做功 | 排出废气 |
| 能的转化 |  | 机械能转化成内能 | 内能转化成机械能 |  |
| 说明 | 1个工作循环，包含4个冲程，活塞往复运动2次，曲轴和飞轮运转2周，对外做功1次 |  |  |  |

[重点点拨]

可根据汽油机活塞运动方向和进气门、排气门的开闭情况来判断汽油机的四个冲程。

[提出问题]

（1）在四个冲程中，哪些冲程发生了能量转化？

（2）哪个冲程使机械获得动力？其他几个冲程中活塞的运动是靠什么来完成的？

（3）哪个冲程排出了废气？

答案点拨：

（1）压缩冲程是把机械能转化为内能；做功冲程是把内能转化为机械能。

（2）做功冲程使机械获得动力，其他冲程靠飞轮的惯性完成。

（3）排气冲程排出废气。

[反馈练习]

四冲程汽油机进气门和排气门都关闭、活塞向下运动的是         冲程，若其转速为1800r/min，每秒钟经过_______个冲程，做功     次。

（设计意图：运用模型演示和学生模型操作，让学生自主学习，主动得出结论，调动了学生学习的积极性，既有利于学生对知识的理解，又培养了学生观察和分析问题的能力。）

（三）柴油机

把汽油机模型和柴油机模型的构造进行对比，你会发现汽油机汽缸顶部有火花塞，而柴油机汽缸顶部有喷油嘴。

[工作原理]

引导学生动手操作柴油机模型，利用多媒体播放柴油机工作过程的视频。

问题：

（1）你能描述柴油机的工作过程吗？

（2）请分析汽油机和柴油机的区别完成下表。

| 比较 |  | 柴油机 | 汽油机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 构造 |  |  |  |
| 燃 料 |  | 柴油 | 汽油 |
| 一个工作循环 | 吸气冲程 | 只吸入空气 | 吸入汽油和空气的混合物 |
|  | 压缩冲程 | 压缩程度较大 机械能→内能 | 压缩程度较小 机械能→内能 |
|  | 做功冲程 | 压燃式（柴油遇到高温高压的热空气而燃烧） | 点燃式（火花塞点火）（内能→机械能） |
|  | 排气冲程 | 排出废气 | 排出废气 |
| 主要特点 |  | 笨重、效率高 | 轻巧、但效率低 |
| 效率 |  | 30%-45% | 20%-30% |
| 适用范围 |  | 载重汽车、火车等 | 小汽车等 |
| 相同点 |  | ①都是燃料在汽缸中燃烧；②汽油机的火花塞与柴油机的喷油嘴的工作时刻都是压缩冲程结束时；③都是由吸气、压缩、做功、排气四个冲程构成一个工作循环，曲轴转两周，对外做功一次；③排气冲程排出废气的过程相同；④启动时都是靠外力先使曲轴转动起来 |  |

答案点拨：

（1）柴油机的工作过程也分为吸气、压缩、做功、排气四个冲程。在吸气冲程里吸进汽缸里的只有空气。在压缩冲程中，活塞把空气的体积压缩得非常小，使得空气的温度很高。在压缩冲程结束时，汽缸内空气的温度已经超过了柴油的燃点，此时从喷油嘴喷出的雾状柴油遇到热空气便立刻燃烧起来。在做功冲程中，燃烧放出的热使得气体的压强和温度急剧升高，从而推动活塞对外做功。在排气冲程中，曲轴推动活塞向上运动，把产生的废气排出汽缸。

[自主学习]

引导学生阅读课本P19-P20。“"柴油机”的内容，学习有关的知识。

1.由于柴油机对空气的压缩程度比汽油机更高，因此在做功冲程中气体的压强也大于汽油机中气体的压强，因而可以输出更大的功率。

2.由于柴油机工作的过程中压强较大，要求各有关零件具有较高的结构强度，因此柴油机比较笨重。

[科学世界]

引导学生阅读P20。“科学世界”，了解“现代汽车”。

三、课堂小结

四、课堂检测

五、课后反思