17.4欧姆定律在串、并联电路中的应用 同步习题（原卷版）

一、单选题

1.有2 Ω和6 Ω两个电阻串联在电路中，若2 Ω电阻两端的电压是4 V，则通过6 Ω电阻的电流强度和它两端的电压分别是（     ）

A.2 A　12 V     B.2 A　 6 V     C.6 A　12 V     D.0.5 A　3 V

2.一只2 Ω的电阻和一只4 Ω的电阻串联，已知2 Ω电阻两端的电压是10 V，则下列说法不正确的是（     ）

A.可以用一个6 Ω的电阻代替这两个电阻的串联

B.4 Ω的电阻两端电压是20 V

C.通过2 Ω电阻的电流是5 A

D.通过4 Ω电阻的电流是2.5 A

3.如图所示的电路中， V1和 V是两个完全相同的电压表，均有“0～3 V”和“0～15V”两个量程，当开关S闭合时，两表均有正常的示数且指针偏转的角度相同，则R1∶R2为（     ）

A.1∶4       B.4∶1          C.1∶5         D.5∶1

4.如图所示的电路中，电源的电压保持不变．R1＝2 Ω，R3＝10 Ω.当电键K闭合后，电压表 V1、 V2的示数分别为5 V和9 V．则R2的阻值应为（     ）

A.2 Ω         B.4 Ω        C.6 Ω         D.8 Ω

5.为实验室制作一个电铃电路，现有器材：一个12 V的电源，一个“6V 1 A”的电铃、若干导线，要使电路中的电铃正常工作，至少还需要（     ）

A.串联一个6 Ω的电阻

B.串联一个12 Ω的电阻

C.并联一个6 Ω的电阻

D.并联一个12 Ω的电阻

6.有两个可改变阻值的电阻，开始时两个电阻的阻值相等，阻值都是R.现将其中一个电阻值增大，将另一个电阻值减小，则两个电阻并联后的总电阻将（     ）

A.一定大于R            B.一定等于R

C.一定小于R             D.无法判断

7.如图所示电路，R1＝R2＝R3.开关都闭合时，A、B间的总电阻为10 Ω.则当S1断开S2闭合时，A、B间的总电阻为（     ）

A.10 Ω       B.20 Ω          C.30 Ω       D.45 Ω

8.如图所示电路，电源电压保持不变，R1＝R2.当开关S断开时，电流表的示数为0.6A，现将开关S闭合，则电流表的示数为（     ）

A.0.3 A       B.0.6 A        C.1.2 A         D.条件不足，无法判断

9.有两个电阻，R1＝10 Ω，R2＝6 Ω，如果把它们串联在电路中，通过它们的电流分别为I1、I2，它们两端的电压分别为U1、U2，则I1∶I2、U1∶U2分别为（     ）

A.1∶1　5∶3              B.5∶3　1∶1

C.1∶1　1∶1              D.5∶3　2∶3

10.如图所示，电源电压不变，当滑动变阻器滑片P向右移动时，则（     ）

A.V不变，A1变大，A2变小

B.V不变，A1不变，A2变小

C.V变大，A1变小，A2变大

D.V变小，A1变小，A2变小

11.如图电路，先将开关S1闭合，再将S2闭合，在这一过程中各电表示数的变化情况是（     ）

A.A1、A2示数变大， V示数变大

B.A1示数不变，A2示数变小， V示数不变

C.A1示数变大，A2、 V示数不变

D.A1、A2示数变小， V示数变大

12.如图所示是酒精浓度检测仪及其原理图，它实际上是由一节干电池(电压不变)、一个气敏电阻R2(相当于阻值随酒精气体浓度变化的变阻器，酒精浓度越大阻值越小)与定值电阻R1及一个电压表组成．驾驶员呼出的酒精气体浓度越大，则（     ）

A.气敏电阻R2的阻值越小，电压表的示数越大

B.通过电阻R2的电流越小，电压表的示数越大

C.通过电阻R1的电流越大，R2两端电压越大

D.气敏电阻R2的阻值越大，通过R1的电流越大

13.如图是自动测量油箱的油量装置图．其中R′是定值电阻，R是弧形变阻器，它的金属滑片与是金属杠杆的一端，下列判断正确的是（     ）

A.油量表是电压表改装而成的

B．R和R′是并联的

C.油位越高，通过R的电流越大

D.油位越低，R两端的电压越小

14.(多选)如图所示是某居住小区门口利用光敏电阻设计的行人监控装置，R1为光敏电阻，它的阻值随光照的增强而减小，R2为定值电阻，A、B接监控装置．则（     ）

A.当有人通过而遮蔽光线时，A、B之间电压升高

B.当有人通过而遮蔽光线时，A、B之间电压降低

C.当仅增大R2的阻值时，可增大A、B之间的电压

D.当仅减少R2的阻值时，可增大A、B之间的电压

15.(多选)如图所示，电流表A1和A2的示数分别为3 A和2 A，若将R2、R3、R4中的某两个电阻互换，其它条件不变，发现两电表的示数不变．则通过R1的电流为（     ）

A.3.5 A

B.4.0 A

C.4.5 A

D.5.0 A

二、填空题

16.在“研究串联电路中电阻的规律”实验中，连接电路时电键必须处于____________状态(选填“闭合”或“断开”)，电流表必须__________在被测电路中(选填“串联”或“并联”)．现用一电阻R来等效替代串联电阻R1和R2时，在电源电压不变的条件下，电路中的电流与原来串联电路中的电流是______________的(选填“相同”或“不同”)．

17.有两个电阻R1＝6 Ω，R2＝12 Ω，若把它们串联接在电路中，总电阻是________ Ω，R1和R2两端电压之比U1∶U2＝_________，R1和R2的电流之比I1∶I2＝________；并联在电路中时，总电阻是________ Ω，经过R1和R2的电流之比I1∶I2＝________.

18.如图所示电路，R2为定值电阻，电源电压不变，闭合开关S，将滑片P从b端移动到a端的过程中，电流表和电压表示数变化关系如图乙所示，则电源电压为__________ V，滑动变阻器R1的最大阻值为________ Ω，电阻R2的阻值为________ Ω.