17.4欧姆定律在串、并联电路中的应用 同步习题（解析版）

一、单选题

1.有2 Ω和6 Ω两个电阻串联在电路中，若2 Ω电阻两端的电压是4 V，则通过6 Ω电阻的电流强度和它两端的电压分别是（     ）

A.2 A　12 V            B.2 A　 6 V

C.6 A　12 V            D.0.5 A　3 V

【答案】A

【解析】由题意可知，电阻R1＝2Ω和电阻R2＝6Ω串联，因串联电路中各处的电流相等，所以，通过电阻R2＝6Ω的电流：I2＝I1＝＝2A，

电阻R2＝6 Ω两端的电压：U2＝I2R2＝2 A×6Ω＝12 V.

2.一只2 Ω的电阻和一只4 Ω的电阻串联，已知2 Ω电阻两端的电压是10 V，则下列说法不正确的是（     ）

A.可以用一个6 Ω的电阻代替这两个电阻的串联

B.4 Ω的电阻两端电压是20 V

C.通过2 Ω电阻的电流是5 A

D.通过4 Ω电阻的电流是2.5 A

【答案】D

【解析】已知电阻R1＝2 Ω，R2＝4 Ω，根据串联电路的电阻特点得：R＝R1＋R2＝2 Ω＋4Ω＝6 Ω；故A正确；

已知2 Ω电阻两端的电压是10 V，则I1＝＝＝5A；

因为串联电路的电流处处相等，所以通过4 Ω电阻中的电流I2＝I1＝5 A；

根据欧姆定律得：R2两端的电压U2＝I2R2＝5A×4Ω＝20 V；

则选项B、C正确，D错误．

3.如图所示的电路中， V1和 V是两个完全相同的电压表，均有“0～3 V”和“0～15V”两个量程，当开关S闭合时，两表均有正常的示数且指针偏转的角度相同，则R1∶R2为（     ）

A.1∶4      B.4∶1         C.1∶5           D.5∶1

【答案】A

【解析】由电路图可知，两电阻串联，电压表 V1测R1两端的电压，电压表V测电源的电压．

因串联电路的总电压等于各分电压之和，

所以，两只电压表的指针偏转角度相同时，电压表 V的量程为0～15 V，电压表V1的量程为0～3V，

因大量程示数是小量程示数的5倍，

所以，＝，

则＝＝，

因串联电路各处的电流相等，

所以，由I＝可得：＝＝＝.

4.如图所示的电路中，电源的电压保持不变．R1＝2 Ω，R3＝10 Ω.当电键K闭合后，电压表 V1、 V2的示数分别为5 V和9 V．则R2的阻值应为（     ）

A.2 Ω

B.4 Ω

C.6 Ω

D.8 Ω

【答案】D

【解析】三个电阻串联在电路中，电压表 V1测R1和R2的电压，电压表V2测R2和R3的电压．根据欧姆定律可得＝

即＝

解得R2＝8 Ω

所以D正确．

5.为实验室制作一个电铃电路，现有器材：一个12 V的电源，一个“6V 1 A”的电铃、若干导线，要使电路中的电铃正常工作，至少还需要（     ）

A.串联一个6 Ω的电阻

B.串联一个12 Ω的电阻

C.并联一个6 Ω的电阻

D.并联一个12 Ω的电阻

【答案】A

【解析】电铃正常工作时的电压U电铃＝6 V，电流I＝1 A，因为电源电压12 V大于电铃正常工作时的电压6 V，

所以，要使电铃能在12 V的电路上正常工作，必须给它串联一个电阻，故C、D错误；

串联电路中各处的电流相等，串联电路中总电压等于各分电压之和，所以串联电阻两端的电压：UR＝U－U电铃＝12 V－6V＝6 V，

由I＝可得，串联电阻的阻值：R＝＝＝6 Ω，故A正确，B错误．

6.有两个可改变阻值的电阻，开始时两个电阻的阻值相等，阻值都是R.现将其中一个电阻值增大，将另一个电阻值减小，则两个电阻并联后的总电阻将（     ）

A.一定大于R

B.一定等于R

C.一定小于R

D.无法判断

【答案】C

7.如图所示电路，R1＝R2＝R3.开关都闭合时，A、B间的总电阻为10 Ω.则当S1断开S2闭合时，A、B间的总电阻为（     ）

A.10 Ω

B.20 Ω

C.30 Ω

D.45 Ω

【答案】C

【解析】由于R1＝R2＝R3.

开关都闭合时，三个电阻并联，如图：

A、B两点间的电阻R并＝×R1＝10Ω；

则R1＝30 Ω

当S1断开S2闭合时，只有一个电阻R1连入电路，

因此A、B两点间的电阻RAB＝R1＝30 Ω.

8.如图所示电路，电源电压保持不变，R1＝R2.当开关S断开时，电流表的示数为0.6A，现将开关S闭合，则电流表的示数为（     ）

A.0.3 A

B.0.6 A

C.1.2 A

D.条件不足，无法判断

【答案】C

【解析】当开关S断开时，电路为R1的简单电路，电流表测电路中的电流，根据欧姆定律可得：I＝＝0.6A；

当开关S闭合时，两电阻并联，电流表测干路电流，

并联电路中各支路两端的电压相等，且R1＝R2，

通过两电阻支路的电流分别为：I1＝＝0.6A，I2＝＝＝0.6 A，

并联电路中干路电流等于各支路电流之和，

电流表的示数：I＝I1＋I2＝0.6 A＋0.6A＝1.2 A.

9.有两个电阻，R1＝10 Ω，R2＝6 Ω，如果把它们串联在电路中，通过它们的电流分别为I1、I2，它们两端的电压分别为U1、U2，则I1∶I2、U1∶U2分别为（     ）

A.1∶1　5∶3

B.5∶3　1∶1

C.1∶1　1∶1

D.5∶3　2∶3

【答案】A

【解析】串联电路各处的电流相等，

即I1∶I2＝1∶1；

由U＝IR，可得：它们两端的电压之比U1∶U2＝R1∶R2＝10Ω∶6Ω＝5∶3.

10.如图所示，电源电压不变，当滑动变阻器滑片P向右移动时，则（     ）

A.V不变，A1变大，A2变小

B.V不变，A1不变，A2变小

C.V变大，A1变小，A2变大

D.V变小，A1变小，A2变小

【答案】B

【解析】滑动变阻器滑片P向右滑动过程中，滑动变阻器接入电路的电阻变大，根据欧姆定律可知，通过滑动变阻器的电流减小；电阻R1两端的电压和通过的电流都不变，所以干路电流也减小，故电流表A1示数不变，电流A2的示数减小；因电源的电压不变，所以电压表的示数不变．故选B.

11.如图电路，先将开关S1闭合，再将S2闭合，在这一过程中各电表示数的变化情况是（     ）

A.A1、A2示数变大， V示数变大

B.A1示数不变，A2示数变小， V示数不变

C.A1示数变大，A2、 V示数不变

D.A1、A2示数变小， V示数变大

【答案】C

【解析】S2闭合前后，电压表始终测电源的电压，

电压表的示数不变；

并联电路各支路独立工作、互不影响，

S2闭合前后，R2支路的电流不变，即A2的示数不变；

并联电路干路电流等于各支路电流之和，

S2闭合前测R1支路电流，闭合后测干路电流的电流表A1的示数变大．

12.如图所示是酒精浓度检测仪及其原理图，它实际上是由一节干电池(电压不变)、一个气敏电阻R2(相当于阻值随酒精气体浓度变化的变阻器，酒精浓度越大阻值越小)与定值电阻R1及一个电压表组成．驾驶员呼出的酒精气体浓度越大，则（     ）

A.气敏电阻R2的阻值越小，电压表的示数越大

B.通过电阻R2的电流越小，电压表的示数越大

C.通过电阻R1的电流越大，R2两端电压越大

D.气敏电阻R2的阻值越大，通过R1的电流越大

【答案】A

【解析】R1与R2串联，驾驶员呼出的酒精气体浓度越大，气敏电阻R2的阻值越小，电路中总电阻越小，

由I＝，电源电压一定，总电阻变小，电路中电流变大．

根据串联电路中电流处处相等，所以通过R1、R2电流都变大．

由U＝IR，定值电阻R1两端的电压变大，即电压表示数变大，

所以U2＝U－U1，R1电压变大，R2电压变小，故A正确．

13.如图是自动测量油箱的油量装置图．其中R′是定值电阻，R是弧形变阻器，它的金属滑片与是金属杠杆的一端，下列判断正确的是（     ）

A.油量表是电压表改装而成的

B．R和R′是并联的

C.油位越高，通过R的电流越大

D.油位越低，R两端的电压越小

【答案】C

【解析】图中油量表串联在电路中，是由电流表改装而成的，故A错误．

由电路图可知，R和R′依次串联，电流只有一条路径，则两电阻是串联的，故B错误；

油位越高，浮标上移，滑片下移，接入电路中的电阻变小，电路中的总电阻变小，由I＝可知，电路中的电流变大，即通过R的电流越大，故C正确；

油位越低，浮标下移，滑片上移，接入电路中的电阻变大，电路中的总电阻变大，由I＝可知，电路中的电流变小，由U＝IR可知，R′两端的电压变小，因串联电路中总电压等于各分电压之和，所以R两端的电压越大，故D错误．

14.(多选)如图所示是某居住小区门口利用光敏电阻设计的行人监控装置，R1为光敏电阻，它的阻值随光照的增强而减小，R2为定值电阻，A、B接监控装置．则（     ）

A.当有人通过而遮蔽光线时，A、B之间电压升高

B.当有人通过而遮蔽光线时，A、B之间电压降低

C.当仅增大R2的阻值时，可增大A、B之间的电压

D.当仅减少R2的阻值时，可增大A、B之间的电压

【答案】BC

【解析】由电路图可知，两电阻串联，监控装置与R2并联．

当有人通过通道而遮蔽光线时，R1阻值变大，电路中的总电阻变大，

由I＝可知，电路中的电流变小，

由U＝IR可知，R2阻值不变时，其两端的电压变小，即A、B间电压降低，故A错误、B正确．

当仅增大R2的阻值时，电路中的电阻变大，

由I＝可知，电路中的电流变小，

由U＝IR可知，R1阻值不变时，其两端的电压变小，

因串联电路的总电压等于各分电压之和，

所以，R2两端的电压变大，即A、B间电压升高，故C正确，反之，当仅减少R2的阻值时，可减小A、B之间的电压，故D错误．

故选B、C.

15.(多选)如图所示，电流表A1和A2的示数分别为3 A和2 A，若将R2、R3、R4中的某两个电阻互换，其它条件不变，发现两电表的示数不变．则通过R1的电流为（     ）

A.3.5 A

B.4.0 A

C.4.5 A

D.5.0 A

【答案】AB

【解析】等效电路图如下图所示：

根据电路图可知，R2、R3、R4并联，若互换R2、R3的位置，两电流表的示数不变，则R2＝R3，因为电流表A2的示数为2 A，所以I2＝I3＝1 A；因为电流表A1的示数为3 A，则I4＋I3＝3A；所以I4＝2A；

所以通过R1的电流：I1＝I2＋I3＋I4＝1 A＋1A＋2 A＝4A；

若互换R4、R3的位置，两电流表的示数不变，则R4＝R3，因为电流表A1的示数为3 A，所以I4＝I3＝1.5 A；因为电流表A2的示数为2 A，则I2＋I3＝2A；所以I2＝0.5A；

所以通过R1的电流：

I1＝I2＋I3＋I4＝0.5 A＋1.5A＋1.5 A＝3.5A.

当R2和R4互换的情况下，I2＝I4，可得出方程I4＋I3＝3，I3＋I2＝2，原方程无解，所以此情况不存在．

故选：A、B.

二、填空题

16.在“研究串联电路中电阻的规律”实验中，连接电路时电键必须处于____________状态(选填“闭合”或“断开”)，电流表必须__________在被测电路中(选填“串联”或“并联”)．现用一电阻R来等效替代串联电阻R1和R2时，在电源电压不变的条件下，电路中的电流与原来串联电路中的电流是______________的(选填“相同”或“不同”)．

【答案】断开　串联　相同

【解析】在连接实物时，电键应处于断开状态；测量电路电流的电流表必须串联在电路中；用一电阻R来等效替代串联电阻R1和R2时，在电源电压不变的条件下，电路中的电流与原来串联电路中的电流是相同的.

17.有两个电阻R1＝6 Ω，R2＝12 Ω，若把它们串联接在电路中，总电阻是________ Ω，R1和R2两端电压之比U1∶U2＝_________，R1和R2的电流之比I1∶I2＝________；并联在电路中时，总电阻是________ Ω，经过R1和R2的电流之比I1∶I2＝________.

【答案】18　1∶2　1∶1　4　2∶1

【解析】有两个电阻R1＝6 Ω，R2＝12 Ω，若把它们串联接在电路中，根据串联电阻的规律，总电阻为R串＝6 Ω＋12Ω＝18 Ω；

根据分压原理，电压之比等于电阻之比，所以R1和R2两端电压之比U1∶U2＝6Ω∶12Ω＝1∶2；

根据串联电路电流处处都相等，所以R1和R2的电流之比I1∶I2＝1∶1；

根据并联电阻的规律，并联的总电阻R＝＝＝4 Ω；

根据并联电路各支路两端电压相等，

经过R1和R2的电流之比I1∶I2＝∶＝R2∶R1＝12Ω∶6Ω＝2∶1.

18.如图所示电路，R2为定值电阻，电源电压不变，闭合开关S，将滑片P从b端移动到a端的过程中，电流表和电压表示数变化关系如图乙所示，则电源电压为__________ V，滑动变阻器R1的最大阻值为________ Ω，电阻R2的阻值为________ Ω.

【答案】4　15　5

【解析】闭合开关S，R1和R2串联，由图象可知，当电流为I＝0.2A时，滑动变阻器两端电压为3 V，此时滑动变阻器的阻值最大，U＝IR2＋3V①

当电流为I′＝0.8A时，滑动变阻器滑片在a端，电压表示数为0，

U＝I′R2②

两式联立：IR2＋3 V＝I′R2，

解得R2＝5 Ω，U＝4 V；

由I＝得：滑动变阻器R1的最大阻值：R1＝＝＝15 Ω.