人教版九年级物理第十七章《欧姆定律》

17.4 欧姆定律在串、并联电路中的应用

精选练习

一、夯实基础

1．（2021•静安区一模）若家中每多使用一盏照明灯，则家庭电路的（　　）

A．总电流变小	B．总电流变大	C．总电阻变大	D．总电阻不变

2．（2021•香坊区模拟）如图所示，AB和BC是由铝制成的长度相同、横截面积不同的两段导体，将它们串联后连入电路中，下列说法正确的是（　　）

A．AB段的电阻小于BC段的电阻

B．这两段金属导体中的电流是由正电荷定向移动形成的

C．通电相同时间，AB段消耗的电能大于BC段消耗的电能

D．若将AB段材料换成铜，其他条件不变，这两段导体的总电阻将变大

3．（2021•襄阳）在如图所示的电路中，闭合电键S，两个灯泡均不亮，电流表无示数，两个电压表的示数相等且等于电源电压，则电路故障可能是（　　）

A．L1断路	B．L2断路	C．L1短路	D．L2短路

4．（2021•深圳）在物理实验操作考核中，小明把两灯串联，闭合开关后，发现L1亮，L2不亮。为了找出原因，他把电压表并联在L2两端，如图所示，发现电压表示数为0，则原因可能是（　　）

A．L1 断路	B．L1短路	C．L2 断路	D．L2 短路

5．（2021•山西模拟）疫情期间，手持式电子测温仪最为常见，如图甲是某款电子测温仪，图乙是它内部的原理图，其中电源电压保持不变，R是热敏电阻，用于靠近人体测温，定值电阻R0为保护电阻；在测人的体温时，当被测温者体温较高时，显示仪的示数也会变大。正常条件下关于此测温仪，下列分析正确的是（　　）

A．显示仪是由电流表改装成的

B．被测温者温度越高，电路消耗的电功率越大

C．热敏电阻R随着温度的升高阻值增大

D．将R0更换为阻值更大的电阻，测相同温度，显示仪示数变小

6．（2021•江西模拟）如图所示，电源电压保持不变，闭合开关S后，将滑动变阻器R的滑片P向右滑动，下列说法正确的是（　　）

A．灯泡 L亮度变暗，电压表V的示数不变

B．灯泡L亮度不变，电流表A2的示数变小

C．灯泡L亮度变暗，电压表V的示数变小

D．灯泡L亮度不变，电流表A1的示数不变

7．（2021•郴州）有阻值相同的三个电阻，以任意方式连接，最多能得到　   　种不同阻值的电阻；这些不同的连接方式，得到电阻的最大阻值与最小阻值之比是　   　。

8．（2021•上海）在图所示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关S，发现只有一个电流表的指针发生偏转，已知电阻R1、滑动变阻器R2中仅有一个出现了故障。

①电路中的故障可能是

②在原故障电路中，向右移动变阻器R2的滑片P，观察到一个电流表的示数先不变，后发生了改变。请判断：　   　（选填“能”或“不能”）进一步确定故障所在，并说明理由

9．（2020秋•湘潭期末）电阻R1＝60Ω，R2＝10Ω，它们并联后的总电阻为　   　Ω，流过它们的电流之比I1：I2＝　   　。

10．（2020秋•武汉期末）某同学根据图甲所示的电路图探究并联电路各支路用电器两端的电压与电源两端电压的关系。

（1）实验中应选择　   　规格的小灯泡L1、L2连接电路。

（2）为了测量电源两端的电压，他连接了如图乙所示的电路。该同学接错了一根导线，请你在这根导线上打“×”，并补画出正确的那根导线。

（3）正确连接电路后，该同学测出小灯泡L1和L2两端的电压分别是2.6V和2.7V，测量电源两端电压时电压表示数如图丙所示，则电源两端电压是　   　V．分析数据发现三次测量值有差异，该同学认为是以下三种原因造成的，其中合理的是　   　（填序号）。

①测量电压有误差    ②小灯泡亮度不同     ③电压表没有选择合适的量程

二、提升训练

1．（2021•长宁区一模）两个导体串联时的总电阻为R串、并联时的总电阻为R并，则R串、R并的关系是（　　）

A．R串一定大于R并	B．R串可能小于R并

C．R串可能等于R并	D．缺乏条件无法判断

2．（2021•广元）如图所示电路中，电源电压保持不变，闭合开关S，灯泡L发光，电流表有示数，电压表的示数几乎为零，则下列判断中正确的是（　　）

A．电阻R断路	B．电阻R短路	C．灯L断路	D．灯L短路

3．（2021•恩施州）如图所示的实验电路中，闭合开关，移动滑动变阻器的滑片，发现电压表有示数但无明显变化电流表有示数并且有变化，小灯泡不亮。则可能的故障原因是（　　）

A．小灯泡断路	B．小灯泡短路	C．变阻器短路	D．变阻器断路

4．（2021•武侯区模拟）图甲是身高、体重测量仪，当体检者站在台面上时，能自动显示身高和体重。电路原理如图乙所示，电压表、电流表分别显示身高和体重的大小，压敏电阻R的阻值随压力增大而增大，滑片P随身高增高而上滑。下列分析正确的是（　　）

A．体重越大电流表示数越小

B．身高越高通过R0的电流越大

C．身高越高电压表示数越小

D．体重越大电路消耗总功率越大

5．（2020•西宁）高速公路收费站对过往的超载货车实施计重收费，某同学结合所学物理知识设计了如图所示的计重秤原理图，以下说法正确的是（　　）

A．称重表其实是一个电压表

B．电路中的R1是没有作用的

C．当车辆越重时，R连入电路的阻值越大

D．当车辆越重时，称重表的示数越大

6．（2021•重庆模拟）如图所示是一个厨房天然气安全监控的部分电路原理图，电源电压不变，R1是用半导体材料制成的气敏电阻，其电阻阻值会随天然气浓度的升高而变小，R2为定值电阻。该电路的工作原理是：闭合开关S，若厨房天然气浓度升高到一定程度，电压表超过满量程会触发电压表中的报警装置。则当闭合开关S，在厨房天然气浓度逐渐升高的过程中，下列判断正确的是（　　）

A．电路中的总电阻逐渐增大

B．电路中的总电流逐渐减小

C．气敏电阻 R1 两端电压逐渐减小

D．定值电阻 R2消耗的功率逐渐减小

7．（2021•贺州一模）一根粗细均匀的金属导线，其电阻值为8Ω，将其剪成等长的两段后，每段导线的电阻值是

Ω，若将它们并联接入电路中，并联后的总电阻值是　   　Ω。

8．（2021•浦东新区三模）在如图所示的电路中，电源电压保持不变。电路中存一处故障，且故障只发生在电阻R1、R2处，闭合开关后，

若A表不变，V不变，则故障是　   　；

若A表不变，V变大，则故障是　   　；

若A表变大，V不变，则故障是　   　；

若A表变大，V变大，则故障是　   　。

9．（2020秋•郑州期末）两定值电阻，甲标有“10Ω 1A”，乙标有“12Ω 0.5A”，把它们串联在同一电路中，总电阻为　   　Ω；电路两端允许加的最大电压为　   　V；若把两定值电阻并联起来，则干路流过的最大电流是　   　A。

10．（2020秋•乌鲁木齐期末）如图所示，小明在“探究串联电路电压特点”的实验中：

（1）在串联电路中，开关可以控制所有用电器，开关位置的改变　   　（选填“影响”或“不影响”）它对用电器的控制。

（2）某次测量时，电压表的示数如图乙所示，则此时灯L1两端的电压为　   　V。

（3）闭合开关后，小明发现L1、L2均不发光，电压表有示数且大小接近3V，则电路中出现的故障可能是L1发生了　   　（选填“短路”或“断路”）。

（4）排除故障后，小明在测量了灯L1两端的电压后，断开开关，然后将AE导线的A端松开，接到D接线柱上，闭合开关测量灯L2两端的电压。小明的做法是　   　（选填“正确”或“错误”）的。

（5）小明进行多次实验的主要目的是　   　（填序号）。

①寻找普遍规律           ②减小实验误差