人教版九年级物理第十七章《欧姆定律》

17.4 欧姆定律在串、并联电路中的应用

精选练习

一、夯实基础

1．（2021•静安区一模）若家中每多使用一盏照明灯，则家庭电路的（　　）

A．总电流变小	B．总电流变大	C．总电阻变大	D．总电阻不变

【答案】B

【解析】家庭电路中各用电器之间的连接方式为并联，且家庭电路的电压为220V不变，因并联电路中各支路独立工作、互不影响，且干路电流等于各支路电流之和，所以，家中每多使用一盏照明灯，干路的总电流会变大，故A错误、B正确；由I＝可知，电路的总电阻变小，故CD错误。故选：B。

2．（2021•香坊区模拟）如图所示，AB和BC是由铝制成的长度相同、横截面积不同的两段导体，将它们串联后连入电路中，下列说法正确的是（　　）

A．AB段的电阻小于BC段的电阻

B．这两段金属导体中的电流是由正电荷定向移动形成的

C．通电相同时间，AB段消耗的电能大于BC段消耗的电能

D．若将AB段材料换成铜，其他条件不变，这两段导体的总电阻将变大

【答案】C

【解析】A、导体AB和BC由同种材料制成、长度相同，由图可知导体AB的横截面积比BC小，则AB段的电阻大于BC段的电阻，即RAB＞RBC，故A错误；B、金属导体中的电流是自由电子定向移动形成的，故B错误；

C、因为两段导体串联，所以通过两导体的电流相等，即IAB＝IBC；因为IAB＝IBC，RAB＞RBC，通电相同时间，

所以，根据W＝I2Rt可知，WAB＞WBC，即AB段消耗的电能大于BC段消耗的电能，故C正确；D、铜的导电性比铝的导电性好，若将AB段材料换成铜，AB段的电阻变小，其他条件不变，则这两段导体的总电阻将变小，故D错误。故选：C。

3．（2021•襄阳）在如图所示的电路中，闭合电键S，两个灯泡均不亮，电流表无示数，两个电压表的示数相等且等于电源电压，则电路故障可能是（　　）

A．L1断路	B．L2断路	C．L1短路	D．L2短路

【答案】A

【解析】该电路中，由于两灯泡均不发光，且电流表无示数，即表明该电路是一个断开的电路，故若L2断路时，电压表V2可以和电源的正负极相连，即该电压表测的是电源电压，故有示数且等于电源电压；但电压表V1不能与电源的负接线柱相连，不能测量电源电压，故该电压表无示数，故该情况不符合题意；故若L1断路时，电压表V1可以和电源的正负极相连，即该电压表测的是电源电压，故该电压表有示数且等于电源电压；同时电压表V2也能与电源的两极相连，故该电压表也有示数，且等于电源电压，故符合题意；故选：A。

4．（2021•深圳）在物理实验操作考核中，小明把两灯串联，闭合开关后，发现L1亮，L2不亮。为了找出原因，他把电压表并联在L2两端，如图所示，发现电压表示数为0，则原因可能是（　　）

A．L1 断路	B．L1短路	C．L2 断路	D．L2 短路

【答案】D

【解析】由图可知，该电路为串联电路，电压表测量的是灯泡L2两端的电压；闭合开关后，发现L1亮，说明电路是通路，电路出现了短路现象，电压表示数为0，说明与电压表并联部分电阻为0，所以故障是灯泡L2短路。

故选：D。

5．（2021•山西模拟）疫情期间，手持式电子测温仪最为常见，如图甲是某款电子测温仪，图乙是它内部的原理图，其中电源电压保持不变，R是热敏电阻，用于靠近人体测温，定值电阻R0为保护电阻；在测人的体温时，当被测温者体温较高时，显示仪的示数也会变大。正常条件下关于此测温仪，下列分析正确的是（　　）

A．显示仪是由电流表改装成的

B．被测温者温度越高，电路消耗的电功率越大

C．热敏电阻R随着温度的升高阻值增大

D．将R0更换为阻值更大的电阻，测相同温度，显示仪示数变小

【答案】B

【解析】A、因为显示仪与R0并联，所以显示仪是电压表，故A错误；B、被测温者温度越高，说明电压表示数越大，由欧姆定律可知，电路电流越大，由P＝UI可知，电路消耗的功率也越大，故B正确；C、被测温者温度越高，说明电压表示数越大，由欧姆定律可知，电路电流变大，由串联电路电压特点可知，R两端电压越小，由R＝可知，热敏电阻的阻值随温度的升高而减小，故C错误；D、温度相同，说明热敏电阻的阻值不变，将R0更换为阻值更大的电阻，由串联电路分压特点可知，R0两端分得的电压变大，因此显示仪示数会变大，故D错误。故选：B。

6．（2021•江西模拟）如图所示，电源电压保持不变，闭合开关S后，将滑动变阻器R的滑片P向右滑动，下列说法正确的是（　　）

A．灯泡 L亮度变暗，电压表V的示数不变

B．灯泡L亮度不变，电流表A2的示数变小

C．灯泡L亮度变暗，电压表V的示数变小

D．灯泡L亮度不变，电流表A1的示数不变

【答案】B

【解析】ACD、由图可知，灯L与变阻器R并联，电流表A1测R的电流，A2测电路的总电流，电压表测电源电压；所以电压表示数不变；将滑动变阻器的滑片P向右滑动过程中，变阻器R接入电路的阻值变大，由欧姆定律可知，通过变阻器R的电流变小，即电流表A1示数变小，故D错误；根据并联电路各支路互不影响可知，通过灯的电流不变，灯的亮度不变，故A、C错误；B、因通过灯的电流不变，而通过R的电流变小，由并联电路电流的规律，干路电流变小，即电流表A2示数变小，故B正确。故选：B。

7．（2021•郴州）有阻值相同的三个电阻，以任意方式连接，最多能得到　   　种不同阻值的电阻；这些不同的连接方式，得到电阻的最大阻值与最小阻值之比是　   　。

【答案】7；9：1。

【解析】（1）已知三个电阻阻值相同，设一个电阻的阻值为R0，其连接方式可以是：

①一个电阻接入电路，电路总电阻为R1＝R0；

②两个电阻串联接入电路，电路总电阻为R2＝2R0；

③两个电阻并联接入电路，电路总电阻为R3＝R0；

④三个电阻串联接入电路，电路总电阻为R4＝3R0；

⑤三个电阻并联接入电路，电路总电阻为R5＝R0；

⑥两个电阻先串联再与第三个电阻并联接入电路，电路总电阻为R6＝R0；

⑦两个电阻先并联再与第三个电阻串联接入电路，电路总电阻为R7＝R0。

所以阻值相同的三个电阻，以任意方式连接，最多能得到7种不同阻值的电阻；

（2）由上知，三个电阻串联接入电路，电路总电阻最大，为R4＝3R0；三个电阻并联接入电路，电路总电阻最小，为R5＝R0；所以得到电阻的最大阻值与最小阻值之比是＝。

8．（2021•上海）在图所示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关S，发现只有一个电流表的指针发生偏转，已知电阻R1、滑动变阻器R2中仅有一个出现了故障。

①电路中的故障可能是

②在原故障电路中，向右移动变阻器R2的滑片P，观察到一个电流表的示数先不变，后发生了改变。请判断：　   　（选填“能”或“不能”）进一步确定故障所在，并说明理由

【答案】（1）R1断路或R2断路；（2）能；移动滑片的过程中，由于在并联电路中，各支路互不影响，电流表示数先不变后改变，这表明R1的支路是正常的；移动滑片，电流表A1的示数先不变化，当变阻器滑片过了R2断路部分后，滑动变阻器的支路中有电流，则电流表A1的示数变大；所以故障是R2断路。

【解析】（1）由图可知，该电路为并联电流，电流表A1测量通过R2的电流，电流表A2测量通过R1的电流，闭合开关S，发现只有一个电流表的指针发生偏转，若其中一个电阻短路，则电源会损坏，所以不可能是短路；若电流表A1指针发生偏转，说明该电路正常，则是R1断路；若电流表A2指针发生偏转，说明该电路正常，则是R2断路；

（2）移动滑片的过程中，电流表示数先不变后改变，由于在并联电路中，各支路互不影响，这表明R1的支路是正常的；移动滑片，电流表A1的示数先不变化，表明此时这条支路是断开的，当变阻器滑片过了R2断路部分后，滑动变阻器的支路中有电流，则电流表A1的示数变大；所以故障是R2断路。

9．（2020秋•湘潭期末）电阻R1＝60Ω，R2＝10Ω，它们并联后的总电阻为　   　Ω，流过它们的电流之比I1：I2＝　   　。

【答案】8.6； 1：6。

【解析】由题意可知，R1、R2并联，因并联电路中总电阻的倒数等于各分电阻倒数之和，

所以，电路的总电阻：R＝＝≈8.6Ω；

因并联电路中各支路两端的电压相等，所以，流过它们的电流之比：＝＝＝＝。

10．（2020秋•武汉期末）某同学根据图甲所示的电路图探究并联电路各支路用电器两端的电压与电源两端电压的关系。

（1）实验中应选择　   　规格的小灯泡L1、L2连接电路。

（2）为了测量电源两端的电压，他连接了如图乙所示的电路。该同学接错了一根导线，请你在这根导线上打“×”，并补画出正确的那根导线。

（3）正确连接电路后，该同学测出小灯泡L1和L2两端的电压分别是2.6V和2.7V，测量电源两端电压时电压表示数如图丙所示，则电源两端电压是　   　V．分析数据发现三次测量值有差异，该同学认为是以下三种原因造成的，其中合理的是　   　（填序号）。

①测量电压有误差    ②小灯泡亮度不同     ③电压表没有选择合适的量程

【答案】（1）不同；（2）如上所示；（3）2.8；①。

【解析】（1）为得出普遍性的结论，实验中应选择不同规格的小灯泡L1、L2连接电路；

（2）原电路中，电压表与导线并联，电压表测电源电压，应与电源并联，如下所示：

（3）①测量电压有误差，造成三次测量值有差异，此选项正确；②小灯泡亮度由灯的实际功率决定，灯的亮度是因为灯的实际功率不同，③本实验中，电压表选用小量程，电压表选择的量程合适，此选项不正确。故选①。

二、提升训练

1．（2021•长宁区一模）两个导体串联时的总电阻为R串、并联时的总电阻为R并，则R串、R并的关系是（　　）

A．R串一定大于R并	B．R串可能小于R并

C．R串可能等于R并	D．缺乏条件无法判断

【答案】A

【解析】因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，所以，两电阻串联时总电阻大于任何一个分电阻，又因两个电阻并联时，相当于增大了导体的横截面积，所以，并联后的总电阻小于任意一个分电阻，综上可知，两电阻串联时的总电阻R串一定大于两电阻并联时的总电阻R并，故A正确、BCD错误。故选：A。

2．（2021•广元）如图所示电路中，电源电压保持不变，闭合开关S，灯泡L发光，电流表有示数，电压表的示数几乎为零，则下列判断中正确的是（　　）

A．电阻R断路	B．电阻R短路	C．灯L断路	D．灯L短路

【答案】B

【解析】A．如果电阻R断路，灯泡不发光，电流表示数减小为零，电压表测量电源电压示数增大，故A不符合题意；B．如果电阻R短路，灯泡发光，电路电阻减小电流增大，电流表示数增大；电压表相当于与导线并联示数减小为零，故B符合题意；C．如果灯泡断路不发光，整个电路断路，两表示数都减小为零，故C不符合题意；

D．如果灯泡短路不发光，电路电阻减小电流增大，电流表示数增大；电压表测量电源电压示数增大，故D不符合题意。故选：B。

3．（2021•恩施州）如图所示的实验电路中，闭合开关，移动滑动变阻器的滑片，发现电压表有示数但无明显变化电流表有示数并且有变化，小灯泡不亮。则可能的故障原因是（　　）

A．小灯泡断路	B．小灯泡短路	C．变阻器短路	D．变阻器断路

【答案】B

【解析】由图可知，该电路为串联电路，滑动变阻器与灯泡串联在电路中，电流表测量电路中的电流，电压表测量滑动变阻器两端的电压；移动滑动变阻器的滑片，电流表有示数并且有变化，说明电路是通路，滑动变阻器能改变电路，则滑动变阻器无故障；灯泡不发光，且电压表示数几乎无变化，说明灯泡短路，电压表测量的是电源电压，故B正确。故选：B。

4．（2021•武侯区模拟）图甲是身高、体重测量仪，当体检者站在台面上时，能自动显示身高和体重。电路原理如图乙所示，电压表、电流表分别显示身高和体重的大小，压敏电阻R的阻值随压力增大而增大，滑片P随身高增高而上滑。下列分析正确的是（　　）

A．体重越大电流表示数越小

B．身高越高通过R0的电流越大

C．身高越高电压表示数越小

D．体重越大电路消耗总功率越大

【答案】A

【解析】由电路图可知，R与R0并联，电压表测滑片P下方电阻丝两端的电压，电流表测压敏电阻R支路的电流，A、当体重越大时，压敏电阻受到的压力越大，由压敏电阻R的阻值随压力增大而增大可知，R的阻值越大，由I＝可知，通过R的电流越小，即电流表的示数越小，故A正确；B、因电压表的内阻很大，在电路中相当于断路，所以，人的身高变化即滑片移动时，R0接入电路中的电阻不变，

因并联电路中各支路两端的电压相等，且各支路独立工作、互不影响，所以，由I＝可知，通过R0的电流不变，故B错误；C、当身高越高时，滑片上移，滑片P下方电阻丝的阻值变大，由U＝IR可知，滑片P下方电阻丝两端的电压变大，即电压表的示数变大，故C错误；D、因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，所以，体重越大时电路的总电流越小，由P＝UI可知，电路消耗总功率越小，故D错误。故选：A。

5．（2020•西宁）高速公路收费站对过往的超载货车实施计重收费，某同学结合所学物理知识设计了如图所示的计重秤原理图，以下说法正确的是（　　）

A．称重表其实是一个电压表

B．电路中的R1是没有作用的

C．当车辆越重时，R连入电路的阻值越大

D．当车辆越重时，称重表的示数越大

【答案】D

【解析】A．称重表与电阻串联，应为电流表，故A错误；B．当物体很重，滑片滑到最下端，如果没有电阻R1，会造成电源短路，烧坏电源和电流表，因此电路中的R1具有保护称重表的作用，故B错误；CD．当车辆越重时，滑片向下滑，R连入电路的阻值越小，电路的总电阻越小，由I＝可知，电路的电流越大，称重表的示数越大，故C错误、D正确。故选：D。

6．（2021•重庆模拟）如图所示是一个厨房天然气安全监控的部分电路原理图，电源电压不变，R1是用半导体材料制成的气敏电阻，其电阻阻值会随天然气浓度的升高而变小，R2为定值电阻。该电路的工作原理是：闭合开关S，若厨房天然气浓度升高到一定程度，电压表超过满量程会触发电压表中的报警装置。则当闭合开关S，在厨房天然气浓度逐渐升高的过程中，下列判断正确的是（　　）

A．电路中的总电阻逐渐增大

B．电路中的总电流逐渐减小

C．气敏电阻 R1 两端电压逐渐减小

D．定值电阻 R2消耗的功率逐渐减小

【答案】C

【解析】由电路图可知，定值电阻R2与气敏电阻R1串联，电压表测R2两端的电压；

因气敏电阻的阻值会随天然气浓度的升高而变小，所以，在厨房天然气浓度逐渐升高的过程中，R1的阻值逐渐减小，电路中的总电阻逐渐减小，故A错误；由I＝可得，电路中的总电流逐渐增大，故B错误；由U＝IR可知，定值电阻R2两端的电压逐渐增大，因串联电路中总电压等于各分电压之和，所以，气敏电阻R1两端电压逐渐减小，故C正确；由P＝I2R可知，电路中的总电流逐渐增大，定值电阻R2消耗的功率逐渐增大，故D错误。故选：C。

7．（2021•贺州一模）一根粗细均匀的金属导线，其电阻值为8Ω，将其剪成等长的两段后，每段导线的电阻值是

Ω，若将它们并联接入电路中，并联后的总电阻值是　   　Ω。

【答案】4；2。

【解析】一根粗细均匀的金属导线，电阻值为8Ω，将其剪成等长的两段后，则每段长度变为原来的，每段导线的电阻值是原来，为4Ω；再把得到的两段并联起来使用，横截面积变为原来的2倍，所以阻值变为原来的，即×8Ω＝2Ω。

8．（2021•浦东新区三模）在如图所示的电路中，电源电压保持不变。电路中存一处故障，且故障只发生在电阻R1、R2处，闭合开关后，

若A表不变，V不变，则故障是　   　；

若A表不变，V变大，则故障是　   　；

若A表变大，V不变，则故障是　   　；

若A表变大，V变大，则故障是　   　。

【答案】R1断路；R2断路；R2短路；R1短路。

【解析】由图可知，该电路为串联电路，电流表测量电路中的电流，电压表测量R2两端的电压；若R1断路，则整个电路断路，电流表和电压表的示数为0，都保持不变；若R2断路，电路中无电流，电流表示数为0，保持不变，此时电压表测量的是电源电压，示数变大；若R2短路，由于总电阻减小，所以电流会变大，电压表测量的一段导线两端的电压，示数为0，保持不变；若R1短路，由于总电阻减小，所以电流会变大，电压表测量的是电源电压，示数变大。

9．（2020秋•郑州期末）两定值电阻，甲标有“10Ω 1A”，乙标有“12Ω 0.5A”，把它们串联在同一电路中，总电阻为　   　Ω；电路两端允许加的最大电压为　   　V；若把两定值电阻并联起来，则干路流过的最大电流是　   　A。

【答案】22；11；1.1。

【解析】（1）因为串联电路中总电阻等于各分电阻之和，电路的总电阻R＝R甲+R乙＝10Ω+12Ω＝22Ω；

串联电路中各处的电流相等，所以两电阻串联时，电路中的最大电流I＝I乙＝0.5A，由I＝可得，电路两端允许加的最大电压：U＝IR＝0.5A×22Ω＝11V；

（2）由I＝可得，两电阻两端允许所加的最大电压分别：U甲＝I甲R甲＝1A×10Ω＝10V，U乙＝I乙R乙＝0.5A×12Ω＝6V；因并联电路中各支路两端的电压相等，所以两电阻并联时，电路中的最大电压U′＝U乙＝6V，

此时通过乙的电流为0.5A，通过甲的电流：I甲′＝＝＝0.6A，并联电路中干路电流等于各支路电流之和，所以干路中允许通过的最大电流：I＝I甲′+I乙＝0.6A+0.5A＝1.1A。

10．（2020秋•乌鲁木齐期末）如图所示，小明在“探究串联电路电压特点”的实验中：

（1）在串联电路中，开关可以控制所有用电器，开关位置的改变　   　（选填“影响”或“不影响”）它对用电器的控制。

（2）某次测量时，电压表的示数如图乙所示，则此时灯L1两端的电压为　   　V。

（3）闭合开关后，小明发现L1、L2均不发光，电压表有示数且大小接近3V，则电路中出现的故障可能是L1发生了　   　（选填“短路”或“断路”）。

（4）排除故障后，小明在测量了灯L1两端的电压后，断开开关，然后将AE导线的A端松开，接到D接线柱上，闭合开关测量灯L2两端的电压。小明的做法是　   　（选填“正确”或“错误”）的。

（5）小明进行多次实验的主要目的是　   　（填序号）。

①寻找普遍规律           ②减小实验误差

【答案】（1）不影响；（2）1.9；（3）断路；（4）错误；（5）①。

【解析】（1）在串联电路中，开关可以控制所有用电器，且开关位置的改变时不影响它对所有用电器的控制作用；

（2）由图甲可知，电源电压大约3V，因此图乙中电压表选用的是小量程，其分度值是0.1V，此时电压表的示数是1.9V；

（3）闭合开关S后，灯L1、L2均不发光，而电压表的示数大小接近电源电压3V，说明此时电压表的正负接线柱与电源两极相连，则灯L1发生断路；

（4）如图，如果将AE导线的A端松开，接到D接线柱上来测量灯L2两端的电压，这样电流从电压表的“﹣”接线柱流入，从“+”接线柱流出了，电压表的正负接线柱接反了，则小明的做法是错误的；

（5）本实验是探究串联电路的电压特点，多次实验分析数据是为了寻找普遍规律，故选①。