人教版九年级物理第十八章《电功率》

18.1 电能 电功

精选练习

一、夯实基础

1．（2020秋•昌平区期末）电能表接在家庭电路中，是为了测量（　　）

A．电能	B．电压	C．电流	D．电功率

2．（2020秋•宜宾期末）下列家用电器工作时，消耗的电能主要转化为机械能的是（　　）

A．电冰箱　　　　　　B．电风扇	C．电饭煲　　　　　	　D．微波炉

3．（2021•淮安）如图所示分别是小英家上月初和上月末电能表的示数。结合表盘上的信息可知，下列选项中正确的是（　　）

A．小英家家庭电路中的干路电流不得超过10A

B．小英家上个月消耗的电能为1011kW•h

C．电能表上指示灯闪烁320次，表示家庭电路消耗电能0.2J

D．电能表上指示灯闪烁的次数越多，说明电路中消耗的电能越多

4．（2020秋•宁波期末）阻值为4Ω的小灯泡同一个阻值为2Ω的定值电阻串联在6V的电源上，则通电1min后，电流通过小灯泡所做的功为（　　）

A．240J	B．360J	C．480J	D．720J

5．（2021•吉林三模）甲，乙两个用电器的电压之比为5：4，电流之比为1：2．通电时间之比为2：1，则两个电器消耗的电能之比为（　　）

A．4：5	B．5：1	C．5：4	D．5：8

6．（2021•绵阳一模）小明是一个爱动手并且善于思考的同学。一天他把自己的手机拆开，看到了一块如图所示的锂电池。以下是他做出的判断，其中不正确的是（　　）

A．这块电池能提供的电能大约为2.3×104J

B．图中mAh和Wh都是能量的单位

C．将这块电池充满电需要的电费将不会超过0.1元

D．这块电池提供的电能若全部用来驱动电动机，能借助机械将一个中学生提升超过20m高

7．（2021•襄阳）小强家中一个月前、后电能表示数如图所示，小强家所在地区每度电的电费是0.6元，那么本月他家应交电费　   　元。请你为小强家提一条节约用电的建议：　   　。

8．（2021•福建）民航局规定：严禁乘客携带超过160W•h（瓦•时）的锂电池上飞机。某品牌笔记本电脑的电池铭牌标有“10.8V 10A•h”字样，充满电后，存储的电能为　   　kW•h，该笔记本电脑　   　（选填“能”或“不能”）带上飞机。

9．（2021•岳阳）如图所示是某小灯泡的电流﹣电压图象，小灯泡的额定电压为6V．小灯泡正常发光时，灯丝的电阻是　   　Ω．若将小灯泡与R＝10Ω的定值电阻并联接入某电路，干路中的总电流为0.5A，通电10s，电阻R消耗的电能为　   　J。

10．（2021•重庆）如图所示，电源电压不变，定值电阻R1阻值为10Ω，定值电阻R2阻值为20Ω．当开关S闭合后，电流表示数为0.2A．求：

（1）R1两端的电压；

（2）在10s内，电流通过R2做的电功。

二、提升训练

1．（2021•广州二模）对比图中白炽灯和LED灯将电能转化为其他形式能的情况，可得（　　）

A．白炽灯发光时，大量的电能转化为光能

B．白炽灯的寿命跟灯丝的温度有关，因为温度越高，灯丝就越容易凝华

C．LED 灯可以直接把电能全部转化为光能

D．LED 灯发光的效率较高

2．（2020秋•常熟市期末）现有两个定值电阻R1和R2（R1＞R2），按照如图所示的四种方式，分别接到电压恒为U的电源两端工作相同的时间。则四个电路中电流做功大小关系正确的是（　　）

A．W甲＞W乙＞W丙＞W丁	B．W甲＞W丙＞W丁＞W乙

C．W丙＞W丁＞W乙＞W甲	D．W乙＞W丁＞W丙＞W甲

3．（2020秋•菏泽期末）小明同学在家中拍到一张电能表照片，如图所示，他仔细观察照片后，得到了以下结论，你认为正确的是（　　）

A．电能表的标定电流是20A

B．电能表工作时的允许最大电流是10A

C．电能表的转盘转过3000转，表明接在这个电能表上的用电器消耗了1kW•h的电能

D．拍照片时，家中已消耗的电能为2818.7 J

4．（2020秋•新吴区期末）在“探究电功与哪些因素有关”的实验中，小惠连接了如图所示的电路，以下说法中错误的是（　　）

A．此电路探究的是电功与电压的关系

B．实验中，通过灯泡的亮度反映电功的大小

C．滑动变阻器在电路中起到保护电路的作用

D．移动滑动变阻器的滑片从而改变电流，可以进一步探究电功与电流的关系

5．（2020秋•丰润区期末）有两个电阻R1和R2，R1＝9Ω，R2＝3Ω，采用下列四种连接方式，分别接到电压为12V的电源上，通电10min，电流做功最少的连接方式是（　　）

A．R1和R2并联	B．R1和R2串联	C．只接入R1	D．只接入R2

6．（2020秋•深圳期末）小张从实验室找到四只电能表，其规格如下所示。她将四只相同的白炽灯分别与四只电能表相连并接入照明电路，则电能表转盘转得最快的是（　　）

A．220V  5A  50Hz   1200r/（kW•h）

B．220V  2A  50Hz   1800r/（kW•h）

C．220V  5A  50Hz   2500r/（kW•h）

D．220V  2A  50Hz   3600r/（kW•h）

7．（2021•烟台）如图所示是某家用电子式电能表的表盘，该电能表的标定电流是　   　A，表盘上显示已用电　   　kW•h．若将某用电器单独接在该电能表上正常工作3min，电能表指示灯闪烁了32次，该用电器在上述时间内消耗的电能为　   　kW•h。

8．（2020•恩施州）华为手机的超级快充充电器最大充电电流可达5A．现有华为某一型号的电池，容量为4200mAh（其中“mA”为电流的单位“毫安”，“h”为时间的单位“小时”），假设充电器始终以最大充电电流充电，且把电池充满，只需要　   　min．如果将此电池电量全部用完，然后停下家里其它用电器，只给手机充电，充满后发现标有“3000revs/（kW•h）”字样的电能表转了63转，则充电消耗的电能为　   　kW•h。

9．（2020•葫芦岛）如图所示是一款磁吸式充电宝包括一个主充电宝和四个子充电宝。每个子充电宝的容量是600mA•h，对外提供的电压为5V，一个子充电宝能提供的电能是　   　J．充电宝上的发光二极管是由　   　材料制成的，可以显示电量的多少。手机屏幕多彩的颜色是由红、蓝、　   　三种色光混合而成的。

10．（2021•黔西南州）一根粗细均匀的镍铬合金丝，将其接入电压为6V的电源上，通过的电流为0.3A．求：

（1）这根镍铬合金丝的电阻；

（2）通电1min消耗的电能；

（3）若将这根镍铬合金丝对折后一起接入原电源上，电路中的总电流为多大？