人教版九年级物理第十八章《电功率》

18.1 电能 电功

精选练习

一、夯实基础

1．（2020秋•昌平区期末）电能表接在家庭电路中，是为了测量（　　）

A．电能	B．电压	C．电流	D．电功率

【答案】A

【解析】A、电能表是测量电流做功多少的仪表，即测量消耗的电能，故A正确；BCD、电压表测量电压、电流表测量电流，由P＝UI或P＝可计算出电功率，故BCD错误；故选：A。

2．（2020秋•宜宾期末）下列家用电器工作时，消耗的电能主要转化为机械能的是（　　）

A．电冰箱　　　　　　B．电风扇	C．电饭煲　　　　　	　D．微波炉

【答案】B

【解析】在常见的家用电器中，电风扇主要把电能转化为机械能；而电饭煲、微波炉主要把电能转化为内能，电冰箱工作时主要压缩机把电能转化为机械能，然后压缩空气做功又把机械能转化为内能；故B正确。故选：B。

3．（2021•淮安）如图所示分别是小英家上月初和上月末电能表的示数。结合表盘上的信息可知，下列选项中正确的是（　　）

A．小英家家庭电路中的干路电流不得超过10A

B．小英家上个月消耗的电能为1011kW•h

C．电能表上指示灯闪烁320次，表示家庭电路消耗电能0.2J

D．电能表上指示灯闪烁的次数越多，说明电路中消耗的电能越多

【答案】D

【解析】A、由图知电能表允许通过的最大电流为40A，因此小英家干路中的电流不得超过40A，故A错误；

B、小英家上月消耗的电能为：5647.8kW•h﹣5546.7kW•h＝101.1kW•h，故B错误；C、指示灯闪烁320次消耗的电能：W＝kW•h＝0.2kW•h；故C错误；D、1600imp/kW•h表示每消耗1kW•h的电能，指示灯闪烁1600次，电能表上指示灯闪烁的次数越多，则电路中消耗的电能越多，故D正确。故选：D。

4．（2020秋•宁波期末）阻值为4Ω的小灯泡同一个阻值为2Ω的定值电阻串联在6V的电源上，则通电1min后，电流通过小灯泡所做的功为（　　）

A．240J	B．360J	C．480J	D．720J

【答案】A

【解析】因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，所以，电路中的电流：I＝＝＝1A，

通电1min后电流通过小灯泡所做的功：W＝ULIt＝I2RLt＝（1A）2×4Ω×60s＝240J。故选：A。

5．（2021•吉林三模）甲，乙两个用电器的电压之比为5：4，电流之比为1：2．通电时间之比为2：1，则两个电器消耗的电能之比为（　　）

A．4：5	B．5：1	C．5：4	D．5：8

【答案】C

【解析】已知，，，由公式W＝UIt得：＝＝××＝；

故选：C。

6．（2021•绵阳一模）小明是一个爱动手并且善于思考的同学。一天他把自己的手机拆开，看到了一块如图所示的锂电池。以下是他做出的判断，其中不正确的是（　　）

A．这块电池能提供的电能大约为2.3×104J

B．图中mAh和Wh都是能量的单位

C．将这块电池充满电需要的电费将不会超过0.1元

D．这块电池提供的电能若全部用来驱动电动机，能借助机械将一个中学生提升超过20m高

【答案】B

【解析】A、这块电池能提供的电能大约为：W＝UIt＝3.7V×1.7A×3600s＝2.2644×104J，2.3×104J相差不大，故A正确；B、mA是电流的单位，h是时间的单位，所以mAh是电荷量的单位，不是动能的单位，W是功率的单位，h是时间的单位，故Wh是能量的单位，故B错误；C、由A知电池能提供的电能大约为2.3×104J≈0.006kW•h，根据我国电的价格，将这块电池充满电需要的电费将不会超过0.1元，故C正确；D、中学生的重力约为500N，根据W＝Gh知，h＝＝＝46m，故D正确。故选：B。

7．（2021•襄阳）小强家中一个月前、后电能表示数如图所示，小强家所在地区每度电的电费是0.6元，那么本月他家应交电费　   　元。请你为小强家提一条节约用电的建议：　   　。

【答案】180；人离开时随手关灯（答案合理即可）。

【解析】（1）由图知，上月月底电能表示数为781.5kW•h，本月月底电能表示数为1081.5kW•h，

本月消耗的电能：W＝1081.5kW•h﹣781.5kW•h＝300kW•h＝300度，则本月他家应交电费：

0.6元/度×300度＝180元。

（2）可以从以下几方面节约用电：①人离开时随手关灯；②夏天空调温度不要设置得太低等。

8．（2021•福建）民航局规定：严禁乘客携带超过160W•h（瓦•时）的锂电池上飞机。某品牌笔记本电脑的电池铭牌标有“10.8V 10A•h”字样，充满电后，存储的电能为　   　kW•h，该笔记本电脑　   　（选填“能”或“不能”）带上飞机。

【答案】0.108；能。

【解析】该笔记本电脑的电池铭牌标有“10.8V 10A•h”字样，则充满电后存储的电能：

W＝UIt＝10.8V×10A×3600s＝3.888×105J＝0.108kW•h＝108W•h；

因为108W•h＜160W•h，所以该笔记本电脑可以带上飞机。

9．（2021•岳阳）如图所示是某小灯泡的电流﹣电压图象，小灯泡的额定电压为6V．小灯泡正常发光时，灯丝的电阻是　   　Ω．若将小灯泡与R＝10Ω的定值电阻并联接入某电路，干路中的总电流为0.5A，通电10s，电阻R消耗的电能为　   　J。

【答案】20；9。

【解析】小灯泡的额定电压为6V，由图象知，小灯泡正常发光时UL＝6.0V，IL＝0.3A，由欧姆定律可得，小灯泡的电阻为RL＝＝＝20Ω；将小灯泡与R＝10Ω的定值电阻并联接入某电路，由图象知，当电源电压为3.0V时，通过小灯泡的电流为0.2A，已知定值电阻为R＝10Ω，通过定值电阻的电流为IR＝＝＝0.3A，

而0.2A+0.3A＝0.5A符合题意，所以电源电压为3.0V，通电10s，定值电阻消耗的电能为WR＝IR2Rt＝（0.3A）2×10Ω×10s＝9J。

10．（2021•重庆）如图所示，电源电压不变，定值电阻R1阻值为10Ω，定值电阻R2阻值为20Ω．当开关S闭合后，电流表示数为0.2A．求：

（1）R1两端的电压；

（2）在10s内，电流通过R2做的电功。

【解析】（1）由公式I＝得R1两端的电压：U1＝IR1＝0.2A×10Ω＝2V；

（2）在10s内，电流通过R2做的电功：W＝I2R2t＝（0.2A）2×20Ω×10s＝8J；

【答案】（1）R1两端的电压为2V；（2）在10s内，电流通过R2做的电功是8J。

二、提升训练

1．（2021•广州二模）对比图中白炽灯和LED灯将电能转化为其他形式能的情况，可得（　　）

A．白炽灯发光时，大量的电能转化为光能

B．白炽灯的寿命跟灯丝的温度有关，因为温度越高，灯丝就越容易凝华

C．LED 灯可以直接把电能全部转化为光能

D．LED 灯发光的效率较高

【答案】D

【解析】A、根据图示可知，白炽灯发光时，电能转化为了20%的光能和80%的内能，显然大量的电能转化为内能，故A错误；B、温度越高，灯丝就越容易升华，因此白炽灯的寿命跟灯丝的温度有关，故B错误；CD、根据图示可知，LED发光时，电能转化为10%的内能和90%的光能，与白炽灯相比，LED 灯发光的效率较高，故C错误、D正确。故选：D。

2．（2020秋•常熟市期末）现有两个定值电阻R1和R2（R1＞R2），按照如图所示的四种方式，分别接到电压恒为U的电源两端工作相同的时间。则四个电路中电流做功大小关系正确的是（　　）

A．W甲＞W乙＞W丙＞W丁	B．W甲＞W丙＞W丁＞W乙

C．W丙＞W丁＞W乙＞W甲	D．W乙＞W丁＞W丙＞W甲

【答案】D

【解析】因串联电路中总电阻大于任何一个分电阻、并联电路中总电阻小于任何一个分电阻，且R1＞R2，

所以，四个电路中的总电阻关系为：R甲＞R丙＞R丁＞R乙，因电源的电压恒为U，且工作时间相等，

所以，由W＝UIt＝t可知，四个电路中电流做功大小关系为W乙＞W丁＞W丙＞R甲。故选：D。

3．（2020秋•菏泽期末）小明同学在家中拍到一张电能表照片，如图所示，他仔细观察照片后，得到了以下结论，你认为正确的是（　　）

A．电能表的标定电流是20A

B．电能表工作时的允许最大电流是10A

C．电能表的转盘转过3000转，表明接在这个电能表上的用电器消耗了1kW•h的电能

D．拍照片时，家中已消耗的电能为2818.7 J

【答案】C

【解析】A、电能表的标定电流是10A，故A错误；B、电能表短时间内允许通过的最大电流为20A，故B错误；

C、3000r/kW•h表示每消耗1千瓦时的电能，电能表上转盘转3000转，故C正确；D、拍照片时，家中已消耗的电能为2818.5kW•h，故D错误。故选：C。

4．（2020秋•新吴区期末）在“探究电功与哪些因素有关”的实验中，小惠连接了如图所示的电路，以下说法中错误的是（　　）

A．此电路探究的是电功与电压的关系

B．实验中，通过灯泡的亮度反映电功的大小

C．滑动变阻器在电路中起到保护电路的作用

D．移动滑动变阻器的滑片从而改变电流，可以进一步探究电功与电流的关系

【答案】D

【解析】由电路图可知，两灯泡与滑动变阻器串联，两电压表分别测两灯泡两端的电压。A、因串联电路中各处的电流和通电时间相等，所以根据W＝UIt可知，此电路可以探究电功与电压的关系，故A正确；B、灯泡越亮、实际功率越大，在相同时间里消耗的电能越多，电流做功越多，所以我们可以通过灯泡的亮度来比较相同时间内电流做功的多少，故B正确；C、滑动变阻器在电路中起到保护电路的作用，故C正确；D、探究电功与电流的关系时，应控制电压和通电时间相同，移动滑动变阻器的滑片时，通过灯泡的电流和灯泡两端的电压均改变，所以不能探究电功与电流的关系，故D错误。故选：D。

5．（2020秋•丰润区期末）有两个电阻R1和R2，R1＝9Ω，R2＝3Ω，采用下列四种连接方式，分别接到电压为12V的电源上，通电10min，电流做功最少的连接方式是（　　）

A．R1和R2并联	B．R1和R2串联	C．只接入R1	D．只接入R2

【答案】B

【解析】根据电阻越串越大、大于任何一个分电阻，电阻越并越小、小于任何一个分电阻可知，当两个电阻串联时总电阻最大，由W＝t可知，两电阻串联时，相同时间内电流做功最少。故选：B。

6．（2020秋•深圳期末）小张从实验室找到四只电能表，其规格如下所示。她将四只相同的白炽灯分别与四只电能表相连并接入照明电路，则电能表转盘转得最快的是（　　）

A．220V  5A  50Hz   1200r/（kW•h）

B．220V  2A  50Hz   1800r/（kW•h）

C．220V  5A  50Hz   2500r/（kW•h）

D．220V  2A  50Hz   3600r/（kW•h）

【答案】D

【解析】A、1200r/kW•h表示每消耗1kW•h的电能，表盘就转过1200r；B、1800r/kW•h表示每消耗1kW•h的电能，表盘就转过1800r；C、2500r/kW•h表示每消耗1kW•h的电能，表盘就转过2500r；D、3600r/kW•h表示每消耗1kW•h的电能，表盘就转过3600r；通过比较可以发现，D消耗1kW•h电能转动的圈数最多，也就是说在相同的时间内，它转动的最快。故选：D。

7．（2021•烟台）如图所示是某家用电子式电能表的表盘，该电能表的标定电流是　   　A，表盘上显示已用电　   　kW•h．若将某用电器单独接在该电能表上正常工作3min，电能表指示灯闪烁了32次，该用电器在上述时间内消耗的电能为　   　kW•h。

【答案】10；5546.7；0.02。

【解析】（1）“10（20）A”中，表示电能表的标定电流为10A；该表盘上显示数字为55467，因为最后一位是小数、单位是kW•h，所以显示已用电5546.7kW•h；

（2）1600imp/（kW•h）表示每消耗1kW•h的电能，指示灯闪烁1600次，指示灯闪烁32次，则该用电器在上述时间内消耗的电能：W＝kW•h＝0.02kW•h。

8．（2020•恩施州）华为手机的超级快充充电器最大充电电流可达5A．现有华为某一型号的电池，容量为4200mAh（其中“mA”为电流的单位“毫安”，“h”为时间的单位“小时”），假设充电器始终以最大充电电流充电，且把电池充满，只需要　   　min．如果将此电池电量全部用完，然后停下家里其它用电器，只给手机充电，充满后发现标有“3000revs/（kW•h）”字样的电能表转了63转，则充电消耗的电能为　   　kW•h。

【答案】50.4；0.021。

【解析】（1）已知I＝5A＝5×103mA，由I＝可得，t＝＝＝0.84h＝50.4min，

“3000revs/（kW•h）”表示电路中的用电器每消耗1kW•h的电能，电能表的转盘转3000r，

则电能表转盘转动63圈消耗的电能：W＝kW•h＝0.021kW•h。

9．（2020•葫芦岛）如图所示是一款磁吸式充电宝包括一个主充电宝和四个子充电宝。每个子充电宝的容量是600mA•h，对外提供的电压为5V，一个子充电宝能提供的电能是　   　J．充电宝上的发光二极管是由　   　材料制成的，可以显示电量的多少。手机屏幕多彩的颜色是由红、蓝、　   　三种色光混合而成的。

【答案】1.08×104；半导体；绿。

【解析】每个子充电宝的容量是600mA•h，对外提供的电压为5V，则一个子充电宝能提供的电能：

W＝UIt＝5V×0.6A×3600s＝1.08×104J；制造发光二极管的主要材料是半导体材料。手机画面的颜色是由红、绿、蓝三种色光合成的。

10．（2021•黔西南州）一根粗细均匀的镍铬合金丝，将其接入电压为6V的电源上，通过的电流为0.3A．求：

（1）这根镍铬合金丝的电阻；

（2）通电1min消耗的电能；

（3）若将这根镍铬合金丝对折后一起接入原电源上，电路中的总电流为多大？

【解析】（1）由欧姆定律可得，这根镍铬合金丝的电阻为：R＝＝＝20Ω；

（2）通电1min消耗的电能：W＝UIt＝6V×0.3A×60s＝108J；

（3）将这根镍铬合金丝对折后一起接入原电源上，长度变长原来的，横截面积变成原来的2倍，电阻变成原来的，即电阻为：R′＝R＝×20Ω＝5Ω，此时电路中的总电流为：I′＝＝＝1.2A。

【答案】（1）这根镍铬合金丝的电阻为20Ω；（2）通电1min消耗的电能为108J；

（3）若将这根镍铬合金丝对折后一起接入原电源上，电路中的总电流为1.2A。