人教版九年级物理第十八章《电功率》

18.2 电功率（第1课时）

精选练习

一、夯实基础

1．（2021秋•盐城月考）下列关于电功与电功率说法正确的是（　　）

A．电功率表示消耗电能多少的物理量	B．电功率表示电流做功快慢的物理量

C．用电器的电功率越大，做功越多	    D．通电时间长的用电器耗电一定多

2．（2020秋•淄博期中）下列家用电器正常工作时，功率约为100W的是（　　）

A．电视机	B．空调	C．吸尘器	D．电吹风机

3．（2020•温州）小明按图甲连接电路，闭合开关，灯泡L1的功率为P1．他将一个阻值大于L1的灯泡L2串联接入电路（如图乙），闭合开关后，L1、L2的功率分别为P1'、P2'（不计温度对灯泡电阻的影响，电源电压恒定），下列关系式正确的是（　　）

A．P2'＞P1'＞P1	B．P2'＞P1＞P1'	C．P1＞P2'＞P1'	D．P1＞P1'＞P2'

4．（2021春•南京期中）有一只电烙铁，如果在同一个照明电路里，要使其电功率小些，下列改装方法可行的是（　　）

A．把电阻丝剪去一小段	B．更换一根较粗的电阻丝

C．与电阻丝串联一个电阻	D．与电阻丝并联一个电阻

5．（2021•大连）如图所示的电路，电源电压保持不变。闭合开关S，在滑动变阻器的滑片从a端向b端移动的过程中，不计温度对灯丝电阻的影响，则电路总功率P与电压表示数U之间的关系图象为（　　）

A．	B．

C．	D．

6．（2021•株洲）电动自行车是生活中最常见的交通工具，人们常简称为电动车，给电动车充电时，充电器将220V家庭电路电压降为电动车蓄电池需要的充电电压，现在，我市许多小区安装了公共充电插座，采取扫码付费自动充电（如图所示），这些插座都是　   　（填“串联”或“并联”）的。假设某充电器输出电压为48V，输出电流为2.5A，则它的输出功率是　   　W；若当地的商用电价为1元/（kW•h），那么充电6小时的用电成本至少是　   　元。

7．（2021•西藏）已知甲、乙两个用电器的额定电压都是6V，某实验小组通过实验画出两个用电器的I﹣U图象，如图所示。若把它们串联到同一电路中，它们两端的总电压不得超过　   　V；若把它们并联在电路中，它们消耗的最大总功率是　   　W。

8．（2021•六盘水）如图所示电路，电源电压不变，定值电阻R0与滑动变阻器R串联。调节滑动变阻器的滑片至某一位置时，电流表示数为0.1A，R的功率为0.6W；当滑片移动到另一位置时，电流表示数变化了0.2A，R的功率为0.9W．则电源电压U＝　   　。

9．（2020秋•恩平市期末）有一种车床用的照明灯泡，规格为“36V 1A”，现在将该照明灯泡与一个定值电阻R并联接入如图所示电路中，电源电压保持不变。闭合开关S，照明灯泡正常发光，电流表的示数为1.5A．求：

（1）定值电阻R的大小。

（2）整个电路消耗的电功率。

10．（2021•上海）在如图所示的电路中，电源电压为3伏保持不变，滑动变阻器R2标有“20欧 2安”字样。只闭合开关S1，电流表示数为0.3安。

①求电阻R1的阻值；

②求通电10秒钟，电流通过电阻R1所做的功W；

③闭合开关S2，移动滑动变阻器滑片P，使R1和R2消耗的总功率最小，求此最小总功率P最小。

二、提升训练

1．（2020•玉林）下列关于电能的说法正确的是（　　）

A．可以通过电流表把电能直接测量出来

B．电能的单位是“度”，学名叫做千瓦

C．消耗电能越多的用电器，电功率就越大

D．消耗电能相同的用电器，产生的热量不一定相同

2．（2021•眉山）两个定值电阻，甲标有“10Ω 1A”，乙标有“15Ω 0.6A”，现把它们连入由一个开关和电源组成的电路，以下说法正确的是（　　）

A．甲、乙并联时允许干路最大电流为1.6A

B．甲、乙并联时允许乙的最大功率为9W

C．甲、乙串联时允许电源最大电压为19V

D．甲、乙串联时允许甲的最大功率为3.6W

3．（2021•襄阳）如图所示，只闭合开关S时灯L1的功率为9W；断开开关S，闭合S1、S2时，灯L1的功率为16W．电源电压不变，且灯丝电阻不受温度的影响。则L1、L2两灯灯丝电阻之比是（　　）

A．1：3	B．4：3	C．3：1	D．3：4

4．（2021•南通）图甲为天然气泄漏检测电路原理图，电源电压恒定，R0为定值电阻，气敏传感器两端电压UQ随天然气浓度C变化的关系如图乙，则下列描述R0的功率P0，电路的总功率P随天然气浓度C变化的关系图线中，可能正确的是（　　）

A．	B．

C．	D．

5．（2021•泰州）如图甲所示电路，电源电压恒为6V，滑动变阻器R的规格为“25Ω 1A”，电流表量程选择“0～0.6A”，电压表量程选择“0～3V”，小灯泡上标有“4.5V 0.3A”字样，其I﹣U图象如图乙所示，闭合开关S，为保证电路安全，在移动滑片P的过程中，下列选项正确的是（　　）

A．电路的最大功率是3.6W

B．小灯泡的最小功率是0.75W

C．电流表的最小示数是0.15A

D．电流表的最大示数是0.4A

6．（2021•陕西）如图﹣1所示的电路，电源电压不变，R0为定值电阻，R为滑动变阻器。闭合开关，滑片P从一端滑到另一端的过程中，电压表示数随滑动变阻器阻值变化的关系如图﹣2所示。下列说法正确的是（　　）

A．滑片从最左端向最右端滑动过程中，电流表示数变小

B．滑片滑动过程中，电压表与电流表示数之比不变

C．电源电压为6V

D．电路消耗的最大功率为3.6W

7．（2021•济宁）如图所示的电路中，L1、L2为两个阻值恒定的灯泡，甲、乙是连接实验室常用电流表或电压表的位置。在甲、乙位置分别接入量程不同的某种电表，只闭合开关S1，两灯均发光，两电表指针偏转角度相同。断开开关S1，在甲、乙位置分别接另一种电表，闭合开关S1和S2，两灯均发光，则此时两电表示数之比为　   　，灯泡L1与L2的电功率之比为　   　。

8．（2021•镇江）如图所示，电源电压为6V，R为“30Ω 0.25A”滑动变阻器，R1为“10Ω 0.3A”电阻，R2为“20Ω 0.4A”电阻，电压表量程为0∼3V．①闭合S1和S2，断开S3时，调节R，使其接入电路的阻值为10Ω，此时电路消耗的电功率为　   　W；②断开S1，闭合S2、S3，调节R，使电压表的示数为1V，则R接入电路的阻值为　   　Ω；③闭合所有开关，在保证电路安全的前提下，电阻R2消耗的电功率范围为　   　。

9．（2021春•岳麓区期中）如图所示，电源电压U保持不变，定值电阻R1的阻值是30Ω，滑动变阻器R2最大阻值为50Ω．当S、S1闭合，S2断开时，电流表示数为0.2A；当S、S2闭合，S1断开，且滑片P在b端时，电流表示数为0.1A．求：（不考虑温度对灯丝电阻的影响）

（1）电源电压U。

（2）灯泡L的阻值。

（3）通过开关通断和滑片移动，该电路工作时的最大总功率是多少。

10．（2020秋•广州期中）如图所示R1＝10Ω，R2＝30Ω，R3＝20Ω．电源电压保持不变，若S1、S2都断开时电流表示数为0.4A，求：

（1）当S1闭合，S2断开时，电流表的示数是多少？

（2）当S1、S2闭合时，电路中的总功率是多少？