人教版九年级物理第十八章《电功率》

18.2 电功率（第2课时）

精选练习

一、夯实基础

1．（2019秋•福田区月考）有一个用电器，它的铭牌上写有“220V 120W”的字样，它可能是以下哪种用电器（　　）

A．节能灯	B．彩色电视机	C．电饭锅	D．手机充电器

【答案】B

【解析】A．节能灯的功率大约是10W左右，故A不符合题意；B．彩色电视机的额定功率一般为100W～200W左右，故B符合题意；C．电饭锅的额定功率一般为800W左右，故C不符合题意；D．手机充电器的额定功率一般为1W左右，故D不符合题意。故选：B。

2．（2019秋•连州市期末）一只标有“3V 6W”的灯泡，下列说法中正确的是（　　）

A．该灯泡正常工作电压是6V	   B．该灯泡正常工作电流是3A

C．该灯泡正常时额定功率是6W  	D．该灯泡正常工作时的电阻是2Ω

【答案】C

【解析】AC、“3V 6W”的灯泡，表示该灯的额定电压是3V，额定功率是6W，即正常工作电压为3V，正常工作时电功率为6W，故A错误，C正确；B、由P＝UI可得，灯泡正常工作电流：I＝＝＝2A，故B错误；

D、灯泡正常工作时的电阻：R＝＝＝1.5Ω，故D错误；故选：C。

3．（2020•北京）如图所示电路中，将开关S闭合，完全相同的灯L1和灯L2均发光。下列说法正确的是（　　）

A．灯L1比灯L2亮

B．通过A点的电流大于通过B点的电流

C．灯L1的实际电功率比灯L2的实际电功率小

D．电路中AB两点间的电压等于BC两点间的电压

【答案】D

【解析】由图知，两灯泡串联；在串联电路中，各处电流都相等，所以通过A点的电流等于通过B点的电流；

已知灯L1和灯L2完全相同（其电阻相同）并且串联，所以由U＝IR可知，两灯的电压相同，即AB两点间的电压等于BC两点间的电压；灯泡的亮度由灯泡的实际功率决定，两只灯泡两端电压相同，通过的电流相同，由公式P＝UI知，其实际功率相同，所以两灯泡的亮度相同，故D正确，ABC错误。故选：D。

4．（2020•邵阳）甲、乙二个普通白炽灯泡铭牌上分别标着“220V 40W”、“110V 40W”字样，正常发光相同时间，它们消耗的电能（　　）

A．甲灯的多	B．乙灯的多	C．一样多	D．不能确定

【答案】C

【解析】用电器在正常工作时的实际功率等于用电器的额定功率，由灯泡的铭牌可知，两个白炽灯的额定功率相等，则它们正常发光时的实际功率P相等，由W＝Pt可知，在相等时间t内它们消耗的电能相等。故选：C。

5．（2020•哈尔滨）如图所示，L1“3V 3W”、L2“3V 1.5W”。灯丝电阻不变，电源电压3V．开关S闭合后，下列说法正确的是（　　）

A．L1和L2的电阻之比是2：1

B．L1和L2的电流之比是1：2

C．L1两端电压是2V

D．两灯消耗的总功率是1W

【答案】D

【解析】根据电路图可知，两灯泡串联；A、根据P＝知，

L1的电阻为：R1＝＝＝3Ω；L2的电阻为：R2＝＝＝6Ω；

所以L1和L2的电阻之比为：＝＝，故A错误；

B、因为串联电路电流处处相等，所以L1和L2的电流之比是1：1，故B错误；

C、电路的电流为I＝＝＝A，L1两端电压是：U1＝IR1＝A×3Ω＝1V，故C错误；

D、两灯泡消耗的总功率为：P＝＝＝1W，故D正确。故选：D。

6．（2019•苏州）额定电压均为6V的甲、乙两灯，I﹣U图线如图所示。下列说法正确的是（　　）

A．甲、乙两灯的电阻均随电压增大而减小

B．甲、乙两灯的额定功率之比为4：1

C．甲、乙两灯并联接在电压为2V的电源两端时，电阻之比为3：2

D．甲、乙两灯串联接在电压为8V的电源两端时，实际功率之比为1：3

【答案】D

【解析】A．由甲、乙曲线图可知，灯泡的电阻随电压的增大而增大。故A错误；

B．由于甲、乙两灯的额定电压均为6V，由图象可知：I甲额＝0.6A，I乙额＝0.3A，

则：＝＝＝＝，故B错误；

C、甲、乙两灯并联在2V的电源两端时，由图象可知：I甲＝0.3A，I乙＝0.2A，根据I＝可得电阻之比；

＝＝＝＝，故C错误；

D．把甲、乙两灯串联接在8V的电源上时，通过它们的电流相等，且电源的电压等于两灯泡两端的电压之和，由图象可知，当电路中的电流为0.3A，甲灯的实际电压为2V，乙灯的实际电压为6V时满足电源电压为8V，所以实际功率之比：P甲：P乙＝U甲I：U乙I＝2V：6V＝1：3，故D正确。故选：D。

7．（2020•铜仁市）如图所示是小明家的电能表，他家同时使用的用电器总功率不能超过　   　W．小明让他家的某用电器单独工作15min，这段时间内电能表的转盘刚好转了300转，则这个用电器的实际功率为　   　W。

【答案】4400；800。

【解析】（1）由图知，电能表的工作电压是220V，电能表平时工作允许通过的最大电流为20A，

他家同时使用的用电器最大总功率：P最大＝UI最大＝220×20A＝4400W；

（2）“1500revs/kW•h”表示每消耗1kW•h的电能，电能表的转盘转1500r，

电能表的转盘转300r，用电器消耗的电能：W＝kW•h＝0.2kW•h，

该用电器的电功率：P＝＝＝0.8kW＝800W。

8．（2020•广安）灯泡L1标有“12V 12W”，L2标有“12V 6W”，当它们串联时，电路两端允许加的最大电压是　   　。如果把两灯泡分别串联或并联接入同一电源下（电源电压不变），L1和L2串联时两灯泡的总功率记为P1，并联时两灯泡的总功率记为P2，那么P1：P2＝　   　。（忽略灯丝电阻的变化，灯泡的实际电压不能超过额定电压）

【答案】18；2：9。

【解析】由P＝可得，两灯泡的电阻分别为：R1＝＝＝12Ω，R2＝＝＝24Ω；

（1）由P＝UI可得，L1的额定电流：I1＝＝＝1A，I2＝＝＝0.5A，

因为I1＞I2，所以串联时电路中最大电流为I2＝0.5A，

由I＝可得，串联时，电路两端允许加的最大电压：U＝I2（R1+R2）＝0.5A×（12Ω+24Ω）＝18V；

（2）两灯泡串联接在电源电压为U的两端，电路消耗的总功率：P串＝＝＝

两灯泡并联接在该电源上时，电路消耗的总功率：P并＝+＝+

则串并联电路消耗的总功率之比：P串：P并＝：（+）＝2：9。

9．（2019秋•淄博期中）在如图所示的电路中，电源电压为4V，电流表的量程为“0～0.6A”，电压表的量程为“0～3V，小灯泡标有“2V 1W字样（灯的电阻不变），滑动变阻器上标有“20Ω1A”字样。闭合开关，在保证电路各元件安全的情况下。

求：

（1）小灯泡的电阻；

（2）电路中的最大电流；

（3）小灯泡的最小电功率。

【解析】（1）由P＝UI可得，灯泡的额定电流：I额＝＝＝0.5A，

由I＝可得，灯泡的电阻：RL＝＝＝4Ω；

（2）由图可知：灯泡与滑动变阻器串联，因串联电路中各处的电流相等，且灯泡的额定电流为0.5A，电流表的量程为0∼0.6A，所以，电路中的最大电流Imax＝I额＝0.5A；

（3）当滑动变阻器的电阻全部接入电路时，根据串联电路的和欧姆定律可得：

电路中的电流I＝＝＝A，

则此时电压表示数为UV＝IR滑最大＝A×20Ω≈3.3V，

由于电压表的量程为“0～3V”，

所以，当电压表的示数为3V时，滑动变阻器接入电路中的电阻最大，电路中电流最小；

灯泡两端的电压：UL＝U﹣U滑max＝4V﹣3V＝1V，

灯泡的最小电功率：PL小＝＝＝0.25W。

【答案】（1）小灯泡的电阻为4Ω；（2）电路中的最大电流为0.5A；（3）小灯泡的最小电功率为0.25W。

10．（2020•济宁）额定电压为9V的小灯泡的I﹣U图象如图（a）所示。将小灯泡接入图（b）所示的电路中，电源电压恒定。将滑动变阻器的滑片移至最右端，闭合开关S和S1，小灯泡正常发光，电流表示数为0.4A．求：

（1）小灯泡的额定功率；

（2）定值电阻R的阻值；

（3）只闭合开关S，将滑动变阻器的滑片由右端逐渐向左移动，求滑动变阻器允许接入电路的最大阻值。

【解析】（1）将滑动变阻器的滑片移至最右端，闭合开关S和S1，时，电阻R与灯泡L并联，电流表测量干路的的电流，此时小灯泡正常发光，即小灯泡两端的电压为9V，根据并联电路各支路电压相等且等于电源电压知，电源电压也为9V；由图甲知当小灯泡两端的电压为9V时，电流为0.3A；

小灯泡的额定电功率为：PL＝U额IL＝9V×0.3A＝2.7W；

（2）根据并联电路电流的规律知，定值电阻R的电流为：IR＝I﹣IL＝0.4A﹣0.3A＝0.1A，

根据I＝得，定值电阻的阻值为：R＝＝＝90Ω；

（3）只闭合开关S，小灯泡与滑动变阻器串联，电压表测量滑动变阻器两端的电压，由图知电压表的量程为0～3V，根据串联电路的分压作用知，当滑动变阻器的电阻最大时，滑动变阻器两端的电压最大，最大电压为3V，

此时小灯泡两端的电压为：UL′＝U﹣UR＝9V﹣3V＝6V，由图甲知此时电路的电流为0.25A，

滑动变阻器允许接入电路的最大阻值为：R滑大＝＝＝12Ω。

【答案】（1）小灯泡的额定功率为2.7W；（2）定值电阻R的阻值为90Ω；

（3）只闭合开关S，将滑动变阻器的滑片由右端逐渐向左移动，滑动变阻器允许接入电路的最大阻值12Ω。

二、提升训练

1．（2019秋•漳州期末）有两盏白炽灯，甲灯上标有“36V 60W”，乙灯上标有“220V 60W”，当它们分别在其额定电压下发光时，会看到（　　）

A．乙比甲更亮	B．两灯一样亮

C．乙比甲电流大	D．两灯电流一样

【答案】B

【解析】AB、两盏灯泡都在额定电压下工作，则P实＝P额，由题可知，两盏灯泡的额定功率都是60W，所以当它们分别在其额定电压下发光时，两灯的实际功率相等，则两灯一样亮，故A错误，B正确。CD、由P＝UI可得，当它们分别在其额定电压下发光时的电流分别为I甲＝＝≈1.67A；I乙＝＝≈0.27A，

则乙比甲电流小，故CD错误。故选：B。

2．（2020•河池）“赛龙舟”是端午节里的传统节目。小浩自制了一个卡通龙舟，用亮度可调节的红、绿灯做它的眼睛。他用规格为“12V 6W”的红灯、“12V 12W”的绿灯及“24Ω 2A”的滑动变阻器等元件，设计了如图所示电路。当闭合开关S1、S2、S，且滑动变阻器的滑片P移至R的最右端时，两灯都正常发光。电源电压不变，不考虑灯丝电阻的变化。下列说法正确的是（　　）

A．电源电压为24V

B．该电路最大工作电流是2A

C．该电路最小电功率是3W

D．该电路最大电功率与最小电功率之比为9：2

【答案】C

【解析】（1）当闭合开关S1、S2、S，且滑动变阻器的滑片P移至R的最右端时，两灯并联，两灯都正常发光，说明灯泡两端的电压为额定电压，根据并联电路电压的规律知电源电压为12V，故A错误；

（2）当闭合开关S1、S2、S，且滑动变阻器的滑片P移至R的最右端时，两灯并联，两灯都正常发光

根据P＝UI知，红灯中的电流：I红＝＝＝0.5A，绿灯中的电流：I绿＝＝＝1A，

因为两灯并联，所以电路中的总电流：I＝I红+I绿＝0.5A+1A＝1.5A，

所该电路最大工作电流是1.5A，故B错误；

（3）由P＝UI知，电压一定，当R电阻最小且两灯并联时，电路中的电流最大，电路中的功率最大，

两灯泡并联且滑片P在b端时电路的总电阻最小，此时两灯并联且都正常发光，

所以电路中的最大功率为：P大＝P红+P绿＝12W+6W＝18W；

当R的阻值最大，且和两灯中电阻较大的串联时电路中的总电阻最大，电路中的电流最小，消耗的总功率最小，

由R＝可知，两灯的额定电压相同，红灯的功率较小，所以红灯电阻较大，R红＝＝＝24Ω，

电路中的总电阻：R总＝R红+R1＝24Ω+24Ω＝48Ω，由题意知，电源电压为U＝12V，

电路消耗的最小功率：P小＝＝＝3W，故C正确；

该电路最大电功率与最小电功率之比为P大：P小＝18W：3W＝6：1，故D错误。故选：C。

3．（2020•凉山州）如图所示，把分别标有“6V 6W”和“6V 3W”的甲乙两个小灯泡串联接入电路，闭合开关后，其中一个灯泡正常发光，另一个灯泡发光较暗，不考虑温度对灯丝电阻的影响，则以下说法正确的是（　　）

A．甲灯的电阻大于乙灯的电阻

B．整个电路此时消耗的总功率是4.5W

C．1秒内甲灯消耗的电能是3J

D．甲灯两端的电压为6V

【答案】B

【解析】A．由P＝UI＝可得，两灯泡的电阻分别为R甲＝＝＝6Ω、R乙＝＝＝12Ω，则R甲＜R乙，故A错误；B．两灯泡的额定电流分别为I甲＝＝＝1A、I乙＝＝＝0.5A，

因串联电路中各处的电流相等，且一个灯泡正常发光，另一个灯泡较暗，所以，电路中的电流I＝I2＝0.5A，

因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，所以，整个电路此时消耗的总功率P＝I2（R甲+R乙）＝（0.5A）2×（6Ω+12Ω）＝4.5W，故B正确；C.1秒内甲灯消耗的电能W甲＝I2R甲t＝（0.5A）2×6Ω×1s＝1.5J，故C错误；D．甲灯两端的电压U甲′＝IR甲＝0.5A×6Ω＝3V，故D错误。故选：B。

4．（2020•武汉）如图甲所示的电路中，电源电压保持不变，灯泡L的I﹣U图象如图乙所示。当只闭合开关S1，滑动变阻器的滑片P在最右端时，电压表的示数是2V，电流表的示数是I1；当只闭合开关S1、S3．滑片P在最左端时，电流表的示数是I2；当只闭合开关S2、S3，滑片P在中点时，电压表的示数是3V，电流表的示数是I3．已知I1：I2＝2：9，I2：I3＝3：1．当滑片P在最左端时，通过开关通断，可使电路消耗的功率最大，该最大值是（　　）

A．7.2W	B．8.1W	C．9.0W	D．9.9W

【答案】B

【解析】当只闭合开关S2、S3，滑片P在中点时，灯泡L与R1串联，电压表测L两端的电压，电流表测电路中的电流，由电压表的示数是3V可知，灯泡两端的电压UL＝3V，由图乙可知，通过灯泡的电流即电路中电流表的示数I3＝0.3A，因串联电路中总电压等于各分电压之和，

所以，由I＝可得，电源的电压U＝UL+I3×R1＝3V+0.3A×R1﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣①

当只闭合开关S1、S3，滑片P在最左端时，R2与R3并联，电流表测两支路的电流之和，由I2：I3＝3：1可得，此时两支路的电流之和I2＝3I3＝3×0.3A＝0.9A，当只闭合开关S1，滑动变阻器的滑片P在最右端时，R1与R2串联，电压表测R2两端的电压，电流表测电路中的电流，由I1：I2＝2：9可知，电路中的电流I1＝0.2A，

电源的电压U＝I1R1+U2＝0.2A×R1+2V﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣②由①②可得：U＝6V，

当滑片P在最左端时，闭合S1、S2、S3后，R2、R3、L并联，此时电路的总电阻最小，电路消耗的总功率最大，

因并联电路中各支路两端的电压相等，所以，灯泡两端的电压为6V，由图乙可知，通过灯泡的电流IL＝0.45A，

因并联电路中各支路独立工作、互不影响，所以，R2、R3两支路的电流之和为I2＝0.9A，因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，所以，此时电路的总电流I＝IL+I2＝0.45A+0.9A＝1.35A，

则电路的最大功率P＝UI＝6V×1.35A＝8.1W。故选：B。

5．（2020•达州）如图所示的电路中，电源电压恒为3V，灯泡L1标有“3V 3W”，L2标有“6V 3W”的字样，电流表的量程为0～0.6A，电压表的量程为0～3V，不考虑温度对灯丝电阻的影响，在保证电路安全的情况下，下列说法正确的是（　　）

A．只闭合开关S2，灯泡L1没有电流通过

B．闭合开关S1、S3，断开开关S2，灯泡L1能正常发光

C．闭合开关S2、S3，断开开关S1，灯泡L2的功率为1.5W

D．只闭合S2与只闭合S3时，灯泡L2消耗的电功率之比为16：25

【答案】D

【解析】A．只闭合开关S2时，两灯泡串联，电压表测L2两端的电压，电流表测电路中的电流，所以灯泡L1有电流通过，故A错误；

B．闭合开关S1、S3，断开开关S2时，两灯泡并联，电压表测电源两端电压，电流表测干路中的电流，

电源电压恒为3V，由并联电路中各支路两端的电压相等可知，此时灯泡L1两端的电压为3V，其功率为3W，

由P＝UI可知，此时通过灯泡L1的电流I1＝＝＝1A，

因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，所以干路电流一定大于0.6A，

所以，电流表（量程为0～0.6A）会被烧坏，导致灯泡L1不能正常发光，故B错误；

C．由P＝UI＝可得，灯泡L2的电阻：R2＝＝＝12Ω，

闭合开关S2、S3，断开开关S1时，电路为L2的简单电路，

则此时灯泡L2的功率：P2′＝＝＝0.75W，故C错误；

D．灯泡L1的电阻：R1＝＝＝3Ω，只闭合开关S2时，两灯泡串联，因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，所以，电路中的电流：I＝＝＝0.2A，

此时灯泡L2消耗的电功率：P2″＝I2R2＝（0.2A）2×12Ω＝0.48W；

只闭合S3时，电路为灯泡L2的简单电路，其实际功率为P2′＝0.75W，

则P2″：P2′＝0.48W：0.75W＝16：25，故D正确。故选：D。

6．（2019•新疆）如图电路中，R1：R2＝2：3，开关闭合后，电路的总功率为P0．若将R1的阻值增大2Ω，R2的阻值减小2Ω，电路的总功率仍为P0；若将R1的阻值减小2Ω，R2的阻值增大2Ω，电路的总功率为P；则P：P0等于（　　）

A．3：2	B．4：3	C．5：4	D．6：5

【答案】A

【解析】由图知，两个滑动变阻器并联；

由题意知，R1：R2＝2：3，﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣①

开关闭合后，电路的总功率：P0＝+，﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣②

若将R1的阻值增大2Ω，R2的阻值减小2Ω，电路的总功率：

P0＝+，﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣③

由以上①②③式可解得：R1＝4Ω，R2＝6Ω；

将R1＝4Ω，R2＝6Ω代入①式可得：P0＝+＝+﹣﹣﹣﹣﹣﹣④

若将R1的阻值减小2Ω，R2的阻值增大2Ω，此时电路的总功率：

P＝+＝+﹣﹣﹣﹣﹣﹣⑤

由④⑤两式可解得：P：P0＝（+）：（+）＝3：2。故选：A。

7．（2020•丹东）家庭电路中电子式电能表的表盘上标有3200imp/（kW•h）字样。将一个电热棒单独接在家庭电路中正常工作12min，电能表指示灯闪烁了320次，上述时间内该电热棒消耗的电能为　   　J，它的额定功率为　   　W，它正常工作时的电阻是　   　Ω。

【答案】3.6×105；500；96.8。

【解析】（1）3200imp/（kW•h）表示每消耗1kW•h的电能，指示灯闪烁3200次，

指示灯闪烁320次，则电热棒消耗的电能：W＝kW•h＝0.1kW•h＝0.1×3.6×106J＝3.6×105J，

电热棒正常工作时的电功率，即额定功率：P＝＝＝0.5kW＝500W；

（2）由P＝得电热棒正常工作时的电阻：R＝＝＝96.8Ω。

8．（2020•威海）如图所示电路，电源电压不变，灯泡L规格为“6V 1.2W”，滑动变阻器R2规格为“30Ω 1A”，电流表量程为“0～0.6A”，电压表量程为“0～3V”闭合开关S1、S2，滑片P滑至a端，电流表示数为0.5A，灯泡正常发光，则定值电阻R1为　   　Ω；闭合开关S1，保证电路安全，分析各种可能情况，整个电路的最小功率为　   　W（不考虑温度对灯丝电阻的影响）。

【答案】20；0.9。

【解析】（1）闭合开关S1、S2，滑片P滑至a端，电路为R1、L的并联电路，电流表测量干路电流；

由于灯泡L正常发光，则电源电压U＝U额＝6V；

根据P＝UI可知灯泡正常工作的电流：IL＝＝＝0.2A，

根据并联电路的干路电流等于各支路电流之和可知：通过R1的电流I1＝I﹣IL＝0.5A﹣0.2A＝0.3A，

根据I＝可得：R1＝＝＝20Ω；

（2）根据I＝可得：RL＝＝＝30Ω；则RL＞R1，根据并联电路的总电阻小于任意一个分电阻，

所以，闭合开关S1后，为整个电路的总电阻最大，则应是断开S2，电路为R1、R2串联，

由于电压表量程为“0～3V”，则当电压表示数为3V时，滑动变阻器连入电路的电阻最大，电路中电流最小；

根据串联电路的总电压等于各分电阻两端的电压之和可得：R1两端的电压为U1＝U﹣U2＝6V﹣3V＝3V，

此时电路中的最小电流为：I最小＝I1′＝＝＝0.15A，P最小＝UI最小＝6V×0.15A＝0.9W。

9．（2020•扬州）如图所示电路中，电源电压不变，小灯泡L标有“3V 1.2W”的字样，R1、R2为定值电阻，R1＝15Ω，R2＝30Ω．当开关S闭合，S1、S2都断开时小灯泡L正常发光（不考虑温度对灯丝电阻的影响）。求：

（1）电压表的示数；

（2）当开关S，S1闭合，S2断开时，电流表的示数；

（3）当开关S，S1、S2都闭合时，整个电路消耗的电功率。

【解析】（1）当开关S闭合，S1、S2都断开时，灯泡L与电阻R1串联，电压表测R1两端的电压，

因串联电路中各处的电流相等，且小灯泡L正常发光，

所以，由P＝UI可得，电路中的电流I＝＝＝0.4A，

由I＝可得，电压表的示数U1＝IR1＝0.4A×15Ω＝6V；

（2）因串联电路中总电压等于各分电压之和，所以，电源的电压U＝UL+U1＝3V+6V＝9V，

当开关S，S1闭合，S2断开时，电路为R1的简单电路，电流表测电路中电流，

则电流表的示数I1＝＝＝0.6A；

（3）当开关S，S1、S2都闭合时，R1与R2并联，因并联电路中总电阻等于各分电阻之和，

所以，电路的总电阻R＝＝＝10Ω，

整个电路消耗的电功率P＝＝＝8.1W。

【答案】（1）电压表的示数为6V；

（2）当开关S，S1闭合，S2断开时，电流表的示数为0.6A；

（3）当开关S，S1、S2都闭合时，整个电路消耗的电功率为8.1W。

10．（2020•广东）小明家的台灯是通过电位器来调节亮度的。他猜想：台灯变亮时电位器消耗电能的功率会变小，为此他设计了甲所示的电路进行探究。已知电源电压为4V并保持不变，电压表（0﹣3V）2个，电流表（0﹣0.6A），滑动变阻器规格为“20Ω 1A”，小灯泡L标有“2.5V 1.25W”字样（忽略温度对灯丝电阻的影响）。

（1）电路中a是　   　表，b是　   　表，

（2）实验中，小灯泡正常发光时电流表的示数为　   　A。

（3）根据实验数据，绘制出滑动变阻器的电功率PR与小灯泡的电功率PL的关系如图乙所示。由图可知：小灯泡的电功率（亮度）变大时，滑动变阻器的电功率　   　。

（4）假设实验所用的小灯泡能承受的最大电压可以高出其额定电压的，在确保电路中各元件安全的情况下，移动滑动变阻器的滑片，小灯泡的电功率变化范围是从　   　W至　   　W。

【解析】（1）a表串联在电路中，故a是电流表；b表并联在电路中，b是电压表；

（2）小灯泡L标有“2.5V 1.25W”字样，表示灯的额定电压为2.5V，额定功率为1.25W，

根据P＝UI可得，实验中，小灯泡正常发光时电流表的示数为：IL＝＝＝0.5A；

（3）根据图乙绘制出滑动变阻器的电功串PR与小灯泡的电功率PL的关系可知，小灯泡的电功率（亮度）变大时，滑动变阻器的电功率先变大后变小；

（4）根据P＝可得，灯正常发光时的电阻为：RL＝＝＝5Ω；

灯与变阻器串联，电压表分别测变阻器和灯的的电压，电流表测电路的电流，

实验所用的小灯泡能承受的最大电压可以高出其额定电压的，即灯的最大电压为×2.5V＝3.125V，灯的最大电流为：I灯＝＝＝0.625A，根据电流表选用小量程，故电路的最大电流为0.6A，

灯的最大功率为：P大＝I2RL＝（0.6A）2×5Ω＝1.8W；

变阻器连入电路的电阻越大，变阻器的电压越大，其最大值为3V，这时的电流最小，

由串联电路电压的规律可得，灯的最小电压为UV＝4V﹣3V＝1V，

灯的最小功率为：P小＝＝＝0.2W，

在确保电路中各元件安全的情况下，移动滑动变阳器的滑片，小灯泡的电功率变化范围是从0.2W至 1.8W。

【答案】（1）电流；电压；（2）0.5；（3）先变大后变小；（4）0.2；1.8。