人教版九年级物理第十八章《电功率》

18.3 测量小灯泡的电功率

精选练习

一、夯实基础

1．（2021•浉河区期中）康晴利用电能表测某家用电器的电功率。当电路中只有这个用电器工作时，测得在30分钟内消耗电能0.6千瓦时，这个用电器可能是（　　）

A．空调器	B．电冰箱	C．电视机	D．白炽灯

【答案】A

【解析】用电器在测得在t＝30min＝0.5h内，消耗的电能为W＝0.6kW•h，

用电器的电功率：P＝＝＝1.2kW＝1200W。空调器的电功率一般大于1000W，电冰箱、电视机的电功率在200W左右，白炽灯的电功率约为40W。故选：A。

2．（2021秋•福田区月考）在“测量小灯泡电功率”的实验中，当用手移动变阻器滑片时，眼睛应观察（　　）

A．灯泡发光情况	B．电流表的示数

C．电压表的示数	D．变阻器滑片的位置

【答案】C

【解析】灯在额定电压下正常发光，灯在不同电压下的功率不同，实际电压小于灯的额定电压时，灯发光较暗，稍大于灯的额定电压时，发光比正常发光时亮，故在测量小灯泡电功率的实验中，当用手移动变阻器滑片时，眼睛应观察电压表示数（再记录电流表示数，根据P＝UI求出灯的实际功率），只有C正确。故选：C。

3．（2021•广安）利用如图所示的装置测量小灯泡的电功率，电源电压恒定不变，小灯泡上标有“3.8V“字样。如果闭合开关，实验操作过程中出现了以下几种情况，分析错误的是（　　）

A．无论怎样移动滑动变阻器的滑片，小灯泡不亮，电压表的示数几乎等于电源电压，电流表几乎无示数，原因可能是小灯泡断路

B．无论怎样移动滑动变阻器的滑片，小灯泡很暗且亮度不变，原因是滑动变阻器同时接入两个下接线柱

C．当小灯泡的实际电压为2.5V 时，要测量小灯泡的额定功率，需将滑片向左移动

D．电压表无示数，小灯泡不亮，可能是小灯泡短路

【答案】C

【解析】A、无论怎样移动滑动变阻器的滑片，小灯泡不亮，电流表几乎无示数，则电路可能断路；电压表的示数几乎等于电源电压，说明电压表与电源连通，原因是小灯泡断路，故A正确；B、无论怎样移动滑动变阻器的滑片，小灯泡很暗且亮度不变，则电路的电流很小，变阻器没有了变阻的作用，故原因是滑动变阻器同时接入两个下接线柱，故B正确；C、灯在额定电压下正常发光，示数为2.5V小于灯的额定电压3.8V，应增大灯的电压，根据串联电路电压的规律，应减小变阻器的电压，由分压原理，应减小变阻器连入电路中的电阻大小，故滑片向右移动，故C错误；D、电压表无示数，小灯泡不亮，若电流表有示数，可能是小灯泡短路；若电流表无示数，则可能整个电路断路，故D正确。故选：C。

4．（2021•常德）如图所示是小刚同学测量小灯泡电功率的电路图，当闭合开关时，发现灯L不亮，电压表有明显示数，电流表示数为零，若故障只出现在变阻器R和灯L中的一处，则下列判断正确的是（　　）

A．变阻器R短路	B．变阻器R断路

C．灯L短路	D．灯L断路

【答案】D

【解析】由图可知，灯泡和滑动变阻器串联，电流表测量电路中的电流，电压表测量灯泡两端的电压；

当闭合开关时，小灯泡不发光，电流表无示数，说明电路是断路；而电压表有示数，说明电压表与电源之间是接通的，且故障只出现在变阻器R和灯L中的一处，所以故障是与电压表并联的灯泡断路。故选：D。

5．（2021•金牛区模拟）将两只电压表按图所示电路连接。“探究电功率与电压的关系”，下列说法错误的是（　　）

A．小灯泡的实际电功率可以通过灯泡的亮度来判断

B．选用的两只小灯泡规格必须相同

C．将小灯泡串联是为了控制通过灯泡的电流相同

D．将其中一只电压表移接到电源两端也可以完成实验

【答案】B

【解析】A、灯泡的亮暗取决于实际功率的大小，所以小灯泡的实际电功率可以通过灯泡的亮度来判断，故A正确；B、探究电功率与电压的关系时，应控制电流相等，而两灯的电压不同，由欧姆定律可知两灯的电阻应不同，即两只小灯泡的规格不同，故B错误；C、将小灯泡串联是为了控制通过灯泡的电流相同，故C正确；D、探究电功率与电压的关系时，应控制电流相等，比较两灯的电压大小，若将其中一只电压表移接到电源两端，根据串联电压的规律可得出另一个灯的电压，所以也可以完成实验，故D正确。故选：B。

6．如果测定标有“2.5V”字样的小灯泡的额定功率，那么两个电表的量程最好选用（　　）

A．电压表选“0﹣15V”，电流表选“0﹣3A”

B．电压表选“0﹣15V”，电流表选“0﹣0.6A”

C．电压表选“0﹣3V”，电流表选“0﹣3A”

D．电压表选“0﹣3V”，电流表选“0﹣0.6A”

【答案】D

【解析】小灯泡标有2.5V，即额定电压为2.5V，故电压表应选取3V的，可以保证准确；而小灯泡的电流较小，如选取3A的电流表，则测量误差过大，故应选取0﹣0.6A的。故选：D。

7．（2021•南岗区模拟）对于伏安法“研究小灯泡的电功率”和“研究小灯泡电阻”两个实验中所用的电路图，虽然相同但实验原理不同，前者是　   　；后者是　   　。

【答案】P＝UI；R＝。

【解析】研究小灯泡的电功率的实验原理是：P＝UI；研究小灯泡电阻的实验原理是：R＝

8．（2021•丰台区一模）小军同学在“测量小灯泡额定电功率”的实验中，选用了额定电压为2.5V的小灯泡，并连接了如图甲所示的电路。

（1）闭合开关S前，应将滑动变阻器的滑片P置于最　   　（选填“左”或“右”）端。

（2）闭合开关S后，移动滑动变阻器的滑片P，发现小灯泡始终不发光，电流表无示数，电压表示数接近于电源电压，则故障原因可能是　   　（选填字母）。

A．灯座接线短路B．小灯泡的灯丝断了

C．开关接触不良D．滑动变阻器断路

（3）排除故障后，闭合开关S，调节滑动变阻器的滑片P，使电压表的示数为2.5V，电流表的示数如图20乙所示，则小灯泡额定电功率为　   　W。

（4）为了探究“小灯泡中的电流与两端电压的关系”，小军记录下了不同电压下通过小灯泡的电流，实验数据如下表所示。则图中的四幅图象能正确反映这一关系的是

（选填字母）。

| 电压U/V | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 1.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流I/A | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.26 |

【答案】（1）左；（2）B；（3）0.75；（4）C。

【解析】（1）为了保护电路，闭合开关前，滑动变阻器阻值应调至最大，即最左端；

（2）闭合开关S后，移动滑动变阻器的滑片P，发现小灯泡始终不发光，电流表无示数，说明电路出现了断路；电压表示数接近于电源电压，说明电压表与电源正负极之间是接通的，所以故障是灯泡断路，故选B；

（3）由图可知，电流表选用的是小量程，分度值为0.02A，示数为0.3A；小灯泡的额定功率为：P＝UI＝2.5V×0.3A＝0.75W；

（4）当灯泡两端的电压增大时，通过灯泡的电流会变大；灯的电阻随温度的变化而变化，不是一个定值，灯丝的温度越高，电阻也得，故通过灯的电流随电压的变化图象为一曲线只有C正确，选C。

9．（2021•荆州）小青在“测量小灯泡的额定功率”实验中，选用的小灯泡标有“2.5V”字样。

（1）如图甲是小青测量小灯泡额定功率不完整的实物电路，请用笔画线代替导线将电路连接完整；

（2）连接好电路后闭合开关，小青发现小灯泡没有发光，但电流表有示数，接下来应进行的操作是　   　（选填标号）；

A．更换小灯泡

B．检查开关是否闭合

C．移动滑动变阻器滑片

D．检查电压表是否断路

（3）实验时，电压表的示数如图乙所示，则应将滑片向　   　（选填“A”或“B”）端移到某一位置，才能使小灯泡正常工作。若正常工作时电流表示数为0.5A，则小灯泡的额定功率为　   　W；

（4）完成上述实验后，小青又设计了一种测额定功率的方案，如图丙所示，R0是阻值已知的定值电阻。请完成下列操作：

①连接好电路，闭合开关S，将开关S1拨到触点　   　（选填“A”或“B”），移动滑片，使电压表的示数为小灯泡的额定电压U1；

②保持滑片的位置不动，再将开关S1拨到另一触点，读出电压表的示数U2；

③用U1、U2、R0表示小灯泡的额定功率，则表达式P＝　   　。

【答案】（1）如图；（2）C；（3）A；1.25；（4）。

【解析】（1）电压表应并联到灯泡的两端，灯泡的额定电压为2.5V，所以电压表选用的是小量程；如图所示：

；

（2）闭合开关前，滑动变阻器阻值调至最大，连接好电路后闭合开关，小青发现小灯泡没有发光，但电流表有示数，说明电路是通路，由于滑动变阻器的阻值最大，根据欧姆定律可知，电路中的电流较小，灯泡的实际功率过小，所以接下来应进行的操作是移动滑动变阻器滑片，改变电路中电流的大小，观察灯泡是否发光，故C正确；

（3）图乙中电压表选用0﹣3V的小量程，分度值为0.1V，电压大小为1.9V；灯在额定电压下正常发光，电压表示数为1.9V时，小于灯的额定电压2.5V，应增大灯的电压，根据串联电路电压的规律，应减小变阻器的电压，由分压原理，应减小变阻器连入电路中的电阻大小，故滑片向A端移动到合适位置，直到电压表示数为额定电压2.5V；灯泡的额定功率为：P＝UI＝2.5V×0.5A＝1.25W；

（4）①连接好电路，闭合开关S，将开关S1拨到触点A点，移动滑片，当电压表的示数为小灯泡的额定电压U1＝2.5V时，小灯泡正常发光；

②保持滑片的位置不动，再将开关S1拨到另一触点，电压表测量的是灯泡与定值电阻两端的总电压，读出电压表的示数U2；此时R0两端的电压为：U0＝U2﹣U1；

③此时为串联电路，则电路中的电流为：I＝＝，

小灯泡的额定功率表达式为：P＝U1＝。

10．（2020秋•宜兴市期末）小华做”测量小灯泡电功率”实验。实验室有如下器材：电源（电压恒为6V）、小灯泡（额定电压为2.5V，灯丝电阻约为10Ω）、电流表电压表开关各一个、规格分别为R1：“10Ω 1A”和R2“30Ω 0.5A”的滑动变阻器各一个、导线若干。

（1）小华设计了图甲所示的电路，她应选用的滑动变阻器规格为　   　（R1/R2）。

（2）连接好电路后，闭合开关，发现小灯泡不亮，此时小华　   　（能/不能）确定电路一定存在故障。

（3）如果电流表有示数，电压表无示数，则故障原因可能是小灯泡　   　（短路/断路）。

（4）确定电路正确后。移动滑动变阻器滑片在不同位置，小灯泡U﹣I图象如图乙所示，当小灯泡正常发光时。小灯泡的额定功率为　   　W。

（5）小华在某次调节中滑动变阻器接入电路的阻值增加了△R1，同时小灯泡电阻变化了△R2，则△R1　   　（大于/小于/等于）△R2。

（6）同组的小敏在测该小灯泡的额定功率时，电压表损坏，小敏利用身边的器材设计了如图丙所示的电路。其中电源电压恒为U，R的电阻值已知。

①闭合开关S和　   　，　   　（调节/不调节）滑动变阻器的滑片，使电流表的示数为；

②闭合开关S和　   　，　   　（调节/不调节）滑动变阻器的滑片，记录电流表的示数为I；

③小灯泡额定功率表达式为：P额＝　   　（用已知量符号表示）。

【答案】（1）R2；（2）不能；（3）短路；（4）0.625W；（5）大于；（6）①S2，调节；②S1，不调节；

③2.5V×（I﹣）。

【解析】（1）小灯泡的额定电压约为2.5V，灯丝的电阻约为10Ω，由欧姆定律可得，灯泡的额定电流约为I＝＝＝0.25V；灯正常发光时，根据串联电路的规律及欧姆定律可得，变阻器连入电路的电阻约为：R滑＝＝＝14Ω＞10Ω，故选R2“30Ω 0.5A”的滑动变阻器；

（2）在闭合开关前要把滑动变阻器的阻值调到最大，灯泡不亮首先要检查是不是滑动变阻器的阻值调的太大，导致电流过小，从而灯泡不亮，所以此时小华不能确定电路一定存在故障；

（3）电流表有示数，可能是电流为通路；电压表无示数，可能是小灯泡短路或者电压表短路；

（4）由乙图可知，当小灯泡两端电压为2.5V时对应的电流为0.25A，小灯泡的额定功率P额＝U额I＝2.5V×0.25A＝0.625W；

（5）接入电路的滑动变阻器的电阻增大，电路中总电流减小，总电阻增大，再结合乙图分析，当电流变小时，灯泡的电阻也减小，根据R＝R滑+R灯，所以滑动变阻器增加的阻值大于灯泡减小的阻值，即△R1大于R2；

（6）①要测灯泡的额定功率，应该使灯泡先正常发光，故先闭合开关S和S2，调节滑动变阻器的滑片，使电流表的示数为，由并联电路电压的规律和欧姆定律，此时灯的电压为2.5V，正常发光；

②闭合开关S和S2，保持滑片的位置不变。通过开关的转换，使电流表测灯与R并联的总电流，因为电路的连接关系没有改变，各电阻的大小和通过的电流不变，灯泡仍正常发光；

③根据并联电路电流的规律，则灯的额定电流为I﹣，小灯泡额定功率表达式为：P额＝U额I额＝2.5V×（I﹣）。

二、提升训练

1．（2020秋•福田区期末）一只家用电能表标有“3000revs/（kW•h）”的字样，今只让一个用电器工作，测得lmin内电能表转盘转了60转，则该用电器可能为（　　）

A．电水壶	B．电冰箱	C．电风扇	D．电视机

【答案】A

【解析】电能表转盘转60转时，用电器消耗的电能：W＝kW•h＝kW•h＝×3.6×106J＝7.2×104J，

该用电器的功率：P＝＝＝1200W。

电水壶的功率在1200W左右，电冰箱的功率在200W左右，电风扇的功率在60W左右，电视机的功率在200W左右。故选：A。

2．（2020秋•济南期末）如图所示为“用电流表和电压表测定小灯泡功率”的实验电路，如果小明同学在连接该电路时误将电流表和电压表的位置互换了，则闭合开关后将出现的情况是（　　）

A．电压表、电流表均无示数，灯泡不亮

B．电压表有示数，电流表无示数，灯泡不亮

C．电压表、电流表均有示数，灯泡不亮

D．电压表无示数，电流表有示数，灯泡亮

【答案】B

【解析】由电路图可知，将电流表与电压表的位置互换，电流表与灯泡并联，灯泡被短路，电压表串联接在电路中，由于电压表电阻很大，电路断路，电流表无示数，灯泡不亮，电压表接在电源两端，测电源电压，电压表有示数，故ACD错误，B正确；故选：B。

3．（2020秋•防城港期中）如图是小红在测量小灯泡电功率时连接实验器材的情况其中错误的是（　　）

A．电流表没有串联接入电路中

B．电压表没有与灯泡并联

C．滑动变阻器的接线柱的连接

D．开关没有串联接入电路中

【答案】C

【解析】A、电流表与灯泡串联连接，故电流表接线正确；B、电压表与灯泡并联，因此电压表接线正确；

C、滑动变阻器没有按照“一上一下”的原则进行接线，故滑动变阻器接线错误；D、开关与灯泡串联，故开关接线正确。故选：C。

4．（2021春•连山区期中）在“测量小灯泡的电功率”的实验中，某同学连接好电路，闭合开关后，移动滑动变阻器的滑片，当滑动变阻器连接电路中的电阻变大时，电压表的读数也随着变大，反之，随着变小，则发生这一现象的原因是（　　）

A．电压表的正、负接线柱接错了

B．电压表的量程选择不合适

C．电压表坏了

D．电压表与滑动变阻器并联

【答案】D

【解析】滑动变阻器连接电路中的电阻变大时，电压表的读数也随着变大，反之，随着变小，说明电压表不是接在小灯泡的两端，而是电压表与滑动变阻器并联了。故选：D。

5．（2020•榕城区模拟）研究电功率与电压、电流的关系时，连接了如图所示电路进行实验。下列关于该实验的说法，不合理的是（　　）

A．该电路所示实验研究电功率与电压的关系

B．该实验能得出电流相同时，电功率与电压成正比

C．小灯泡电功率的大小通过灯泡的亮度来比较

D．该实验选择的两个小灯泡灯丝的电阻不同

【答案】B

【解析】A、从图可知两灯泡串联，通过两灯泡的电流相同，所以该电路所示实验可以研究电功率与电压的关系；故A正确；B、两个灯泡亮度不同，间接反映电功率大小，但是由于灯泡的亮暗无法准确反映实际功率的大小，所以不能得出“电流相同时，电功率跟电压成正比”这个结论，故B错误；C、为了判断灯泡的功率大小，我们可以通过观察灯泡的亮度来判断灯泡功率的大小，灯泡越亮灯泡的功率越大。故C正确；D、两灯泡串联，流过它们的电流相同，LI、L2规格不同，则灯泡两端的电压不同，因此设计此实验可以探究电功率与电压的关系；故D正确。故选：B。

6．（2021•大庆期中）如图所示的四个电路中，电源电压已知，电阻R的阻值已知，根据电压表或电流表的示数，无论直接还是间接均不能测出灯泡电功率的电路是（　　）

A．	B．

C．	D．

【答案】C

【解析】A、图中定值电阻和小灯泡串联，电压表测量的是小灯泡两端的电压，示数计为U1．根据欧姆定律和串联电路电压和电流的特点，通过小灯泡的电流表达式为I＝，则小灯泡电功率的表达式是P＝U1I＝；B、图中定值电阻和小灯泡并联，电流表测量干路的总电流I，小灯泡两端的电压等于电源电压U．根据欧姆定律和并联电路电流的特点，通过小灯泡的电流表达式为I1＝I﹣，则小灯泡电功率的表达式是P＝UI1＝U（I﹣）；C、图中定值电阻和小灯泡并联，电压表测量电源电压，电源电压已知，电压表的测量是多余的，无法求出通过小灯泡的电流，因此无法测出小灯泡的功率；D、图中定值电阻和小灯泡串联，电压表测量的是定值两端的电压，示数计为U2．根据欧姆定律和串联电路电压和电流的特点，小灯泡两端的电压为U1＝U﹣U2，通过小灯泡的电流表达式为I＝，则小灯泡电功率的表达式是P＝U1I＝。故选：C。

7．（2021•坪山区二模）小华在探究“小灯泡发光时的亮度与电功率的关系”的实验中，所用的电源电压是4V，小灯泡的额定电压是2.5V，小灯泡两端允许加的最大电压为额定电压的1.2倍。小华同学移动滑片P，记下多组对应的电压表和电流表的示数，并绘制成下左图所示的图象。根据图象信息，可计算出小灯泡的额定功率是　   　瓦。该图象不是直线，主要原因是　   　。

【答案】0.5；灯丝电阻随温度升高而增大。

【解析】由题知，小灯泡的额定电压为2.5V，由图象知，当灯的电压是2.5V时，对应的电流值为0.2A，

所以灯泡的额定功率：P＝UI＝2.5V×0.2A＝0.5W；小灯泡的电流随电压变化的图象不是一条直线（不是正比例图线），说明小灯泡的电阻不是定值，那是因为灯泡电压越大，通过它的电流越大，其实际功率越大，温度越高，即灯丝的电阻随温度的升高而增大。

8．（2020•哈尔滨）用标有“2.5V”小灯泡，进行“研究小灯泡的电功率”实验。（允许加在小灯泡两端的最大电压为1.2U额）

（1）进行实验：

①如图1是未连接好的电路，请你用笔画线代替导线，正确连接图中实物电路。

②如图2，当小灯泡两端电压为2.5V时，电流表示数是　   　A，灯泡额定功率是　   　W。

（2）通过实验得到：灯泡实际功率越大，灯越亮。试从能量转化角度解释“灯泡实际功率越大，灯越亮”的原因。

（3）以小灯泡为例，用数据说明选用电流表0.6A而不用3A量程的理由。

【答案】（1）①如上所示；②0.32；0.8；（2）电流做功的过程就是电能转换为其它形式能的过程，灯泡实际功率越大，表示单位时间电流做的功越多，即转化成的光能越大，故灯越亮；

（3）由欧姆定律，灯正常发光时的电阻为：R＝＝＝Ω，在3V电压下通过灯的电流小于I′＝＝≈0.384A＜0.6A．故用电流表0.6A而不用3A量程。

【解析】（1）①变阻器按一上一下接入电路中，电压表与灯并联，如下所示：

②如图2，电流表选用小量程，分度值为0.02A，当小灯泡两端电压为2.5V时，电流表示数是0.32A，灯泡额定功率是：P＝UI＝2.5V×0.32A＝0.8W；

（2）电流做功的过程就是电能转换为其它形式能的过程，灯泡实际功率越大，表示单位时间电流做的功越多，即转化成的光能越大，故灯越亮；

（3）由欧姆定律，灯正常发光时的电阻为：R＝＝＝A，允许加在小灯泡两端的最大电压为1.2U额＝3V，因灯的电阻随温度的升高而变大，故在3V电压下通过灯的电流小于：I′＝＝≈0.384A＜0.6A。

故用电流表0.6A而不用3A量程。

9．（2020•河南）在“探究小灯泡在不同电压下工作时的电功率是否相同”的实验中，实验室提供了如下器材：电源电压U恒为8V，滑动变阻器规格为“20Ω 2A”，小灯泡的额定电压U额＝2.5V，额定功率小于1.2W，两个阻值分别为10Ω、20Ω的定值电阻R0可供选择。

（1）为使小灯泡两端电压有一较大的调节范围，小聪设计了如图甲所示的电路，请用笔画线代替导线，完成图乙中实物电路的连接。

（2）正确连接电路后，进行实验，记录的数据如表所示。当电压表示数为2.5V时，电流表示数如图丙所示，小灯泡的额定功率为　   　W。

| 实验次数 物理量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压/V | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| 电流/A | 0.24 | 0.32 | 0.38 |  | 0.44 |
| 电功率/W |  |  |  |  |  |

（3）分析表中数据可得出结论：小灯泡工作时，消耗的电功率随电压的增大而　   　。根据数据还可判断出，小聪在实验中选用的是R0＝　   　Ω的定值电阻。

（4）完成实验后，爱动脑筋的小聪又想出一种测量小灯泡额定功率的方法，设计了如图丁所示的电路，所用电压表量程为“0～15V”，请将以下实验步骤补充完整。

①检查电路无误后，闭合开关S，将开关S1拨至“1”，调节滑动变阻器滑片直至电压表示数为　   　；

②滑片不动，再将开关S1，拨至“2”，读出电压表示数为U0；

③小灯泡的额定功率：P额＝　   　。（用U额、U0、R0表示）

若步骤②中，在将开关S1拨至“2”时，不小心将滑片向右移动了少许，其他操作正确，则测出的小灯泡额定功率比真实值　   　（选填“偏大”或“偏小”）。

【答案】（1）如上图所示；（2）1.05；（3）增大； 10；（4）①5.5V； ③U额•； 偏小。

【解析】（1）由P＝UI得，小灯泡的额定电流约为：I＝＝＝0.48A＜0.6A，所以，电流表选择0﹣0.6A的量程；灯泡、R0及滑动变阻器串联，故将电流表的“0.6”接线柱与电源的“+”极连接，小灯泡的左接线柱与R0的左接线柱连接，如图所示：

（2）由（1）可知，电流表选择0﹣0.6A的量程，分度值为0.02A，示数为0.42A，

则小灯泡的额定功率：P额＝U额I额＝2.5V×0.42A＝1.05W。

（3）由表中数据可知，随着灯泡两端电压的增大，电流也增大，根据P＝UI可知，小灯泡消耗的电功率增大，即小灯泡工作时，消耗的电功率随电压的增大而增大。由表中数据可知，第5次实验电流最大，此时电路总电阻最小，由I＝可得，第5次实验时电路总电阻：R总＝＝≈18.2Ω＜20Ω，

因R总＝RL+R0+R滑，已知定值电阻R0的阻值为10Ω或20Ω，故小聪在实验中选用的是R0＝10Ω。

（4）要测量小灯泡的额定功率，需使小灯泡两端的电压等于其额定电压，

①闭合开关S，将开关S1拨至“1”，小灯泡、R0和滑动变阻器串联，电压表测R0和滑动变阻器两端的电压，调节滑动变阻器的滑片，灯泡正常发光时，电压表的示数：UV＝U﹣U额＝8V﹣2.5V＝5.5V。

②滑片不动，再将开关S1拨至“2”，电压表测R0两端的电压U0，此时电路中的电流即为小灯泡的额定电流：I额＝。

③小灯泡的额定功率：P额＝U额I额＝U额•。将开关S1拨至“2”，滑片向右移动稍许，滑动变阻器接入电路的阻值变大，根据串联分压知识可知，滑动变阻器两端的电压变大，定值电阻R0两端的电压U0变小，

根据P额＝U额I额＝U额•可知，测出的小灯泡的额定功率比真实值偏小。

10．（2021•河北）学习了电功率后，小明利用如图1所示的电路图来探究小灯泡功率跟电阻的关系。L1规格为“2.5V 0.25A”、L2额定电压是4.5V、L3额定电压是6V，可调电压电源。图3是小灯泡L2和L3的I﹣U图象。

（1）请根据图1所示电路图用笔画线代替导线将图2所示实物图补充完整。

（2）电路连接完成后，小明只闭合开关S1，发现电流表有示数，但小灯泡不发光，原因是　   　。

（3）如表是实验中的相关数据。

| 实验次数 | 开关状态 | 电源电压 | 电流表示数 | 小灯泡电阻 | 小灯泡功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 只S1闭合 | U | 0.25A | R1＝10Ω | P1＝0.625W |
|  |  |  |  | R2＝2Ω | P2＝0.125W |
|  |  |  |  | R3 | P3＝0.25W |
| 2 | 只S1、S2闭合 | 2.5V | 0.50A | R3＝5Ω | P3＝1.25W |
| 3 | 只S1、S3闭合 |  | 0.25A | R1＝10Ω | P1＝0.625W |
| 4 | S1、S2、S3均闭合 |  | 1.30A | R2＝4.55Ω | P2＝1.375W |

第1次实验中电源电压U＝　   　V，L3的阻值R3＝　   　Ω。

（4）分析表中数据可得出，规格不同的小灯泡消耗的实际功率跟电阻的关系是：

①　   　；

②　   　。

【拓展】完成实验后，老师告诉小明用一个稳压电源和一个滑动变阻器可以制作成一个可调电压电源。将自制的可调电压电源（稳压电源电压恒为6V）、电流表、小灯泡L3和开关串联，如图4所示。将滑片置于阻值最大处，闭合开关，向左移动滑片，当滑片从A点滑到最左端B点时（A、B两点图中未标出），电流表示数变化了0.1A，则RAB＝　   　Ω。

【答案】（1）如上所示；（2）电源电压太低，灯的实际功率太小；（3）4；4；（4）①当电流相同时，电功率与电阻成正比；②当电压相同时，电功率与电阻成反比；

【拓展】7。

【解析】（1）根据电路图连接实物图，如下所示：

（2）电路连接完成后，小明只闭合开关S1，发现电流表有示数，则电路为通路，但小灯泡不发光，原因是灯的实际功率太小，即电源电压太低；

（3）第1次实验中，即只闭合S1时，三个电阻串联，因串联电路各处的电流相等，即为0.25A，P3＝0.25W，根据P＝UI，R3的电压为：U3＝＝＝1V，

由欧姆定律，R1的电压为：U1＝IR1＝0.25A×10Ω＝2.5V，同理，R2的电压为：U2＝0.5V；

根据串联电路电压的规律，电源电压U＝U1+U2+U3＝2.5V+0.5V+1V＝4V，

由欧姆定律，L3的阻值R3＝＝＝4Ω；

（4）根据表中第1次实验数据可知，当电流相同时，电功率与电阻成正比；

根据表中第2、3、4次实验数据，当电压相同时，电功率与电阻成反比；

【拓展】

滑片移动到最左端时，电路为L3的简单电路，灯的电压为6V，由图3知，电路的电流为0.6A，

滑片在A点时，变阻器与灯串联，电路的电流为0.6A﹣0.1A＝0.5A，由图3知，灯的电压为2.5V，根据串联电路的规律及欧姆定律，变阻器连入电路的电阻：R滑＝＝＝7Ω，