18.1 电能 电功（原卷版）

1.“220V 100W”的电烙铁与“220V 100W”的电扇正常工作时，下列说法中正确的是（  ）。

A.电烙铁单位时间消耗的电能比电扇的多；

B.电烙铁单位时间产生的热量比电扇的多；

C.通过电烙铁的电流比电扇的大；

D.电烙铁消耗电能比电扇快

2.电度表可以直接测定（  ）。

A.电流强度   B.电压   C.电功   D.电阻

3.如图是某开发区使用的“风光互补”景观照明灯。它“头顶”小风扇，“肩扛”光电池板，“腰挎”蓄电池。下列解释合理的是(　　)。

A．光电池板是将电能转化为光能；

B．照明灯是将内能转化为电能；

C．小风扇利用风力发电，将机械能转化为电能；

D．蓄电池夜晚放电时，将电能转化为化学能

4．在国家“光伏扶贫”项目中，小明家安装了太阳能发电系统，白天太阳能电池板发电，向电网提供电能，此过程中太阳能转化为　 　能；中午时段，太阳能电池板的输出电压为500V，输出电流为20A，3h可以为电网提供电能　 　kW•h。

5.细心的小梅发现，济南的有些路口安装了带有太阳能电池板的警示灯，如图所示。白天，太阳能电池板将____________能转化成________能并储存起来；用LED材料制作的LED灯日夜发光提醒着人们注意交通安全。

6.如图所示，电能表的示数为________kW•h，在某段时间内，转盘转过1800圈，则此段时间内用了________度电。

7.一个电能表，表盘上标明“720 revs/(kW·h)”，它的意思是________________。呼和浩特教研室某段时间用电，电能表两次示数如图所示，该时间段该地区每度电的电费为1.2元。这段时间需要交付多少电费？

8.某手机电池容量为4200 mAh，电池电压为3.7 V。用一个标有“输出5 V 4 A”的快速充电器，将手机电池从零电量充满。充电效率为84% ，需要______min 。快充充电线比普通手机充电线要粗一些，这是因为正常工作时，通过快充充电线的______较大。

9.小明用电水壶将质量为1.8kg的水加热升温50℃，水吸收的热量为________J。若电水壶工作时功率为2000W，所消耗的电能全部被水吸收，则加热这壶水需要的时间是_______秒。小明家的电能表参数如图所示，若家中只有电水壶单独工作，则这段时间内电能表指示灯闪烁了_______次。［c水 =4.2×103 J/( kg·℃)］

10.如图所示是小芳家的电能表，她家同时使用两个1200W的空调，这个电能表___（选填“会”或“不会”）烧坏；若关闭其中一个空调，另一个空调单独正常工作3min，消耗的电能为_____kW•h，这段时间电能表转盘转了36转，则每消耗1kW•h的电能，电能表转盘转_____转。

11.玩具小汽车电源两端的电压为3 V，通过它的电流为0.6 A，那么2 min内电流做了多少功？消耗了多少焦的电能？

12.如图所示，电源的电压恒定，R1、R2为定值电阻，R2的阻值为60 Ω，只闭合开关S0时，电流表的示数为0.2 A，再闭合开关S1时，电流表的示数为0.6 A。求：

(1)电源的电压；

(2)电阻R1的阻值；

(3)开关S0、S1均闭合后，通电10 s电路消耗的总电能。

1．额定电压均为220V电饭锅和洗衣机，已知电饭锅和洗衣机的额定功率都是800W，同时接入我国的家庭电路中工作时，下列说法正确的是（　　）。

A．电饭锅消耗的电能多；

B．电饭锅和洗衣机消耗的电能一样快；

C．电饭锅消耗的电能少	；

D．电流通过电饭锅和洗衣机产生的热量一样多

2．如图是甲、乙两种电暖气及其铭牌，则下列说法正确的是（　　）。

A．正常工作时，甲消耗的电能比乙多；

B．正常工作时，甲消耗电能比乙快；

C．电流通过甲做的功一定比乙的多；

D．电流通过甲做的功一定比乙的快

3．已知一台直流电动机两端的电压为6V，通过电动机的电流为2A，线圈的电阻为0.5Ω．则在1min内电动机消耗的电能及产生的热量分别为（　　）。

A．720 J，120 J	B．720 J，720 J

C．720 J，600 J	D．600 J，120 J

4．下列说法中正确的是（　　）。

A．通电的时间越长，电流所做的功越多；

B．通过用电器的电流越大，电流所做的功越多；

C．用电器两端的电压越大，电流所做的功越多；

D．电流做功越多，消耗的电能就越多

5．小明同学在家中拍到一张电能表照片，他仔细观察照片后，得到下列结论，你认为正确的是（　　）。

A．电能表的额定功率为2500 W；

B．电能表的标定电流为5A；

C．拍照片时，小明家已消耗的电能为9316 kW•h；

D．拍照片时，小明家已消耗的电能为931.6 J

6．小明全家假期外出旅游5天，回到家时发现忘记拔掉电视机的插头，电视机处一直处于待机状态，其他电器的插头都已经拔掉，此时电能表的信息如图所示，为了计算浪费了多少电能，小明进行了如下实验探究：让电视机处于待机状态，关闭家中其他电器并将插头拔掉，观察到电能表kW•h转动一圈所用的时间是4min小明家的电视机处于待机状态时的电功率是　 　W，小明家的电能表在外出旅游前的示数应该是。

7．2017年，吉安要力争建设全国文明城市，繁忙的交通路口安装了很多交通灯，提醒每位市民要遵守交通规则，如图，为某一路口的红灯黄灯绿灯设施，三只灯均标有“220V 100W”，其中一只灯正常工作时的电流是　 　A，这套设备工作24小时耗电　 　度。

8.如图所示，电源电压不变，定值电阻R1阻值为10Ω，定值电阻R2阻值为20Ω，当开关S闭合后，电流表为0.2A。求：

(1)R1两端的电压；

(2)在10s内，电流通过R2做的电功。