18.2 电功率（原卷版）

1．下列估测，最接近实际的是（　　）。

A．教室内一盏日光灯的功率约4W；

B．中学生站立时对地面的压强约1×105pa；

C．教室内空气质量约200kg；

D．烟花三月，徐州的平均气温约37℃

2．额定电压均为220V电饭锅和洗衣机，已知电饭锅和洗衣机的额定功率都是800W，同时接入我国的家庭电路中工作时，下列说法正确的是（　　）。

A．电饭锅消耗的电能多；

B．电饭锅和洗衣机消耗的电能一样快；

C．电饭锅消耗的电能少；

D．电流通过电饭锅和洗衣机产生的热量一样多

3．如图所示电路，电源电压3V保持不变，闭合开关S，调节滑动变阻器滑片，能反映电路消耗的总功率P随电流I变化的关系图象是（　　）。

A． B．	 C． D．

4．把一只白炽灯泡接入电路，正常发光时，关于电流对它做功和它的电功率，下列说法正确的是（　　）。

A．灯泡功率越大，电流做功就越多；

B．灯泡额定功率越大，电流做功就越快；

C．灯泡通电的时间越长，电流做功的功率越大；

D．灯泡通过的电流越大，电流做功的功率越大

5．甲用电器标着“220V，100W”，乙用电器上标着“220V，25W”，它们都在额定电压下工作，则下列判断中正确的是（　　）。

A．甲用电器做功一定多；

B．乙用电器做功一定慢；

C．完成相同的功，甲用电器所用的时间一定多；

D．相同时间内，甲用电器完成的功一定少

6．如图是小娟家电吹风的简化电路图。其中R1、R2是发热电阻丝，M是电动机，S2为三档旋钮开关。开关S1闭合后，S2与不同触点连接，可以使电吹风处于冷风档、温风档、热风档三种不同工作状态。则下列判断正确的是（　　）。

A．开关S1闭合，S2接1、2时，是温风档；

B．开关S1闭合，S2接2、3时，是冷风档；

C．开关S1闭合，S2接3、4时，是热风档；

D．开关S1闭合，S2接2、3时，是热风档

7．关于电功、电能和电功率的下列说法中，错误的是（　　）。

A．千瓦时是电功的单位，千瓦是电功率的单位；

B．电功率是表示电流做功快慢的物理量；

C．单位时间内电流做功越多，电功率就越大；

D．用电器消耗的电能越多，它的电功率就越大

8．如图，将标有“6V  6W”的灯L1与标有“6V  3W”的灯L2串联接入电路，电源电压足够使用，在保证电路安全的情况下（　　）。

A．该电路能测出灯泡L1正常发光时的电阻；

B．若两灯都能正常发光，则电源电压为12V；

C．该电路能测出灯泡L2的额定功率；

D．该电路不可以探究电流做功的多少与电压的关系

9．如图是通过额定电压为6V的小灯泡的电流随它两端电压变化的关系，则关于该小灯泡下列说法中正确的是（　　）。

A．小灯泡的电阻是一个定值			B．小灯泡的额定电流是0.3A

C．小灯泡的额定功率是1.5W		D．电压为4V时小灯泡的电阻是0.2Ω

10．如图所示电路，电源电压为3V，灯L1标有“6V 6W”，灯L2标有“3V 3W”，下列有关说法正确的是（　　）。

A．S2断开，S1接b，L1可以正常发光	；

B．S2断开，S1接a，L2实际功率为3W；

C．S2闭合，S1接b，L2比L1更亮；

D．S2断开，S1接a，L2比L1更亮

11．如图所示为“无人机”，它具有4个旋翼，可通过无线电进行操控，其在拍摄调查、无人配送等方面具有广阔的前景。该机一个旋翼的电动机额定功率为30W，额定电压为15V，电动机正常工作时，通过的电流为　 　，该机所需的能量是由一块输出电压为15V，容量为5000mA•h的电池提供、若电能的80%用于飞行，飞行时的实际功率为100W，则该机最多能飞行　  　。

12．如图所示，电源电压为10V保持不变，小灯泡标有“6V、3W“字样，滑动变阻器R的最大阻值为50Ω。

求：（1）小灯泡正常工作5min将消耗多少电能？

（2）小灯泡恰好正常发光时，则变阻器的电功率是多少？

13．如图所示，是电饭锅内部电路简图，它有“高温烧煮”和“保温”两档，由温控开关自动控制。煮饭时，先按下温控开关按钮，当达到设定温度（饭已煮熟）时，按钮会自动弹起。电饭锅及电路简图如图所示，铭牌如表，请你解答以下问题：

| 额定电压 | 高温烧煮功率 | 保温时电路总功率 | 频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 220V | 880W | 44W | 50Hz |

（1）当温控开关闭合后，电饭锅处于“高温烧煮”档还是“保温”档？

（2）求R1的阻值。

1．如图是某人家里电热锅的工作原理图电热锅有高中低三档功率。则下列判断正确的是（　　）。

A．将一壶水烧开，将开关S1接b，将S2断开，所需时间最短；

B．将与A相同的一壶水烧开，将开关S1接a，将S2闭合，所需时间最长；

C．若三档中只有一档因某只开关发生故障而不能工作，则中温档一定都能工作；

D．若三档中只有一档因某只开关发生故障而不能工作，则低温档和中温档一定能工作

2．如图所示，电源电压为6V且保持不变，滑动变阻器的最大阻值为20Ω，定值电阻R0为5Ω．闭合开关后，移动滑片，发现能使电流表（“0～0.6A”或“0～3A”）和电压表（“0～3V”或“0～15V”）的指针同时达到满刻度线。则R0的电功率与电流的关系图象可能是（　　）。

A．	B．

C．	D．

3．某灯泡的额定电压为220V，为了确定它的额定功率，下述方案最佳的是（　　）。

A．直接与其他额定电压为220V且标有额定功率的灯泡。从外观上比较确定；

B．将该灯泡接入220V电路中，测出流过灯泡的电流，用公式P=UI进行计算；

C．将它与额定电压为220V且标有额定功率的另一灯泡并联，接入220V电路中，比较两只灯泡的亮度来判断；

D．在实验室用伏安法测出灯丝电阻，用公式P=进行计算

4．如图，电源电压保持不变，灯L上标“6V3W”字样，R1为24Ω．当开关S1闭合，S2断开时，灯L恰能正常发光；当S1断开，S2闭合时，灯L的实际功率为0.75W，则知R2阻值为（　　）。

A．48Ω	B．60Ω	C．96Ω	D．132Ω

5．如图所示额定电压为6V的灯泡L与滑动变阻器R串联接入电路，电源电压一定，滑动变阻器的滑片从最右端滑到最左端时，灯泡L的I﹣U图象如图乙所示，以下说法正确的是（　　）。

A．灯泡的额定功率为0.625W；

B．电路中的最大电功率为6W；

C．灯泡两端电压是3V时，灯泡的电流为0.5A；

D．滑动变阻器的阻值范围为2Ω﹣9Ω

6．图甲是用于焊接塑料水管的热熔器，其电路如图乙所示。加热电阻R1=66Ω、R2=176Ω，S1是手动控制开关，S2是可随温度自动跳转的温控开关，R0特殊限流电阻，热熔器加热时R0电阻较大，LED指示灯发红光，保温时R0电阻较小，LED指示灯发绿光。已知LED发光时两端电压保持不变，则下列说法正确的是（　　）。

A．当 S1、S2都闭合时，热熔器处于保温状态；

B．当 S1闭合，S2断开时，R1的功率大于 R2的功率；

C．发红光时 LED 的电流等于发绿光时 LED 的电流；

D．保温状态时加热电路的电功率是 200W

7．定值电阻R1、R2和滑动变阻器R3接入如图电路中，电源电压不变。当开关S1闭合，S2断开，滑片P位于a点时，电压表V1和V2的示数之比U1：U2=2：1，电流表的示数I1=1A；滑片P位于最右端时，电压表V1和V2的示数之比U1′：U2′=2：5．当开关S1断开，S2闭合，两个电压表V1和V2的示数之比U1″：U2″=3：1．通过开关的闭合与断开及调节滑动变阻器的滑片，使电路消耗的功率最小为4.5W．下列说法正确的是（　　）。

A．电源的电压为 10V；

B．滑动变阻器的最大阻值是 24Ω；

C．当开关 S1闭合，S2断开，滑片 P 位于 a 点时，R3消耗的功率为 8W；

D．当开关 S1断开，S2闭合，滑片 P 位于最左端时，电路消耗的最大功率为 12W

8．如图所示电源电压U=18V，小灯泡L的额定电压为9V，灯丝电阻不变，当滑动变阻器的滑片P移至中点时，小灯泡L正常发光；当滑片P移至最右端时，小灯泡的实际功率为6W，则小灯泡的额定功率和滑动变阻器的最大阻值分别为（　　）。

A．13.5W  6Ω	B．13.5W  12Ω	C．6W 27Ω	D．6W  12Ω

9．如图所示，把标有“9V  5.4W”和“6V  2W”字样的甲、乙两个小灯泡连接在电路中，且灯丝电阻不变，电表①②③可能是电流表或电压表。要求：在闭合开关S后，两灯泡均能发光，则下列判断中正确的是（　　）。

A．①②为电流表，③为电压表，甲灯的功率比乙灯大；

B．①③为电流表，②为电压表，甲灯的功率比乙灯小；

C．①②为电压表，③为电流表，乙灯的功率比甲灯小；

D．①③为电压表，②为电流表，乙灯的功率比甲灯大

10．关于灯L1“2.5V  1.0W”和灯L2“3.8V  3.6W”，下列说法中正确的是（　　）。

A．两灯电阻R1＞R2	B．正常工作时，两灯电流I1＞I2

C．两灯串联时，实际功率P1＜P2	D．两灯并联时，实际功率P1＞P2

11．在如图甲所示的电路中，当滑片P由b移到a的过程中，电压表示数U及滑动变阻器接入电路的电阻R2的变化情况如图乙所示。下列说法正确的是（　　）。

A．电阻R1的阻值为10Ω；

B．滑片P移到b端时，R2两端的电压为6 V；

C．滑片P移到a端时，R1消耗的功率为0.2W；

D．当滑片P移到中点时，电路消耗的功率为1.8W

12．物理实验课上，小鹏同学用如图甲所示的电路来测量标有“2.5V”字样小灯泡的电功率，电源电压为4.5V不变。他从滑动变阻器接入电路阻值最大时开始记录数据，测得小灯泡的I﹣U图象如图乙所示。则滑动变阻器的最大阻值为　 Ω，滑片P向右移动过程中，小灯泡L的亮度变　 　，小灯泡正常发光时的功率为　 　W。

13．图甲是某款电热水龙头，即开即热、冷热兼用，图乙是它的原理电路图。R1、R2为电热丝通过旋转手柄带动开关S接通对应的电路，从而实现冷水、温水、热水之间切换，有关参数如下表，不考虑温度对电阻丝阻值的影响，请回答下列问题：

| 产品名称 | 即热式电热水龙头 |
| --- | --- |
| 应用场所 | 厨房、卫生间 |
| 额定功率 | 温水（1100W） |
|  | 热水（3300W） |
| 额定电压 | 220V |
| 额定频率 | 50Hz |
| 防触电类型 | I类（最高等级） |

（1）开关部位与1和2接触时水龙头放出的水是什么水？（选答“温”或“热”）此时电路中的电流多大？

（2）水龙头放热水时，正常工作lmin，消耗的电能是多少？

（3）R2的电阻值多大？

14．小红家安装了如图甲所示的电热水龙头，图乙是它的电路简图，旋转手柄可使扇形开关S同时接触两个相邻触点，从而控制流出的水为冷水、温水或热水。已知R1、R2是电热丝，R2=55Ω．试回答下列问题：

（1）S旋到　    　（选填“1、2之间”或“2、3之间”）位置时，水龙头流出温水。

（2）测量时小红观察到2min丙电能表的转盘转过了132转，则她家电热水龙头温水档的电功率是多少？

（3）S旋到热水档时，电路中的总电流是多大？