18.3 测量小灯泡的电功率（原卷版）

1．物理实验课上，小鹏同学用如图甲所示的电路来测量标有“2.5V”字样小灯泡的电功率，电源电压为4.5V不变。他从滑动变阻器接入电路阻值最大时开始记录数据，测得小灯泡的I﹣U图象如图乙所示。则滑动变阻器的最大阻值为　 　Ω，滑片P向右移动过程中，小灯泡L的亮度变　 　，小灯泡正常发光时的功率为　 　W。

【答案】40；暗；1。

【解析】由电路图知，灯泡L与滑动变阻器R串联，电压表测L两端电压，电流表测电路中电流，

电源电压一定，当变阻器连入电路的阻值最大时，总电阻最大，由I=可知，电路中电流最小；由图象知电路的最小电流为0.1A，此时灯泡两端电压为0.5V；

由串联电路的特点和欧姆定律可得，滑动变阻器的最大阻值：

R滑最大====40Ω；

滑片P向右移动过程中，电路中的电阻变大，电流变小，小灯泡的实际功率变小，故小灯泡L的亮度变暗；

小灯泡的额定电压为2.5V，由图象可知此时通过灯泡的电流为0.4A，

所以小灯泡的额定功率：P额=U额I额=2.5V×0.4A=1W；

故答案为：40；暗；1。

2．在“测量小灯泡的额定功率”实验中，灯泡上标有“3.8V”的字样，电源电压恒定不变。

（1）闭合开关，移动滑动变阻器滑片，发现灯泡始终不亮，电流表有示数，电压表无示数，其故障原因可能是　        　。

（2）排除故障后，开始实验，闭合开关，电压表的示数为2.5V，此时应将变阻器滑片向　 　端调节，在移动变阻器滑片的过程中，眼睛应注视　   　的示数，直至灯泡正常发光，此时电流表的示数为0.4A，则灯泡的额定功率为　    W。

（3）完成上述实验后，又找来了一个阻值为R0的电阻和两个开关。并借助部分现有的实验器材，设计了如图乙所示的电路，也测出了小灯泡的额定功率。请完成下列的实验步骤：

①闭合开关S1和S3，移动滑片，当电压表的示数为　 　V时，停止移动滑片。

②只闭合开关S1和S2，读出此时电压表的示数为U；

③灯泡额定功率的表达式为P额=　       　（用已知量和测量量表示）。

【答案】（1）小灯泡短路；（2）左；电压表；1.52；（3）3.8V×。

【解析】（1）闭合开关，电流表有示数，说明电路为通路；而灯不亮，电压表无示数，则故障原因可能是小灯泡短路。

（2）灯泡两端实际电压为2.5V小于额定电压3.8V，为了测量小灯泡的额定功率，电压表示数应变大，根据串联电路的分压原理，滑动变阻器电阻应变小，则滑片应向左滑动；

为了确定灯泡两端电压等于额定电压，眼睛应注视电压表；

灯泡的额定功率：P=UI=3.8V×0.4A=1.52W；

（3）①闭合开关S1和S3，移动滑片，当电压表的示数为3.8V时，灯泡正常发光，停止移动滑片；

②只闭合开关S1和S2，读出此时电压表的示数为U（即灯泡和变阻器的总电压）；

③在②中，电压表测灯与定值电阻的电压，因此时各电阻的大小和电压不变，灯仍正常工作，

根据串联电路电压的规律，此时R0两端电压：U0=U﹣3.8V，

由欧姆定律可得，通过R0电流：I0==，

根据串联电路电流的规律知，此时灯泡电流与通过R0电流相等，

所以灯泡的额定功率：P=U灯I灯=3.8V×。

故答案为：（1）小灯泡短路；（2）左；电压表；1.52；（3）3.8V×。

3．在“测定小灯泡的电功率”的实验中，选用如图甲所示的器材，其中电源电压为6V，小灯泡的额定电压为2.5V（灯丝电阻约为12Ω）。

（1）为了能够顺利完成实验探究，下列两种规格的滑动变阻器应选用　 　；

A．“10Ω0.5A”的滑动变阻器      B．“50Ω0.5A”的滑动变阻器

（2）用笔画线代替导线，将图甲所示的实物电路连接完整。

（3）闭合开关后，小刚发现电流表和电压表有示数但都很小，且看不到小灯泡发光，其小灯泡不发光原因是　                              　。

（4）当变阻器滑片P移到某一位置时，电压表示数如图乙所示，为　 　V。要测小灯泡的额定功率，应将滑片P向　 　（选填“A”或“B”）端移动，使电压表示数为2.5V。

（5）完成上述实验后，小华在缺少电压表的情况下，根据绘制出的小灯泡电流与电压关系图象，设计出了一个测未知定值电阻的电路，如图丁所示。根据电路图写出了其中一次测量的实验步骤：

①开关S1闭合，S2断开，此时灯泡与电阻并联，它们两端电压相等，调节滑动变阻器，当电流表的示数为0.25A时，灯泡正常发光，灯泡两端电压等于2.5V。

②保持滑片位置不动，断开开关S1，闭合开关S2，此时电流表测干路电流，记下电流表的读数为I．表达式：Rx=　            　。

【答案】（1）B；（2）如上；（3）变阻器连入电路中的电阻最大；（4）1.8；A；（5）。

【解析】（1）小灯泡的额定电压为2.5V，灯丝电阻约为12Ω，由欧姆定律，灯的额定电流约为：

I===A，当灯正常发光时，根据串联电路的规律及欧姆定律I=，变阻器连入电路中的电阻为：

R滑====16.8Ω，故为了能够顺利完成实验探究，应选用“50Ω0.5A”的滑动变阻器，即选B；

（2）灯的额定电压为2.5V，故电压表选用小量程与灯并联，如下所示：

（3）闭合开关后，小刚发现电流表和电压表有示数但都很小，说明电路为通路，电路中的电阻很大，故小灯泡不发光原因是：变阻器连入电路中的电阻最大；

（4）当变阻器滑片P移到某一位置时，电压表示数如图乙所示，电压表选用小量程，分度值为0.1V，大小为1.8V；

灯在额定电压下正常发光，1.8V小于灯的额定电压2.5V，应增大灯的电压，根据串联电路电压的规律，应减小变阻器的电压，由分压原理，应减小变阻器连入电路中的电阻大小，故滑片向A端移动，直到电压表示数为额定电压2.5V；

（5）在②中，电流表测待测电阻和灯的电流，因电路的连接关系没有改变，各电阻的大小和通过的电流不变，灯仍正常发光，由并联电路电压的规律，待测电阻的电压为2.5V，根据并联电路电流的规律，待测电阻的电流：IX=I﹣0.25A，

由欧姆定律I=，待测电阻：RX===。

故答案为：（1）B；（2）如上；（3）变阻器连入电路中的电阻最大；（4）1.8；A；（5）。

4．王同学想测量额定电压是2.5V的小灯泡的额定功率，他使用了三节新干电池、“20Ω1A”的滑动变阻器、电压表、电流表、开关和若干导线，连接了如图甲所示的电路。

（1）闭合开关前，滑动变阻器的滑片应该滑动到最　 　（选填“左”或“右”）端，这样做的目的是　       　。

（2）他闭合开关后，又立即断开了开关，否则会损坏　    　（选填“灯泡”、“电流表”或“电压表”）

（3）他检查电路，发现一处连接错误，只改变了一根导线的连接就将电路修改正确，请你在错误的导线上打“×”，并补画上正确的连线。

（4）实验中，他调节滑动变阻器的滑片，使电压表的示数从1.5V变化到3V，画出了如图乙所示的图象，由于灯丝的电阻随温度的升高而可以判断图象的横坐标为　 　（选填“电压”或“电流”）。

（5）当电压表示数为2.5V时，电流表的示数如图丙所示，则小灯泡的额定功率是　  　。

（6）取下小灯泡，将阻值为5Ω、10Ω、15Ω的三个定值电阻分别接入电路中原小灯泡位置，可利用该电路探究“电压一定时，电流与电阻的关系”。控制电压一定时，不可以选取的电压值是　 　：A.1.5V B.2V C.2.5V D.3V。

【答案】（1）右；保护电路；（2）电压表；（3）如上图所示；（4）电流；（5）0.7W；（6）A。

【解析】（1）闭合开关前，滑动变阻器的滑片应该滑动到阻值最大处的最右端，这样做的目的是保护电路；

（2）电源为三节新干电池串联，电源电压为4.5V；原电路中，电压表串联在电路中，电流表将灯短路，电路中几乎没有电流，电压表（量程为0﹣3V）测电源电压，故他闭合开关后，又立即断开了开关，否则会损坏电压表；

（3）电流表应串联在电路中，电压表应与灯并联，改正后如下左图所示：

（4）实验中，他调节滑动变阻器的滑片，使电压表的示数从1.5V变化到3V，画出了如图乙所示的图象，由于灯丝的电阻随温度的升高，由U=IR可知，灯泡电压的变化量大于电流的变化量，如上右图所示，所以可以判断图象的横坐标为电流；

（5）当电压表示数为2.5V时，电流表的示数如图丙所示，电流选用小量程，大小为0.28A，则小灯泡的额定功率：P=UI=2.5V×0.28A=0.7W；

（6）探究电流与电阻的关系，应控制电阻两端的电压一定（即电压表示数不变），

设电压表示数为U′，根据串联电路电压的规律可知，变阻器的电压为一定值，

由串联分压原理有：=﹣﹣﹣﹣﹣﹣①，

①式中左边为一定值，当定值电阻最大时，变阻器的最大电阻连入电路中，

即=，

解得最小电压为：U′≈1.93V，则不可以选取的电压值是1.5V，故选A。

故答案为：（1）右；保护电路；（2）电压表；（3）如上图所示；（4）电流；（5）0.7W；（6）A。

5．小聪同学做“测量小灯泡的电功率”的实验，所用器材有电压恒为6V的电源。额定电压为2.5V的小灯泡以及符合实验要求的电表，开关和导线，如图甲是小聪没有连接完整的电路。

（1）请你用笔画线代替导线，将图甲的电路连接完整。

（2）小聪同学连接电路后闭合并关，移动滑动变阻器滑片P，发现小灯泡始终不亮，电压表指针明显偏转，电流表指针无偏转，故障可能是　   ；

A．小灯泡短路；

B．小灯泡断路；

C．滑动变阻器短路；

D．滑动变阻器断路

（3）小聪同学纠正错误后闭合开关，移动滑动变速器滑片P，使小灯泡正常发光，电流表示数如图乙所示，则小灯的额定功率为　   　W。

（4）老师告诉小聪，与小灯泡的电阻相比较，电流表的电阻非常小，电压表的电阻非常大，由于电流表、电压表电阻的影响，测量后计算出的电功率值会　  　（选填“偏大”“偏小”或“不变”）。

【答案】（1）如图；（2）B；（3）0.7；（4）偏大。

【解析】（1）测量小灯泡的电功率的实验中，电压表应与灯泡并联测其两端电压，灯泡的额定电压2.5V，所以电压表应选用0﹣3V量程，实物连接如图所示：

；

（2）小灯泡始终不亮，电流表指针无偏转，电压表指针明显偏转，

A、若小灯泡短路，电路是通路，电流表会有示数，电压表无示数，不符合题意；

B、若小灯泡断路，电压表被串联入电路中，小灯泡不亮，电流表指针无示数，电压表指针有示数，符合题意；

C、若滑动变阻器短路，电路仍是通路，灯泡发光，电流表会有示数，电压表有示数，不符合题意；

D、若滑动变阻器断路，整个电路断路，则小灯泡不亮，电流表会无示数，电压表无示数，不符合题意。故选B。

（3）小灯泡正常发光时电压等于额定电压2.5V，由图乙知，电流表使用0﹣0.6A量程，分度值0.02A，读数为0.28A，

小灯的额定功率：P=UI=2.5V×0.28A=0.7W；

（4）由图甲知，电压表并联在灯泡两端，所测电压准确，电流表测的是灯泡和电压表的电流之和，故所测电流偏大，由P=UI可知所测灯泡的电功率偏大。

故答案为：（1）如图；（2）B；（3）0.7；（4）偏大。

1．用如图甲所示实验电路测量额定电压为2.5V小灯泡的额定功率。所用器材有：电压恒定为3V的稳压电源，额定电压为2.5V的小灯泡，以及符合实验要求的滑动变阻器、已调零的电流表和电压表、开关和导线若干。请按要求完成下列实验内容

（1）连接电路时，要断开开关，在闭合开关之前，变阻器的滑片P应置于最　   　端（选填“左”或“右”）。

（2）闭合开关，发现无论怎样移动滑动变阻器的滑片P，小灯泡始终不亮，电流表示数几乎为零，电压表的示数始终如图乙所示，则电路发生的故障可能是　   　。

（3）排除故障后，通过移动滑动变阻器滑片P，将电压表示数调至2.5V，此时电流表的示数如图丙所示，则小灯泡的额定功率是　   　W。

【答案】（1）左；（2）小灯泡断路； （3）1。

【解析】（1）为了保护电路，闭合开关前需要将滑动变阻器的滑片放在阻值最大处，即最左端；

（2）闭合开关，移动变阻器滑片P，发现小灯泡始终不亮，电流表无示数，说明电路为断路，电压表有示数且等于电源电压，说明在电压表两接线柱之间的电路是开路，小灯泡处开路；

（3）从图丙可知，电流表的量程为0﹣0.6A，分度值为0.02A，示数为0.4A，

故小灯泡的额定功率：P＝UI＝2.5V×0.4A＝1W。

故答案为：（1）左；（2）小灯泡断路； （3）1。

2.小路同学用图甲所示的电路测量标有“2.5V”字样小灯泡的电功率。闭合开关后，向左移动滑动变阻器的滑片P，观察到小灯泡亮度变　 　（选填“亮”或“暗”），这是由于小灯泡的　  　变化引起的。他根据实验数据绘制出了小灯泡的I﹣U图象，如图乙所示，则小灯泡的额定功率P＝ 　W。

【答案】亮；实际功率；0.75。

【解析】由电路图可知，灯泡与滑动变阻器串联，电流表测电路中的电流，电压表测灯泡两端的电压。

闭合开关后，当滑动变阻器滑片P向左移动时，接入电路中的电阻变小，电路中的总电阻变小，

由I可知，电路中的电流变大，由P＝I2R可知，灯泡的实际功率变大，灯泡变亮。

已知灯泡的额定电压为2.5V，由图乙可知，灯泡正常发光的电流I＝0.3A，

则该灯泡的额定功率为P＝UI＝2.5V×0.3A＝0.75W。

故答案为：亮；实际功率；0.75。

3．为了测量一个“12V、5W”的小灯泡在不同电压下的功率，给定了以下器材。电源：12V，内阻不计；电流表：0～0.6A，内阻可忽略；电压表：0～15V，内阻很大；滑动变阻器：阻值范围0～20Ω，允许最大电流1A；开关一个，导线若干，如图甲所示。实验时要求加在灯泡两端的电压可从0V调到12V。

（1）此电路图没有连接完，请补充完整电路图。

（2）连接电路时，要断开开关，在闭合开关之前，变阻器的滑片P应置于最　   　端。（选填“左”或“右”）

（3）正确连接好实验电路，检查连接无误后，闭合开关S，却发现灯泡不发光，电流表无示数，电压表示数为12V，可能发生的故障是　   　。

A．滑动变阻器处断路

B．灯座接线短路

C．小灯泡的灯丝断了

D．开关接触不良

（4）某位同学测得小灯泡的电流、电压图象如图乙所示。某次测量时，电流表指针位置如图丙所示，电流表读数为　   　A，此时小灯泡的实际功率为　   　W。

【答案】（1）如图；（2）右；（3）C；（4）0.4；2.4。

【解析】（1）变阻器按一上一下连入电路中，电流表与电阻串联，如下所示：

（2）连接电路时，要断开开关，在闭合开关之前，变阻器的滑片P应置于阻值最大处，即最右端；

（3）A．若滑动变阻器处断路，则整个电路断路，两表都没有示数，不符合题意；

B．若灯座接线短路，电压表示数为0，不符合题意；

C．小灯泡的灯丝断了，灯泡不发光，电流表无示数，电压表串联在电路中测电源电压，电压表示数为12V，符合题意；

D．若开关接触不良，则整个电路断路，两表都没有示数，不符合题意；故选C；

（4）某位同学测得小灯泡的电流电压图象如图乙所示，由图乙知，电流小于0.6A，某次测量时，电流表指针位置如图丙所示，电流表选用小量程，分度值为0.02A，读数为0.4A，由图乙知电压为6V，此时小灯泡的实际功率为：

P＝UI＝6V×0.4＝2.4W。

故答案为：（1）如图；（2）右；（3）C；（4）0.4；2.4。

4.小鹏想通过实验验证“对于同一个用电器，当实际电压低于额定电压时，实际功率小于额定功率；当实际电压等于额定电压时，实际功率等于额定功率。”他连接了如图所示的实验电路，其中小灯泡上标有“2.5V”字样。

（1）闭合开关前，滑动变阻器的滑片P应放置在　   　端。（选填“A”或“B”）

（2）小鹏连接好实验电路，检查连接无误后，闭合开关S，却发现灯泡不发光，电流表无示数，电压表示数为3V，可能发生的故障是　   　。

A．滑动变阻器处断路     B．灯座接线短路

C．小灯泡的灯丝断了     D．开关接触不良

（3）排除故障后，小鹏进行了实验。下面是他所写的部分实验步骤，请你将实验步骤补充完整。

①闭合开关S，调节滑动变阻器的滑片P至某一位置，使电压表的示数为2V，将电压表示数U、电流表示数I记录在表格中。

②　   　。

③根据公式　   　计算出两次小灯泡的电功率P，并记录在表格中。

（4）请你帮助小鹏设计实验记录表格。

【答案】（1）A；（2）C；（3）②调节滑动变阻器的滑片P至另一位置，使电压表的示数为2.5V，将电压表示数U、电流表示数I记录在表格中；③P＝UI；（4）解析。

【解析】（1）为了保护电路，闭合开关前，滑动变阻器的滑片放在阻值最大处，即A端；

（2）闭合开关后，灯泡不发光，电流表无示数，说明电路为断路，电压表示数接近电源电压，说明电压表与电源的两端相连，则故障可能是与电压表并联的灯泡断路，故C正确；

（3）要验证“对于同一个用电器，当实际电压低于额定电压时，实际功率小于额定功率；当实际电压等于额定电压时，实际功率等于额定功率”需要补充的步骤为：

①闭合开关S，调节滑动变阻器的滑片P至某一位置，使电压表的示数为2V，将电压表示数U、电流表示数I记录在表格中；

②调节滑动变阻器的滑片P至另一位置，使电压表的示数为2.5V，将电压表示数U、电流表示数I记录在表格中；

③根据公式P＝UI计算出两次小灯泡的电功率P，并记录在表格中。

（4）实验中需要记录电压低于额定电压、等于额定电压的电压值、对于的电流值、功率值，如下表所示：

| U/V |  |  |
| --- | --- | --- |
| I/A |  |  |
| P/W |  |  |

故答案为：（1）A；（2）C；（3）②调节滑动变阻器的滑片P至另一位置，使电压表的示数为2.5V，将电压表示数U、电流表示数I记录在表格中；③P＝UI；（4）见上表。

5.小明用如图甲的电路测量额定电压为2.5V小灯泡L的额定电功率。

（1）闭合开关S前，滑动变阻器的滑片P应移至　   　端。（选填“A”或“B”）

（2）闭合开关S后，小灯泡L不发光且电流表无示数，但是电压表的示数较大且接近电源电压。小明检查后发现导线完好且连接无误，则出现这种现象的原因可能是　   　。（选填选项前的字母）

A．滑动变阻器断路               B．滑动变阻器短路

C．小灯泡断路                   D．小灯泡短路

（3）排除故障后，小明闭合开关S，移动滑片P，当小灯泡正常发光时，发现电流表示数如图乙，他判断小灯泡处于正常发光状态的依据是　   　，小灯泡L的额定电功率为　   　W。

【答案】（1）A；（2）C；（3）电压表示数为2.5V；0.75。

【解析】（1）为了保护电路，闭合开关S前，滑动变阻器的滑片P应移至阻值最大处，即A端；

（2）经分析，闭合开关后小灯泡不发光且电流表无示数，但是电压表的示数很大且接近电源电压，小明检查后发现导线连接无误，则出现这种现象的原因可能是小灯泡断路，即选C；

（3）当电压为2.5V时，灯泡正常发光；

电流表的量程为0～0.6A，分度值为0.02A，所以通过灯泡的电流为0.3A，

灯泡的额定功率为P＝UI＝2.5V×0.3A＝0.75W。

故答案为：（1）A；（2）C；（3）电压表示数为2.5V；0.75。