18.4 焦耳定律（解析版）

1．关于电热的利用，下列说法中错误的是（　　）。

A．电热对我们来说总是有利的；

B．电视机、收音机上开小孔是为了散热；

C．电饭锅是利用电流热效应来工作的；

D．梅雨季节可用电热给电视机驱潮

【答案】A。

【解析】电流做功放出热量，这是电流的热效应，主要是把电能转化为内能。

在实际生活中我们有利用电热的地方，也有防止电热造成危害。如本题中C、D选项中是利用电热加热物体，是对我们有利的方面；

但B选项中用电器的散热孔就是为了散热，防止用电器温度过高造成危害。本题体现了利用辩证的态度对待事物的思想。

2．一台“220V  60W”的电风扇、一盏“36V  60W”的白炽灯和一只“110V  60W”的电热器各自在额定电压下工作，比较它们相同通电时间内产生的热量是(  )。

A．电风扇最多    B．电热器最多    C．白炽灯最多    D．三者一样多

【答案】B。

【解析】电流做功的过程是把电能转化为其他形式能的过程，不同的用电器电能转化的结果不一定相同。电风扇主要是把电能转化为机械能，少量的转化为热能；

电热器把消耗的电能全部转化为热能；白炽灯把电能转化为光能和热能。它们的额定功率相同，正常工作相同时间，消耗的电能相同，所以电热器产生的热量最多。

3.电炉丝通电后热得发红，而跟电炉丝连接的铜导线却不怎么热，这是因为（   ）。

A．通过电炉丝的电流比通过铜导线的电流大；

B．铜导线的电阻小，因而产生的热量少，而电炉丝电阻大，产生的热量多；

C．铜导线有绝缘层，所以不怎么热；

D．铜导线比电炉传热快，所以不容易热

【答案】B。

【解析】根据题意，电炉的电阻丝和连接的铜导线是串联的，通过它们的电流是相等的，而电炉丝电阻要比铜导线的电阻大得多，根据焦耳定律Q=I2Rt，因此在相等的时间内电炉丝放出的热量比铜导线大得多。

4.下面实验是研究电热与电流关系的是（   ）。

A．把两段不同的电热丝串联后，分别放在质量和初温均相同的煤油瓶中，通电后，比较油瓶中的煤油上升的温度；

B．把两根相同的电热丝放在质量和初温相同的煤油中，通过相同的电流，通电时间不同，比较煤油瓶中的煤油上升的温度；

C．把两根相同的电热丝放在质量和初温相同的煤油瓶中，分别通过不同的电流，通电时间相同，比较煤油瓶中的煤油上升的温度；

D．把两根不同的电热丝并联，分别放在质量和初温相同的煤油瓶中，通电时间相同，比较煤油瓶中的煤油上升的温度

【答案】C。

【解析】控制变量是一个重要的物理方法，在研究多个物理量，要控制其它量相同，改变其中一个，观察它对实验结果的影响。由焦耳定律可知，电热与电流、电阻和通电时间都有关，要研究电热与电流的关系，要控制电流和通电时间相同。

所以要选择两根阻值相同的电阻丝，通电时间相同，但电流不能相同。电流做功放热的多少无法直接看出，我们通过加热物体，在研究时比较煤油温度升高的多少来比较放出热量的多少。

5．把一台电动机接入电压为220V的电路中，通过电动机的电流为5A，电动机线圈的电阻为2Ω，1min通过线圈的电流产生的热量为（　　）。

A．1452000J    B．3000J    C．66000J     D．50J

【答案】B

【解析】消耗的电能为：W=UIt=220V×5A×60s=66000J；

电流产生的热量为：Q=I2Rt=（5A）2×2Ω×60s=3000J；

本题还可以求出输出的机械能，它等于消耗的电能与电流产生的热量的差值。

6．额定功率为1000W的电热水壶正常时，将质量为1．5kg的水从20℃加热至100℃，耗时10min，则水要吸收     J的热量，水壶消耗电能为_____J，该水壶的效率为     。

【答案】5．04×105J；6×105J；84%。

【解析】电流做功放出热量给水吸收，水吸热可以利用Q=cmΔt来计算；本题中电流做的功全部转化为内能，所以电功等于电热，即Q=W=Pt。

Q=cmΔt=4．2×103J/(kg·℃)×1．5kg×(100℃-20℃)=5．04×105J；

W=Q=Pt=1000W×600s=6×105J；

。

7．电熨斗往往采用如图3所示的电路来保温：

（1）电熨斗正常使用时开关S应断开还是闭合？

（2）如果熨斗的电阻丝R的额定功率为400W，灯L标有“PZ220-100”，则当电熨斗处于保温状态时电阻丝R的实际功率是多大？此时整个电路的功率是多大？此时电路总功率比电熨斗正常发热时的功率少了多少？（不考虑温度对灯丝电阻的影响）

【解析】本题中的电熨斗的电热丝与灯泡是串联的，当开关S闭合时，灯被开关短路。

（2）电熨斗是利用了电流的热效应，正常工作时要使电熨斗温度达到较高，相同时间内要电流要产生较多的热量，根据焦耳定可知，电路中电流要较大，只有把开关S闭合，把灯泡短路，电路总电阻变小，电流变大。当开关S断开时，灯与电阻丝串联，电阻较大，电路中电流较小，电路总功率也变小，处于保温状态，可以节约能源。

灯泡的电阻：

电阻丝的电阻：

当电熨斗处于保温状态时，

电路中的电流为：

电阻丝R的实际功率PR实=UI=I2RR=（0．364A）2×121Ω=15W；

电路总功率为：P=UI=220V×0．364A=80W；

此时电路的总功率比电熨斗正常发热时的功率少了320W。

8.如图4所示是一台电热水器铭牌上的部分信息。请根据铭牌提供的信息解答下列问题：[c水=4．2×103J/(kg?℃)]

（1）若给该电热水器装满水进行加热，使水的温度从22℃升高到62℃，求水吸收的热量。

（2）如果电热水器正常工作时，所产生的热量有80%被水吸收，则上一问题中给水加热的时间是多少？

（3）当电热水器通电后水温达到最高时，为什么与电热水器连接的铜导线却不怎么热？

【答案】（1）1．68×106J；（2）1050s；（3）导线与电热丝是串联的，电流相等，但铜导线的电阻很小，根据焦耳定律，在相同时间内产生的热量比电热丝少的多。

【解析】电热水器就是利用了电流的热效应，把电能转化为内能。但电流产生的热量不可能被水全部吸收，本题中水吸收的热量只占电流产生热量的80%，即。

水的质量为：m=ρV=1×103kg/m3×10×10-3m3=10kg

水吸收的热量为：Q吸=cmΔt=4．2×103J/(kg·℃)×10kg×(62℃-22℃)=1．68×106J

电流产生的热量为：

由Q=W=Pt得到加热时间为。

9.额定电压为220V的电动机的线圈电阻为0.8，正常工作时，电动机每秒放出的热量为为1280J，则电动机正常工作时的电流强度为多大？每秒有多少焦的电能转化成机械能？

【解析】电动机电路为非纯电阻电路，输出电动机的电功率，一方面转化为机械功率输出，另一方面转化为线圈电阻的发热功率，正常工作时，通过线圈的电流即为正常工作电流，

由焦耳定律Q= I2Rt得：1280=I2×0.8×1

解得I=40A，

由能量转化和守恒得P输入=P机+P热；

P机=UI-I2R=8800-1280=7520J。

1.在如图所示的家用电器中，相同时间内产生的热量远小于其消耗电能的是（　　）。

A． 电风扇	B． 电水壶

C． 电熨斗	D．电暖气

【答案】A。

【局限性】电水壶、电熨斗、电暖气三个用电器都是利用电流热效应工作的，电流通过它们做功时电能全部转化为内能，即Q＝W。

而电流通过电风扇做功时，将电能大部分转化为机械能使风扇转动，只有一少部分转化为内能，即Q＜W。

所以相同时间内产生的热量远小于其消耗电能的是电风扇。故选：A。

2.图所示是小刚家使用的电热水壶，此电热水壶部分技术参数如下表。已知：电热水壶正常工作5min能烧开一壶水。则下列说法中正确的是（　　）。

| 产品 | 电热水壶 |
| --- | --- |
| 额定电压 | 220V |
| 频率 | 50Hz |
| 额定功率 | 1000W |
| 容量 | 1.0L |

A．此壶的电功率恒为1000W不变；

B．此壶正常工作时，通过的电流大于5A；

C．此壶两端的电压越大，它消耗电功率越小；

D．此壶正常工作烧开一壶水，电流产生热量为3×105J

【答案】D。

【解析】A、壶的额定功率为1000W，壶的电功率随电压的变化而变化，A错误；

B、电热水壶正常工作时，根据P＝UI，通过的电流：

IL4.54A＜5A，B错误；

C、在一定范围，此壶两端的电压越大，根据P，它消耗电功率越大，C错误；

D、电热水壶正常工作5min能烧开一壶水，所消耗的电能：

W＝P额t＝1000W×5×60s＝3×105J；D正确。故选：D。

3.如图所示，为“探究电流通过导体时产生热量的多少与什么因素有关”的实验装置，R1、R2、R3为三段完全相同的电热丝，R1、R2分别放在如图所示的完全相同的透明密闭容器中，R3按照图中连接方式接入电路。两U形管中装有适量的且带有颜色的液体，透明密闭容器上端的气孔与U形管相连，通过U形管中的液体将一定量的空气封闭在透明密闭容器中。闭合开关前，两U形管两侧的液面均相平。闭合开关S，观察两U形管中两侧的液面差的大小关系，就可以比较两容器中电热丝产生热量的多少。关于这个实验，下列说法中正确的是（　　）。

A．通过 R1、R2的电流一定相同；

B．该装置此时电路的连接可以探究电流通过导体产生热量的多少与电阻是否有关；

C．若电路连接完好，各元件无故障，通电一段时间后，两 U 形管中液面的高度差均不断增大，则左侧 U 型管中液面的高度差大于右侧 U 型管中液面的高度差；

D．若容器外面的电热丝 R3出现了断路，则在通电一段时间后将观察到两 U 型管中液面的高度差均不断增大，且它们的差值始终相同

【答案】CD。

【解析】AB、如图，通过电阻的电阻相同，通电时间相同，由于两个电阻并联后与左边的电阻串联，则通过电阻的电流不同，根据控制变量法可知：电阻的导体的长度、电阻相同，通电时间相同，所以探究的是电流产生热量跟电流的关系，故AB错误。

C、由图可知，实验是探究电流通过电阻时产生的热量与电流大小的关系，根据Q＝I2Rt判断可知，在电阻、通电时间一定时，左边的电流等于右边两个的电流的和，即左边电流较大，左边U形管产生热量越多，故左边U形管内液面的高度较高，故C正确；

D、当乙装置中R3发生了断路时，电路中只有R1和R2串联，则在通电一段时间后根据焦耳定律Q＝I2Rt知产生的热量增多，两 U 型管中液面的高度差均不断增大，因为电阻和电流都相同，产生的热量相同，它们的差值始终相同，故D正确。故选：CD。

4.如图甲所示，是某种电热饮水机的简化电路示意图，图乙是它的有关参数。它有加热和保温两种工作状态（由机内温控开关S0自动控制），当开关S，S0闭合时，饮水机处于　   　状态（填“加热“或“保温“），R2的电阻是　   　Ω。

【答案】加热；1170。

【解析】（1）由电路图可知，开关S0断开时，两电阻串联，电路电阻较大；开关S0闭合时，只有电阻R1接入电路；

因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，

所以，当温控开关S0闭合时，电路中的电阻较小，由P可知，电压一定时，电热饮水机的功率较大，处于加热状态；

当温控开关S0断开时，电路中的电阻较大，电功率较小，饮水机处于保温状态。

（2）电热饮水机处于加热状态时，电路为R1的简单电路，

由P可得，R1的电阻：R140Ω，

电饮水机处于保温状态时，R1与R2串联，则电路中的总电阻：

R总1210Ω，

因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，

所以，R2的电阻：R2＝R总﹣R1＝1210Ω﹣40Ω＝1170Ω。

故答案为：加热；1170。

5.某型号电热水器有加热和保温两档，如图所示为其内部电路原理图，当开关S接触点1时，该电热水器处于　   　（填“保温”或“加热”）状态。若电热水器的加热功率为2100W，要将50kg的水从20℃加热到60℃，需要加热　   　s．[不计能量的损失，c水＝4.2×103J/（kg•℃）]

【答案】加热；4×103。

【解析】（1）由甲图可知，开关S接触点1时，只有R1连入电路中，S接触点2时，两电阻串联，

所以，开关接触点1时，电路的电阻较小，电源电压一定，由P可知，功率较大，则此时电饭煲处于加热状态；

（2）水吸收的热量Q＝cm△＝4.2×103J/（kg•℃）×50kg×（60℃﹣20℃）＝8.4×106J，

不计能量的损失，W＝Q＝8.4×106J，

由P可得，需要加热时间t4×103s，

故答案为：加热；4×103。

6.小柯同学利用电能表测量电水壶消耗的电能，他读出的电水壶的铭牌如下图所示，则该电水壶的电阻是　   　欧。利用如图所示的电能表，他先在水壶中放满水，加热5min，观察电能表的表盘转动了180圈，则在此5min内，实际消耗的电能为　   　J，如果电水壶正常工作，应该消耗的电能为　   　J。

【答案】44；3.24×105；3.3×105。

【解析】由电水壶的铭牌可知，P额＝1100W，U额＝220V，

由P可得，该电水壶的电阻R44Ω，

电能表表盘转动180圈消耗的电能：W0.09kW•h＝0.09×3.6×106J＝3.24×105J；

电水壶正常工作时消耗的电能：W′＝P额t＝1.1kWhkW•h3.6×106J＝3.3×105J；

故答案为：44；3.24×105；3.3×105。

7.电热饮水机有加热和保温两种工作状态（由温控开关S0自动控制〕，从说明书上收集到如下数据及如图所示的电路原理图当开关S闭合、温控开关S0断开时，饮水机处于　   　工作状态（填“加热”或“保温”）；电热饮水机在加热状态下的工作电流为　   　；R2的阻值为　   　。

| 热水器容量 | 2L |
| --- | --- |
| 额定电压 | 220V |
| 加热时的功率 | 440W |
| 保温时的功率 | 44W |

【答案】保温；2A；1100Ω。

【解析】（1）S0断开后R1被断路，只有R2加热；

根据并联电路的总电阻小于任何一个分电阻可知，电路电阻变大；

根据P可知，功率变小，所以饮水机处于保温状态；

（2）因为P＝UI，

所以电热饮水机在加热状态下的工作电流：

I2A；

（3）由（1）知，只有R2工作时为保温功率，

所以R21100Ω。

故答案为：保温；2A；1100Ω。

8.如图是市场上一种电热饮水机的简化电路图，S是温控开关，R2是调节电阻，其阻值为88Ω，R1是供加热的电阻丝，饮水机的铭牌如表所示，其中保温功率模糊不清，已知c水＝4.2×103J/（kg•℃），ρ水＝1.0×103kg/m3，不计热损失。求：

（1）该饮水机装满水后将水从20℃加热到100℃需要吸收的热量；

（2）该饮水机装满水后将水从20℃加热到100℃需要加热的时间；（保留整数）

（3）该饮水机处于保温状态时，R1的功率。

| ××牌饮水机 |  |
| --- | --- |
| 额定电压 | 220V |
| 加热功率 | 2200W |
| 保温功率 |  |
| 水箱容积 | 5L |

【解析】（1）该饮水机装满水后水的体积V＝5L＝5dm3＝0.005m3，

由ρ得水的质量：m＝ρV＝1×103kg/m3×0.005m3＝5kg，

水吸收的热量：

Q吸＝cm（t﹣t0）＝4.2×103J/（kg•℃）×5kg×（100℃﹣20℃）＝1.68×106J；

（2）不计热损失，消耗的电能W＝Q吸＝1.68×106J，

由P得加热时间：t764s；

（3）当S闭合时，电路为R1的简单电路，电路中的电阻最小，功率最大，电饮水机处于加热状态，

由P可得，R1的阻值：R122Ω，

当S断开时，R1与R2串联，电路中的总电阻最大，功率最小，电饮水机处于保温状态，

因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，

所以，电路中的电流：I保温2A，

该饮水机处于保温状态时，R1的功率：

P1＝I保温2R1＝（2A）2×22Ω＝88W。

答：（1）该饮水机装满水后将水从20℃加热到100℃需要吸收的热量为1.68×106J；（2）该饮水机装满水后将水从20℃加热到100℃需要加热的时间为764s；（3）该饮水机处于保温状态时，R1的功率为88W。