14.1《热机》课时作业

一、选择题

1．下面关于“热机”的说法正确的是（　　）

A．汽油机比柴油机动力大

B．四冲程汽油机在做功冲程中，燃气的化学能转化为机械能

C．吸气冲程是利用机械能转化为内能的过程

D．城市里大量使用的热机是造成城市“热岛效应”的一个原因

【解析】A、柴油机的功率比汽油机的功率大，也就是柴油机的动力比汽油机大，故A错误；

B、四冲程汽油机在做功冲程中，燃气的内能转化为机械能，故B错误；

C、吸气冲程是靠飞轮的惯性完成的，压缩冲程才是机械能转化成内能的过程，故C错误；

D、热机的大量使用（汽车尾气排放），是造成城市“热岛效应”的一个原因，故D正确；

故选：D。

2．内燃机问世100多年来，经过不断地改进与发展，应用范围越来越广，并极大地改善了陆地、海洋，乃至空中的交通运输方式。下列机器应用了内燃机的是（　　）

A．喷气式飞机	B．洗衣机	C．电动自行车	D．电饭煲

【解析】A、喷气式飞机是将内能转化为机械能的装置，故A符合题意；

BC、洗衣机和电动自行车都是将电能转化为了机械能，故BC不合题意；

D、电饭煲是利用电流的热效应，故D不符合题意。

故选：A。

3．下列关于热机的描述正确的是（　　）

A．汽油机和柴油机点火都靠的是火花塞

B．汽油机的活塞运动一个周期对外做一次功

C．柴油机比汽油机效率高，是因为它对空气的压缩比更大

D．热机在工作过程中，把活塞的内能转化为机械能

【解析】A、汽油机依靠火花塞点火，柴油机依靠压缩自燃，故A错误。

B、汽油机的活塞运动两个周期是一个工作循环，燃气对外做功一次，故B错误。

C、柴油机比汽油机对空气的压缩比更大，效率更高，故C正确。

D、热机在工作过程中，在做功冲程中把燃气的内能转化为活塞的机械能，故D错误。

故选：C。

4．关于热机下列说法正确的是（　　）

A．随着科学技术的发展，热机的效率可达到100%

B．柴油机上安装一个笨重的飞轮，是为了提高它的效率

C．汽油机在工作过程中，进气门和排气门同时关闭的冲程是做功冲程和压缩冲程

D．柴油机的效率比汽油机的高，这是因为柴油的热值比汽油的大

【解析】A、使用机械时，不可避免地要做额外功，所以总功一定大于有用功；机械效率一定小于1，机械效率不可能达到100%，故A错误；

B、柴油机上安装笨重的飞轮，是为了靠它的惯性完成吸气、压缩和排气冲程，不为了提高效率，故B错误；

C、压缩冲程是进气门和排气门都关闭，活塞向上运动。做功冲程是在压缩冲程结束时，火花塞产生电火花，是燃料猛烈燃烧，高温高压的气体推动活塞向下运动。对外做功，此时进气门和排气门都关闭，故C正确；

D、柴油机的效率比汽油机的高，主要是因为柴油机为压燃式，压缩的程度更高，气缸内温度更高，能量转化的程度更高，和热值无关，故D错误。

故选：C。

5．甲图是生活中常用的热水瓶，当注入一定量的热水后，立即盖上软木塞，有时软木塞会跳起来。下列四幅图是四冲程汽油机的几个冲程工作示意图，发生的能量转化与甲相同的是（　　）

A．	B．

C．	D．

【解析】由图甲知，瓶内气体膨胀对外做功，气体的内能转化为瓶塞的机械能，这一过程瓶内气体是通过做功改变了内能；

A、一个气门关闭，一个气门打开，活塞向上运动，是排气冲程；

B、两个气门都关闭，活塞向下运动，是做功冲程，将内能转化为机械能；

C、两个气门都关闭，活塞向上运动，是压缩冲程，将机械能转化为内能；

D、一个气门关闭，一个气门打开，活塞向下运动，是吸气冲程。

所以，B图所示的冲程与甲图发生同样的能量变化。

故选：B。

6．如图是四冲程汽油机的工作示意图，下列说法正确的是（　　）

A．这四个冲程的正确顺序是：丙→甲→丁→乙

B．靠惯性完成的冲程是甲、乙、丙

C．甲冲程中是内能转化为机械能

D．丁冲程中是内能转化为化学能

【解析】甲中的两个气阀都关闭，活塞向上运动，所以为压缩冲程，是机械能转化为内能，是第二冲程；

乙中的一个气阀打开，活塞向下运动，所以为吸气冲程，是第一冲程；

丙中的一个气阀打开，活塞向上运动，所以为排气冲程，是第四冲程；

丁中的两个气阀都关闭，活塞下运动，所以为做功冲程，是内能转化机械能，是第三冲程；

A、四个冲程的正确顺序是乙→甲→丁→丙，故A错误；

B、靠惯性完成的冲程是甲、乙、丙，故B正确。

C、在甲冲程中，燃料燃烧时，化学能转化为内能，压缩冲程，是机械能转化为内能，故C错误；

D、丁冲程是做功冲程，是内能转化机械能，故D错误；

故选：B。

7．下列关于汽油机和柴油机的主要区别，其中错误的是（　　）

A．柴油机的气缸上是喷油嘴，汽油机的顶部有火花塞

B．在做功冲程中，柴油机的点火方式叫点燃式，汽油机的点火方式叫压燃式

C．柴油机比汽油机笨重，但燃料便宜

D．柴油机吸入气缸的只是空气，汽油机吸入气缸的是汽油和空气的混合物

【解析】A、柴油机和汽油机的结构不同：柴油机的气缸上是喷油嘴，汽油机的顶部有火花塞。此选项正确；

B、在做功冲程，汽油机的点火方式叫点燃式，柴油机的点火方式叫压燃式。此选项错误；

C、柴油机比汽油机笨重，效率高同时燃料便宜。此选项正确；

D、在吸气冲程，柴油机吸入气缸的只是空气，汽油机吸入气缸的是汽油和空气的混合物。此选项正确。

故选：B。

8．内燃机在做功冲程中，高温气体迅速膨胀而做功，此时这些气体的温度和内能的变化情况是（　　）

A．温度降低，内能减小	B．温度升高，内能不变

C．温度升高，内能增大	D．温度降低，内能增加

【解析】当内燃机内部的高温气体迅速膨胀对外做功时，内能转化为机械能，故气体的内能会减小，气体的温度会降低；

故选：A。

9．我国将面向2030年部署一批与国家战略长远发展和人民生活紧密相关的重大科技项目和重大工程。其中，航空发动机和燃气轮机专项已经启动，下列我国“陆、海、空、天”装备中动力机械不属于热机（利用内能做功的机械）的是（　　）

A．中国高铁交流异步牵引电动机

B．052D型导弹驱逐舰燃气轮机

C．歼20战机涡扇15煤油发动机

D．长征五号火箭液氢液氧发动机

【解析】燃气轮机、煤油发动机和火箭都是热机，工作时把内能转化成机械能，而电动机是把电能转化成机械能，不符合热机的特点，故A正确。

故选：A。

10．关于热机，下列说法正确的是（　　）

①汽油机顶部有喷油嘴，柴油机顶部有火花塞

②柴油机在吸气冲程中，将柴油和空气的混合气吸入气缸

③在压缩冲程中有很明显的机械能转化为内能的过程。

④在做功冲程中存在着化学能转化为内能的过程

⑤在做功冲程中存在着内能转化为机械能的过程；

⑥汽油机和柴油机除了做功冲程外，其他三个冲程都是依靠飞轮的惯性完成的

A．①②③④⑤⑥正确	B．①②③④⑥正确	C．②③⑤⑥正确	D．③④⑤⑥正确

【解析】①汽油机顶部有火花塞，柴油机顶部有喷油嘴，故①错误；

②柴油机在吸气冲程中，将空气吸入气缸，汽油机吸入的是空气和汽油的混合气体，故②错误；

③在压缩冲程中，压缩空气做功，将机械能转化为内能，故③正确；

④在做功冲程的开始，燃料燃烧将燃料的化学能转化为内能，故④正确；

⑤在做功冲程中，燃料燃烧产生的内能转化为机械能，故⑤正确；

⑥在汽油机和柴油机的四个冲程中，只有做功冲程做功，其他三个冲程都是依靠飞轮的惯性完成的，故⑥正确。

综合分析可知③④⑤⑥正确。

故选：D。

二、填空题

11.某汽油机工作过程有吸气、压缩、做功和排气四个冲裎。如图为____冲程工作示意图，在这个过程中____能转化为机械能。若该汽油机的飞轮转速是4800r/min，则汽油机每秒钟做功____次。

【答案】做功    内    40

【解析】[1][2]如图为做功冲程，其特点是活塞向下运动，火花塞喷火，在此过程中内能转化为机械能。

[3]汽油机对外做一次功时，完成1个工作循环即4个冲程，此时飞轮转2圈，则若该汽油机的飞轮转速是4800r/min，即80r/s，则每秒钟做功40次。

12.如图所示，在空气压缩引火仪的玻璃筒底部放一小团干燥的棉花，快速压下活塞，可观察到棉花着火燃烧，此过程中活塞对筒内气体做功，气体的内能_____（选填“增加”或“减少”），这与四冲程汽油机的_____冲程的能量转化相同。

【答案】增加    压缩

【解析】[1]在空气压缩引火仪玻璃筒的底部放一小撮干燥的棉絮，用力将活塞迅速向下压，棉絮燃烧起来；说明压缩筒内空气做功，使空气的内能增加；

[2]压火仪实验中，活塞的机械能转化为空气的内能，与内燃机的压缩冲程的能量转化相同。

13.内燃机一个工作循环有吸气、压缩、做功、排气四个冲程，实现将内能转化为机械能的是____冲程，选择水作为发动机的冷却液，是利用水的______较大的特点.

【答案】做功    比热容

【解析】内燃机的四个冲程中，实现将机械能转化成内能的是压缩冲程；实现将内能转化为机械能的是做功冲程；由于水比热容最大，所以相同质量的水和其他液体相比较，在升高相同的温度的情况下，水吸收的热量多，故用水做冷却液.

14.如图所示，在空气压缩引火仪玻璃筒的底部放一小团干燥的棉花，用力将活塞迅速下压，棉花被点燃。此过程的能量转化方式与汽油机的________冲程相同。某汽油机在一次工作中为汽车提供了50kW的机械功率，使汽车以72km/h的速度行驶了1min， 则此过程中汽车牵引力大小为________N，牵引力做功________J。

【答案】压缩    2500

【解析】[1]在空气压缩引火仪玻璃筒的底部放一小撮干燥的棉絮，用力将活塞迅速向下压，棉絮燃烧起来；说明压缩筒内空气做功，使空气的内能增大，温度升高；压缩过程中，活塞的机械能转化为空气的内能，故该过程中，与内燃机的压缩冲程相同。

[2]汽车以72km/h的速度行驶了1min，说明汽车匀速行驶，由功率公式知得

[3]汽车运动的距离

所以牵引力做功为

15.如图甲所示，小明在吹气球时，被吹大了的气球没能用手握住，呼啸着飞了出去，若他及时捡拾起气球，将会感觉到它喷气的嘴部温度和原来相比_________（选填“变高”“变低”或“没有变化”），此过程发生的能量转化与_________（选填“乙”或“丙”）图中的能量转化是一致的。

【答案】变低    乙

【解析】[1]气球内的气体向外喷出，气体对外做功，内能转化成球的机械能，球内气体的温度降低。

[2]汽油机的做功冲程中，火花塞放电，点燃混合气体，高温高压的燃气推动活塞做功，是内能转化成机械能，所以汽油机的做功冲程与这一情景过程中能量的转化是一致的；如图乙中，进气门和排气门都关闭，活塞向下运动，因此是做功冲程。

四、简答题

16.如图，小汽车是常用的交通工具。请你运用所学的物理知识回答下面有关小汽车的问题：

（1）燃料在汽车发动机内发生了哪些能量转化？

（2）汽车发动机常用水来做冷却剂，为什么？

【答案】答：（1）燃料在发动机内发生了两次能量转化，先由化学能转化为内能（1分），再由内能转化为机械能；（2）水的比热容较大（1分），质量相同的水和其它液体相比较，升高相同的温度时，吸收的热量多

【解析】(1)小汽车是内燃机的一种，燃料在发动机内发生和能量转化有两次，先由燃料的化学能转化为内能，再由能内能转化为机械能。

(2)发动机的常用水来作冷却剂是因为水的比热容较大，相同质量的水和其它液体比较，升高相同温度时，吸收的热量多。

五、综合题

17.阅读短文，回答下列问题：

空气的动力

空气动力是指空气与物体做相对运动时作用在物体上的力，简称气动力.当我们快速地松开鼓起来的气球时，气球会“嗖”的一下飞出去了，这时气球获得了气动力.

经过长时间探索，人们已经成功制造出多种使用压缩空气为动力，推动叶片或者活塞运动的发动机，即叶片式、活塞式空气发动机.

如图是某新型的以空气发动机为动力的汽车.它共有4个压缩空气缸，总容量为90L，可储存标准大气压下90m3的空气，其设计最高速度可达154km/h，平均每加一次气能行驶200km或10h.由于空气发动机不直接使用燃料，因而具有体积小、结构简单、维修成本低、操控方便、“零”排放的优点.即使因为技术不成熟导致某些缺点，在科学界引起不小的争议，但这项技术仍然具有广阔的发展空间.

根据上述材料，回答下列问题：

（1）压缩空气动力汽车最理想的加气工具应是_______（选填“内燃机”“电动机”或“蒸汽机”）提供动力的.

（2）空气发动机是利用_______能做功的，空气发动机获得动力时与四冲程汽油机的_______冲程工作过程相似.

A.吸气           B.压缩            C.做功              D.排气

（3）分析上文，下面说法正确的有_______.

A.松开鼓起来的气球时，气球飞出去，这是因为物体受到惯性的作用

B.空气动力汽车工作时将内能转化为机械能

C.以空气发动机为动力的汽车，靠气缸内空气燃烧产生能量

D.空气动力汽车工作时不会有能量的损失

（4）资料表明，空气发动机排出的尾气温度低于周围空气的温度，对于产生此现象的原因，请你提出一条合理的解释：_______.

【答案】电动机     内    C    B    气体对外做功，内能减小，温度降低

【解析】(1)从节能和环保的角度分析，压缩空气动力汽车最理想的加气工具应是电动机；

(2)热机的原理是利用燃烧产生的高温燃气推动活塞做功，从而把内能转化为机械能。由图丙可知，进气门、排气门关闭，活塞下行，所以是做功冲程，故C正确；

(3)A.松开鼓起来的气球时，气球飞出去，这是因为气球向外喷气时，自身也获得一个反作用力，因此说明物体间力的作用是相互的，故A错误；

B.空气动力汽车工作时压缩的气体对外做或，将内能转化为机械能，故B正确；

C.以空气发动机为动力的汽车，靠气缸内空气膨胀对外做功，而不是燃烧产生能量，故C错误；

D.空气动力汽车工作时能量会有一定的损失，因此能量不可能完全被利用，故D错误；

故选B。

(4)空气发动机排出的尾气温度低于周围空气的温度，这主要是因为气体对外做功，内能减小，温度降低。