14.1《热机》课时作业

一、选择题

1．下面关于“热机”的说法正确的是（　　）

A．汽油机比柴油机动力大

B．四冲程汽油机在做功冲程中，燃气的化学能转化为机械能

C．吸气冲程是利用机械能转化为内能的过程

D．城市里大量使用的热机是造成城市“热岛效应”的一个原因

2．内燃机问世100多年来，经过不断地改进与发展，应用范围越来越广，并极大地改善了陆地、海洋，乃至空中的交通运输方式。下列机器应用了内燃机的是（　　）

A．喷气式飞机	B．洗衣机	C．电动自行车	D．电饭煲

3．下列关于热机的描述正确的是（　　）

A．汽油机和柴油机点火都靠的是火花塞

B．汽油机的活塞运动一个周期对外做一次功

C．柴油机比汽油机效率高，是因为它对空气的压缩比更大

D．热机在工作过程中，把活塞的内能转化为机械能

4．关于热机下列说法正确的是（　　）

A．随着科学技术的发展，热机的效率可达到100%

B．柴油机上安装一个笨重的飞轮，是为了提高它的效率

C．汽油机在工作过程中，进气门和排气门同时关闭的冲程是做功冲程和压缩冲程

D．柴油机的效率比汽油机的高，这是因为柴油的热值比汽油的大

5．甲图是生活中常用的热水瓶，当注入一定量的热水后，立即盖上软木塞，有时软木塞会跳起来。下列四幅图是四冲程汽油机的几个冲程工作示意图，发生的能量转化与甲相同的是（　　）

A．B．C．D．

6．如图是四冲程汽油机的工作示意图，下列说法正确的是（　　）

A．这四个冲程的正确顺序是：丙→甲→丁→乙

B．靠惯性完成的冲程是甲、乙、丙

C．甲冲程中是内能转化为机械能

D．丁冲程中是内能转化为化学能

7．下列关于汽油机和柴油机的主要区别，其中错误的是（　　）

A．柴油机的气缸上是喷油嘴，汽油机的顶部有火花塞

B．在做功冲程中，柴油机的点火方式叫点燃式，汽油机的点火方式叫压燃式

C．柴油机比汽油机笨重，但燃料便宜

D．柴油机吸入气缸的只是空气，汽油机吸入气缸的是汽油和空气的混合物

8．内燃机在做功冲程中，高温气体迅速膨胀而做功，此时这些气体的温度和内能的变化情况是（　　）

A．温度降低，内能减小	B．温度升高，内能不变

C．温度升高，内能增大	D．温度降低，内能增加

9．我国将面向2030年部署一批与国家战略长远发展和人民生活紧密相关的重大科技项目和重大工程。其中，航空发动机和燃气轮机专项已经启动，下列我国“陆、海、空、天”装备中动力机械不属于热机（利用内能做功的机械）的是（　　）

A．中国高铁交流异步牵引电动机

B．052D型导弹驱逐舰燃气轮机

C．歼20战机涡扇15煤油发动机

D．长征五号火箭液氢液氧发动机

10．关于热机，下列说法正确的是（　　）

①汽油机顶部有喷油嘴，柴油机顶部有火花塞

②柴油机在吸气冲程中，将柴油和空气的混合气吸入气缸

③在压缩冲程中有很明显的机械能转化为内能的过程。

④在做功冲程中存在着化学能转化为内能的过程

⑤在做功冲程中存在着内能转化为机械能的过程；

⑥汽油机和柴油机除了做功冲程外，其他三个冲程都是依靠飞轮的惯性完成的

A．①②③④⑤⑥正确	B．①②③④⑥正确	C．②③⑤⑥正确	D．③④⑤⑥正确

二、填空题

11.某汽油机工作过程有吸气、压缩、做功和排气四个冲裎。如图为____冲程工作示意图，在这个过程中____能转化为机械能。若该汽油机的飞轮转速是4800r/min，则汽油机每秒钟做功____次。

12.如图所示，在空气压缩引火仪的玻璃筒底部放一小团干燥的棉花，快速压下活塞，可观察到棉花着火燃烧，此过程中活塞对筒内气体做功，气体的内能_____（选填“增加”或“减少”），这与四冲程汽油机的_____冲程的能量转化相同。

13.内燃机一个工作循环有吸气、压缩、做功、排气四个冲程，实现将内能转化为机械能的是____冲程，选择水作为发动机的冷却液，是利用水的______较大的特点.

14.如图所示，在空气压缩引火仪玻璃筒的底部放一小团干燥的棉花，用力将活塞迅速下压，棉花被点燃。此过程的能量转化方式与汽油机的________冲程相同。某汽油机在一次工作中为汽车提供了50kW的机械功率，使汽车以72km/h的速度行驶了1min， 则此过程中汽车牵引力大小为________N，牵引力做功________J。

15.如图甲所示，小明在吹气球时，被吹大了的气球没能用手握住，呼啸着飞了出去，若他及时捡拾起气球，将会感觉到它喷气的嘴部温度和原来相比_________（选填“变高”“变低”或“没有变化”），此过程发生的能量转化与_________（选填“乙”或“丙”）图中的能量转化是一致的。

四、简答题

16.如图，小汽车是常用的交通工具。请你运用所学的物理知识回答下面有关小汽车的问题：

（1）燃料在汽车发动机内发生了哪些能量转化？

（2）汽车发动机常用水来做冷却剂，为什么？

五、综合题

17.阅读短文，回答下列问题：

空气的动力

空气动力是指空气与物体做相对运动时作用在物体上的力，简称气动力.当我们快速地松开鼓起来的气球时，气球会“嗖”的一下飞出去了，这时气球获得了气动力.

经过长时间探索，人们已经成功制造出多种使用压缩空气为动力，推动叶片或者活塞运动的发动机，即叶片式、活塞式空气发动机.

如图是某新型的以空气发动机为动力的汽车.它共有4个压缩空气缸，总容量为90L，可储存标准大气压下90m3的空气，其设计最高速度可达154km/h，平均每加一次气能行驶200km或10h.由于空气发动机不直接使用燃料，因而具有体积小、结构简单、维修成本低、操控方便、“零”排放的优点.即使因为技术不成熟导致某些缺点，在科学界引起不小的争议，但这项技术仍然具有广阔的发展空间.

根据上述材料，回答下列问题：

（1）压缩空气动力汽车最理想的加气工具应是_______（选填“内燃机”“电动机”或“蒸汽机”）提供动力的.

（2）空气发动机是利用_______能做功的，空气发动机获得动力时与四冲程汽油机的_______冲程工作过程相似.

A.吸气           B.压缩            C.做功              D.排气

（3）分析上文，下面说法正确的有_______.

A.松开鼓起来的气球时，气球飞出去，这是因为物体受到惯性的作用

B.空气动力汽车工作时将内能转化为机械能

C.以空气发动机为动力的汽车，靠气缸内空气燃烧产生能量

D.空气动力汽车工作时不会有能量的损失

（4）资料表明，空气发动机排出的尾气温度低于周围空气的温度，对于产生此现象的原因，请你提出一条合理的解释：_______.