专题五　简单机械

中考真题再现(  ☞学用见P64  )探究规律　对接中考

命题点1利用杠杆的平衡条件计算(  常考  )

1.(  2019·安徽第4题  )如图所示,一轻杆AB悬于O点,其左端挂一重物,右端施加一个与水平方向成30°的力F,此时轻杆水平平衡。若重物质量m=3 kg,BO=3AO,则力F的大小为　20　N。

【解析】先找到动力的力臂l,如图所示。由杠杆的平衡条件可得F×l=G×AO,且BO=3AO,所以F×BO×sin 30°=G×AO,可得F×3AO×12=mg×AO,所以F=23×3 kg×10 N/kg=20 N。

2.(  2018·安徽第21题  )图a所示为前臂平伸用手掌托住铅球时的情形。我们可将图a简化成如图b所示的杠杆,不计自重。若铅球质量m=3 kg,OA=0.03 m,OB=0.30 m,求此时肱二头肌对前臂产生的拉力F1大小。

解:根据杠杆平衡条件有F1l1=F2l2

将F2=mg=30 N,l1=OA=0.03 m,l2=OB=0.30 m代入,可得F1=300 N

3.(  2017·安徽第8题  )如图所示,将一把薄木尺的13长度用多层报纸紧密地覆盖在水平桌面上。已知报纸的上表面积为0.25 m2,则大气对报纸上表面的压力为　2.5×104　N;在木尺右端快速施加竖直向下的力F,要将报纸掀开,则力F至少为　1.25×104　N(  假设报纸对木尺的压力全部作用在木尺的最左端,大气压取1.0×105 Pa,报纸和薄木尺的重力忽略不计  )。

【解析】由压强p=FS可得,大气对报纸上表面的压力F0=p0S=1.0×105 Pa×0.25 m2=2.5×104 N;设木尺的长度为L,根据杠杆的平衡条件可得,F0×13L=F×23L,解得F=1.25×104 N。

4.(  2015·安徽第6题  )如图,AB为能绕B点转动的轻质杠杆,中点C处用细线悬挂一重物,在A端施加一个竖直向上大小为10 N的拉力F,使杠杆在水平位置保持平衡,则物重G=　20　N,若保持拉力方向不变,将A端缓慢向上提升一小段距离,在提升的过程中,拉力F将　不变　(  选填“增大”“不变”或“减小”  )。

命题点2杠杆作图(  不常考  )

5.(  2016·安徽第7题  )拉杆式旅行箱可看成杠杆,如图所示。已知OA=1.0 m,OB=0.2 m,箱重G=120 N。请画出使箱子在图示位置静止时,施加在端点A的最小作用力F的示意图,且F=　24　N。

【答案】如图所示

名师考点精讲(  ☞学用见P65~67  )学思结合　高效突破

考点一杠杆

| 定义 | 在力的作用下能绕着 固定点 转动的硬棒叫杠杆 |  |
| --- | --- | --- |
| 图示 |  |  |
| 杠杆的 五要素 | 支点 | 杠杆绕其转动的点,一般用字母O表示 |
|  | 动力 | 使杠杆转动的力,常用字母F1表示 |
|  | 阻力 | 阻碍杠杆转动的力,常用字母F2表示 |
|  | 动力臂 | 从支点到 动力作用线 的距离,一般用字母l1表示 |
|  | 阻力臂 | 从支点到 阻力作用线 的距离,一般用字母l2表示 |

典例1　(  2019·广东  )如图所示,拉杆式行李箱在拉力F的作用下静止在斜坡上,请画出行李箱受到的重力G的示意图,以及拉力F对O点的力臂l。

【解析】先找到行李箱的重心,把它作为重力的作用点,从作用点起,竖直向下画出重力的示意图;沿着F的方向向下画出力的作用线,然后从支点向该力的作用线作垂线,支点到垂足之间的距离就是拉力F对O点的力臂l。

【答案】 如图所示

【技巧点拨】　杠杆力臂作图步骤

典例2　下列关于杠杆的说法中正确的是(  　　  )

A.杠杆必须是一根直棒

B.杠杆一定要有支点

C.力臂必须在杠杆上

D.力臂就是力的作用点到支点的距离

【解析】杠杆可以是直的,也可以是弯曲的,A项错误;杠杆的五要素之一就是支点,B项正确;力臂是从支点到力的作用线的距离;力臂不一定是杠杆的长度,也不一定在杠杆上,C、D项错误。

【答案】 B

针对训练

1.如图用螺丝刀撬图钉,请画出在A点处所用最小力F1的示意图,并画出阻力F2的力臂。

【答案】如图所示

考点二杠杆平衡条件与杠杆分类

1.杠杆平衡:杠杆平衡是指杠杆处于　静止　或　匀速转动　状态。

2.杠杆平衡条件:动力×动力臂=阻力×阻力臂,即　F1l1=F2l2　。

3.杠杆分类

| 名称 | 力臂关系 | 力关系 | 特点 | 应用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省力杠杆 | 动力臂 > 阻力臂 | 动力<阻力 | 省力但 费距离 | 铡刀、啤酒撬 |
| 费力杠杆 | 动力臂 < 阻力臂 | 动力>阻力 | 省距离但 费力 | 镊子、钓鱼竿 |
| 等臂杠杆 | 动力臂 = 阻力臂 | 动力=阻力 | 不省力也不费力 | 天平、定滑轮 |

典例3　(  2019·山东泰安  )一位泰山挑山工用一根长1.8 m的扁担挑起货物,如图为扁担示意图,若在扁担的A端挂200 N的物体,B端挂300 N的物体,挑起重物时使扁担水平平衡,则挑山工肩膀需顶在距A端　　　　m远的位置(  不计扁担的重力  )。

【解析】设支点为O,由题图可知,肩膀到扁担左端的距离为OA,则肩膀到右端的距离为OB=1.8 m-OA,扁担平衡,由杠杆的平衡条件可得,G1×OA=G2×OB,代入数据得,200 N×OA=300 N×(  1.8 m-OA  ),解得OA=1.08 m。

【答案】 1.08

【类型突破】　应用杠杆平衡条件解决问题的一般步骤

1.将实物抽象为杠杆模型;

2.确定支点;

3.明确动力、阻力的大小和方向,画出力的示意图;

4.画出动力臂和阻力臂;

5.利用杠杆平衡条件进行计算或判断。

针对训练

2.如图是一种拉杆式旅行箱的示意图。若旅行箱内装满物体且质量分布均匀,其总重为210 N,轻质拉杆拉出的长度是箱体长度的12,要使旅行箱和拉杆构成的杠杆水平平衡,则竖直向上的拉力F为　70　N。

【解析】旅行箱和拉杆构成的杠杆水平平衡时,杠杆的五个要素如图所示。l1=3l2,由杠杆平衡条件可知,Fl1=Gl2,所以竖直向上的拉力F=Gl2l1=13G=13×210 N=70 N。

3.指甲刀是生活中常用的小工具,如图所示,它包含三个杠杆,关于这三个杠杆的说法正确的是(  A  )

A.一个省力杠杆,两个费力杠杆

B.一个费力杠杆,两个省力杠杆

C.三个都是省力杠杆

D.三个都是费力杠杆

考点三滑轮和滑轮组

1.定滑轮

(  1  )定义:轴固定不动的滑轮。

(  2  )实质:　等臂　杠杆。

(  3  )施力特点:使用定滑轮　不省　力,但可以改变力的方向。

①F　=　G(  不计摩擦、绳重、匀速拉动  )。

②物体上升高度和绳自由端移动的距离相等,即s=h。

2.动滑轮

(  1  )定义:轴可以随物体一起移动的滑轮。

(  2  )实质:动力臂是阻力臂两倍的杠杆。

(  3  )施力特点:使用动滑轮可以　省　力,但不改变力的方向,而且费距离。设动力为F,物体上升高度为h,绳自由端移动的距离为s。

①F=12　(  G物+G动  )　(  不计摩擦、绳重、匀速竖直拉动  )。

②F=12　G物　(  不计摩擦、绳重、动滑轮重、匀速竖直拉动  )。

③s=　2h　。

3.滑轮组

(  1  )定义:定滑轮和动滑轮组合在一起。

(  2  )施力特点:既　省　力、又能改变动力的方向,但费距离;设绳子股数为n,所提重物重为G物,动滑轮自重为G动,物体上升高度为h,绳自由端移动的距离为s。

①F=1n　(  G物+G动  )　(  不计摩擦、绳重匀速拉动  )。

②F=1n　G物　(  不计摩擦、绳重、动滑轮重、匀速拉动  )。

③s=　nh　。

典例4　小柯用图中装置提升重为400 N的物体,不计摩擦和滑轮自重,下列说法正确的是(  　　  )

A.两个滑轮均为定滑轮

B.人将绳子拉过1 m,物体也上升1 m

C.物体匀速上升时,人对绳子的拉力为200 N

D.使用该装置不能省力,但能改变力的方向

【解析】由题图可知,该装置下面的滑轮能随物体一起上升,是动滑轮,上面的滑轮是定滑轮,A项错误;题图中绳子自由端移动的距离是物体上升高度的2倍,所以人将绳子拉过1 m,物体只能上升0.5 m,B项错误;不计摩擦和滑轮自重,使用动滑轮能省一半的力,物体的重力为400 N,则拉力为200 N,C项正确;该装置使用动滑轮能省力、使用定滑轮能改变力的方向,所以使用该装置既能省力,又能改变力的方向,D项错误。

【答案】 C

针对训练

4.如图所示,滑轮重及滑轮转动时的摩擦均不计。向上拉绳的速度是1.2 m/s,拉绳的力F是9 N,由此可知(  C  )

A.物重是27 N,物体的速度是0.4 m/s

B.物重是18 N,物体的速度是0.6 m/s

C.物体受到的摩擦力是27 N,物体的速度是0.4 m/s

D.物体受到的摩擦力是18 N,物体的速度是0.6 m/s

(  ☞学用见P67  )

实验:探究杠杆的平衡条件

1.实验目的:探究杠杆平衡时力和力臂的关系。

2.实验器材:杠杆、钩码若干、铁架台、细线等。

3.实验操作

(  1  )将杠杆悬挂在铁架台上,调节杠杆两端平衡螺母,使杠杆处于水平位置平衡。

(  2  )在杠杆两端悬挂适当的钩码,并调整钩码的位置,使杠杆在水平位置平衡,记下动力、阻力、动力臂、阻力臂。

(  3  )改变钩码数量和它们离开支点的距离,使杠杆处于水平静止状态。将得到的数据记录下来。

4.实验讨论

(  1  )实验前若杠杆左高右低,应将平衡螺母向　左　调。

(  2  )实验前将杠杆调到水平位置平衡的目的是　排除杠杆自身重力对实验的影响,便于测量力臂　。

(  3  )实验中发现杠杆未平衡,　不能　通过调节平衡螺母来获得杠杆的平衡。

针对训练

(  2019·山东威海  )小明利用杠杆做了以下实验,实验时使用的每个钩码的质量均相等,杠杆上相邻刻线间的距离相等,请回答下列问题:

(  1  )如图甲所示,将杠杆中点置于支架上,当杠杆静止时,发现杠杆的左端下沉,若想使杠杆在水平位置平衡,应将杠杆的平衡螺母向　右　调节。杠杆在水平位置平衡后,在A点悬挂2个钩码,要使杠杆在水平位置再次平衡,需在B点悬挂　4　个钩码;之后在A、B两点再各增加1个钩码,杠杆将　逆时针旋转　(  选填“不动”“顺时针旋转”或“逆时针旋转”  )。

(  2  )如图乙所示,小明在A、C两点分别悬挂等重的载物盘,制作了一个天平,左盘盛放物体,右盘加减砝码,此天平是利用了哪一类杠杆制作而成的?　等臂杠杆　。

(  3  )小明正确使用自制天平称量物体质量时:

①假如支点O因某种原因向右偏移,则测量值　大于　(  选填“大于”“等于”或“小于”  )真实值;

②假如砝码因生锈等原因质量增大,则测量值　小于　(  选填“大于”“等于”或“小于”  )真实值。

本节课后练☞见强化练习册(  教用P30;学用P28  )