13.5　怎样认识和测量电压

◇教学目标◇

知识目标

1.初步认识电压，知道电压的作用，电源是提供电压的装置。知道电压的单位：伏、千伏、毫伏。

2.会连接电压表，会读电压表。

能力目标

通过阅读电压表的使用说明和实验操作，学会使用电压表。

素养目标

通过了解电源的使用，增强环保意识。

◇教学重难点◇

教学重点

1.电压的概念、符号、单位及换算。

2.电压表的使用方法及读数。

教学难点

对电流形成原因（即电压含义）的理解。

◇教学过程◇

一、新课导入

如图甲所示是街边的一排排电线杆，电线杆上是三条或者四条的输电线，不过到郊区春游的时候，也看到过一些如图乙、丙所示的穿越田野的更加高大的电线杆甚至铁塔，上面高高地架着输电线。都是输电，为什么有的电线杆高度正常，有的很高甚至都得用上挺拔的铁塔？这是因为它们所输送电能的电压不同！

二、教学步骤

探究点1　电源与电压

[阅读课本]P63～65“电源与电压”

[思考]电压的作用是什么？

[提示]要在一段电路中形成电流，这段电路的两端就要有一定的电压。

[小组讨论]你能列举生活中常见的电源吗？

[归纳提升]干电池、蓄电池。新型电源：太阳能电池、燃料电池等。

[思考]请说说你对电压的认识。

[归纳提升]1.电压通常用字母U表示，在国际单位制中，电压单位：伏特，简称伏，符号：V。常用电压单位还有千伏（kV）和毫伏（mV），它们的换算关系为1kV＝103V，1mV＝10－3V。

2.生活中常见的电压值：一节干电池电压1.5 V；一节蓄电池电压2 V；家庭生活用电的电压220 V；对人体的安全电压不高于36 V。

[思考]下列说法中不正确的是（　　）

A.电源是电路中能量和电压的来源

B.电压是导体中形成电流的原因

C.电路中有电源就有电流

D.用电器的作用是把电能转化为其他形式的能

[分析]电源是提供电能的装置，是电路中能量和电压的来源，A项正确；电压是导体中形成电流的原因，B项正确；形成电流的条件是有电源和电路是通路，C项错误；用电器的作用是把电能转化为其他形式的能，D项正确。

[答案]C

探究点2　怎样测量电压

[阅读课本]P65～67“怎样测量电压”

[思考]关于电压表，你有哪些认识？

[提示]1.电压表的作用：测量电路中电压的大小。电压表的电路符号：。

2.如图所示，电压表有三个接线柱，两个量程，分别是0～3 V和0～15 V，对应的分度值分别是0.1 V和0.5 V。

3.电压表应并联在电路中，并使电流从正接线柱流入，从负接线柱流出。

4.读电压表的示数时，首先看接入的量程，然后再看指针所在的位置，根据分度值的大小读出电压表的示数。

[思考]如图所示的四个电路中，电压表能正确测量L2两端电压的是（　　）

A　　　B

C　　　D

[分析]由题图先分析电路的连接方式，然后判断电压表所测的电路。A项，开关闭合后，两灯串联，电压表测的是电源电压，不符合题意；B项，开关闭合后，两灯串联，电压表与L2并联，所以电压表测的是L2两端的电压，符合题意；C项，开关闭合后，两灯串联，电压表与L1并联，所以电压表测的是L1两端的电压，不符合题意；D项，开关闭合后，两灯串联，电压表与L1并联，所以电压表测的是L1两端的电压，不符合题意。

[答案]B

[归纳提升]电压表的使用注意点：①电压表应该和被测用电器并联；②红接线柱（“＋”接线柱）接正极，黑接线柱（“－”接线柱）接负极；③根据实际需要选择合适的量程；④不能超过量程，不知道被测电压大小时要选择大量程。

[小组讨论]你能归纳出电压表和电流表的使用规则吗？

[归纳提升]电流表和电压表的使用规则：

（1）使用前应检查指针是否指零，不指零应调零。

（2）不能把电流表直接连接到电源两极，电压表可以直接连接到电源两极。

（3）电压表与被测用电器并联，电流表与被测用电器串联。

（4）使用电流表和电压表时，都不能超过最大量程；在预先不知道被测电压和电流大小的时候，为保护电表，应使用大量程试触，估测电压和电流的大小，选择合适的量程。

三、板书设计

怎样认识和测量电压电源作用种类电压符号单位电压表符号作用使用规则

◇教学反思◇