专题14.1  热机

课前预习

1．利用内能可以，也可以做。

2.热机是利用内能来做功，把内能转化为的机器。

3.热机的种类：蒸汽机、内燃机（和柴油机）、汽轮机、喷气发动机等

4.内燃机活塞在汽缸内往复运动时，从气缸的一端运动到另一端的过程，叫做一个。

（1）四冲程内燃机包括四个冲程：冲程、压缩冲程、冲程、排气冲程。

（2）在单缸四冲程内燃机中，吸气、压缩、做功、排气四个冲程为一个工作循环，每个工作循环曲轴转2周，活塞上下往复次，做功1次。

（3）在这四个冲程中只有冲程是燃气对活塞做功，而其它三个冲程（吸气冲程、压缩冲程和排气冲程）是依靠飞轮的惯性来完成的。压缩冲程将机械能转化为内能。做功冲程是由内能转化为机械能。

知识点解读与例题突破

知识点一：热机

- 定义：将燃料燃烧时释放的内能转化为机械能的机械统称为热机。

（2）热机的种类：蒸汽机、内燃机、汽轮机、喷气式发动机等。

知识点二：内燃机

内燃机及其工作原理：将燃料的化学能通过燃烧转化为内能，又通过做功，把内能转化为机械能。按燃烧燃料的不同，内燃机可分为汽油机、柴油机等。

- 汽油机一个工作循环为四个冲程即吸气冲程、压缩冲程、做功冲程、排气冲程。

- 一个工作循环中只对外做一次功，曲轴转2周，飞轮转2圈，活塞往返2次。

（3）压缩冲程是对气体压缩做功，气体内能增加，这时机械能转化为内能。

- 做功冲程是气体对外做功，内能减少，这时内能转化为机械能。

- 汽油机和柴油机工作的四个冲程中，只有做功冲程是燃气对活塞做功，其它三个冲程要靠飞轮的惯性完成。

- 柴油机的工作原理：利用气缸内燃烧柴油所产生的气体来推动活塞做功。

（7）柴油机的结构与汽油机的相似，柴油机只是在做功冲程时没有火花塞点火。

注意：

1.汽油机工作过程原理图：

2柴油机工作过程原理图：

3.汽油机和柴油机的比较：

①汽油机的气缸顶部是火花塞；柴油机的气缸顶部是喷油嘴。

②汽油机吸气冲程吸入气缸的是汽油和空气组成的燃料混合物；柴油机吸气冲程吸入气缸的是空气。

③汽油机做功冲程的点火方式是点燃式；柴油机做功冲程的点火方式是压燃式。

④柴油机比汽油及效率高，比较经济，但笨重。

⑤汽油机和柴油机在运转之前都要靠外力辅助启动。

【例题1】（2019天津）如图是某四冲程汽油机的______冲程，在此冲程中内能转化为______能。

【例题2】（2019湖北武汉）如图所示是四冲程汽油机的剖面图，关于其四个冲程的描述正确的是（　　）

A．吸气冲程中，汽油和空气的混合物进入汽缸

B．压缩冲程中，通过做功的方式使汽缸内气体的内能减小

C．做功冲程中，燃料释放的能量绝大部分转化为机械能

D．排气冲程中，废气带走了燃料释放的能量的极少部分

习题精练

一、选择题

1．（2019•宁夏）2019年春节期间热映的《流浪地球》被誉为开启了中国科幻电影元年。这部电影讲述了多年以后太阳急速衰老膨胀，无法再给地球提供能量，人类为了拯救地球而点燃木星周围的可燃气体，逃离太阳系的故事。其中“点燃木星”将地球推开相当于内燃机的（　　）

A．吸气冲程	B．压缩冲程	C．做功冲程	D．排气冲程

2．（2019•绥化）如图是汽油机一个工作循环的四个冲程，不是靠飞轮惯性完成的冲程是（　　）

A．	B．	C．	D．

3．（2019•淮安）如图所示是演示点火爆炸的实验装置，按动电火花发生器的按钮，点燃盒内酒精。盒盖迅速飞出。这个过程与四冲程汽油机中的哪一个冲程的能量转化相同（　　）

A．吸气冲程	B．压缩冲程	C．做功冲程	D．排气冲程

4．（2019•成都）如图是汽车四冲程发动机的一个冲程示意图，下列说法正确的是（　　）

A．该冲程是做功冲程	B．该冲程机械能转化为内能

C．这种汽车对环境没有污染	D．此发动机的效率可达90%

5.（2019四川成都）如图是汽车四冲程发动机的一个冲程示意图，下列说法正确的是（）

A.该冲程是做功冲程  B.该冲程机械能转化为内能

C.这种汽车对环境没有污染D.此发动机的效率可达90%

6．（2019上海）四冲程柴油机在工作过程中，将内能转化为机械能的冲程是（　　）

A．吸气冲程	B．压缩冲程	C．做功冲程	D．排气冲程

7.（2019湖北宜昌）如图所示，在一个配有活塞的厚玻璃筒里放一小团硝化棉，把活塞迅速压下去，看到棉花燃烧起来，活塞被向上顶起。关于这个过程说法正确的是（　　）

A．活塞对棉花做功，使棉花温度升高	B．缓慢压下活塞也能看到同样的实验现象

C．压下活塞的过程中是内能转化为机械能	D．活塞被向上顶起相当于内燃机的做功冲程

二、填空题

8．（2019•贵阳）柴油机压缩冲程中，随着活塞的运动，气缸内空气密度不断　　（选填：“增大”“减小“或“不变”），这时活塞的机械能转化为被压缩空气的　　能，使其温度更高、压强更大。

9．（2019•海南）2019年6月5日，我国首次用固体燃料运载火箭把“文昌物联一号”卫星成功送上太空。火箭发射时要选用热值　　的固体燃料（选填“大”或“小”），燃料的质量减少，热值　　（选填“变小”或“不变”）。

10．（2019四川达州）某单缸四冲程汽油机正常工作时飞轮的转速为2400r/min，若每次做功冲程对外所做的有用功为300J，则该汽油机的输出功率为　　W，所使用的燃料是　　能源（选填“可再生”或“不可再生”）。

- （2018•临沂）甲图中，迅速向下压活塞，能量的转化情况是。乙图内燃机的工作过程中与甲图能转化情况相同的是     (选填图中的代号)。

12．（2018•聊城）在热机的四个冲程中，把机械能转化为内能的是　　冲程。汽油机工作时要产生大量的热，通常采用水循环将热带走，这是利用水　　的特性。

13．（2017•威海）如图是四冲程汽油工作状态示意图，由图可以看出，此时它正处在　　冲程，当燃料混合在气缸内燃烧时将　　能转化为内能。

三、强化记忆理解题

14.（2019云南模拟题）阅读理解，回答问题。

汽油机

内燃机就是指燃料直接在发动机气缸内燃烧产生动力的热机。最常见的内燃机，以汽油或柴油为燃料，分别叫做汽油机和柴油机。汽油机指汽油在汽缸内燃烧、生成高温高压燃气，燃气推动活塞而做功，燃气内能转化为活塞运动的机械能。

（1）构造：进气门，排气门，火花塞，气缸，活塞，连杆，曲轴。冲程：活塞从气缸一端运动到另一端的单向运动叫做一个冲程。

（2）工作原理。内燃机的工作过程以一个循环为一个单元，一个循环又分为四个冲程。

吸气冲程：开始工作前，活塞位于气缸上端，进、排气门军关闭。工作时，活塞由上向下运动，进气门打开，排气门仍关闭。由于缸内体积增大，压强减小，空气和汽油的混合气体被吸入气缸。这是第一个冲程。

压缩冲程：活塞运动到最下端，就开始转为向上运动。这时进气门、排气门都关闭，混合气体被强行压缩，使气体的温度升高，压强增大。这是第二个冲程。

做功冲程：压缩结束时虽然温度较高，但未能达到燃料的燃点。在压缩冲程结束的瞬间，火花塞产生电火花，使燃料猛烈燃烧，产生高温高压气体，高温高压燃气推动活塞向上向下运动，通过连杆带动曲轴转动。实现了内能向机械能的转化。这是第三个冲程。

排气冲程：做功冲程结束，活塞继续向下向上运动，进气门关闭，排气门打开，燃烧后的废气被活塞推出缸外。这是最后一个冲程。

此后，活塞又由上向下运动，从此进入下一轮循环。在一个工作循环中有四个冲程，活塞往复两次，曲轴转两周，对外做一次功。

（3）能的转化：在做功冲程燃气对活塞做功，内能转化为机械能。其余三个冲程靠消耗飞轮的机械能来完成。

问题：

A.内能转化为机械能的过程是　　冲程完成的。

B.汽油机的构造由进气门，排气门，　　，气缸，活塞，连杆，　　组成。

C.活塞从气缸一端运动到另一端的　　运动叫做一个冲程。

D.活塞在一个工作循环中有四个冲程，活塞往复　　次，曲轴转　　周，对外做一次功。