专题18.2  电功率

课前预习

1. 电流在单位时间内做的功叫做______。主单位有_____；常用单位有_______.

2. 电功率定义式为______，电功率计算式为__________.

3．利用公式_______计算时单位要统一，①如果W用焦、t用秒，则P的单位是______；②如果W用千瓦时、t用小时，则P的单位是_______。

4．计算电功率还可用公式：_______和P=U2/R

5．用电器正常工作的电压叫做______电压。

6．用电器在额定电压下的功率叫做________功率。

7．实际加在用电器两端的电压叫做________电压。

8．用电器在实际电压下的功率叫做________功率。

9. 若用 U0表示灯泡的额定电压，若用 P0表示灯泡的额定功率；若用 U表示灯泡的实际电压，若用 P表示灯泡的实际功率。则：

当U > U0时，则P > P0；灯很亮，易______。

当U < U0时，则P < P0；灯_______，

当U = U0时，则P = P0；______发光。

知识点解读与例题突破

二、知识点解读

知识点一：电功率

1.物理意义：电功率是表示电流做工快慢的物理量，用P表示，国际制单位的主单位是瓦特，简称瓦，符号是W。常用单位有千瓦（kW）。1kW=1000W。

2.电功率的定义为：用电器在单位时间消耗的电能。

3.定义式：P= W/t

在使用时，单位要统一，单位有两种可用：

①电功率用瓦（W），电能用焦耳（J），时间用秒（S）；

②电功率用千瓦（kW），电能用千瓦时（kW•h，度），时间用小时（h）。

4.经验式：P=  UI ，电功率用瓦（W），电流用安（A），电压用伏（V）。

5.推导式:

①P=UI  ②P=U2/R   ③P=I2R

【例题1】（2019福建）如图电路，闭合开关S，将滑动变阻器的滑片P从a端向b端移动过程中，示数减小的电表是　　（选填“A”“V1”或“V2”电路的总功率　　（选填“增大”“减小”或“不变”）。

知识点二：千瓦时的来历

1千瓦时是功率为1kW的用电器使用1小时所消耗的电能。

【例题2】（2019湖北宜昌）小明家的电能表标有300revs/（kW•h），一次实践活动中测得该电能表的转盘在2min内转了40转，则2min内电流做的功为　　J，用电器的总功率为　　W。

知识点三：额定电压和额定功率

1.用电器正常工作时的电压叫额定，实际加在用电器两端的电压叫实际。

2.用电器在额定电压下工作时的电功率（正常工作时的电功率），叫做额定功率。

用电器实际工作时的电功率叫实际功率，电灯的亮度就取决于灯的实际功率。

【例题3】（2019湖南怀化）如图甲是定值电阻的和标有“8 V 8 W"灯泡L的I-U关系图象如图乙所示.电源电压恒定不变,滑动变阻器的最大阻值为12 Ω。当开关S、S2闭合, 开关S1断开，将滑动变阻器的滑片P滑到b端时，灯泡L的实际功率为1W .求：

（1）灯泡正常发光10s，电流通过灯泡产生的热量；

（2）电源电压；

（3）当开关S、S1、S2同时闭合，调节滑片P,求电路消耗的最大功率。

习题精练

一、选择题

1．（2019山东威海）有关电学知识，下列说法错误的是（　　）

A．对人体的安全电压不高于36V	B．一个电子所带电荷量为1.6×10﹣19C

C．手机功率约为200W	        D．家用空调电流约为5A

2．（2019山西）图甲是身高、体重测量仪，当体检者站在台面上时，能自动显示身高和体重。电路原理如图乙所示，电压表、电流表分别显示身高和体重的大小，压敏电阻R的阻值随压力增大而增大，滑片P随身高增高而上滑。下列分析正确的是（　　）

A．身高越高电压表示数越大	B．身高越高通过R0的电流越小

C．体重越大电流表示数越大	D．体重越大电路消耗总功率越大

3.（2019四川巴中）如图所示电路中，电源电压保持不变，闭合开关S，滑动变阻器滑片向左移动时，下

列判断正确的是（　　）

A．电路总功率变小	              B．电压表示数变大

C．电压表与电流表示数的比值不变	  D．电流表示数变大

4．（2019山东威海）如图所示是某同学设计的监测河水流速变化的装置原理图。机翼状的探头始终浸没在水中，通过连杆带动滑动变阻器的滑片P上下移动，电源电压保持4.5V不变，电流表量程为0～0.6A，电压表量程为0～3V，定值电阻R1阻值为5Ω，滑动变阻器R2的规格为“15Ω，1A”。闭合开关S，随着水流速度的改变，下列说法正确的是（　　）

A．当水流速度增大时，电压表的示数变大

B．当水流速度减小时，电压表与电流表的示数之比变大

C．滑动变阻器允许接入电路的取值范围为2.5Ω～10Ω

D．电路消耗总电功率的变化范围为1.35W～4.05W

5．（2019内蒙古通辽）某建筑工地需要架设临时供电线路，实现照明和电加热功能，其简化电路如图所示，供电处电压U不变，从供电处到工地用长导线（有电阻）连接。闭合开关S1、S2时加热器和照明灯同时工作。断开S2后与断开S2前相比较，下列说法正确的是（　　）

A．照明灯亮度不变

B．照明灯亮度变暗

C．相同时间内长导线上消耗的电能不变

D．相同时间内整个供电线路消耗的电能减少

6．（2018湖南长沙模拟题）图中的几种用电器正常工作时的电流接近4A的是（　　）

二、填空题

7.（2019四川达州）如图所示，电源电压保持不变，R1、R2、R3均为定值电阻，R1：R2＝2：3，S为单刀双掷开关。当S接到1时，电流表的示数为0.4A，R1消耗的功率为P1，此时R3消耗的功率为1.6W；当S接到2时，R2消耗的功率为P2，已知P1：P2＝32：27．则电源电压为　V，R1为　　Ω，R3为　　Ω．

8．（2019四川巴中）如图所示的电路中，L1标有“6V 3W，L2标有“3V 3W”，闭合开关后，两灯均发光，此时电路的总电阻R总＝　　Ω，两电压表示数之比U1：U2＝　　；若将两灯并联后接入3V电路中，则两灯的实际功率之比P1：P2＝　　。（不计温度对灯丝电阻的影响）

9．（2019山东威海）将分别标有“6V，6W“和“3V，3W”的甲、乙两只灯泡串联接在电压为3V的电源两端，　　灯更亮；若并联接在该电源两端，两灯消耗的功率之比P甲：P乙＝　　。（忽略温度对灯丝电阻的影响）

10．（2019•烟台模拟题）在如图所示的电路中，电源电压保持不变，当开关S1闭合S2断开，甲、乙为电流表时，两表示数之比是I甲：I乙=2：5，则R1：R2=　　；当开关S1、S2闭合，甲、乙两表为电压表时，两表示数之比U甲：U乙=　　，R1、R2消耗的电功率之比为P1：P2=　　。

11．（2018•威海）如图所示，R1的阻值为5Ω，滑动变阻器R2的最大阻值为40Ω，电源电压保持4.5V不变，电流表量程为“0﹣0.6A”，电压表量程为“0﹣3V”。为保证电路安全，R2接入电路中的最小阻值为　　Ω，R1消耗的最小功率为　　W。

12．（2019四川达州）如图所示，电源电压保持不变，灯泡L标有“10V 5W”字样（不考虑温度对灯丝电

阻的影响），当S、S1都闭合且滑动变阻器的滑片P在A端时，电流表A的示数为1A，此时灯泡正常发光，则滑动变阻器的最大阻值为　　Ω．当S闭合、S1断开且滑动变阻器的滑片P在B端时，电压表的示数为　　V，灯泡L的实际功率为　　W。

13.（2019河南模拟题）标有“12V 60W”的汽车灯泡工作时，用电压表测得其两端电压如图所示，则灯泡的实际电压为　　V，灯泡的实际功率　　（选填“大于”、“小于”或“等于”）60W。

三、计算题

14.（2019四川达州）如图所示，电源电压保持不变，R2为定值电阻，小灯泡L上标有“6V 3W”字样（不考虑温度对灯丝电阻的影响），滑动变阻器R1的最大阻值为20Ω．只闭合S1，将滑动变阻器的滑片P移动到A端时，L正常发光；闭合所有开关时整个电路1min消耗的电能为540J．已知电流表的量程为0～0.6A，电压表的量程为0～3V．求：

（1）电源电压。

（2）R2的阻值。

（3）在保证电路安全的前提下，只闭合S1时移动滑片P使电路消耗的功率最小，若此时电路的最小功率为P1；只闭合S2时移动滑片P使电路消耗的功率最大，若此时电路的最大功率为P2．则P1和P2的比是多少。

15．（2017•日照）如图所示，滑动变阻器R1、R2的规格都为“10Ω  2A”灯泡L标有“3.0V  3.0W”的字样（不考虑灯丝电阻的变化）．当两个滑动变阻器的滑片P都在最左端时，闭合开关S，调节滑动变阻器R2的滑片至某位置时，灯泡恰好正常发光，此时电流表的示数为1.6A，求：

（1）电源的电压。

（2）此时滑动变阻器R2接入电路的阻值。

（3）此电路在安全工作的前提下，计算电路消耗的总电功率范围（结果保留小数点后两位）。

16.（2017•莱芜）在图甲所示的电路中，R0为定值电阻，R为滑动变阻器，电源电压不变。只闭合开关S和S1，将滑动变阻器的滑片P从a端移动到b端的过程中，电流表示数I与电压表示数U的变化关系如图乙所示。闭合开关S、S1和S2，将滑动变阻器的滑片P移到b端时小灯泡正常发光，此时电流表的示数为0.8A．求：

（1）滑动变阻器的最大阻值；

（2）定值电阻R0的阻值和电源电压；

（3）小灯泡的额定功率。

17．（2019福建模拟题）小明家安装了电热水龙头如甲图，其简化电路如乙图，R1、R2为电热丝，通过调节旋钮可使扇形开关S同时接触两个相邻的触点，从而实现冷水、温水、热水档之间的切换．某次使用电热水龙头的过程中，水龙头的功率随时间的变化关系如丙图所示．

（1）当开关同时接触3、4触点时，水龙头放出的是　热水　（选填“冷水”、“温水”或“热水”）．

（2）求电热丝R1工作时的电阻大小为______．

（3）求该次使用过程中水龙头消耗的总电能为______．