专题19.1 家庭电路

课前预习

课前预习

1.进户线有火线与零线。火线与大地或零线之间的电压为______V；零线在没有进户之前与______相连，与大地之间的电压为____V。

2.电能表是测量家庭中用电器消耗的______工具。

3.家庭电路的_____开关控制整个家庭电路的通断。

4.保险装置：①保险丝是用大______，_____低的铅锑合金制成。它的作用是当电路中有过大的电流时，保险丝产生较多的热量 ，使它的温度达到熔点 ，从而熔断，________电路，起到保险的作用。②空气开关。

5.用电器是消耗_______的装置。

6.所有家用电器和插座都是_______联的。而开关则要与它所控制的用电器_____联。

7.插座用于可移动的用电器供电，对于三孔插座，其中两孔分别接_____线和_____线，插座的另一孔接___

线。

8.______是辨别零线还是火线的工具，使用时用手接触笔尾金属体，金属笔尖接触电线，如氖光发光、表明接触的是火线。

知识点解读与例题突破

知识点解读与例题突破

知识点一：家庭电路的组成

1．家庭电路的组成部分：进户线、电能表、闸刀开关、保险丝、用电器、插座、灯座、开关。

2．家庭电路的连接：各种用电器是并联接入电路的，插座与灯座是并联的，控制各用电器工作的开关与用电器是串联．

3．家庭电路各部分的作用及电路连接：

(1)进户线：给用户提供家庭电压的线路，分为火线和零线，火线和零线之间220V的电压，火线和地线之间也有220V的电压，正常情况下，零线和地线之间电压为0V．

(2)电能表:电能表是测量用户消耗的电能的仪表．安装在家庭电路的干路上．这样才能测出全部家用电器消耗的电能．

(3)闸刀(空气)开关:控制整个电路的通断，以便检测电路更换设备．安装在家庭电路的干路上，空气开关的静触点接电源线．

(4)保险盒

a．保险丝是由电阻率大、熔点较低的铅锑合金制成。

b．保险原理：当过大的电流通过时，保险丝产生较多的热量使它的温度达到熔点，于是保险丝中电流等于或稍大于家庭电路的最大工作电流。

电路符号：

d．连接：与所保护的电路串联，且一般只接在干路上．

e．保险丝的额定电流是指电路能够工作的最大电流值。

(5)插座

a．作用：连接家用电器，给可移动家用电器供电．

b．安装：并联在家庭电路中，具体接线情况：

1接火线 ；2接零线；3接地线；4接用电器的金属外壳；5接用电部分的线路.

把三脚插头插在三孔插座里，在把用电部分连入电路的同时，也把用电器的金属外壳与大地连接起来，防止了外壳带电引起的触电事故．

(6)用电器(电灯)、开关

a．白炽灯是利用电流的热效应进行工作的，小功率的灯泡灯丝细而长，里面抽成真空．大功率的灯泡灯丝粗而短，且气压为0.1Pa，目的是平衡大气压对玻璃壳的压力，并阻止灯丝升华．灯泡长期使用会变暗，原因是灯丝升华变细，电阻变大，实际功率变小：升华后的金属钨凝华在玻璃内壁上降低了灯泡的透明度；．

b．灯泡的种类：螺丝口，卡口．

螺丝口灯泡的螺旋接灯头的螺旋套，进而接零线；灯泡尾部的金属柱接灯头的弹簧片，再通过开关接火线；原因：防止维修触电．

c．开关和用电器串联，控制用电器，如果开关短路 用电器会一直工作，开关不能控制，但不会烧干路上的保险丝．

(7)连接家庭电路时应注意的问题：

①先确定火线和零线，然后在火线的干路上串联上熔断器，当电流过大时会自动熔断，以保护电路．

②控制电灯的开关要接在火线上，并与电灯串联，当开关断开时，电路各部分都与火线断开，人接触到灯头等部位，也不会造成触电事故．

③螺口灯泡的螺旋一定要接在零线上．因为正常情况下，零线是接地的，对地没有电压，所以在装卸灯泡时，人们不慎接触到灯泡的螺旋(与螺旋套相连)，也不会发生触电事故．

④电路中的插座如果是两孔插座，一定是左孔接零线，右孔接火线，要与电灯并联．如果是三孔插座，左孔接零线，右孔接火线，上端的孔接地．

家庭电路的连接可用下面的记忆口诀来记忆：火线零线并排走，零线直接进灯座，火线先进保险盒，再过开关进灯座，三孔插座的接线方法一般是：左零右火上接地 .

【例题1】（2019福建）如图是部分照明电路。用笔画线代替导线，将开关和电灯接入照明电路。

知识点二：三线插头、插座和测电笔

1.插座用于可移动的用电器供电，对于三孔插座，其中两孔分别接火线和零线，插座的另一孔接地线。

2.测电笔：是辨别是零线还是火线的工具.

(1)用途：用来辨别火线和零线  ．

(2)种类：钢笔式，螺丝刀式．

(3)使用方法： 手接触笔尾金属体，笔尖金属体接触火线  观察氖管是否发光 ,

【例题2】（2019武汉）如图所示是某同学家常用的一个插线板。他在使用中发现：插线板上的指示灯在开关断开时不发光，插孔不能提供工作电压；而在开关闭合时指示灯发光，插孔可以提供工作电压；如果指示灯损坏，开关闭合时插孔也能提供工作电压。下图中，插线板电路连接符合上述现象及安全用电要求的是（　　）

A                   B                 C               D

知识点三：家庭电路故障的几种常见情况分析

(1)保险丝熔断：短路．电路中总功率过大．

(2)火线断路：断点与火线间能使试电管的氖管发光，断点与零线间不能使氖管发光．

(3)进户线零线断路：断点与火线之间能使氖管发光，从现象看，插座中的两孔都能使试电笔的氖管发光．实际上是因为零线断了以后，电流从火线通过其他用电器的开关(灯丝)，经过零线孔，试电笔流过人体到达大地．

(4)灯长明：开关中的两根线接触在一起．

【例题3】（2019湖北宜昌）客厅有三组六盏相同的白炽灯，由一个开关控制，其中有一盏不亮，另五盏正常发光（如图所示）。已知家庭电路电压为220V，每只灯工作时电阻为1100Ω，则此时通过开关的电流为　   　A，不亮的那一盏灯　   　（选填：断路、被短接）了。

习题精练

习题精练

一、选择题

1.（2019内蒙古巴彦淖尔市）下列图示所涉及的物理知识正确的是（　　）

A．如图说明同种电荷相互排斥

B．如图闭合开关，小磁针左端为S极

C．如图是发电机的工作原理示意图

D．按如图的方法使用测电笔可以辨别火线与零线

2.（2019山西）“创新”小组的同学们在一次综合实践活动中，进行安全用电知识的抢答比赛，以下选项应抢答“对”的是（　　）

A．用湿毛巾擦拭正在发光的台灯

B．开关连接在零线和用电器之间

C．保险丝烧断后最好用铜丝替代

D．家用电器金属外壳一定要接地

3．（2019贵州贵阳）插线板使用不当会带来安全隐患甚至引发火灾，下列属于正确使用插线板的做法是（）

A．在插线板上可以同时使用多个大功率用电器

B．插线板可以放置在家中的任何位置

C．使用或购买插线板时要关注其相关技术参数

D．用电器的插脚无需与插孔中的金属片完全接触

4．（2019山东德州）图是某家庭电路的一部分，下列说法正确的是（　　）

A．电冰箱接入三孔插座后其外壳与零线相连

B．断开开关S时，用试电笔接触A点氖管发光，接触B点时氖管不会发光

C．保险丝烧断后可用铜丝代替

D．闭合开关S时，电灯不亮，保险丝未烧断，可能是电灯短路

5.（2019山东泰安）关于家庭电路和安全用电，下列说法正确的是（　　）

A．家庭电路中，开关一定要接在灯泡和零线之间

B．使用测电笔时，手指不要按住笔尾的金属体

C．电冰箱必须使用三孔插座

D．家庭电路中漏电保护器跳闸，一定是电路中出现了短路

6．（2017湖南长沙模拟题）下列说法正确的是（　　）

A．进户线是火线和地线

B．电能表的标定电流为20A

C．空气开关相当于保险丝的作用

D．电能表与空气开关并联

7．（2018海南模拟题）如图所示是家庭电路中的三孔插座和三脚插头示意图．下列说法正确的是（　　）

A．三脚插头的三个脚一样长

B．插孔E是用来接零线的

C．插孔L是用来接零线的

D．标有“E”的插脚能保证插入插座时，确保用电器外壳先接地

8.（2019云南模拟题）如图所示为某家庭卫生间电路，电灯和电热器都在正常工作。在三线插座上刚插上洗衣机（开关未闭合）的插头时，所有用电器都停止工作，拔出洗衣机的插头后，用测电笔测试三线插座的左右两孔，氖管都发光，发现有一根熔丝熔断了。下列分析不合理的是（　　）

A．一定是零线上的熔丝熔断了

B．断开S1、S2，再用测电笔检测三线插座的左右两孔，氖管都发光

C．只断开S1，再用测电笔检测开关S1的两个接线柱，氖管都发光

D．只断开S2，再用测电笔检测开关S1的两个接线柱，氖管都发光

9．（2017•莱芜）如图所示是一款带有开关和指示灯的移动插座，下列说法不正确的是（　　）

A．有金属外壳的家用电器要使用三孔插座

B．插座上的开关和指示灯是并联的

C．使用多个大功率用电器时，不要同时接在同一插座上

D．若不慎有水溅入插座里，可能会导致电路短路，空气开关跳闸

10．（2018•聊城）如图是常用的带有多插孔的插排。小明家插排的指示灯已经损坏，但闭合开关后插孔上连接的用电器仍可以正常工作。某一天小明家装修时将切割机插入插排，切割机工作时，家中的空气开关出现了“跳闸”现象。则下列说法中正确的是（　　）

A．插排上的插孔与指示灯是串联关系

B．“跳闸”的原因一定是电路发生了断路

C．“跳闸”的原因一定是电路发生了短路

D．“跳闸”的原因可能是电路总功率过大

11．（2017•烟台）如图是小明家的部分电路，他将电饭煲的插头插入三孔插座后，正在烧水的电热水壶突然停止工作，但电灯仍正常发光，拔出电饭煲的插头，电热水壶仍不能工作，用试电笔分别测试插座的左、右孔，氖管均发光。若电路中只有一处故障，则（　　）

A．电热水壶所在电路的b、c间断路

B．插座的接地线断路

C．电路的c、d间导线断路

D．电路的a、b间导线断路

二、填空题

12．（2017吉林模拟题）如图所示是检测家庭电路火线、零线的测电笔，其正确的使用方法是图　 　．请在图丙中将开关和灯泡的符号正确填入电路中的虚线框内．

13.（2018湖北武汉模拟题）如图是常用的一个插线板．小华在使用中发现：插线板上的指示灯在开关断开时不发光，插孔不能提供工作电压；而在开关闭合时指示灯发光，插孔可以提供电压．根据上述现象可知指示灯和开关是　 　的（选填“串联”或“并联”）．使用三角插头和三孔插座，目的是将用电器的金属外壳与　 　相连，防止触电．

14．（2019齐齐哈尔模拟题）在家庭电路中火线与零线之间的电压为　　V，生活中可以用　　判断火线与零线．当家庭电路中电流超过一定限度时，　  　会自动熔断，保护电路．

15．（2019江西模拟题）我们家里的白炽灯正常工作时的电压为　　V；它是根据电流的　　效应工作的；控制电灯的开关必须接在　　线上．

16．（2017•济宁）如图中描述的是生活中有关安全的两个情景，请分别写出它们涉及到的物理知识。

；

17．（2017•东营）通常情况下，家庭电路中各个用电器的通断，不应该影响其他用电器的通断，所以用电器应该　　（选填“串联”或“并联”）后接在电路中，控制用电器的开关要连接在　　（选填“火线”或“零线”）和用电器之间。

三、作图题

18.（2019湖北滨州）请用笔画线表示导线，将图中的电灯和开关正确接入家庭电路。

19.（2019四川成都模拟题）如图，要求开关控制螺旋灯泡，将图中元件分别正确连接到电路中。

20．（2018福建模拟题）请在图中用笔画线代替导线将电灯、开关和插座正确接入家庭电路．

21.（2019内蒙通辽模拟题）投影仪灯泡功率很大，所以需要风扇散热，使用后，应先关闭灯泡L，再关闭风扇M；请用笔画线表示导线在如图中把电路连接完整，要求实现：先断开开关S1，灯泡熄灭，风扇继续转动，再断开开关S2，风扇才停止转动：若只闭合开关S1，灯泡不亮。

22．（2018•济宁）将图中的三孔插座（带保险盒）正确的接入电路。

四、综合能力题

23．(2019河南模拟题)如图是我们常见的家庭电路．请你模仿样例格式，写出图中涉及到的电学知识或规律（温馨提示：至少写出三条，不能与样例相同）．

样例：电灯与插座并联．

①　                     　；

②　                    　；

③　                    　．