专题19.1 家庭电路

课前预习

课前预习

1.进户线有火线与零线。火线与大地或零线之间的电压为220V；零线在没有进户之前与大地相连，与大地之间的电压为0V。

2.电能表是测量家庭中用电器消耗电能的工具。

3.家庭电路的总开关控制整个家庭电路的通断。

4.保险装置：①保险丝是用电阻大 ，熔点低的铅锑合金制成。它的作用是当电路中有过大的电流时，保险丝产生较多的热量 ，使它的温度达到熔点 ，从而熔断，自动切断电路，起到保险的作用。②空气开关。

5.用电器是消耗电能的装置。

6.所有家用电器和插座都是并联的。而开关则要与它所控制的用电器串联。

7.插座用于可移动的用电器供电，对于三孔插座，其中两孔分别接火线和零线，插座的另一孔接地线。

8.测电笔是辨别零线还是火线的工具，使用时用手接触笔尾金属体，金属笔尖接触电线，如氖光发光、表明接触的是火线。

知识点解读与例题突破

知识点解读与例题突破

知识点一：家庭电路的组成

1．家庭电路的组成部分：进户线、电能表、闸刀开关、保险丝、用电器、插座、灯座、开关。

2．家庭电路的连接：各种用电器是并联接入电路的，插座与灯座是并联的，控制各用电器工作的开关与用电器是串联．

3．家庭电路各部分的作用及电路连接：

(1)进户线：给用户提供家庭电压的线路，分为火线和零线，火线和零线之间220V的电压，火线和地线之间也有220V的电压，正常情况下，零线和地线之间电压为0V．

(2)电能表:电能表是测量用户消耗的电能的仪表．安装在家庭电路的干路上．这样才能测出全部家用电器消耗的电能．

(3)闸刀(空气)开关:控制整个电路的通断，以便检测电路更换设备．安装在家庭电路的干路上，空气开关的静触点接电源线．

(4)保险盒

a．保险丝是由电阻率大、熔点较低的铅锑合金制成。

b．保险原理：当过大的电流通过时，保险丝产生较多的热量使它的温度达到熔点，于是保险丝中电流等于或稍大于家庭电路的最大工作电流。

电路符号：

d．连接：与所保护的电路串联，且一般只接在干路上．

e．保险丝的额定电流是指电路能够工作的最大电流值。

(5)插座

a．作用：连接家用电器，给可移动家用电器供电．

b．安装：并联在家庭电路中，具体接线情况：

1接火线 ；2接零线；3接地线；4接用电器的金属外壳；5接用电部分的线路.

把三脚插头插在三孔插座里，在把用电部分连入电路的同时，也把用电器的金属外壳与大地连接起来，防止了外壳带电引起的触电事故．

(6)用电器(电灯)、开关

a．白炽灯是利用电流的热效应进行工作的，小功率的灯泡灯丝细而长，里面抽成真空．大功率的灯泡灯丝粗而短，且气压为0.1Pa，目的是平衡大气压对玻璃壳的压力，并阻止灯丝升华．灯泡长期使用会变暗，原因是灯丝升华变细，电阻变大，实际功率变小：升华后的金属钨凝华在玻璃内壁上降低了灯泡的透明度；．

b．灯泡的种类：螺丝口，卡口．

螺丝口灯泡的螺旋接灯头的螺旋套，进而接零线；灯泡尾部的金属柱接灯头的弹簧片，再通过开关接火线；原因：防止维修触电．

c．开关和用电器串联，控制用电器，如果开关短路 用电器会一直工作，开关不能控制，但不会烧干路上的保险丝．

(7)连接家庭电路时应注意的问题：

①先确定火线和零线，然后在火线的干路上串联上熔断器，当电流过大时会自动熔断，以保护电路．

②控制电灯的开关要接在火线上，并与电灯串联，当开关断开时，电路各部分都与火线断开，人接触到灯头等部位，也不会造成触电事故．

③螺口灯泡的螺旋一定要接在零线上．因为正常情况下，零线是接地的，对地没有电压，所以在装卸灯泡时，人们不慎接触到灯泡的螺旋(与螺旋套相连)，也不会发生触电事故．

④电路中的插座如果是两孔插座，一定是左孔接零线，右孔接火线，要与电灯并联．如果是三孔插座，左孔接零线，右孔接火线，上端的孔接地．

家庭电路的连接可用下面的记忆口诀来记忆：火线零线并排走，零线直接进灯座，火线先进保险盒，再过开关进灯座，三孔插座的接线方法一般是：左零右火上接地 .

【例题1】（2019福建）如图是部分照明电路。用笔画线代替导线，将开关和电灯接入照明电路。

【答案】如图所示。

【解析】火线首先过开关才能进灯泡顶端的金属点，零线直接进灯泡的螺丝口，这样在开关断开时，能切断火线，保证此时灯泡不带电。

知识点二：三线插头、插座和测电笔

1.插座用于可移动的用电器供电，对于三孔插座，其中两孔分别接火线和零线，插座的另一孔接地线。

2.测电笔：是辨别是零线还是火线的工具.

(1)用途：用来辨别火线和零线  ．

(2)种类：钢笔式，螺丝刀式．

(3)使用方法： 手接触笔尾金属体，笔尖金属体接触火线  观察氖管是否发光 ,

【例题2】（2019武汉）如图所示是某同学家常用的一个插线板。他在使用中发现：插线板上的指示灯在开关断开时不发光，插孔不能提供工作电压；而在开关闭合时指示灯发光，插孔可以提供工作电压；如果指示灯损坏，开关闭合时插孔也能提供工作电压。下图中，插线板电路连接符合上述现象及安全用电要求的是（　　）

A                   B                 C               D

【答案】C

【解析】干路开关控制所有的用电器。并联电路各用电器之间互不影响，串联电路的用电器互相影响。 插线板上的指示灯在开关闭合时会发光，插孔正常通电，说明开关同时控制灯泡和插座，灯泡和插座之间可能是串联，也可能是并联，如果两者并联，开关应该在干路上；如果指示灯损坏，开关闭合时插孔也能正常通电，说明灯泡和插座之间是并联的，开关接在灯泡、插座和火线之间控制火线使用更安全。如图所示：

知识点三：家庭电路故障的几种常见情况分析

(1)保险丝熔断：短路．电路中总功率过大．

(2)火线断路：断点与火线间能使试电管的氖管发光，断点与零线间不能使氖管发光．

(3)进户线零线断路：断点与火线之间能使氖管发光，从现象看，插座中的两孔都能使试电笔的氖管发光．实际上是因为零线断了以后，电流从火线通过其他用电器的开关(灯丝)，经过零线孔，试电笔流过人体到达大地．

(4)灯长明：开关中的两根线接触在一起．

【例题3】（2019湖北宜昌）客厅有三组六盏相同的白炽灯，由一个开关控制，其中有一盏不亮，另五盏正常发光（如图所示）。已知家庭电路电压为220V，每只灯工作时电阻为1100Ω，则此时通过开关的电流为　   　A，不亮的那一盏灯　   　（选填：断路、被短接）了。

【答案】1；断路。

【解析】根据并联电路用电器工作时互不影响的特点即可判断灯泡的连接分式；干路电流根据欧姆定律和并联电路的电流特点即可求出。

家庭电路中，由于另五盏正常发光，说明六盏白炽灯工作时互不影响，故六盏白炽灯并联连接；

由一个开关控制，则开关串联在干路上，由于六盏白炽灯相同，且五盏正常发光，则：

干路电流I＝5I1＝551A；

由于不亮的灯泡对其它灯泡没有产生影响，故这盏灯泡是发生开路现象。

习题精练

习题精练

一、选择题

1.（2019内蒙古巴彦淖尔市）下列图示所涉及的物理知识正确的是（　　）

A．如图说明同种电荷相互排斥

B．如图闭合开关，小磁针左端为S极

C．如图是发电机的工作原理示意图

D．按如图的方法使用测电笔可以辨别火线与零线

【答案】A

【解析】A.丝绸摩擦过的玻璃棒带正电，玻璃棒相互排斥，说明同种电荷相互排斥，故A正确；

B.电源的右端为正极，由安培定则可知，螺线管的右端为S极，左端为N极，故小磁针的右端为S极，左端为N极，故B错误；

C.电动机原理是根据通电导体在磁场中受到磁力作用而转动，故C错误；

D.使用试电笔时，手应接触笔尾的金属体，这样才能正确辨别火线和零线，故D错误。

2.（2019山西）“创新”小组的同学们在一次综合实践活动中，进行安全用电知识的抢答比赛，以下选项应抢答“对”的是（　　）

A．用湿毛巾擦拭正在发光的台灯

B．开关连接在零线和用电器之间

C．保险丝烧断后最好用铜丝替代

D．家用电器金属外壳一定要接地

【答案】D

【解析】（1）湿物体是导体，接触带电体容易发生触电；

（2）开关控制用电器或插座时，开关和用电器是串联的，且开关应接在火线和用电器之间；

（3）保险丝是采用电阻率大熔点低的铅锑合金制成的；

（4）金属外壳的用电器，外壳一定要接地。

A.用湿布擦拭正在发光的台灯，湿布导电容易使人触电，故A错误；

B.控制电路的开关应该接在火线和用电器之间，防止开关断开时，用电器仍然和火线连接造成触电事故，故B错误；

C.保险丝采用电阻率大熔点低的铅锑合金制成，在电流过大时能自动切断电源；铜丝的熔点高，在电流过大时不能自动切断电源，不能起到保险的作用，故禁止用铜丝等导线代替，故C错误；

D.金属外壳的用电器，外壳一定要接地，防止外壳漏电，发生触电事故，故D正确。

3．（2019贵州贵阳）插线板使用不当会带来安全隐患甚至引发火灾，下列属于正确使用插线板的做法是（）

A．在插线板上可以同时使用多个大功率用电器

B．插线板可以放置在家中的任何位置

C．使用或购买插线板时要关注其相关技术参数

D．用电器的插脚无需与插孔中的金属片完全接触

【答案】C

【解析】A.插线板导电部分和绝缘部分都有一定的规格要求，同时使用多个大功率用电器，相同时间会产生较多的热量，可能烧坏插线板，甚至造成短路发生火灾。故A错误；

B.插线板不能随便乱放，要放在小孩摸不着并且干燥，不会溅到水的地方。故B错误；

C.在选择插线板之前，应做好计划，根据插线板需要承载的用电器功率大小，选择合适技术参数的插线板。故C正确；

D.用电器与插线板连接时，要保证插脚与插孔中的金属片完全接触，不要出现“接触不良”的情况，以避免损坏用电器。故D错误。

4．（2019山东德州）图是某家庭电路的一部分，下列说法正确的是（　　）

A．电冰箱接入三孔插座后其外壳与零线相连

B．断开开关S时，用试电笔接触A点氖管发光，接触B点时氖管不会发光

C．保险丝烧断后可用铜丝代替

D．闭合开关S时，电灯不亮，保险丝未烧断，可能是电灯短路

【答案】B

【解析】（1）测电笔是辨别火线和零线的仪器，当测电笔的笔尖接触零线和地线时，氖管不会发光；

（2）灯不发光的原因，一是电路开路，二是灯被短路，三是灯的实际功率太小。

A.电冰箱接入三孔插座能使电冰箱金属外壳接地，防止由于冰箱的外壳漏电而使人发生触电事故，故A错误；

B.断开开关S时，A点在火线上，所以接触B点时氖管会发光，故B正确；

C.当电路电流过大时，保险丝容易熔断而保护电路，如果用铜丝代替保险丝后，就起不到保护作用了，故C错误；

D.若闭合开关S时，电灯不亮，保险丝未烧断，可能是电灯断路，故D错误。

5.（2019山东泰安）关于家庭电路和安全用电，下列说法正确的是（　　）

A．家庭电路中，开关一定要接在灯泡和零线之间

B．使用测电笔时，手指不要按住笔尾的金属体

C．电冰箱必须使用三孔插座

D．家庭电路中漏电保护器跳闸，一定是电路中出现了短路

【答案】C

【解析】A.家庭电路中，为安全起见，灯泡的开关一定接在灯泡和火线之间，故A错误；

B.使用测电笔辨别火线时，一定要用手触及笔尾的金属部分，否则容易造成误判，认为带电体不带电是十分危险的。故B错误；

C.电冰箱必须使用三孔插座来使外壳接地，故C正确；

D.家庭电路漏电保护器跳闸，可能发生的短路，也可能是有漏电的位置，还可能是总功率过大，故D错误。

6．（2017湖南长沙模拟题）下列说法正确的是（　　）

A．进户线是火线和地线

B．电能表的标定电流为20A

C．空气开关相当于保险丝的作用

D．电能表与空气开关并联

【答案】C

【解析】A．进户线为火线和零线，故A错；

B．图示电能表的标定电流为10A，故B错；

C．空气开关和保险丝一样，都是在电路中电流过大时自动切断电路，故C正确；

D．电能表和空气开关都串联在干路上，故D错．

7．（2018海南模拟题）如图所示是家庭电路中的三孔插座和三脚插头示意图．下列说法正确的是（　　）

A．三脚插头的三个脚一样长

B．插孔E是用来接零线的

C．插孔L是用来接零线的

D．标有“E”的插脚能保证插入插座时，确保用电器外壳先接地

【答案】D．

【解析】A．三脚插头最上面的那个脚是由于接地的，所以比其它的两个要长，即便于及早接地，使用时更为安全，故A错误；

B、C．据其使用可知，E是解地线的，L是解火线的，N是接零线的，故BC错误；

D．据A可知，标有“E”的插脚能保证插入插座时，确保用电器外壳先接地，故D正确。

8.（2019云南模拟题）如图所示为某家庭卫生间电路，电灯和电热器都在正常工作。在三线插座上刚插上洗衣机（开关未闭合）的插头时，所有用电器都停止工作，拔出洗衣机的插头后，用测电笔测试三线插座的左右两孔，氖管都发光，发现有一根熔丝熔断了。下列分析不合理的是（　　）

A．一定是零线上的熔丝熔断了

B．断开S1、S2，再用测电笔检测三线插座的左右两孔，氖管都发光

C．只断开S1，再用测电笔检测开关S1的两个接线柱，氖管都发光

D．只断开S2，再用测电笔检测开关S1的两个接线柱，氖管都发光

【答案】B

【解析】（1）在插上洗衣机（开关未闭合）的插头前，电灯和电热器都在正常工作，在插上洗衣机（开关未闭合）的插头，所有用电器都停止工作，说明电路中干路上有断路，测电笔测试插座的两孔，氖管都发光，说明两孔与火线是连通的，故只可能是零线断了，故A合理；

（2）断开S1、S2，再用测电笔检测三线插座的左右两孔，只有右孔与火线相连，氖管发光，左孔与火线不相连，氖管不会发光，故B不合理；

（3）只断开S1，开关S1的上接线柱与火线相连，测电笔的氖管发光，开关S1的下接线柱通过电热器与火线相连，测电笔的氖管发光，故C合理；

（4）只断开S2，开关S1的上接线柱与火线相连，测电笔的氖管发光，开关S1的下接线柱通过灯丝与火线相连，测电笔的氖管发光，故D合理。

9．（2017•莱芜）如图所示是一款带有开关和指示灯的移动插座，下列说法不正确的是（　　）

A．有金属外壳的家用电器要使用三孔插座

B．插座上的开关和指示灯是并联的

C．使用多个大功率用电器时，不要同时接在同一插座上

D．若不慎有水溅入插座里，可能会导致电路短路，空气开关跳闸

【答案】B

【解析】（1）从用电安全的角度考虑，接线板的插头应该是三脚插头；

（2）开关与指示灯是串联的；

（3）家庭电路电压不变，使用多个大功率用电器时总功率过大，会使总电流过大，烧坏插座。

（4）生活中的水是导体，会导致电路短路，空气开关跳闸。

A.有金属外壳的家用电器要使用三孔插座，这样即使家用电器因绝缘不好“漏电”，也会使电流通过地线导入大地，人也就不会触电。故A正确；

B.插座上的开关串联在干路上，控制插座内所有电路，因此，不能说开关和指示灯是并联的，故B错误；

C.若多个大功率用电器同时使用一个插座，会使总电流过大而烧坏插座，所以多个大功率用电器不能同时使用一个插座，故C正确；

D.生活中的水是导体，若不慎有水溅入插座里，可能会导致电路短路，空气开关跳闸，故D正确。

10．（2018•聊城）如图是常用的带有多插孔的插排。小明家插排的指示灯已经损坏，但闭合开关后插孔上连接的用电器仍可以正常工作。某一天小明家装修时将切割机插入插排，切割机工作时，家中的空气开关出现了“跳闸”现象。则下列说法中正确的是（　　）

A．插排上的插孔与指示灯是串联关系

B．“跳闸”的原因一定是电路发生了断路

C．“跳闸”的原因一定是电路发生了短路

D．“跳闸”的原因可能是电路总功率过大

【答案】D

【解析】插座中接入的所有用电器是并联的，开关处于干路上；电流过大的原因是短路或总功率过大。

A.插排上的插孔与指示灯是并联的，故A错误；

BCD.小明家将切割机插入插排，切割机工作时，家中的空气开关出现了“跳闸”现象，这说明切割机的功率过大，造成干路中电流过大，故D正确，BC错误。

11．（2017•烟台）如图是小明家的部分电路，他将电饭煲的插头插入三孔插座后，正在烧水的电热水壶突然停止工作，但电灯仍正常发光，拔出电饭煲的插头，电热水壶仍不能工作，用试电笔分别测试插座的左、右孔，氖管均发光。若电路中只有一处故障，则（　　）

A．电热水壶所在电路的b、c间断路

B．插座的接地线断路

C．电路的c、d间导线断路

D．电路的a、b间导线断路

【答案】C

【解析】正在烧水的电热壶突然不能工作，但电灯仍正常工作，说明电水壶所在的电路有地方开路。

电灯仍正常工作，说明不是保险丝烧坏了，没有发生短路，而把测电笔分别插入插座的左、右插孔，氖管均能发光，说明火线有电，而零线开路了，且是在c、d之间开路，故C正确。

二、填空题

12．（2017吉林模拟题）如图所示是检测家庭电路火线、零线的测电笔，其正确的使用方法是图　 　．请在图丙中将开关和灯泡的符号正确填入电路中的虚线框内．

【答案】甲；如图所示．

【解析】（1）使用测电笔时，笔尖接触被检测的导线，如果手不接触笔尾金属体时，笔尖无论接触火线还是零线，氖管都不发光．所以手一定要接触笔尾的金属体，但不能接触笔尖的金属体．故图中正确的用法是甲．

（2）由于电灯要通过开关接火线，故下面是灯泡，上面是开关，如下图所示：

13.（2018湖北武汉模拟题）如图是常用的一个插线板．小华在使用中发现：插线板上的指示灯在开关断开时不发光，插孔不能提供工作电压；而在开关闭合时指示灯发光，插孔可以提供电压．根据上述现象可知指示灯和开关是　 　的（选填“串联”或“并联”）．使用三角插头和三孔插座，目的是将用电器的金属外壳与　 　相连，防止触电．

【答案】串联；大地．

【解析】根据提供的现象说明开关同时控制指示灯和插座，指示灯和插座之间可能是串联，也可能是并联；指示灯损坏，开关闭合时插孔也能正常通电，说明指示灯和插座之间是并联；在判断指示灯与开关的连接方式；三孔插座中间多出的那个孔是用来接地线的，当用电器的三脚插头插入时，用电器的金属外壳通过三孔插座与大地相连通，如果金属外壳漏电，地线将人体短路，防止人触电．

（1）指示灯在开关断开时不发光，插孔不能提供工作电压；而在开关闭合时指示灯发光，插孔可以提供电压；说明开关与指示灯是串联的，若是并联会造成电源短路；

（2）使用三角插头和三孔插座，多出的那个孔是用来接地线的，当用电器的三脚插头插入时，用电器的金属外壳通过三孔插座与大地相连通，如果金属外壳漏电，地线将人体短路，防止人触电．

14．（2019齐齐哈尔模拟题）在家庭电路中火线与零线之间的电压为　　V，生活中可以用　　判断火线与零线．当家庭电路中电流超过一定限度时，　  　会自动熔断，保护电路．

【答案】220V；试电笔；保险丝．

【解析】家庭照明电路的电压是220V．生活中用试电笔辨别火线和零线，正确使用试电笔：手接触笔尾金属体，笔尖接触导线，氖管发光，导线是火线；氖管不发光的是零线．手千万不要接触笔尖金属体．保险丝的作用：在电路中电流过大时，产生的电热过多，达到保险丝的熔点，保险丝熔断，切断电路．

15．（2019江西模拟题）我们家里的白炽灯正常工作时的电压为　　V；它是根据电流的　　效应工作的；控制电灯的开关必须接在　　线上．

【答案】220；热；火．

【解析】（1）家中电灯的正常工作电压为220V；

（2）电流流过白炽灯时，灯丝要发热，这是电流的热效应．

（3）家庭电路中，开关控制电灯时，开关一端和电灯相连，另一端和火线相连，这样既能控制电灯，又能在更换灯泡时，断开开关，切断火线，避免触电事故的发生．

16．（2017•济宁）如图中描述的是生活中有关安全的两个情景，请分别写出它们涉及到的物理知识。

；

【答案】有金属外壳的用电器的外壳必须要接地 。

【解析】有金属外壳的用电器的外壳必须要接地，这样做的目的是当用电器漏电时，电荷会被导入大地，不会使人触电。

17．（2017•东营）通常情况下，家庭电路中各个用电器的通断，不应该影响其他用电器的通断，所以用电器应该　　（选填“串联”或“并联”）后接在电路中，控制用电器的开关要连接在　　（选填“火线”或“零线”）和用电器之间。

【答案】并联；火线。

【解析】（1）我国照明电路电压是220V，家用电器的额定电压是220V，各家用电器之间并联时，各家用电器都能正常工作，并且互不影响。

（2）家庭电路中，开关要接在火线和用电器之间，断开开关，切断火线，操作更安全。

照明电路中，各家用电器之间互不影响，并且能正常工作，所以各家用电器之间是并联的。

从安全用电的角度分析，开关接在家用电器和火线之间。

三、作图题

18.（2019湖北滨州）请用笔画线表示导线，将图中的电灯和开关正确接入家庭电路。

【答案】如图所示：

【解析】根据安全用电的要求，火线首先进入开关，然后进入灯泡顶端的金属点，零线直接接在灯泡的螺旋套上。

19.（2019四川成都模拟题）如图，要求开关控制螺旋灯泡，将图中元件分别正确连接到电路中。

答案如图所示：

解析：灯泡接法：火线进入开关，再进入灯泡顶端的金属点，零线直接接入灯泡的螺旋套；

三孔插座：上孔接地线；左孔接零线；右孔接火线。如图所示。

20．（2018福建模拟题）请在图中用笔画线代替导线将电灯、开关和插座正确接入家庭电路．

【答案】如图所示：

【解析】首先辨别图中三根线地线、火线、零线．

（1）灯泡接法：火线进入开关，经灯泡连到零线，这样在断开开关能切断火线，接触灯泡不会发生触电事故．既能控制灯泡，又能更安全．

（2）三孔插座的接法：上孔接地线；左孔接零线；右孔接火线．

如图所示：

21.（2019内蒙通辽模拟题）投影仪灯泡功率很大，所以需要风扇散热，使用后，应先关闭灯泡L，再关闭风扇M；请用笔画线表示导线在如图中把电路连接完整，要求实现：先断开开关S1，灯泡熄灭，风扇继续转动，再断开开关S2，风扇才停止转动：若只闭合开关S1，灯泡不亮。

【答案】如图所示：

【解析】先分析题意，得出灯、电风扇的连接方式，以及两个开关的位置，据此连接电路，注意开关要接在火线和用电器之间。

由题知，先断开开关S1，灯泡熄灭，风扇继续转动，再断开开关S2，风扇才停止转动，灯和风扇并联；若只闭合开关S1，灯泡不亮。由此可知S1在灯所在支路上，S2在干路上，如图所示。

22．（2018•济宁）将图中的三孔插座（带保险盒）正确的接入电路。

【答案】如图所示：

【解析】三孔插座的接法：上孔接地线，金属外壳的用电器漏电时，地线把人体短路，防止发生触电事故；左孔接零线；右孔接火线；将保险盒接在火线和插座之间，保险丝烧断时插座上没有电。

三孔插座的上孔接地线、左孔接零线、右孔接火线；根据安全用电原则可知，应将保险盒接在火线和插座的右孔之间，当保险丝烧断时插座上没有电。

四、综合能力题

23．(2019河南模拟题)如图是我们常见的家庭电路．请你模仿样例格式，写出图中涉及到的电学知识或规律（温馨提示：至少写出三条，不能与样例相同）．

样例：电灯与插座并联．

①　                     　；

②　                    　；

③　                    　．

【答案】①总开关要接在干路中；②开关与灯泡串联接入电路中，开关要控制火线；③三孔插座的接法是左零、右火、上地．

【解析】由图可知：总开关要接在干路中；开关与灯泡串联接入电路中，开关要控制火线；三孔插座的接法是左零、右火、上地．