桂林市2019~2020学年度上学期期末质量监测

九年级  物理

注意事项：

1.试卷分为试题卷和答题卡两部分，在本试题卷上作答无效。

2.答题前，请认真阅读答题卡上的注意事项。

3.考试结束后，请将答题卡交回。

4.计算时取g＝10N／kg。

可能用到的物理公式：I＝  v＝    P＝    η＝×100%

P＝UI   Q＝I2Rt      Q＝Vq    W＝Fs      Q＝cm（t-t0）

一、单项选择题（每小题3分，共36分。每小题给出的四个选项中，只有一个是正确的。用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。每小题选对的得3分，不选、多选或选错的均得0分）请将答案填在答题卡上

1.物理学中，电流的国际制单位是用下列哪位科学家的名字命名的：

A.安培	B.欧姆	C.瓦特	D.焦耳

2.与一节新干电池的电压最接近的是：

A.1.5V	B.10V	C.110V	D.220V

3.下列用电器应用电流的热效应工作的是：

A.计算机	B.电风扇	C.电视机	D.电烙铁

4.如图1所示，下列电路正处于短路状态的是：

5.如图2所示，现代家装中很多人都在家中安装“水地暖”，其管内使用热水为热媒传递热量，主要是利用水的：

A.密度较大	B.比热容较大

C.沸点较高	D.凝固点较高

6.如图3所示，跳水运动员在跳板上起跳前都会猛地向下踏压一下跳板，使跳板向下弯曲，下列关于跳板向下弯曲过程中其弹性势能的说法，正确的是：

A.逐渐变大	B.逐渐变小	C.保持不变	D.没有弹性势能

7.如图4所示是桂林著名的举重运动员石智勇在奥运会上举重的情景，举重过程中经历了托起杠铃和举着杠铃保持不动两个过程。下列关于人对杠铃是否做功的判断正确的是：

A.两个过程中均做了功

B.两个过程中均不做功

C.托起杠铃的过程做了功，举着杠铃不动的过程不做功

D.托起杠铃的过程不做功，举着杠铃不动的过程做了功

8.如图5所示的电路中接入的是电压表，下列说法中正确的是：

A.闭合开关时，电压表将可能烧坏

B.闭合开关时，电压表的指针将反偏

C.闭合开关时，电压表能正常测出电源电压

D.若将开关换成一个小灯泡，则电压表示数为零

9.关于图6所示的“I-U”图像分析，正确的是：

A.R1＝R2   	B.R1＜R2     	C.R1＝2R2   	D.R1＞R2

10.如图7所示，小林利用滑轮组提升800N的重物，他在绳子自由端施加的拉力F为500N，物体在5s内匀速上升了1m，则5s内：

A.绳子自由端移动了3m

B.小林做的有用功是500J

C.动滑轮的重力大小不会影响滑轮组的机械效率

D.增大物体重力，有利于提高滑轮组的机械效率

11.学了电路后，小林设计了四个体重计原理图，如图8所示。其中能明显显示出“人的体重越大时，电表的示数越大”的电路是：

12.如图9所示，是“探究通电导体放出的热量跟哪些因素有关”的实验装置，甲、乙两个密闭的容器中盛有等量的煤油，煤油的温度可以通过温度计准确测量，此时R1和R2串联接入电路中。有关该实验的说法正确的是：

A. 通过R1的电流大于R2的电流

B. 实验中电阻丝产生的热量100%被煤油吸收

C. 通过温度计示数的变化反映导体产生电热的多少

D. 用图中已连接好的电路不可以探究电热跟通电时间的关系

二、填空题（每空1分，共16分。不要求写出计算过程）请将答案填写在答题卡上

13.自然界中存在________种电荷，我们可以利用________（选填“验电器”或“电能表”）检验一个物体是否带电。

14.火箭发射时燃烧的是氢燃料，主要是考虑氢燃料的热值较________，火箭加速升空的过程中，其重力势能在________（选填“增大”或“不变”）。

15.如图10所示，充电宝同时给手机和平板充电，充电宝相当于一个________（选填“电源”或“用电器”），此时手机和平板属于________联关系。

16.如图11所示，给金属块加热一段时间后，发现温度计的示数在升高，说明烧杯里水的内能在________（选填“增大”或“减小”），这是通过________的方式改变物体内能的。

17.如图12所示是一个单缸四冲程内燃机，此时活塞正在向________（选填“上”或“下”）运动，图示的是________冲程。

18.如图13所示，小桂在电路AB之间先后接入两段不同的导体，闭合开关后发现电流表的示数不同，说明这两段导体的电阻________（选填“相等”或“不等”），电路中________（选填“能”或“不能”）用一根导线替代掉小灯泡。

19.如图14所示，一个钢球从A点沿着竖直方向自由下落，速度越来越快，先后经过B、C两点，已知hAB＝hBC，则在AB和BC阶段：重力做的功________（选填“相同”或“不相同”），在________阶段中其重力做的功较快。

20.如图15甲所示的电路中，电流表A2测的是________的电流，若闭合开关后发现两个电流表的指针摆幅相同（如图15乙所示），且此时通过L1的电流大小为1.6A，则电流表A2的示数为________A。

三、作图与实验探究（21、22题各2分，23题5分，24题6分，25题9分，共24分）请将答案填写在答题卡上

21.按照图16甲中的电路图，把图16乙中的电路元件连接成实物电路。

22.为使电路正常工作，请在图17圆圈内填入电流表或电压表的符号。

23.在“探究影响动能大小的因素”实验中，如图18a、b、c所示，让质量为m、2m的两个小球分别从斜面上由静止滚下后，撞击放在水平木板上的木块，使木块在水平面上滑动，虚线位置为木块滑动一段距离后停止的位置。

（1）实验中，用质量不同的小球，让它们从同一高度沿着斜面自由滚下，这是为了控制小球进入水平面的________相同。

（2）比较________两图进行的实验，可以探究小球的动能大小1.5h与速度的关系。

（3）比较a、b两图进行的实验，得出的结论是小球的动能随质量增大而________。

（4）比较b、c两图进行的实验，可以判断出动能较大的是________图的小球。

24.在“比较不同物质的吸热能力”的实验中：

（1）如图19所示，甲、乙、丙三图中的装置完全相同，燃料的质量都是10g。应选择________两图进行实验。

（2）实验中需要的测量工具有温度计、秒表和________。

（3）不同物质吸热的多少是通过（选填“温度计示数变化”或“加热时间”）来反映的，这种研究方法是________法。

（4）实验中，发现液体a加热相同时间温度上升得较多，由此可以判断：________（选填“a”或“b”）物质的吸热能力较强。

（5）实验中所测得的数据绘制成“温度—时间”图像如图丁所示，若液体b的比热容是4.0×103J/（kg·℃），则液体a的比热容是________J/（kg·℃）。

25.小林利用图20甲所示的电路探究“电流跟电阻的关系”。已知电源电压为6V且保持不变，定值电阻R的阻值分别为5Ω、10Ω、15Ω、20Ω、25Ω、30Ω，请你解答下列问题：

（1）如图20甲所示，请你用笔画线代替导线，将图20乙中电路连接完整（请勿更改原有导线，导线不得交叉），要求当滑动变阻器的滑片P向右移动时，电路中的电流变大。连接电路时，开关必须________。

（2）开关闭合之前，他发现电流表指针如图20丙所示，接下来的操作是________________。

（3）完成上述操作后，正确连接好电路，闭合开关后发现电流表没有示数，移动滑动变阻器的滑片，电压表示数始终接近电源电压，则可能是定值电阻发生了________（选填“短路”或“断路”）。

（4）实验中，直接将5Ω的电阻换成10Ω后闭合开关，此时应向________ (选填“左”或“右”)调节滑片位置，目的是为了保证________________________。多次换接阻值不同的定值电阻进行实验后，记下每次电流表的示数，绘制了图20丁所示的电流I随电阻R变化的图像。

（5）由图像进一步分析可知，当电阻R＝12.5Ω时，通过R的电流I＝________A。

（6）小林发现，将25Ω电阻接入电路进行实验时，滑动变阻器刚好调到最大值时可完成本次实验，由此可知滑动变阻器的最大值是________Ω。当将25Ω换成30Ω电阻后闭合开关，发现无论怎样移动滑动变阻器的滑片，都无法让电压表的示数与前一次实验的相同，若想继续完成本次实验，仅使用现有的器材（导线足够），为使电压表的示数与前一次的相同，你的解决办法是：________________________________。

四、综合应用（26题6分，27题8分，28题10分，共24分）请将解答过程填写在答题卡上

26.桂林市政府“为民办实事”之燃气改造工程正在老城区迅速推进。

（1）已知燃气的热值为q＝4×107J/m3，求完全燃烧0.21m3的燃气可放出多少J的热量？

（2）在1标准大气压下，如果这些热量全部被水吸收，则能使多少kg的水从20℃烧至沸腾？〔水的比热容C水＝4.2×103J/（kg·℃）〕

27.小桂家买了一辆电动汽车（如图21中所示），下表是这种汽车的主要参数。（g取10N/kg）

某天，小桂妈妈开车送他去学校，小桂注意到电动汽车在某平直路面上匀速直线行驶时速度为54km/h，行驶时间为1分钟，已知小桂和他妈妈总质量为100kg，求：

（1）这段时间内牵引力所做的功是多少焦耳？

（2）若这1分钟内电动汽车消耗的电能为0.25kW·h，则电动机的效率是多少？

28.如图22甲是小林家新买的一台冷暖空调扇，其内部简化电路如图22乙所示，已知电源额定电压为220V，R1、R2均为发热电阻，M是电动机。开关S1闭合后，当扇形开关S2同时接1、2接线柱时吹冷风；当扇形开关S2同时接2、3时吹温风，此时空调扇的功率为550W；当扇形开关S2同时接3、4时吹热风，此时空调扇的总功率为1100W。求：

（1）吹冷风时，若电动机正常工作1h消耗的电能为0.11kW·h，则此时通过电动机的电流是多少安？

（2）R2的电阻等于多少欧？吹热风的情况下，30s内电流通过R2产生多少焦耳的热量？

（3）若实际电压为198V，均通电200s，吹热风比吹温风时电能表（如图22丙所示）转盘转数增加多少转？