2019-2020学年度九年级第一学期物理

期末质量水平测试

（本卷共100分，时间为80分钟）

- 单项选择题

- 下列说法中正确的是（　A　）

- A.划燃火柴是利用做功的方式使火柴温度升高 的

- B.油菜花开放时，香气袭人是机械运动现象

- C.冬季取暖用水做媒介是因为水的比热容较小

- D.破镜难圆是因为分子间有斥力

- 2. 对下列实验中能量转化关系的说法不正确的是（　C　）

- A.来回迅速摩擦双手，手会发热是机械能转化为内能

- B.将塑料袋内装水，放在太阳光下后温度会升高是光能转化为内能

- C.用塑料尺在头发上摩擦后能吸引轻小的纸屑，是化学转化为电能

- D.把电扇连接在电源上，扇叶将转动，这是电能转化为机械能

- 3.A、B是两个轻质泡沫小球，C是用毛皮摩擦过的橡胶棒，A、B、C三者之间相互作用时的场景如下图所示，由此判断（  D  ）

- A.小球A代正电    B.小球B带正电     C小球B可能不带电    D小球A可能不带电

- 4.如下图所示，与实物图一致的电路图是（  B  ）

- B. C.  D.

- 5.某同学在探究“电阻上的电流跟两端电压的关系”时，发现通过电阻a、b的电流随电压变化情况如右图所示，则下列结论与图象相符的是（  D  ）

- A．电阻一定时，电流随着电压的增大而减小

- B．电压相同时，阻值大的电阻通过的电流大

- C．电流相同时，阻值小的电阻两端的电压大

- D．两电阻阻值的关系是Ra＞Rb

- 6.如图1的电路中，R1、R2的电压与电流的关系如图2所示，闭合开关，电阻R2两端的电压为U1，通过电路的电流为I1，电路消耗的总功率为P1；在不改变电源电压的情况下，用30 Ω的电阻R3替换R1，此时R2两端的电压为U2，通过电路的总电流为I2，电路消耗的总功率为P2，则（  B  ）

- A．U1∶U2＝1∶2  	   B．P1∶P2＝4∶5

- C．R1∶R3＝3∶1  	   D．I1∶I2＝1∶4

- 7.电能的利用给人们的生产、生活带来了很多方便，但如果使用不当也会带来危害，“珍爱生命、注意安全”是同学们日常生活中必须具有的意识．下列说法中不利于安全的是（  A  ）

- A．控制电灯的开关要接在零线上

- B．更换电灯前要先断开电源开关

- C．打雷下雨时不能站在大树下避雨

- D．绝缘层破损的导线要及时更换

- 二．填空题

- 8.在受太阳照射的条件相同时，内陆地区昼夜温度差比沿海地区大，这是因为干泥土和水相比， 泥土比热容  较小.质量为3 kg的水温度升高 15  ℃ 时吸收的热量是   1.89×105　J.

- 9.如下图所示，当试管中的水沸腾后，软木塞突然被冲出来，其原因是试管中水蒸气对软木塞　做功　，此过程中水蒸气的内能转化为软木塞的  机械能　.

- 10如图所示的电路中，若同时闭合开关S1和S3、断开S2，电阻R1与R2是　并联　的；若只闭合开关S2，电阻R1和R2是　串联　的. (均填“串联”或“并联”)

11.如图所示是某手机电池外壳上的说明，根据学习的物理知识可判断“1.2 V”中的“V”是物理量　电压    　的单位.电池中含有汞、镉等多种重金属，电池外壳锈蚀后会污染　环境　，危害公众健康.图左侧是一个打“×”的普通垃圾桶，它告诉我们　废旧电池不能随意丢弃　.

- 在右图所示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关后，电流表A1的示数为0．5  A，电流表A2的示数为0.3 A，则R1∶R2＝  2：3 ．

- 13.家用电灭蚊器的发热部分使用了PTC发热材料，它的电阻随温度变化规律如图所示.使用时发热体直接连入家庭电路，当发热体的温度为60 ℃时，则此时电功率为　4.84　W，如果这只电灭蚊器的平均电功率为5 W，按一天工作10 h计算，该家用电灭蚊器一个月(按30天计算)消耗电能　1.5　kW·h；当发热体温度继续上升时，电灭蚊器发热体的电阻会　增大　(填“增大”“不变”或“减小”).

14.电热毯的电路图如图所示，R1、R2均为电阻丝且阻值相等，电热毯工作时电路可以处于三种状态：

A.状态：S1闭合，S2断开，S3接1；

B.状态：S1闭合，S2闭合，S3接2；

C.状态：S1闭合，S2闭合，S3接1.

则：低温挡为　A　状态，中温挡为　C　状态，高温挡为　B　状态.若A状态时的发热功率为48.4 W，则每个发热电阻的阻值为　500　Ω.

- 三．作图题

15.小明在使用一个插线板时发现：插线板上的指示灯在开关闭合时会发光，插孔正常通电；如果指示灯损坏，开关闭合时插孔也能正常通电.根据上述现象，在图中画出插线板中开关、指示灯和插孔的连接方式，并与电源线接通.

【答案】

16.在图中的○里填上适当的电表符号，填上后要求电路成为正确的并联电路.

【答案】

17.图给出了几种元件，要求用滑动变阻器控制灯泡中的电流大小，电流表测出总电流，电压表测出灯泡两端的电压.

【答案】

- 实验题

- 18.利用图1进行“测量未知电阻”的实验。

- 连接电路时，应将开关   断开  ．

- 连接电路后，闭合开关，移动变阻器的测片，电压表有示数，电流表始终无示数，造成这一现象的原因可能是   A   （选填序号)

- A．Rx断路   　　　　      B．Rx短路  　　　　　　   C．电流表断路

- （3）排除故障后，闭合开关，改变电阻Rx两端的电压，进行了三次测量，第三次实验中电压表示数如图2所示，电压表读数为   2.5  V.

- （4）将实验数据填入上表并进行处理，三次所测电阻Rx的平均值为  4.9  Ω.

| 电压U/V | 1.5 | 2.0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电流I/A | 0.30 | 0.42 | 0.50 |
| 电阻Rx/Ω | 5.0 | 4.8 |  |
| 电阻Rx的平均值/Ω |  |  |  |

- 将电阻Rx换成小灯泡，重复上述实验，发现几次实验测得小灯泡的电阻相差比较大，原因可能是   灯丝电阻受到温度的影响  ．

- 19.某同学在探究“电流通过导体产生热的多少与什么因素有关”时，采用如图所示的实验装置，请观察图5、图6两图并回答下列问题：

- （1）该实验是通过观察两个U形管中  液面高度差  的变化，来比较电流通过电阻丝产生热量的多少。

- （2）在图5实验中，若通电时间相同，发现B玻璃管内液面上升较高，这表明：在电流相同、通电时间相同的情况下，导体的  电阻  越大，产生的热量越多。

- （3）图6的装置是用来研究电阻丝产生的热量与  电流  的关系，由图中的实验现象可以得到的结论是：在电阻相同、通电时间相同的情况下，通过电阻的   电流  越大，产生的热量越多。

- （4）若通电一段时间后，发现其中一个U形管中液面的高度几乎不变，出现该现象的原因可能是   装置的气密性差(漏气)  ．

- 计算题

- 20.用天然气灶给水加热，在1个标准大气压下，把体积为10 L，温度为15 ℃的水加热到沸腾，求：

- （1）水吸收了多少热量?［ρ水=1.0×103 kg/m3，c水=4.2×103 J/（kg·℃）］

- （2）若不计热量损失，需要燃烧多少m3的天然气？（q天然气=4.2×107 J/m3）

解：（1）3.57×106 J   （2）0.085 m3

- 21.某兴趣小组探究串联电路中电阻消耗的电功率与电流的关系，电路如图甲所示. 滑动变阻器滑片P从最右端向最左端移动的过程中，R1的U-I图象如图乙所示. 求：

- （1）R1的阻值.

- （2）电路消耗的最大功率.

- （3）当R2消耗的电功率为0.5 W时，R2的阻值.

- 解：（1）由R1的U-I图象可知，通过R1的电流与电压成正比，R1为定值电阻，当U1=6 V时，I1=0.6 A，

- 由欧姆定律可知

- （2）当滑动变阻器连入电阻为0时，电路中的电流最大，此时电阻R1两端的电压等于电源电压，电源电压U=U1=6 V，最大电流为I1=0.6 A，

- 电路最大功率P=UI1=6 V×0.6 A=3.6 W.

- 当R2消耗的电功率为0.5 W时，P2=I2R2，0.5 W=I2R2，①而 ，代入①得：0.5 W=

化简得：（R2）2-52R2+100=0，

- 解得R2的阻值R2=2 Ω或R2=50 Ω，

- 由乙图可知，当R2最大时，I最小=0.15 A，

- 电路总电阻

- R2的最大值R最大=R-R1=40 Ω-10 Ω=30 Ω，

- 所以R2=50 Ω舍去，R2=2 Ω.

- 综合能力题

22.阅读短文，回答问题.

电熨斗

生活中常用电熨斗来熨烫衣服. 如图甲所示为常见的电熨斗，它是利用电流热效应工作的. 如图乙所示是电熨斗结构图.

电熨斗中有一个双金属片制成的自动开关. 双金属片是由长和宽相同的铜片和铁片组成，且两金属片被紧紧地铆在一起，受热时铜片膨胀得比铁片大，双金属片便向铁片那边弯曲，温度越高，弯曲得越显著. 常温时，双金属片端点的触点与弹性铜片上的触点相接触. 当电熨斗与电源接通时，电热丝发热，双金属片受热弯曲，当温度升高到设定温度时，双金属片顶端的触点与弹性铜片上的触点分离，电路断开. 金属底板散热，温度降低，双金属片恢复原状，电路接通.

电熨斗工作时的温度可以调节，将调温旋钮上的升降螺丝上下调节，双金属片和弹性铜片上的触点随之上下移动. 双金属片弯曲程度不同，金属底板温度也就不同. 由于衣服的质料不同，熨烫时所需的温度也各不相同. 一般来说，棉织品比化纤衣物耐高温.

- （1）电熨斗通电工作，温度升高，这是通过　做功　方式改变内能的.

- （2）下图四种双金属片中符合图乙中电熨斗安装要求的是　C　.

- （3）电熨斗通电工作时，若突然断开电源，两触点　不会　(填“会”或“不会”)断开.

- （4）将调温旋钮上的升降螺丝上调时，弹簧铜片的弹性势能　B　.

- A. 增大　　  B. 减小　   C. 不变　   D. 以上都有可能

- （5）熨烫完棉织品衣服再熨烫化纤衣服，调温旋钮上的升降螺丝　向上　(填“向上”“向下”或“不”)调.

23.

- （1）图甲中玩具猩猩手中的香蕉以相同大小的速度转动，如图乙所示，香蕉(看成点)从最高位置1转到最低位置2的过程中，其动能　不变　、重力势能　变小　、机械能　变小　. (均填“增大”“不变”或“变小”)

- （2）拆开图16－17甲中玩具，发现电源、开关、发光二极管(简称“LED”)、电动机M(符号)一个及连接导线. 闭合开关，电动机顺时针转动，LED亮，将电动机一端连线断开，闭合开关，LED亮.

- ①在虚线方框内画出玩具的电路图；

- 【答案】

- ②将电源正、负极反接，闭合开关，LED　不亮　(填“亮”或“不亮”).