专题19 生活用电

一．选择题

1．（2020•徐州）家庭电路中，当电流过大时会自动切断电路的是（　　）

A．熔断器	B．电流表	C．进户线	D．测电笔

【答案】A

【解析】熔断器是由电阻率大、熔点低的铅锑合金制成，在电路中电流过大时由于电流的热效应，熔断器的温度升高并达到熔点而熔断，由此实现自动切断电路保护电气设备与人身安全的目的。故A正确、BCD错误。

故选：A。

2．（2020•镇江）如图所示，闭合开关S，发现灯L不亮，用测电笔接触M点时氖管发光，而接触N、Q点时氖管均不发光。若仅有一处发生断路，则该处可能是（　　）

A．熔丝处	B．P、M 间某处	C．M、N 间某处	D．N、Q 间某处

【答案】C

【解析】电灯L不亮，用测电笔接触M点时氖管发光，说明M与火线之间是接通的；接触N、Q点时氖管均不发光，说明这两点与火线之间是断开的，所以故障是MN之间发生了断路现象，故C正确。

故选：C。

3．（2020•盐城）我市所有教室都安装了空调。以下做法不符合安全用电的是（　　）

A．出现故障时，先切断电源

B．放学离开教室，及时关闭电源

C．安装三线插座，防止外壳帯电

D．用更细的导线，防止发热起火

【答案】D

【解析】

A．电路中出现故障时，需要先切断电源，防止触电，A不符合题意；

B．放学离开教室，及时关闭电源，一方面可以节约电能，另一方面避免电路中的功率过大，电流过大，发生火灾，B不符合题意；

C．三孔插座的第三个孔接地线，当用电器漏电时，电流就通过地线，流入大地，防止触电事故的发生，C不符合题意；

D．导线越细，在材料、长度相同时，导线的电阻越大，当电路中有电流通过时，导线产生的热量越多，既浪费了电能，又有引起火灾的可能，D符合题意。

故选：D。

4．（2020•南京）下列措施符合安全用电规范的是（　　）

A．电冰箱的金属外壳接地

B．使用绝缘皮破损的导线

C．用湿布擦拭工作的台灯

D．一个插座上同时使用多个大功率用电器

【答案】A

【解析】

A、电冰箱必须使用三脚插头，让金属外壳接地可以防止因漏电导致金属外壳带电而发生触电事故，故A正确；

B、由于导线绝缘皮老化漏电或短路，电路中的电阻几乎为零，会造成电流过大，引发事故；故B错误；

C、用湿布擦拭工作的台灯，湿布中含有大量的水，水是导体，因此人会触电，故C错误；

D、家庭电路中各用电器是并联的，一个插座上同时使用多个大功率用电器，会造成干路电流过大，引起火灾，故D错误。

故选：A。

5．（2020•泰州）关于家庭电路和用电安全，下列说法正确的是（　　）

A．可用铜丝代替家庭电路中的熔丝

B．电冰箱外壳应接地

C．控制电灯的开关应接在零线上

D．熔丝熔断一定是电路短路造成的

【答案】B

【解析】A、当电路电流过大时，熔丝容易熔断而保护电路，如果用铜丝代替熔丝后，就起不到保护作用了。故A错误；

B、带有金属外壳的用电器，金属外壳与地线相连，防止金属外壳漏电，发生触电事故。所以电冰箱外壳要接地。故B正确；

C、为了安全，电灯开关必须接在火线上。故C错误；

D、熔丝的作用是当电路中电流过大时，熔丝会被熔断，电流过大的原因可能是短路，也可能是电路的总功率过大。故D错误。

故选：B。

6．（2019•南通）家庭电路中，下列情形可能引起熔丝熔断的是（　　）

A．插座的零线火线接反	B．两只白炽灯串联连接

C．电器金属外壳未接地	D．同时使用大功率电器

【答案】D

【解析】

A、插座的零线火线接反，用电器仍然能工作，不会引起电路中电流过大，不会引起熔丝熔断，故A错；

B、两只白炽灯串联连接，电路中的电流比只接一个灯时的电流还小，不会引起电路中电流过大，不会引起熔丝熔断，故B错；

C、电器金属外壳接地，是为了防止漏电时发生触电事故，电器金属外壳未接地，电器还能工作，不会引起电路中电流过大，不会引起熔丝熔断，故C错；

D、同时使用大功率电器，电路中用电器总功率过大，会引起电路中电流过大，熔丝熔断；故D正确。

故选：D。

7．（2019•徐州）下列家庭用电的做法正确的是（　　）

A．导线直接接入插座	B．手拿测电笔金属杆

C．湿手拔插头	D．用电器外壳接地

【答案】D

【解析】A、导线直接接入插座，导线裸露在外面，容易触电，不符合安全用电原则，故A错误；

B、手握测电笔金属杆判断插座中是否有电会造成触电，不符合安全用电原则，故B错误；

C、直接用湿手去拔插头，因生活用水是导体，易引发触电，不符合安全用电原则，故C错误；

D、有金属外壳的用电器接地线是为了防止触电事故的发生，符合安全用电原则，故D正确。

故选：D。

8．（2019•盐城）小明在使用台灯时，下列做法符合安全用电要求的是（　　）

A．用湿布擦拭发光的灯泡

B．更换灯泡前先断开电源

C．使用导线老化开裂的台灯

D．换用超过台灯规定功率的灯泡

【答案】B

【解析】

A、生活用水是导体，用湿抹布擦带电的用电器时，可能会因湿抹布导电而发生触电事故，故A不符合安全用电要求；

B、更换灯泡、搬动电器时容易碰到金属部分，先断开电源可以保证金属部分不带电，故B符合安全用电要求；

C、使用导线老化开裂的台灯，易引发触电事故，故C不符合安全用电要求；

D、换用超过台灯规定功率的灯泡，会造成通过台灯电路的电流较大，可能会烧坏电路，故D不符合安全用电要求。

故选：B。

9．（2019•扬州）下列情况符合安全用电要求的是（　　）

A．测电笔使用时手指不能碰到笔尾的金属电极

B．用电器的三脚插头也可以插入两孔插座中使用

C．不能用湿手去拔热水器的插头

D．家庭电路中的开关接在火线或零线上都一样

【答案】C

【解析】A、如果手不接触笔尾金属体，无论笔尖金属体接触火线还是零线，氖管都不发光。故A不符合要求；

B、家用电器金属外壳相连接的是地线，这样即使金属外壳带电，电流会通过地线导入大地，防止造成触电事故的发生，不能用两孔插座替代。故B不符合要求；

C、水容易导电，用湿手拔热水器的插头，会发生触电事故，所以不要用湿手拔热水器的插头。故C符合要求；

D、电灯的开关接在了零线上时，即使断开，电灯或其他用电器仍带电，易发生触电事故。故D不符合要求。

故选：C。

10．（2019•南京）关于家庭电路，下列说法正确的是（　　）

A．用电器的金属外壳一定要接地

B．空气开关自动断开，一定是某处出现了短路

C．电能表测量的是家用电器的总功率

D．使用测电笔时，手不能接触笔尾的金属电极

【答案】A

【解析】A、用带有金属外壳的用电器时，外壳必须接地，是为了防止触电，符合安全用电要求，故A正确；

B、空气开关“跳闸”，可能是电路出现了短路，也可能是用电器的总功率过大，故B错误；

C、电能表是测量电路消耗电能（或测量电功）的仪表，故C错误。

D、使用测电笔辨别火线和零线时，手必须接触笔尾金属电极，故D错误。

故选：A。

11．（2018•南通）关于家庭电路与安全用电，下列说法正确的是（　　）

A．熔丝是由熔点较高的材料制成的

B．正常情况下火线与大地间的电压为零

C．用电器的开关必须安装在火线上

D．电路连接处接触不良不可能引起火灾

【答案】C

【解析】A、保险丝用电阻大、熔点低的材料制成的，这样才能保证在电流过大时及时熔断，对电路起保护作用，故A错误；

B、我国家庭电路中火线和大地之间的电压是220V，故B错误；

C、控制家用电器的开关必须接在火线上，断开开关，切断火线，防止触电事故，故C正确；

D、电路连接处接触不良，该处的电阻较大，因为导线连接处与导线串联在电路中，所以通过的电流相等、通电时间相等，因为Q＝I2Rt，所以连接处产生的热量较多，往往比别处更容易发热，加速导线老化，甚至引起火灾，故D错误。

故选：C。

12．（2018•徐州）关于家庭电路与安全用电，下列说法正确的是（　　）

A．火线和零线之间的电压为36V

B．各用电器之间是并联的

C．开关接在零线上

D．电冰箱不需要用三线插座

【答案】B

【解析】

A、我国家庭电路的电压为220V，故A错；

B、家庭电路中，各用电器工作时互不影响，为并联，故B正确；

C、开关要接在火线和所控制的用电器之间，这样开关断开时，用电器上没有电，便于维修，故C错；

D、电冰箱的金属外壳必须接地，否则用电器漏电时外壳带电，会发生触电事故，所以需要用三线插座，故D错。

故选：B。

13．（2018•苏州）生活中经常会出现由于用电不规范造成的安全事故，以下符合安全用电原则的是（　　）

A．用电器的金属外壳应接地

B．用电器失火时，应先灭火，再切断电源

C．使用測电笔辨别火线和零线时，手应与笔尖接触

D．家庭电路中，控制用电器的开关应接在零线和用电器之间

【答案】A

【解析】A、家用电器的金属外壳接地是以防外壳带电危及人身安全。故A正确；

B、发现用电器失火时，首先要切断电源，再采取救火措施；切不可带电救火，容易造成人身伤害。故B错误；

C、使用测电笔辨别火线时，一定要用手触及笔尾的金属部分，不能用手触及测电笔前端的金属探头，否则会造成人身触电事故。故C错误；

D、控制家用电器的开关必须接在火线上，断开开关，切断火线，防止触电事故。故D错误。

故选：A。

14．（2018•泰州）如图所示为某家庭卫生间电路，电灯和电热器都在正常工作。在三线插座上刚插上洗衣机（开关未闭合）的插头时，所有用电器都停止工作，拔出洗衣机的插头后，用测电笔测试三线插座的左右两孔，氖管都发光，发现有一根熔丝熔断了。下列分析不合理的是（　　）

A．一定是零线上的熔丝熔断了

B．断开S1、S2，再用测电笔检测三线插座的左右两孔，氖管都发光

C．只断开S1，再用测电笔检测开关S1的两个接线柱，氖管都发光

D．只断开S2，再用测电笔检测开关S1的两个接线柱，氖管都发光

【答案】B

【解析】

（1）在插上洗衣机（开关未闭合）的插头前，电灯和电热器都在正常工作，在插上洗衣机（开关未闭合）的插头，所有用电器都停止工作，说明电路中干路上有断路，测电笔测试插座的两孔，氖管都发光，说明两孔与火线是连通的，故只可能是零线断了，故A合理；

（2）断开S1、S2，再用测电笔检测三线插座的左右两孔，只有右孔与火线相连，氖管发光，左孔与火线不相连，氖管不会发光，故B不合理；

（3）只断开S1，开关S1的上下接线柱都与火线相连，测电笔的氖管发光，故C合理；

（4）只断开S2，开关S1的上下接线柱都与火线相连，测电笔的氖管发光，故D合理。

故选：B。

15．（2018•南京）下列措施不符合安全用电规范的是（　　）

A．用湿布擦抹正在工作的台灯

B．用电器的金属外壳接地

C．用电器的开关装在火线上

D．使用测电笔时，手接触笔尾的金属电极

【答案】A

【解析】

A、水是电的导体，用湿布擦抹正在工作的台灯时，可能会因湿抹布导电而发生触电事故，故A不符合安全用电原则；

B、家用电器的金属外壳要与大地相连，若金属外壳带电，电流会通过地线导入大地，故B符合安全用电原则；

C、用电器的开关应装在火线上，这样在断开开关时，能“切断”火线，灯泡才不会带电，故C符合安全用电原则；

D、使用测电笔时，不能用手触及测电笔前端的金属探头，但一定要用手触及笔尾的金属部分，这样才能正确辨别火线和零线，故D符合安全用电原则。

故选：A。

二．填空题

16．（2019•苏州）我国家庭电路电压是　220　V，蒸汽熨斗接入电路熨烫衣物时，水蒸气液化会　放出　热量，衣物内能增加主要是通过　热传递　的方式来实现的。

【答案】见试题解答内容

【解析】

（1）我国家庭电路电压为220V；

（2）熨烫衣物时，水蒸气液化成小水滴，放出热量；此时衣物从熨斗吸收热量，是通过热传递的方式增加衣物的内能。

故答案为：220；放出；热传递。

17．（2018•常州）测电笔可以测试导线是火线还是零线，如图所示，持笔方式正确的是　甲　；将笔尖与导线接触，若氖管发光，此导线为　火线　。

【答案】见试题解答内容

【解析】

用测电笔来辨别火线与零线时，笔尖接触要检测的导线，手指应接触笔尾金属体，故甲正确；

将笔尖与导线接触，若氖管发光，说明接触的是火线；当氖管不亮时，说明接触的是零线。

故本题答案为：甲；火线。

18．（2018•宿迁）如图所示家庭电路中的同一个插排上连接了多个大功率用电器，用电器所接电压是　220　V，用电器间的连接方式是　并联　；在日常生活中，不宜同时使用这些用电器，防止电流过大，因电流的　热　效应而引发火灾。

【答案】见试题解答内容

【解析】

（1）我国家庭电路的电压为220V，即用电器所接电压是220V；

各家用电器在使用时，互不影响，所以连接方式为并联；

（2）不宜同时使用这些大功率用电器，防止电流过大，因电流的热效应而引发火灾。

故答案为：220；并联；热。

三．作图题

19．（2020•常州）请以笔画线代替导线，将三线插座、开关控制的电灯接入电路。

【答案】见试题解答内容

【解析】

灯泡接法：开关要接在火线和灯之间，这样在断开开关能切断火线，接触灯泡不会发生触电事故。

三孔插座的接法：上孔接地线；左孔接零线；右孔接火线。如图所示：

20．（2020•南通）如图，请用笔画线代替导线将两线插座、电灯和开关分别接入电路。

【答案】见试题解答内容

【解析】

（1）灯泡接法：火线进入开关，经灯泡连到零线，这样在断开开关能切断火线，接触灯泡不会发生触电事故。既能控制灯泡，又能更安全。

（2）两孔插座的接法：左孔接零线；右孔接火线，如图所示：

21．（2020•扬州）如图，只闭合开关S，风扇M工作；只闭合开关S1，灯泡和风扇M都不工作；同时闭合开关S，S1风扇M和灯泡都工作。请用笔画线代替导线把电路连接完整。

【答案】见试题解答内容

【解析】

由题知，只闭合开关S，风扇能单独工作，灯和风扇为并联；若只闭合开关S，灯泡不亮，由此可知S1在灯所在支路上，S在干路上，如图所示：

22．（2020•苏州）如图，请把节能灯正确接入到家庭电路中。

【答案】见试题解答内容

【解析】

灯泡接法：火线先进入开关，再进入灯泡顶端的金属点，零线直接接入灯泡的螺旋套，如图所示：

23．（2019•镇江）图中，插座的一部分已正确接入家庭电路，请将其他部分也正确接入家庭电路。

【答案】见试题解答内容

【解析】三孔插座的上孔接地线，左孔接零线，右孔接火线，据此可知上面为火线，中间为零线；

开关控制灯泡时，火线先接入开关，然后进入灯泡顶端的金属点，零线直接接在灯泡的螺旋套上。如图所示：

24．（2019•宿迁）请在图中用笔画线代替导线，正确连接家庭电路中的电灯和插座。

【答案】见试题解答内容

【解析】

灯泡和开关的接法：开关要接在火线和灯之间，灯泡的另一侧接在零线上，这样在断开开关时能切断火线，接触灯泡不会发生触电事故。

三孔插座的接法：上孔接地线；左孔接零线；右孔接火线。如图所示：

25．（2019•苏州）图中，请将灯泡按照安全用电的要求接入家庭电路。

【答案】见试题解答内容

【解析】

根据安全用电的要求，家庭电路中电灯的接法：开关接在火线与灯之间，灯接在零线与开关之间，如下图所示：

26．（2019•无锡）请在图中的电路图中补画一根导线，使卧室灯L1和客厅灯L2都能独立工作。

【答案】见试题解答内容

【解析】

要使卧室灯L1和客厅灯L2能独立工作，两灯需要并联；图中已将开关接在火线和灯之间，经过灯后共同接到零线上，如图所示：

27．（2019•泰州）将图中带开关的三孔插座正确接入家庭电路。

【答案】见试题解答内容

【解析】根据安全用电原则，开关应接在火线上，三孔插座的右孔通过开关与火线相连，上孔接地线，左孔接零线，如图所示：

28．（2018•镇江）请用笔画线代替导线将三孔插座、电灯和开关正确连入家庭电路。

【答案】见试题解答内容

【解析】

灯泡的接法：火线先进入开关，再进入灯泡顶端的金属点，零线直接接在灯泡的螺旋套上，这样在断开开关时能切断火线，接触灯泡不会发生触电事故。

三孔插座的接法：上孔接地线，左孔接零线，右孔接火线。如图所示：

29．（2018•无锡）按要求作图：如图，请将两孔插座正确接入家庭电路中。

【答案】见试题解答内容

【解析】两孔插座的接法是左孔接零线，右孔接火线，如图：

。

30．（2018•盐城）在图中用笔画线代替导线将灯泡、开关正确接入电路。

【答案】见试题解答内容

【解析】

节能灯的接法：开关要接在火线和灯之间，灯泡的另一侧应接在零线上，如图所示：

31．（2018•扬州）按题目要求完成如图：如图，用笔画线代替导线，正确连接家庭电路。

【答案】见试题解答内容

【解析】

灯泡和开关的接法：开关要接在火线和灯之间，这样在断开开关能切断火线，接触灯泡不会发生触电事故，既能控制灯泡，又能更安全。

三孔插座的接法：上孔接地线；左孔接零线；右孔接火线。如图所示：

32．（2018•连云港）如图所示，用笔画线代替导线将电灯和开关接到电路中。

【答案】见试题解答内容

【解析】家庭电路的火线首先进入开关，然后接到灯泡顶端的金属点；零线直接接到灯泡的螺旋套。这样在更换灯泡时更安全。如图所示：

四．解答题

33．（2020•淮安）将灯泡与开关连接到图中的家庭电路中，

【答案】见试题解答内容

【解析】为了用电的安全，开关应该控制火线，即开关接在灯泡与火线之间；如下图所示：

。