专题18 家庭电路和安全用电

真题再现

1．（2020江西）如图所示，是同学们所画的几种情景下的示意图，其中正确的是（　　）

A．作用在鱼竿上的阻力及其力臂

B．从岸上看水中鱼的光路图

C．地磁场方向及小磁针静止时的指向

D．家庭电路部分连线情况

2．（2020江西）亲爱的同学，了解电荷后，认识了电流，电使人们生活丰富多彩，一些电学基本仪器或工具能更好地帮助我们了解电的世界，请你回答以下问题

(1)验电器的主要作用是什么？

(2)测电流时，电流表应与被测用电器如何连接，其依据是什么？

(3)测电笔在家庭安全用电及电器安装中的主要作用是什么？

3．（2018江西）如图所示，是同学们所画的几种情景下的示意图，其中不正确的是（    ）

A．从岸上看水中物体的光路图

B．通电螺线管周围小磁针静止时指向

C．家庭电路的连线情况

D．作用在杠杆上动力F的力臂L

4．（2018江西）快乐学习，轻松考试，请你写出：一节新干电池的电压为_______V，我国家庭电路的电压为_______V．

5．（2017江西）一天小明家中的IC电能表上的余额用完了，电能表便切断了电路，小明的父亲将存有300元的IC卡插入电能表，电路又接通了，此时电能表的示数为，小明家所在地每度电的价格是0.6元，300元电费可用电________kW·h，为防止电能表再次切断电路，小明家应在电能表的示数为_____前为IC卡电能表充值．

6．（2016江西）如图所示，是小明正在使用测电笔辨别正常家庭电路中三孔插座的火线与零线，此时测电笔氖管________（选填“发光”或“不发光”）；为了防止漏电，避免对人体造成伤害，C孔应接______线．

最新模拟

7．（2020·四川成都七中初三一模）“以人为本，创建平安和谐校园”是构建和谐社会的重要组成部分，同学们在日常生活中必须注意安全，珍视生命。下列有关安全用电方面的说法，正确的是（　　）

A．使用测电笔鉴别火线零线时，手一定不能接触笔尾金属体

B．如果发生触电事故，首先应立即切断电源，再进行施救

C．在两线插头的插座板上，使用有金属外壳的用电器同样安全

D．穿着绝缘性很好的鞋子可以靠近高压带电体

8．（2020·长沙市长郡双语实验中学初三其他）下列有关生活用电的说法，不正确的是（　　）

A．家庭电路安装漏电保护器，使用三线插头都是防止漏电而采取的安全措施

B．消耗电能的多少用电能表来计量

C．家庭电路中电流过大的原因是用电器的总功率过大或电路发生短路

D．使用试电笔时，为了安全手指不能接触笔尾的金属体

9．（2020·江苏天宁�常州外国语学校初三其他）生活离不开电，但如果用电不当会造成火灾，以下用电措施不可能造成火灾的是（　　）

A．同时使用许多大功率用电器

B．电热器电阻丝断开后接上继续使用

C．家用电器的金属外壳接地线

D．保险丝熔断后，用铜丝来代替使用

10．（2020·哈尔滨市第十七中学校初三一模）如图所示是某同学设计的家庭电路，电灯开关已断开．下列说法正确的是（   ）

A．灯泡和两孔插座是串联的       	B．试电笔接触M点，氖管不发光

C．开关和三孔插座的连接都是错误的       	D．试电笔插入两孔插座的左孔，氖管发光

11．（2020·广西兴业�初三其他）当前社会，每家每户都装有电能表，用它测量以下那个物理量（  ）

A．电功率	B．电流	C．电能	D．电压

12．（2020·广西兴业�初三其他）如图所示的电工带电操作中，不会发生触电事故的是（  ）

A．	B．	C．	D．

13．（2020·黑龙江南岗�初三其他）如图所示的四种情况中，符合安全用电原则的是（　　）

A．洗衣机的金属外壳安装接地线

B． 使用绝缘层破损的电线

C．用湿抹布擦拭正在工作的台灯

D．用金属棒挑开通电的裸导线

14．（2020·湖北梁子湖�初三一模）“珍爱生命、注意安全”是我们日常生活中必须具有的意识。下列做法中，符合安全用电原则的是（　　）

A．使用正在充电的手机打电话

B．不接地使用三角插头的用电器

C．发现有人触电要迅速用手把他拉开

D．外壳破损的用电器要及时维修或更换

15．（2020·江苏赣榆�初三三模）用试电笔可辨别火线和零线，使氖管发光的是_____．如图所示的电路，闭合开关后，发现电灯不亮，用试电笔测试图中的a、b、c、d四点，只有a点不发光，可能发生的故障是_____．

16．（2020·甘肃初三其他）为安全用电，家庭电路中的空气开关应装在______线上；空气开关“跳闸”后，受它控制的电路处于______（选填“短路”“断路”或“通路”）状态；验电笔______（选填“能”或“不能”）区分零线与接地线。

17．（2020·哈尔滨市第十七中学校初三一模）在家用电器调查活动中，小亮让电热水器单独工作2min，测得家中如图3所示的电能表的转盘转了70r，热水器的实际功率为_____W；若不计能量损失，这段时间内热水器中50L的水可升温_____℃．由于热水器的功率远大于冰箱，从安全用电的角度考虑，热水器的电源线比冰箱的要 _____（选填“粗”或“细”）．[已知ρ水=1.0×103kg/m3,c水=4.2×103J/（kg·℃）]

18．（2020·河北遵化�初三三模）家庭电路中电灯、电视、电风扇的连接方式是______（填“串联”或“并联”）；带有金属外壳的电水壶用三脚插头，是为了使用时让金属外壳与______相连；家庭电路中电流过大时，空气开关自动切断电路，俗称跳闸，产生跳闸的原因可能是______。

19．（2020·甘肃初三其他）某额定电压为220V的电动扶梯（已接地），只需在白天且有人时开启，利用红外线开关S1（有人时闭合、无人时断开）及可见光开关S2（白天闭合、夜间断开）即可实现自动控制。请在图中按要求正确完成电路连接。

（________）

20．（2020·内蒙古科尔沁�初三其他）图甲是某宾馆床头柜上的开关示意图，图乙是其控制的电路，其中S1为旋钮开关，单独控制台灯的通断和亮度；S2为单独控制电视插座的开关．请在图乙中将电路图连接完整，要求符合安全用电原则．