专题18 家庭电路和安全用电

真题再现

1．（2020江西）如图所示，是同学们所画的几种情景下的示意图，其中正确的是（　　）

A．作用在鱼竿上的阻力及其力臂

B．从岸上看水中鱼的光路图

C．地磁场方向及小磁针静止时的指向

D．家庭电路部分连线情况

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】

A．阻力的作用点为鱼线与杆的交点，阻力的方向沿绳子向下，过拉力作用点作竖直向下的拉力为阻力；过支点O作阻力作用线的垂线，为阻力臂，图中阻力的示意图是错误的，故A错误；

B．从岸上看水中鱼，鱼反射的光从水中进入空气中，发生折射进入人眼，图中入射光线和折射光线的方向错误，故B错误；

C．地球地理的南极是地磁的北极，地理的北极是地磁的南极，磁感线从地磁的北极到地磁的南极，小磁针静止时北极所指的方向和磁感线的方向相同，故C正确；

D．家庭电路中开关接到火线和灯泡之间，图中开关接到零线和灯泡之间，故D错误。

故选C。

2．（2020江西）亲爱的同学，了解电荷后，认识了电流，电使人们生活丰富多彩，一些电学基本仪器或工具能更好地帮助我们了解电的世界，请你回答以下问题

(1)验电器的主要作用是什么？

(2)测电流时，电流表应与被测用电器如何连接，其依据是什么？

(3)测电笔在家庭安全用电及电器安装中的主要作用是什么？

【答案】(1)见解析；(2)见解析；(3)见解析

【解析】

【分析】

【详解】

(1)验电器的主要作用是检验物体是否带电。

(2)测量电流时，电流表应与被测用电器串联，依据是串联电路中各处的电流相等。

(3)测电笔的主要作用是辨别家庭电路中的火线和零线。

3．（2018江西）如图所示，是同学们所画的几种情景下的示意图，其中不正确的是（    ）

A．从岸上看水中物体的光路图

B．通电螺线管周围小磁针静止时指向

C．家庭电路的连线情况

D．作用在杠杆上动力F的力臂L

【答案】ABD

【解析】

【详解】

A、从岸上看水中物体，水中物体反射的光斜射到水面时，光发生折射远离法线后进入眼睛，即折射角应大于入射角，而图中的折射角小于入射角；故A错误；

B、根据安培定则，右手握住螺线管，四指指向电流的方向，大拇指指向螺线管的下端，即下端为N极，其上端为S极，由磁极间的相互作用规律可知，小磁针的下端应为N极，故B错误；

C、根据安全用电原则可知，火线先进入开关，再接灯泡顶端的金属点，零线直接接在灯泡的螺旋套上；三孔插座上孔接地线，左孔接零线，右孔接火线，故C正确；

D、由图可知，O为支点，图中动力F的力臂是指从支点O到力F作用线的距离，而图中是截取了力的作用线的一部分，故D错误。

故选ABD。

【点睛】

右手螺旋定则应用时，要注意四指弯曲指向电流的方向，千万不要理解成线圈的绕向，有同学容易在这点混淆，有个简单的方法，即使用右手螺旋定则前先把电流方向标在线圈上。

4．（2018江西）快乐学习，轻松考试，请你写出：一节新干电池的电压为_______V，我国家庭电路的电压为_______V．

【答案】1.5    220

【解析】

【分析】

【详解】

[1][2]一节新干电池的电压是1.5V；我国家庭电路的供电电压是220V.

【点睛】

依据对生活中常见电压值的了解写出答案．

5．（2017江西）一天小明家中的IC电能表上的余额用完了，电能表便切断了电路，小明的父亲将存有300元的IC卡插入电能表，电路又接通了，此时电能表的示数为，小明家所在地每度电的价格是0.6元，300元电费可用电________kW·h，为防止电能表再次切断电路，小明家应在电能表的示数为_____前为IC卡电能表充值．

【答案】500

【解析】

试题分析：已知每度电的电费是0.6元，则300元电费可用电W==500kW•h；此时电能表的示数为则为防止电能表再次切断电路，小明家应在电能表的示数为518.0﹣500=18前为IC卡电能表充值，则电能表的示数为．

【考点定位】电能表参数的理解与电能的求法

6．（2016江西）如图所示，是小明正在使用测电笔辨别正常家庭电路中三孔插座的火线与零线，此时测电笔氖管________（选填“发光”或“不发光”）；为了防止漏电，避免对人体造成伤害，C孔应接______线．

【答案】不发光    地

【解析】

【分析】

【详解】

根据三孔插座的接法可知，B孔接的是零线，所以测电笔氖管不发光；使用带金属外壳的用电器时，为了防止漏电，避免对人体造成伤害，C孔应接地线．

最新模拟

7．（2020·四川成都七中初三一模）“以人为本，创建平安和谐校园”是构建和谐社会的重要组成部分，同学们在日常生活中必须注意安全，珍视生命。下列有关安全用电方面的说法，正确的是（　　）

A．使用测电笔鉴别火线零线时，手一定不能接触笔尾金属体

B．如果发生触电事故，首先应立即切断电源，再进行施救

C．在两线插头的插座板上，使用有金属外壳的用电器同样安全

D．穿着绝缘性很好的鞋子可以靠近高压带电体

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】

A．使用试电笔辨别火线和零线时，手要接触笔尾的金属体，但不能接触笔尖的金属体，防止发生触电，故A错误；

B．如果发生触电事故，应立即切断电源，然后施救，切忌不要马上用手拉开触电者，故B正确；

C．在两线插头的插座板上，没有地线，如果使用有金属外壳的用电器，当用电器漏电时，电流不能导入大地，容易发生触电事故，故C错误；

D．安全用电的原则是不靠近高压带电体，不接触低压带电体，故D错误。

故选B。

8．（2020·长沙市长郡双语实验中学初三其他）下列有关生活用电的说法，不正确的是（　　）

A．家庭电路安装漏电保护器，使用三线插头都是防止漏电而采取的安全措施

B．消耗电能的多少用电能表来计量

C．家庭电路中电流过大的原因是用电器的总功率过大或电路发生短路

D．使用试电笔时，为了安全手指不能接触笔尾的金属体

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】

A．家庭电路安装漏电保护器可以保护电路；有金属外壳的用电器要使用三线插头，这样外壳能接地，能防止漏电带来的伤害，故A正确，不符合题意；

B．消耗电能的多少用电能表来测量，故B正确，不符合题意；

C．在家庭电路中，电流过大的原因有两个，即用电器的总功率过大和电路发生短路，故C正确，不符合题意；

D．用测电笔时，必须用手接触到笔尾的金属体，故D错误，符合题意。

故选D。

9．（2020·江苏天宁�常州外国语学校初三其他）生活离不开电，但如果用电不当会造成火灾，以下用电措施不可能造成火灾的是（　　）

A．同时使用许多大功率用电器

B．电热器电阻丝断开后接上继续使用

C．家用电器的金属外壳接地线

D．保险丝熔断后，用铜丝来代替使用

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】

A．同时使用许多大功率用电器，电路中电流较大，容易造成火灾，故A不符合题意；

B．电热器电阻丝断开后接上继续使用，电热丝的电阻变小，由可知电热器的电功率变大，电路中电流变大，容易造成火灾，故B不符合题意；

C．带金属外壳的用电器应接地，应使用三孔插座，不可能造成火灾，故C符合题意；

D．铜丝的熔点高，用铜丝代替保险丝，当电路中电流过大时，铜丝不能及时熔断，容易造成火灾，故D不符合题意。

故选C。

10．（2020·哈尔滨市第十七中学校初三一模）如图所示是某同学设计的家庭电路，电灯开关已断开．下列说法正确的是（   ）

A．灯泡和两孔插座是串联的       	B．试电笔接触M点，氖管不发光

C．开关和三孔插座的连接都是错误的       	D．试电笔插入两孔插座的左孔，氖管发光

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】

灯泡和两孔插座是互不影响的，所以是并联的，故A错误；

M点通过灯泡与火线连接，所以试电笔接触M点，氖管发光，故B错误；

据图可知，开关接到了零线和用电器之间；三孔插座的左孔接的是地线，故均错误，故C说法正确；

两孔插座的左孔是零线，所以试电笔插人两孔插座的左孔氖管不发光，故D错误，

故选C．

11．（2020·广西兴业�初三其他）当前社会，每家每户都装有电能表，用它测量以下那个物理量（  ）

A．电功率	B．电流	C．电能	D．电压

【答案】C

【解析】

【详解】

电能表是用来测量电能的仪器。

故选C。

12．（2020·广西兴业�初三其他）如图所示的电工带电操作中，不会发生触电事故的是（  ）

A．	B．	C．	D．

【答案】B

【解析】

【详解】

人体触电，原因是形成了通路、有电流流过人体；人体为导体，一边与火线相接，一边与零线相接或与大地相接，都会形成通路，都会造成人体触电；图甲、丙、丁中都能构成闭合的电路，即有电流流过人体，人会触电；图乙中单手接触火线且人站在绝缘的木凳上，没有构成闭合的电路，即电流不会流过人体，人不会触电；故应选B．

13．（2020·黑龙江南岗�初三其他）如图所示的四种情况中，符合安全用电原则的是（　　）

A．洗衣机的金属外壳安装接地线

B． 使用绝缘层破损的电线

C．用湿抹布擦拭正在工作的台灯

D．用金属棒挑开通电的裸导线

【答案】A

【解析】

【分析】

【详解】

A．金属外壳的用电器，外壳一定要接地，防止外壳漏电，发生触电事故，故A符合安全用电原则；

B．电线绝缘层破损后，防止引发触电事故，故B不符合安全用电原则；

C．用湿布擦拭正在发光的电灯，湿布导电容易使人触电，故C不符合安全用电原则；

D．用绝缘棒挑开通电的裸导线，避免发生触电事故，故D不符合安全用电原则。

故选A。

14．（2020·湖北梁子湖�初三一模）“珍爱生命、注意安全”是我们日常生活中必须具有的意识。下列做法中，符合安全用电原则的是（　　）

A．使用正在充电的手机打电话

B．不接地使用三角插头的用电器

C．发现有人触电要迅速用手把他拉开

D．外壳破损的用电器要及时维修或更换

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】

A．若用正在充电的手机打电话，容易发生手机电池爆炸事故，故A不符合题意；

B．使用三角插头和三孔插座，多出的那个孔是用来接地线的，当用电器的三脚插头插入时，用电器的金属外壳通过三孔插座与大地相连通，如果金属外壳漏电，地线将人体短路，防止人触电，故B不符合题意；

C．发现有人触电时，应立即切断电源或用绝缘体把导线挑开，再施救以免造成被救者也触电，故C不符合题意；

D．外壳的绝缘部分如果破损必须及时更换，以免触电，故D符合题意。

故选D。

15．（2020·江苏赣榆�初三三模）用试电笔可辨别火线和零线，使氖管发光的是_____．如图所示的电路，闭合开关后，发现电灯不亮，用试电笔测试图中的a、b、c、d四点，只有a点不发光，可能发生的故障是_____．

【答案】火线    ab之间断路

【解析】

【分析】

【详解】

试电笔可以区分火线和零线，可以使氖管发光的是火线；用试电笔测试b、c、d三点，氖管都发光，这说明从火线到b点之间的电路都是完好的，没有断路；而试电笔测试a点时，氖管不发光，这说明b点到零线之间的导线出现断路，由此可以判断出是a、b之间某处断路．

16．（2020·甘肃初三其他）为安全用电，家庭电路中的空气开关应装在______线上；空气开关“跳闸”后，受它控制的电路处于______（选填“短路”“断路”或“通路”）状态；验电笔______（选填“能”或“不能”）区分零线与接地线。

【答案】火    断路    不能

【解析】

【详解】

开关应安装在火线上，当断开开关时，用电器与火线断开，不会发生触电事故；空气开关“跳闸”后，电流无法形成通路，故家庭电路整体上处于断路状态；零线、地线和大地间的电压都是0V，用测电笔分别接触零线与地线时，氖管都不发光，所以测电笔不能辨别零线与地线，但测电笔可以辨别火线和零线。

17．（2020·哈尔滨市第十七中学校初三一模）在家用电器调查活动中，小亮让电热水器单独工作2min，测得家中如图3所示的电能表的转盘转了70r，热水器的实际功率为_____W；若不计能量损失，这段时间内热水器中50L的水可升温_____℃．由于热水器的功率远大于冰箱，从安全用电的角度考虑，热水器的电源线比冰箱的要 _____（选填“粗”或“细”）．[已知ρ水=1.0×103kg/m3,c水=4.2×103J/（kg·℃）]

【答案】2100    1.2    粗

【解析】

【分析】

【详解】

由电能表参数可得转盘转70转时消耗电能，，，，则水的质量，由于不计能量损失，则 ，，为防止由于导线电阻过大而导致发热过多造成危险，应减小导线电阻，则应选用较粗导线．

18．（2020·河北遵化�初三三模）家庭电路中电灯、电视、电风扇的连接方式是______（填“串联”或“并联”）；带有金属外壳的电水壶用三脚插头，是为了使用时让金属外壳与______相连；家庭电路中电流过大时，空气开关自动切断电路，俗称跳闸，产生跳闸的原因可能是______。

【答案】并联    大地    短路或用电器的总功率过大

【解析】

【分析】

【详解】

[1]家庭电路中电灯、电视、电风扇在工作时互不影响，所以它们是并联连接的。

[2]带有金属外壳的电水壶用三脚插头，是为了使用时让金属外壳与大地相连，避免其金属外壳漏电时发生触电事故。

[3]短路、用电器的总电功率过大，都会造成家庭电路中电流过大、空气开关跳闸。

19．（2020·甘肃初三其他）某额定电压为220V的电动扶梯（已接地），只需在白天且有人时开启，利用红外线开关S1（有人时闭合、无人时断开）及可见光开关S2（白天闭合、夜间断开）即可实现自动控制。请在图中按要求正确完成电路连接。

（________）

【答案】

【解析】

【分析】

同时闭合工作，为串联

【详解】

由题意分析可得，当有人且在白天时电动扶梯才会工作，故开关应串联，且应满足安全用电，开关接火线，如图

20．（2020·内蒙古科尔沁�初三其他）图甲是某宾馆床头柜上的开关示意图，图乙是其控制的电路，其中S1为旋钮开关，单独控制台灯的通断和亮度；S2为单独控制电视插座的开关．请在图乙中将电路图连接完整，要求符合安全用电原则．

【答案】

【解析】

台灯旋钮开关相当于滑动变阻器，它是控制台灯的，应与台灯串联，且开关应接在火线的一侧；开关S2是控制电视机的，它应与电视机插座串联，且开关应接在火线的一侧；如下图所示：