专题31 安全用电 中考问题

1.家庭电路中电流过大的原因

（1）发生短路；

（2）接入电路中的总功率过大。

这两个原因都可以使保险丝熔断。此外，如果保险丝太细（额定电流过小），也容易烧坏。

2.安全用电

电压越高越危险：由欧姆定律I=U/R可知，人体的电阻R一定，加在人体身上的电压越大，通过人体的电流就越大。电流大到一定程度，人就会发生危险。所以电压越高越危险。

- 高压触电的两种方式：

高压电弧触电、跨步电压触电。

- 安全用电的原则：

不接触低压（小于1000V）带电体，不靠近高压（大于1000V）带电体。

（3）雷电的路径往往经过地面上凸起的部分。

3.注意安全用电事项

(1)在使用电器的生活，最好不要长时间连续使用，因为在长时间使用后，有可能会导致电器出现发热现象，并且在使用电器的时候，在电器周围，最好不要放置易燃物品。

(2)在使用家用电器的时候，最好不要用湿手拔插头或是插插头。因为有可能会出现触电现象，一旦触电后，有可能会危及生命。在接电线或是装插座的时候，最好请电工或是专业的人员进行组装或是修理。

(3)在使用插座时，最好不要把水滴入插座中，以免出现短路现象。在宿舍或是单位，最好不要使用电磁炉等功率较大的电器做法，炖汤。因为如果不按规定使用，有可能会出现火灾现象。

(4)当不使用电视，电脑，冰箱，空调的生活，最好把电器的插头拔掉，因为在晚上或是熟睡的生活，如果遇到下雨，打雷，如果不关闭这些电器的电源，有可能会导致电器受到雷击。

(5)在放置冰箱的时候，最好不要把冰箱紧贴墙壁放置，因为冰箱在制冷的过程中，会排出大量的热气，如果距离墙壁过近，会导致冰箱中的热气不容易排出，从而出现冰箱受潮的现象。

【例题1】（2020河南）如果家中有人触电，在不能立即切断电源的情况下，千万不能用手直接去拉触电者，可以用一些物品使触电者脱离带电体。下列物品中不能使用的是（  ）

A. 木擀面杖	B. 橡胶手套

C. 铝拖把杆	D. 塑料凳子

【对点练习】安全教育已越来越引起学校和社会各界的高度重视，并开展了一系列丰富多彩的教育活动。在某校一次安全用电知识的“对”、“错”抢答比赛中，以下选项应叫答“对”的是（  ）

A．有时可在电线上晾哂衣服

B．熔丝烧断后，可用铜丝代替接上

C．控制电灯的开关应接在零线上

D．发现有人触电，应立即断开电源开关，切断电路

【例题2】（2020山东聊城）下列图中符合安全用电原则的是（　　）

A. 电水壶接三孔插座

B. 湿手拔插头

C. 使用地缘皮破损的导线

D. 开关接零线

【对点练习】如图所示，甲站在干燥的木桌上一只手接触到火线；乙站在地上一只手接触到零线；丙站在干燥的木桌上一只手接触到火线。此时，丁站在地面上用手去拉丙。则（  ）

A．甲、乙都会触电	  B．甲、丙都会触电

C．乙、丁都会触电	  D．丙、丁都会触电

【例题3】（2020安徽）如图所示的家庭电路，当闭合开关时，发现电灯不亮。若原因是图中打“x”的位置发生了断路。则在开关闭台的情况下，用测电笔测试电路中A点时，测电笔氖管________（选填“会“或“不会”）发光。

【对点练习】家用电灯的开关要接到　　   （选填“零线”或“火线”）和灯泡之间。造成家庭电路中电流过大的原因是　            　（只填写一种即可）。

一、选择题

1．（2020湖南衡阳）学习家庭电路相关知识后，小明对如图所示设计的家庭电路的认识正确的是（

A．图中两只灯与其对应控制开关的连接都是正确的

B．使用洗衣机时应选择插座C

C．灯L1、L2是串联的

D．如图中AB之间发生断路，则用试电笔检查插座C的各个插孔，试电笔的氖管都不发光

2．（2020黑龙江龙东农垦森工）“安全用电，珍惜生命”是公民应有的安全意识。有关说法正确的是（　　）

A．可以在高压线下钓鱼					B．雷雨天在大树下避雨

C．发现有人触电，应该立即用手拉他		D．手机充电器不可以长时间插在插座上

3.（2020湖北武汉）如图所示是现在一般标准住宅户内配电系统方框图。下列说法正确的是

A. 电能表用来计量家中所有用电器的总功率

B. 空调正常工作时，吊灯一定发光

C. 如果插座被短路，“漏电保护器”就会切断电流

D. 空气开关“跳闸”，可能是电路发生短路引起的

4.（2020山东泰安）某家庭电路如图所示，下列说法正确的是（　　）

A. 灯泡两端的电压是36V

B. 灯泡L1和L2串联

C. 开关S1的位置正确

D. 开关S2只控制灯泡L2

5.（2020四川成都）关于家庭电路和安全用电，下列说法正确的是（　　）

A. 使用验电笔时不能接触笔尾的金属体

B. 电灯开关安装在零线上

C. 空气开关跳闸一定是短路引起的

D. 更换灯泡应先断开开关

6.（2020湖南常德）关于家庭电路和安全用电，下列说法或做法中正确的是（　　）

A. 家庭电路中空气开关跳闸，一定是发生了短路

B. 将控制用电器的开关接在用电器与火线之间

C. 使用试电笔时，手千万不要接触笔尾金属体

D. 将电烤炉、电饭锅等多个用电器接在一个插线板上同时使用

7．（2020苏州）下列安全警示语与物理知识不对应的是（　　）

A．车厢内“请系好安全带”——物体具有惯性

B．宿舍内“禁用大功率用电器”——电路短路会导致熔丝熔断

C．包装上“刀口锋利，小心割伤”——压强大小与受力面积有关

D．公路上“冰雪路面，加装防滑链”——滑动摩擦力大小与接触面粗糙程度有关

8.“全国中小学安全教育平台”和物理学科都强调了安全用电。下列做法符合安全用电要求的是（  ）

A．选用插座时，所有家用电器都使用两孔插座

B．更换灯泡时，不断开电源开关

C．有人触电时，首先切断电源

D．家用电器电线绝缘皮破损了仍继续使用

9.盏电灯突然熄灭，用试电笔（又名“测电笔”）分別测试电路中的a、b、c、d四点（如图），只有测a点时氖管发光。若电路中只有一处故障，则故障可能是（  ）

A．进户零线断路	B．灯泡L断路

C．开关S接触不良	D．导线ad断路

10.图所示为某家庭卫生间电路，电灯和电热器都在正常工作。在三线插座上刚插上洗衣机（开关未闭合）的插头时，所有用电器都停止工作，拔出洗衣机的插头后，用测电笔测试三线插座的左右两孔，氖管都发光，发现有一根熔丝熔断了。下列分析不合理的是（  ）

A．一定是零线上的熔丝熔断了

B．断开S1、S2，再用测电笔检测三线插座的左右两孔，氖管都发光

C．只断开S1，再用测电笔检测开关S1的两个接线柱，氖管都发光

D．只断开S2，再用测电笔检测开关S1的两个接线柱，氖管都发光

11.某家庭电路的部分电路如图所示，其中甲。乙两处分别装用电器和开关，对此电路，下列说法符合安全用电原则的是（　　）

A．保险丝应当选用电阻小。熔点低的材料制成

B．当接入电路的用电器增多时，保险丝的发热功率增大

C．甲处应装用电器，乙处应装开关

D．电路的总开关应该安装在保险丝的右侧

12．下列现象符合安全用电原则的是（　　）

A．    B．   C．  D．

13. 小明家新购住房刚装修完毕，家中部分照明电路如图所示。验收工程时，小明闭合了开关S(家中其他用电器均处于断开状态)，白炽灯L亮了一段时间后熄灭了，他用试电笔分别测试了图中插座的两个孔，发现试电笔都发光。他断开开关S，再次用试电笔测试插座的两个孔，他观察到的现象不正确的是(假设故障只有一处)(　　)

A．测试两孔时试电笔都发光

B．测试两孔时试电笔都不发光

C．只有测试右面的孔时试电笔才发光

D．只有测试左面的孔时试电笔才发光

二、填空题

14.（2020天津）如图所示为部分家庭电路示意图，其中电器元件连接错误的是______（填标号）。

15.（2020贵州黔西南）在家庭电路中，保险丝熔断的原因是短路或用电器的总功率________；串联在电路中的保险丝，电阻比较________，熔点低，当电流过大时，迅速升温熔断，切断电路。

16.在家庭电路中，各用电器之间是      （选填“串联”或“并联”）连接的。星期天小天在家里正开着空调上网查资料，当妈妈做饭时把电热水壶插头插进插座时，空气开关立刻“跳闸”，小天分析其原因可能是电热水壶插头内部      ，也可能是家里电路中用电器总功率      。