专题31 安全用电 中考问题

1.家庭电路中电流过大的原因

（1）发生短路；

（2）接入电路中的总功率过大。

这两个原因都可以使保险丝熔断。此外，如果保险丝太细（额定电流过小），也容易烧坏。

2.安全用电

电压越高越危险：由欧姆定律I=U/R可知，人体的电阻R一定，加在人体身上的电压越大，通过人体的电流就越大。电流大到一定程度，人就会发生危险。所以电压越高越危险。

- 高压触电的两种方式：

高压电弧触电、跨步电压触电。

- 安全用电的原则：

不接触低压（小于1000V）带电体，不靠近高压（大于1000V）带电体。

（3）雷电的路径往往经过地面上凸起的部分。

3.注意安全用电事项

(1)在使用电器的生活，最好不要长时间连续使用，因为在长时间使用后，有可能会导致电器出现发热现象，并且在使用电器的时候，在电器周围，最好不要放置易燃物品。

(2)在使用家用电器的时候，最好不要用湿手拔插头或是插插头。因为有可能会出现触电现象，一旦触电后，有可能会危及生命。在接电线或是装插座的时候，最好请电工或是专业的人员进行组装或是修理。

(3)在使用插座时，最好不要把水滴入插座中，以免出现短路现象。在宿舍或是单位，最好不要使用电磁炉等功率较大的电器做法，炖汤。因为如果不按规定使用，有可能会出现火灾现象。

(4)当不使用电视，电脑，冰箱，空调的生活，最好把电器的插头拔掉，因为在晚上或是熟睡的生活，如果遇到下雨，打雷，如果不关闭这些电器的电源，有可能会导致电器受到雷击。

(5)在放置冰箱的时候，最好不要把冰箱紧贴墙壁放置，因为冰箱在制冷的过程中，会排出大量的热气，如果距离墙壁过近，会导致冰箱中的热气不容易排出，从而出现冰箱受潮的现象。

【例题1】（2020河南）如果家中有人触电，在不能立即切断电源的情况下，千万不能用手直接去拉触电者，可以用一些物品使触电者脱离带电体。下列物品中不能使用的是（  ）

A. 木擀面杖	B. 橡胶手套

C. 铝拖把杆	D. 塑料凳子

【答案】C

【解析】有人触电应立即切断电源或用干燥的绝缘棒将导线挑开

ABD．木擀面杖、橡胶手套、塑料凳子都属于干燥的绝缘体，可以利用它们来使触电者脱离带电体，故ABD不符合题意。

C．铝拖把杆是导体，会使施救者也触电，故不能使用；故C符合题意。

【对点练习】安全教育已越来越引起学校和社会各界的高度重视，并开展了一系列丰富多彩的教育活动。在某校一次安全用电知识的“对”、“错”抢答比赛中，以下选项应叫答“对”的是（  ）

A．有时可在电线上晾哂衣服

B．熔丝烧断后，可用铜丝代替接上

C．控制电灯的开关应接在零线上

D．发现有人触电，应立即断开电源开关，切断电路

【答案】D

【解析电的原则：不接触低压带电体，不靠近高压带电体；

（2）保险丝是用熔点较低、电阻率较大的铅锑合金制成的，当电流过大时自身熔断切断电路，从而起到保护电路安全运行的作用；

（3）电灯的开关接在了零线上时，更换灯泡时易发生触电事故；

（4）发现有人触电或电引起的火灾，首先切断电源，再实行救援措施。

A．线中有电流通过，人接触电线容易触电，更不能在电线上凉晒衣服，故A错误；

B．丝的熔点高，当电流过大时，不能熔断，因此不能做保险丝，故B错误；

C．了安全，电灯开关必须接在火线上，故C错误；

D．现有人触电后，应立即断开电源开关，切断电路，然后在施救，故D正确。

【例题2】（2020山东聊城）下列图中符合安全用电原则的是（　　）

A. 电水壶接三孔插座

B. 湿手拔插头

C. 使用地缘皮破损的导线

D. 开关接零线

【答案】A

【解析】A．电水壶的金属外壳必须接地，应采用三脚插头及三孔插座，可以防止外壳漏电时发生触电事故，符合安全用电原则，符合题意；

B．接在电路中的电源插头属于带电体，用湿手拔插头时，自来水属于导体，有可能使电流通过水传到人体上，使人体触电，不符合安全用电原则，不符合题意；

C．使用绝缘皮破损的导线容易发生触电事故，不符合题意；

D．开关接在灯泡和零线之间，当断开开关，火线和灯泡还处于连接状态，人接触灯泡的金属部分时会发生触电事故，不符合安全用电原则，不符合题意。

【对点练习】如图所示，甲站在干燥的木桌上一只手接触到火线；乙站在地上一只手接触到零线；丙站在干燥的木桌上一只手接触到火线。此时，丁站在地面上用手去拉丙。则（  ）

A．甲、乙都会触电	  B．甲、丙都会触电

C．乙、丁都会触电	  D．丙、丁都会触电

【答案】D

【解析电的实质是当有一定大小的电流通过人体，就会引起人体触电；家庭电路的触电事故有两种：单相触电和双相触电。单相触电是站在地上和火线接触或间接接触火线；双相触电是人体一端接触火线，一端接触零线。

甲站在干燥的木桌上一只手接触到火线，无法形成电流的通路，故不会发生触电；

乙站在地上一只手接触到零线，因此零线与大地之间没有电压，因此没有电流通过人体，不会发生触电；

丙站在干燥的木桌上一只手接触到火线，此时，丁站在地面上用手去拉丙，这样电流可以从火线经丙、丁导向大地，会造成丙、丁两人同时触电。

综上所述，甲、乙都不会触电，丙、丁都会触电。

【例题3】（2020安徽）如图所示的家庭电路，当闭合开关时，发现电灯不亮。若原因是图中打“x”的位置发生了断路。则在开关闭台的情况下，用测电笔测试电路中A点时，测电笔氖管________（选填“会“或“不会”）发光。

【答案】会

【解析】如果开关闭合后，灯不亮，经检查，是图中打“x”的位置发生了断路，则A点通过灯泡、开关与火线连通，A点与零线之间断开，即A点也带电，故A点会使氖管发光。

【对点练习】家用电灯的开关要接到　　   （选填“零线”或“火线”）和灯泡之间。造成家庭电路中电流过大的原因是　            　（只填写一种即可）。

【答案】火线；短路（或用电器的总功率过大）。

【解析】出于安全原则电灯的开关应接在火线上；家庭电路中电流过大的原因：一是短路，二是用电器的总功率过大。

（1）在家庭电路中，控制电灯的开关应该接在火线和灯泡之间，当开关断开时，电路中不但没有电流通过，而且电灯与火线断开连接，人接触灯泡时不会发生触电事故。

（2）家庭电路中电流过大的原因是短路或用电器总功率过大。

一、选择题

1．（2020湖南衡阳）学习家庭电路相关知识后，小明对如图所示设计的家庭电路的认识正确的是（

A．图中两只灯与其对应控制开关的连接都是正确的

B．使用洗衣机时应选择插座C

C．灯L1、L2是串联的

D．如图中AB之间发生断路，则用试电笔检查插座C的各个插孔，试电笔的氖管都不发光

【答案】B

【解析】A.在灯的安装及开关的连接中，火线先接开关，再接入灯泡，所以灯L1接法错误；故A错误；

B.使用洗衣机时应选择插座C，把洗衣机外壳与大地接通，避免因意外漏电对人身产生伤害，故B正确；

C.灯L1、L2是并联的，互不影响，故C错误；

D.如图中AB之间发生断路，C插座电路连接正常，试电笔接触C插座火线时，氖管发光，故D错误。

2．（2020黑龙江龙东农垦森工）“安全用电，珍惜生命”是公民应有的安全意识。有关说法正确的是（　　）

A．可以在高压线下钓鱼					B．雷雨天在大树下避雨

C．发现有人触电，应该立即用手拉他		D．手机充电器不可以长时间插在插座上

【答案】D

【解析】A.高压线下钓鱼，鱼线很容易接触到高压线，会发生触电，故A错误；

B.雷电是高空云层放电，高大的树木、建筑物等易将电流导向大地，所雷雨天躲在大树底下避雨非常危险，故B错误；

C.发现有人触电时，应立即切断电源或用绝缘棒将导线挑开，使接触者尽快脱离电源，故C错误；

D.充电器长时间插在电源插孔上会持续发热，容易引起线路的安全事故，故D正确。

3.（2020湖北武汉）如图所示是现在一般标准住宅户内配电系统方框图。下列说法正确的是

A. 电能表用来计量家中所有用电器的总功率

B. 空调正常工作时，吊灯一定发光

C. 如果插座被短路，“漏电保护器”就会切断电流

D. 空气开关“跳闸”，可能是电路发生短路引起的

【答案】D

【解析】A．电能表是用来计量家中所有用电器消耗的电能的，A错误；

B．空调和吊灯属于并联，他们并不影响互相的工作，B错误；

C．漏电保护器与插座是串联的，插座处发生漏电或有人触电时才会切断电源；如果插座被短路，空气开关就会切断电流，故C错误；

D．电路发生短路，电路中的电流非常大，这时空气开关就会“跳闸”，D正确。

4.（2020山东泰安）某家庭电路如图所示，下列说法正确的是（　　）

A. 灯泡两端的电压是36V

B. 灯泡L1和L2串联

C. 开关S1的位置正确

D. 开关S2只控制灯泡L2

【答案】D

【解析】A．家庭电路中零线和火线之间的电压是220V，所以灯泡两端的电压是220V，故A错误；

B．图中有两条支路，两个灯泡分别在两条支路上，灯泡L1和L2并联，故B错误；

C．开关接在火线和用电器之间，图中开关S1接在零线上，它的位置错误，故C错误；

D．开关S2和灯泡L2串联，开关S2控制灯泡L2，故D正确。

5.（2020四川成都）关于家庭电路和安全用电，下列说法正确的是（　　）

A. 使用验电笔时不能接触笔尾的金属体

B. 电灯开关安装在零线上

C. 空气开关跳闸一定是短路引起的

D. 更换灯泡应先断开开关

【答案】D

【解析】A．使用测电笔时应用手触摸笔尾金属体，这样才能构成回路，使氖管发光，故A错误；

BD．开关接在灯泡和火线之间，当断开开关，火线和灯泡处于断开状态，人接触灯泡的金属部分时才不会发生触电事故，故B错误，D正确；

C．空气开关跳闸，原因可能是电路中电流过大，或者总功率过高，故C错误。

6.（2020湖南常德）关于家庭电路和安全用电，下列说法或做法中正确的是（　　）

A. 家庭电路中空气开关跳闸，一定是发生了短路

B. 将控制用电器的开关接在用电器与火线之间

C. 使用试电笔时，手千万不要接触笔尾金属体

D. 将电烤炉、电饭锅等多个用电器接在一个插线板上同时使用

【答案】B

【解析】A．家庭电路中引起空气开关跳闸的原因有：电路中总功率过大和短路，故A错误；

B．开关应接在所控制的用电器与火线之间，故B正确；

C．使用试电笔时手千万不能接触笔尖金属体，否则会出现触电，故C错误；

D．将多个用电器接在一个插线板上同时使用，会引起电路总功率过大，造成空气开关跳闸，严重的话会引发火灾，故D错误。

7．（2020苏州）下列安全警示语与物理知识不对应的是（　　）

A．车厢内“请系好安全带”——物体具有惯性

B．宿舍内“禁用大功率用电器”——电路短路会导致熔丝熔断

C．包装上“刀口锋利，小心割伤”——压强大小与受力面积有关

D．公路上“冰雪路面，加装防滑链”——滑动摩擦力大小与接触面粗糙程度有关

【答案】B

【解析】A.车厢内警示语“请系好安全带”，是为了防止当紧急刹车时，人由于惯性向前倾而造成伤害，故A正确；

B.宿舍内“禁用大功率用电器”，是因为用电器的总功率过大引起电流过大，会导致熔丝熔断，故B错误；

C.刀口锋利，是在压力一定时，通过减小受力面积来增大压强，容易割伤，说明压强大小与受力面积有关，故C正确；

D.“冰雪路面，加装防滑链”是通过增大接触面的粗糙程度来增大摩擦力，防止打滑，说明滑动摩擦力大小与接触面粗糙程度有关，故D正确。

8.“全国中小学安全教育平台”和物理学科都强调了安全用电。下列做法符合安全用电要求的是（  ）

A．选用插座时，所有家用电器都使用两孔插座

B．更换灯泡时，不断开电源开关

C．有人触电时，首先切断电源

D．家用电器电线绝缘皮破损了仍继续使用

【答案】C

【解析1）三孔插座中多出的一个孔是用来接地线的；目的就是为了防止触电。

（2）更换灯泡、搬动电器时不要带电操作，要切断电源；

（3）当有人触电时，应先切断电源；

（4）电线的绝缘皮破损时容易造成触电事故。

A．衣机、电冰箱等家用电器都使用三孔插座，是由于这些用电器的外壳是金属，金属是导体，当用电器漏电时，会使外壳带电，若接上地线，即便漏电，电流也就通过地线，流入大地，而防止了触电事故的发生，故A错误；

B．换灯泡、搬动电器时容易碰到金属部分，切断电源可以保证金属部分不带电，故B错误；

C．现有人触电后首先切断电源，把触电者拉离电源，因人体是导体，可避免救助者间接触电事故，故C正确；

D．线的绝缘皮破损时应及时更换，否则容易发生触电事故，故D错误。

9.盏电灯突然熄灭，用试电笔（又名“测电笔”）分別测试电路中的a、b、c、d四点（如图），只有测a点时氖管发光。若电路中只有一处故障，则故障可能是（  ）

A．进户零线断路	B．灯泡L断路

C．开关S接触不良	D．导线ad断路

【答案】C

【解析】管发光，证明进户火线正常；测量零线不发光，说明零线也正常。

用试电笔接触电路中的a、b、c、d四点时，只有测a点时氖管发光，说明a与火线是接通的，bcd与火线间断开，故故障是开关处断路，即开关接触不良，故C正确，ABD错误。

10.图所示为某家庭卫生间电路，电灯和电热器都在正常工作。在三线插座上刚插上洗衣机（开关未闭合）的插头时，所有用电器都停止工作，拔出洗衣机的插头后，用测电笔测试三线插座的左右两孔，氖管都发光，发现有一根熔丝熔断了。下列分析不合理的是（  ）

A．一定是零线上的熔丝熔断了

B．断开S1、S2，再用测电笔检测三线插座的左右两孔，氖管都发光

C．只断开S1，再用测电笔检测开关S1的两个接线柱，氖管都发光

D．只断开S2，再用测电笔检测开关S1的两个接线柱，氖管都发光

【答案】B

【解析（1）在插上洗衣机（开关未闭合）的插头前，电灯和电热器都在正常工作，在插上洗衣机（开关未闭合）的插头，所有用电器都停止工作，说明电路中干路上有断路，测电笔测试插座的两孔，氖管都发光，说明两孔与火线是连通的，故只可能是零线断了，故A合理；

（2）断开S1、S2，再用测电笔检测三线插座的左右两孔，只有右孔与火线相连，氖管发光，左孔与火线不相连，氖管不会发光，故B不合理；

（3）只断开S1，开关S1的上接线柱与火线相连，测电笔的氖管发光，开关S1的下接线柱通过电热器与火线相连，测电笔的氖管发光，故C合理；

（4）只断开S2，开关S1的上接线柱与火线相连，测电笔的氖管发光，开关S1的下接线柱通过灯丝与火线相连，测电笔的氖管发光，故D合理。

11.某家庭电路的部分电路如图所示，其中甲。乙两处分别装用电器和开关，对此电路，下列说法符合安全用电原则的是（　　）

A．保险丝应当选用电阻小。熔点低的材料制成

B．当接入电路的用电器增多时，保险丝的发热功率增大

C．甲处应装用电器，乙处应装开关

D．电路的总开关应该安装在保险丝的右侧

【答案】B

【解析】（1）保险丝是用电阻大，熔点低的材料制成的；

（2）用电器总功率增大，干路电流增大，保险丝的发热功率增大；

（3）家庭电路中，为了安全，开关也应接在火线上；

（4）家庭电路的总开关应该装在保险丝前面。

A.保险丝是用电阻大、熔点低的材料制成的，当电路中电流超过保险丝的熔断电流时，保险丝就会熔断，对电路起保护作用，故A说法错误；

B.当接入电路的用电器增多时，用电器总功率增大，干路电流增大，由P＝I2R丝可知，保险丝的发热功率增大，故B说法正确；

C.按照安全用电的要求，开关应接在火线和用电器之间，所以甲处应安装开关，乙处安装用电器，故C说法错误；

D.家庭电路的总开关应该安装在保险丝前面，这样在更换保险丝时，先将总开关断开，确保电路中没有电流，则总开关应安装在图中保险丝的左侧，故D说法错误。

12．下列现象符合安全用电原则的是（　　）

A．    B．   C．  D．

【答案】B

【解答】A.湿衣服是导体，当把湿衣服晾在电线上时，一旦漏电，人接触衣服时会发生触电

事故，故A不符合安全用电原则；

B.有金属外壳的用电器接地线是为了防止触电事故的发生，故B符合安全用电原则；

C.绝缘皮破损的导线使用，易发生触电事故，故C不符合安全用电原则；

D.多个大功率用电器同时用一个插座易造成电流过大，引发火灾，D不符合安全用电原则。

13. 小明家新购住房刚装修完毕，家中部分照明电路如图所示。验收工程时，小明闭合了开关S(家中其他用电器均处于断开状态)，白炽灯L亮了一段时间后熄灭了，他用试电笔分别测试了图中插座的两个孔，发现试电笔都发光。他断开开关S，再次用试电笔测试插座的两个孔，他观察到的现象不正确的是(假设故障只有一处)(　　)

A．测试两孔时试电笔都发光

B．测试两孔时试电笔都不发光

C．只有测试右面的孔时试电笔才发光

D．只有测试左面的孔时试电笔才发光

答案：ABD

解析：闭合开关S(家中其他用电器均处于断开状态)，白炽灯L亮了一段时间后熄灭了，说明灯泡和火线和零线不能构成通路，则可能是火线断路，也可能是零线断路。灯泡熄灭后，用试电笔分别测试了图中插座的两个孔，发现试电笔都发光，说明左孔和右孔都和火线相连，故灯泡亮了一段时间后熄灭，是因为进户零线断路。当断开开关时，切断了左孔和火线的连接，所以试电笔接触左孔时，氖管不会再发光，试电笔接触右孔时，氖管照常发光，故ABD不正确。

二、填空题

14.（2020天津）如图所示为部分家庭电路示意图，其中电器元件连接错误的是______（填标号）。

【答案】②

【解析】三线插座的接法是：左零右火上接地，所以其连接正确；二线插座的接法是：左零右火，其连接正确；开关应接在灯泡与火线之间，故灯泡的连接错误。

15.（2020贵州黔西南）在家庭电路中，保险丝熔断的原因是短路或用电器的总功率________；串联在电路中的保险丝，电阻比较________，熔点低，当电流过大时，迅速升温熔断，切断电路。

【答案】(1) 过大   (2) 大

【解析】保险丝是用电阻率高，熔点低的铅锑合金材料制成的。当电路短路或用电器的总功率过大时，电路中的电流过大，保险丝的电阻比较大，由焦耳定律可知，此时保险丝产生的热量多，而保险丝的熔点低，所以此时保险丝熔断，切断电路，起到保护电路作用。

16.在家庭电路中，各用电器之间是      （选填“串联”或“并联”）连接的。星期天小天在家里正开着空调上网查资料，当妈妈做饭时把电热水壶插头插进插座时，空气开关立刻“跳闸”，小天分析其原因可能是电热水壶插头内部      ，也可能是家里电路中用电器总功率      。

【答案】并联；短路；过大

【解析】（1）家用电器之间是并联时，各家用电器都正常工作，并且互不影响；

（2）电流过大会导致空气开关“跳闸”，电流过大的原因有：

①电热水壶插头内部发生短路；

②接入电热水壶后使得电路中用电器的总功率过大，造成干路电流过大。