专题19 生活用电

单元课标要求

1.了解家庭电路。

2.有安全用电和节约用电的意识。

考点一：家庭电路

1.家庭电路的组成部分：进户线→电能表→总开关→保险丝→用电器。

2.家庭电路的连接：各种用电器是并联接入电路的，插座与灯座是并联的，控制各用电器工作的开关与用电器是串联的。

3.家庭电路各部分的作用

（1）低压供电线:家庭电路有两条进户线，是从低压输电线上引下来的，一根叫火线，另一根叫零线，它们之间有220V的电压。测电笔——用来辨别火线和零线。

注意：测电笔接触火线时，如果观察不到氖管发光，则产生这种现象的原因可能是：

①测电笔氖管已坏；②手没有接触笔尾金属体；③火线断了，若在检修电路时，发现灯泡不亮，火线、零线都能使测电笔发光，可能的原因是：火线完好，零线处有开路，被测段零线通过用电器和火线构成通路。

（2）电能表：安装在家庭电路的干路上，测量用户消耗的电能（电功）的仪表，电路使用时P实应不大于电能表额定功率P额。即P实≤U额I额。

（3）闸刀（空气开关）：总闸刀开关装在干路上，控制整个电路的通断，以便检测电路和更换设备。

（4）保险丝：保险丝是由电阻率大、熔点低的铅锑合金制成，当过大的电流通过时，保险丝产生较多的热量使它的温度达到熔点，于是保险丝熔断，自动切断电路。起到保护电路的作用。不能用较粗的保险丝或铁丝、铜丝、铝丝等代替。因为这些导线的电阻小，产生的热量少，而且铜丝的熔点高，不易熔断。

（5）插座：并联在家庭电路中，如图所示，具体接线情况：

说明：

1接火线； 2接零线；   3接地线；  4接用电器的金属外壳；  5接用电部分的线路。

把三脚插头插在三孔插座里，在把用电部分连入电路的同时，也把用电器的金属外壳与大地连接起来，防止了外壳带电引起的触电事故。

（6）用电器、开关

开关和用电器串联，控制用电器，如果开关短路，用电器会一直工作，开关不能控制，但不会烧断干路上的保险丝。根据安全用电原则连接电路，每个开关都可以单独控制灯。

4.家庭电路电流过大的原因

（1）原因:发生短路或用电器总功率过大。

（2）家庭电路保险丝烧断的原因:发生短路、用电器功率过大、选择额定电流过小的保险丝。

【例题1】（2020山东泰安）某家庭电路如图所示，下列说法正确的是（　　）

A. 灯泡两端的电压是36V

B. 灯泡L1和L2串联

C. 开关S1的位置正确

D. 开关S2只控制灯泡L2

考点二：安全用电

1.触电事故：一定强度的电流通过人体所引起的伤害，安全电压不高于36V。动力电路电压380V，家庭电路电压220V，它们都超出了安全电压。

2.触电形式：

（1）家庭电路（低压触电）a.单线触电；b.双线触电。

（2）高压触电a.高压电弧触电；b.跨步电压触电。

3.安全用电原则：不接触低压带电体，不靠近高压带电体。

4.常见电压值划分

（1）不高于36V的电压是安全电压；

（2）1000V以下的电压叫低压；

（3）1000V以上的电压叫高压。

5.生活中安全用电常识

（1）对于人体安全的电压是不高于36V；

（2）不接触火线，有金属外壳的用电器要将金属外壳接地；

（3）高大筑要安装避雷针，防止雷击；

（4）不靠近高压线路，防止发生高压电弧触电和跨步电压触电；

（5）有人一旦触电或家庭电路发生火灾都要立即切断电源，绝对不能用水来扑灭电器火灾。

【例题2】（2020黑龙江龙东农垦森工）“安全用电，珍惜生命”是公民应有的安全意识。有关说法正确的是（　　）

A．可以在高压线下钓鱼					B．雷雨天在大树下避雨

C．发现有人触电，应该立即用手拉他		D．手机充电器不可以长时间插在插座上

【例题3】（2020湖北武汉）如图所示是现在一般标准住宅户内配电系统方框图。下列说法正确的是

A. 电能表用来计量家中所有用电器的总功率

B. 空调正常工作时，吊灯一定发光

C. 如果插座被短路，“漏电保护器”就会切断电流

D. 空气开关“跳闸”，可能是电路发生短路引起的

《生活用电》单元综合素养精准达标模拟检测试卷

（答题时间90分钟，试卷满分100分）

一、选择题（每小题3分，共30分）

1.（2020新疆兵团）在山区自驾游遇到雷雨时，下列做法中最安全的是（　　）

A. 站在高处	B. 撑起雨伞	C. 跑到树下	D. 躲入车内

2．（2020齐齐哈尔）如图所示的做法中，符合安全用电原则的是（　　）

A．导线的绝缘皮破损，仍继续使用

B．使用电动机时，机壳没有接地

C．使用试电笔时，要用指尖抵住上端的金属帽

D．同时使用的用电器总功率过大

3.（2020四川甘孜州）下列关于家庭电路及安全用电的说法，正确的是（　　）

A. 家庭电路中，控制电灯的开关应该接在零线上

B. 电路中出现“跳闸”现象，一定是短路引起的

C. 用试电笔检查电路时，手指要按住金属笔卡

D. 为防止烧坏保险丝，将保险丝用铁丝替换

4.（2020四川乐山市）在全国中小学安全教育平台上，安全用电常识是其中一项重要的教育内容。下列做法符合安全用电要求的是（　　）

A. 将开关接在零线和电灯之间

B. 用电器的三脚插头也可以插入两孔插座中使用

C. 使用试电笔辨别火线时，用笔尖接触被测导线，手指须接触笔尖

D. 当有人触电时应立即切断电源

5.（2020四川自贡市）一种试电笔的构造如图所示，下列说法正确的是(      )

A. 使用试电笔时手可以接触笔尖

B. 使用试电笔时手不要接触笔卡

C. 试电笔中的电阻可以用铁丝代替

D. 当氖管发光时有微弱电流通过人体

6．（2019四川南充）下列做法中不符合安全用电原则的是（　　）

A．高大建筑物的顶端都要安装避雷针

B．把用电器的三脚插头改为两脚插头，接在两孔插座上使用

C．及时更换家庭电路中绝缘皮老化、破损的导线

D．不接触低压带电体，不靠近高压带电体

7.（2019广东深圳）关于家庭电路，下列说法正确的是（   ）

A. 甲图中，若保险丝熔断，则一定是短路引起的
B. 甲图中，灯泡与开关的连接符合安全用电原则
C. 甲图中，两孔插座的连接不符合安全用电原则
D. 乙图中，电能表所在电路的总功率不能超过 2200W

8.（2020武汉模拟）关于电学知识，下列法正确的（　　）

A.如图，表盘上的“3000r/kW•h”表示电能表转盘转过3000圈，消耗电能3600kW

B．如图，在家庭电路中，开关应接在火线和用电器之间

C．如图，在“伏安法测小灯泡电阻”的实验中，为了减少误差，应调节滑动变阻器在电路中的阻值，多次测量求平均值

D．如图，实验表明：在电流相同、通电时间相同的情况下，电阻越小，这个电阻产生的热量越多

9.（2019海南）小王在一次家庭探究活动中，在作业本上做了如下5条记录：①电饭煲铭牌上标有“220V，800W，50Hz”等字样；②使用试电笔时，手必须接触笔尾的金属体；③电视机上安装的动圈式扬声器，其运作原理是电磁感应；④床头灯的开关是串联在电路上的；⑤体温计的刻度范围通常是35～42℃，分度值为1℃．你认为小王的记录完全正确的是（　　）

A．①②③	B．②④⑤	C．①②④	D．①③⑤

10.（2020娄底模拟）如图所示的四幅物理情景图中的做法，符合安全用电原则的是  （　 ）

A.雷天站在树下避雨 B.手指触碰插座的插孔 C.湿布擦发光灯泡 D.将冰箱的金属外壳接地

二、填空题（每空1分，共25分）

11.（2020天津）如图所示为部分家庭电路示意图，其中电器元件连接错误的是______（填标号）。

12.（2020新疆兵团）目前，口罩是抗击新冠疫情的重要防护用品已成为国际共识。自疫情爆发以来，我国已向世界各国捐赠和出口口罩一百多亿只，彰显了中国的大国情怀和国际担当：

(1)普通医用口罩由内、中、外三层构成，口罩外层具有防水作用，可阻断部分病毒通过飞沫传播。戴过的口罩内层会变得潮湿，将其晾干的过程中，水发生的物态变化是_________，该过程_________热；

(2)口罩中间层——熔喷布始终带有静电，则熔喷布属于_________（填“导体”或“绝缘体”）。当不带电的病毒靠近熔喷布外表面时，会被熔喷布_________（填“吸附”或“排斥”），使病毒不能通过熔喷布从而阻断病毒的传播。若制作熔喷布的高压设备输出的电压为22 kV，该电压为家庭电路电压的_________倍；

(3)在熔喷布的生产环节一一熔融挤压时，熔喷布受到的压强为5×105 Pa，约为_________个标准大气压。若某规格的熔喷布密度为0.9×103 kg/m3，1 m2 熔喷布的质量为25 g，则该熔喷布的厚度为_________m（结果保留1位有效数字）。1吨该规格的熔喷布大约可以制造普通医用口罩（单层熔喷布）_________（填“15”“40”或“120”）万个。

13.（2019贵州黔东南）“珍爱生命，安全用电”是公民日常生活中必备的安全意识。我国家庭电路的电压是　   　V；在家庭电路中，为了防止触电，必须把用电器的开关连接在　   　线上；当发现家用电器或电线失火时，必须先　   　电源，然后再救火。

14.（2019江苏徐州）如图是常用的一个插线板．小华在使用中发现：插线板上的指示灯在开关断开时不发光，插孔不能提供工作电压；而在开关闭合时指示灯发光，插孔可以提供电压．根据上述现象可知指示灯和开关是　　的（选填“串联”或“并联”）．使用三角插头和三孔插座，目的是将用电器的金属外壳与　   　相连，防止触电．

15.（2020上海模拟）上海地区家用照明电路的电压为　　伏：电灯所消耗的电能是远方的发电站通过　　（选填“高压“或“低压“）输电线路输送至用电区的：额定功率为1千瓦的用电器正常工作2小时，耗电　　度。

16.（2020大庆模拟）在家庭电路中火线与零线之间的电压为　　V，生活中可以用　　判断火线与零线．当家庭电路中电流超过一定限度时，　　会自动熔断，保护电路．

17.（2020云南模拟题）如图甲所示的两种使用测电笔的方法，正确的是______．如图乙所示是两种硬导线与螺钉压按式接法（箭头方向表示拧紧螺钉的方向），其中不容易造成接触不良的是_______．如图丙所示，用电水壶烧水时，若不慎有水溅入旁边的插座里，可能导致电路________，使空气开关跳闸．

C

D

A

B

甲

乙

丙

18.（2019重庆模拟题）如图所示，甲图是小明家卧室的一个插座，他用试电笔测试插座的B孔，氖管发光，则A孔接的是       线；乙图是一个台灯的电路示意图，当把台灯接入电路时，为了安全，应将台灯插头的     （选填“C”或“D”）插脚接火线。

- 作图题（每小题3分，共15分）

19.（2020四川自贡市）生活中有一种插线板，在使用中发现：插线板上的指示灯在开关断开时不发光，插孔不能提供工作电压；而在开关闭合时指示灯发光，插孔可以提供工作电压；如果指示灯损坏，开关闭合时插孔也能提供工作电压。根据上述现象，请在图中画出开关、指示灯、电阻和插孔的连接方式，并与电源线接通。

20．（2020四川遂宁）根据安全用电原则将图中的灯泡和开关连入照明电路。

21．（2019四川达州）用笔画线代替导线，将图中的拉线开关、电灯、熔断器和插座接入家庭电路中。要求：符合安全用电原则；熔断器控制插座；拉线开关控制电灯。

22.（2018湖北荆州）请在图中用笔画线代替导线将电灯、开关和插座正确接入家庭电路．

23.（2020齐齐哈尔模拟题）如图，要求开关控制螺旋灯泡，将图中元件分别正确连接到电路中。

四、简答题（每小题5分，共10分）

24.（2020绥化模拟）洗衣机，电冰箱等用电器的电源插头有三条线，其中一条接火线，一条接零线，第三条标有“E”的导线与用电器的什么部位相连？插座上与“E”相应的导线与室外的大地相连，这根导线的作用是什么？另外，针对日常生活中的用电现象，请举出一条节约用电的举措．

25.（2019贵阳模拟题）如图所示是人们日常生活和工作中经常使用的一种插线板。

(1)插线板一般不能同时接多个大功率用电器，请你用学过的物理知识说明其中道理。

(2)现在市场上有一些劣质插线板，这些劣质插线板的芯线比合格产品细。请根据焦耳定律解释使用这种插线板将会存在什么隐患。

五、计算题（26题4分、27题6分，共10分）

26.（2019江苏连云港）现代家庭电器化程度越来越高，用电安全是一个十分突出的问题，下表提供了一组人体电阻的数据：

| 测量项目 | 完全干燥时 | 出汗或潮湿时 |
| --- | --- | --- |
| 手与手之间的电阻 | 200Ω | 5000Ω |
| 手与脚之间的电阻 | 300Ω | 8800Ω |
| 手与塑料鞋底之间的电阻 | 800Ω | 10000Ω |

如图所示，用电器R接在电压为220V的电源上，消耗的电功率是1100W，电路中还有额定电流为10A的保险丝，则：（1）只有用电器R接入电路时，通过保险丝的电流是多大？

（2）一个潮湿的人，赤脚站在地面上，由于不小心，手接触了火线，发生触电事故，则

通过人体的电流是多少（上表电阻数据适用于人体）？并分析为什么保险丝不会熔断（即保险丝不能救人命）？

27.（2019成都模拟题）小明家的浴室新安装了一台可供取暖和照明的新型家用电器——浴霸。该浴霸的部分数据如表所示，其简化电路图如图所示，图中L为照明灯，L1、L2是两盏红外线取暖灯。求：（小数点后保留两位小数）

（1）该浴霸照明灯正常工作时，通过照明灯的电流是多少？

（2）断开开关S, 闭合开关S1和S2,该浴霸取暖灯正常工作时，该电路的总电阻是多少？

（3）当L、 L1、 L2都同时正常工作时，10min内浴霸消耗的电能是多少？

六、综合素养题（28题3分、29题3分、30题4分，共10分）

28.（2019湖南湘潭模拟题）电工师傅常用一只额定电压为220V的灯泡L0（检验灯泡）取代保险丝来检查新安装的照明电路中每个支路的情况，如图所示。当S闭合后，再分别闭合S1、S2、S3（每次只能闭合其中之一）时，可能出现以下三种情况，试判断（选填：“短路”、“断路”或“正常”）：

（1）L0不亮，说明该支路______________。

（2）L0正常发光，说明该支路______________。

（3）L0发光呈暗红色，说明该支路_____________。

29.（2019河北模拟题）如图是家庭生活用电的几个场景。

丁

I2

零线

甲

- ①

- ①

- ①

乙

丙

火线

漏电保护器

I1

（1）（图甲）将试电笔笔尖与火线（220V）接触，手抵金属帽，氖管发光，若笔内电阻为一百万欧姆，尽管其余电阻未知，也可以判断出流经人体的电流不会超过_________A；

（2）人体电阻约为104Ω，当人的两手分别接触一节干电池（1.5V）两极时，流经人体的电流约为________A，人体没有危险

（3）（图丁）在正常情况下电流经“火线→电灯→零线”处处相等，若某人不小心触碰到火线裸露处，导致I1＞I2，当“漏电保护器”检测到“两线”电流不等时会自动_____线路。

30.（2019福建模拟题）现代化的生活已经离不开电了，电在工厂、电在学校、电在商场…电也在我们的生活中，如图是家庭电路的组成示意图．请你完成下列填空题：

A

B

进户线

电能表

（1）图中用电器B正常工作时电压是______V；

（2）人体的安全电压不高于______V；

（3）正确捏住测电笔，且使笔尖插入图中插座A的_____（选填“左”或“右”）孔，可以观察到氖管发光；

（4）螺口灯的螺旋金属一定要接在______线上．