专题19  生活用电

单元课标要求

1.了解家庭电路。

2.有安全用电和节约用电的意识。

考点一：家庭电路

1.家庭电路的组成部分：进户线→电能表→总开关→保险丝→用电器。

2.家庭电路的连接：各种用电器是并联接入电路的，插座与灯座是并联的，控制各用电器工作的开关与用电器是串联的。

3.家庭电路各部分的作用

（1）低压供电线:家庭电路有两条进户线，是从低压输电线上引下来的，一根叫火线，另一根叫零线，它们之间有220V的电压。测电笔——用来辨别火线和零线。

注意：测电笔接触火线时，如果观察不到氖管发光，则产生这种现象的原因可能是：

①测电笔氖管已坏；②手没有接触笔尾金属体；③火线断了，若在检修电路时，发现灯泡不亮，火线、零线都能使测电笔发光，可能的原因是：火线完好，零线处有开路，被测段零线通过用电器和火线构成通路。

（2）电能表：安装在家庭电路的干路上，测量用户消耗的电能（电功）的仪表，电路使用时P实应不大于电能表额定功率P额。即P实≤U额I额。

（3）闸刀（空气开关）：总闸刀开关装在干路上，控制整个电路的通断，以便检测电路和更换设备。

（4）保险丝：保险丝是由电阻率大、熔点低的铅锑合金制成，当过大的电流通过时，保险丝产生较多的热量使它的温度达到熔点，于是保险丝熔断，自动切断电路。起到保护电路的作用。不能用较粗的保险丝或铁丝、铜丝、铝丝等代替。因为这些导线的电阻小，产生的热量少，而且铜丝的熔点高，不易熔断。

（5）插座：并联在家庭电路中，如图所示，具体接线情况：

说明：

1接火线； 2接零线；   3接地线；  4接用电器的金属外壳；  5接用电部分的线路。

把三脚插头插在三孔插座里，在把用电部分连入电路的同时，也把用电器的金属外壳与大地连接起来，防止了外壳带电引起的触电事故。

（6）用电器、开关

开关和用电器串联，控制用电器，如果开关短路，用电器会一直工作，开关不能控制，但不会烧断干路上的保险丝。根据安全用电原则连接电路，每个开关都可以单独控制灯。

4.家庭电路电流过大的原因

（1）原因:发生短路或用电器总功率过大。

（2）家庭电路保险丝烧断的原因:发生短路、用电器功率过大、选择额定电流过小的保险丝。

【例题1】（2020山东泰安）某家庭电路如图所示，下列说法正确的是（　　）

A. 灯泡两端的电压是36V

B. 灯泡L1和L2串联

C. 开关S1的位置正确

D. 开关S2只控制灯泡L2

【答案】D

【解析】A．家庭电路中零线和火线之间的电压是220V，所以灯泡两端的电压是220V，故A错误；

B．图中有两条支路，两个灯泡分别在两条支路上，灯泡L1和L2并联，故B错误；

C．开关接在火线和用电器之间，图中开关S1接在零线上，它的位置错误，故C错误；

D．开关S2和灯泡L2串联，开关S2控制灯泡L2，故D正确。

考点二：安全用电

1.触电事故：一定强度的电流通过人体所引起的伤害，安全电压不高于36V。动力电路电压380V，家庭电路电压220V，它们都超出了安全电压。

2.触电形式：

（1）家庭电路（低压触电）a.单线触电；b.双线触电。

（2）高压触电a.高压电弧触电；b.跨步电压触电。

3.安全用电原则：不接触低压带电体，不靠近高压带电体。

4.常见电压值划分

（1）不高于36V的电压是安全电压；

（2）1000V以下的电压叫低压；

（3）1000V以上的电压叫高压。

5.生活中安全用电常识

（1）对于人体安全的电压是不高于36V；

（2）不接触火线，有金属外壳的用电器要将金属外壳接地；

（3）高大筑要安装避雷针，防止雷击；

（4）不靠近高压线路，防止发生高压电弧触电和跨步电压触电；

（5）有人一旦触电或家庭电路发生火灾都要立即切断电源，绝对不能用水来扑灭电器火灾。

【例题2】（2020黑龙江龙东农垦森工）“安全用电，珍惜生命”是公民应有的安全意识。有关说法正确的是（　　）

A．可以在高压线下钓鱼					B．雷雨天在大树下避雨

C．发现有人触电，应该立即用手拉他		D．手机充电器不可以长时间插在插座上

【答案】D

【解析】A.高压线下钓鱼，鱼线很容易接触到高压线，会发生触电，故A错误；

B.雷电是高空云层放电，高大的树木、建筑物等易将电流导向大地，所雷雨天躲在大树底下避雨非常危险，故B错误；

C.发现有人触电时，应立即切断电源或用绝缘棒将导线挑开，使接触者尽快脱离电源，故C错误；

D.充电器长时间插在电源插孔上会持续发热，容易引起线路的安全事故，故D正确。

【例题3】（2020湖北武汉）如图所示是现在一般标准住宅户内配电系统方框图。下列说法正确的是

A. 电能表用来计量家中所有用电器的总功率

B. 空调正常工作时，吊灯一定发光

C. 如果插座被短路，“漏电保护器”就会切断电流

D. 空气开关“跳闸”，可能是电路发生短路引起的

【答案】D

【解析】A．电能表是用来计量家中所有用电器消耗的电能的，A错误；

B．空调和吊灯属于并联，他们并不影响互相的工作，B错误；

C．漏电保护器与插座是串联的，插座处发生漏电或有人触电时才会切断电源；如果插座被短路，空气开关就会切断电流，故C错误；

D．电路发生短路，电路中的电流非常大，这时空气开关就会“跳闸”，D正确。

《生活用电》单元综合素养精准达标模拟检测试卷

（答题时间90分钟，试卷满分100分）

一、选择题（每小题3分，共30分）

1.（2020新疆兵团）在山区自驾游遇到雷雨时，下列做法中最安全的是（　　）

A. 站在高处	B. 撑起雨伞	C. 跑到树下	D. 躲入车内

【答案】D

【解析】A．站在高处容易被闪电击中，不安全，故A不符合题意；

B．伞的金属伞架是导体，在雷雨天气中撑起雨伞行走也是有危险的，故B不符合题意；

C．雷雨天气不能在大树下避雨，因为树比较高，而且树上带有水，树木就成了导体，容易将雷电引下来，人在树下避雨就可能触电，故C不符合题意；

D．躲入车内可以避免暴露在雷电下，是比较安全的做法，故D符合题意。

2．（2020齐齐哈尔）如图所示的做法中，符合安全用电原则的是（　　）

A．导线的绝缘皮破损，仍继续使用

B．使用电动机时，机壳没有接地

C．使用试电笔时，要用指尖抵住上端的金属帽

D．同时使用的用电器总功率过大

【答案】C

【解析】A.绝缘层破损了的导线仍然使用，容易发生触电事故，故A错误；

B.用电器金属外壳一定要接地，外壳一旦漏电，电流可以及时的导入大地，故B错误；

C.使用测电笔辨别火线时，一定要用要用指尖抵住上端的金属帽，故C正确；

D.在一个普通插线板上长时间同时使用多个大功率用电器，导致电流过大，引发火灾；故D错误。

3.（2020四川甘孜州）下列关于家庭电路及安全用电的说法，正确的是（　　）

A. 家庭电路中，控制电灯的开关应该接在零线上

B. 电路中出现“跳闸”现象，一定是短路引起的

C. 用试电笔检查电路时，手指要按住金属笔卡

D. 为防止烧坏保险丝，将保险丝用铁丝替换

【答案】C

【解析】A．为了安全用电，家庭电路中，控制电灯的开关应该接在火线上，故A错误；

B．电路中出现“跳闸”现象，说明了家庭电路电流过大了，可能是短路引起的，也可能是用电器总功率过大引起的，故B错误；

C．用试电笔检查电路时，手指要按住金属笔卡，当笔尖探测到火线时才能让试电笔的氖管发光，故C正确；

D．为了安全用电，任何时候都不能将保险丝用铁丝替换，故D错误。

4.（2020四川乐山市）在全国中小学安全教育平台上，安全用电常识是其中一项重要的教育内容。下列做法符合安全用电要求的是（　　）

A. 将开关接在零线和电灯之间

B. 用电器的三脚插头也可以插入两孔插座中使用

C. 使用试电笔辨别火线时，用笔尖接触被测导线，手指须接触笔尖

D. 当有人触电时应立即切断电源

【答案】D

【解析】A．开关接在灯泡和零线之间，当断开开关，火线和灯泡还处于连接状态，人接触灯泡就是间接接触火线，容易发生触电，故A不符合题意；

B．家用电器金属外壳相连接的是地线，这样即使金属外壳带电，电流会通过地线导入大地，防止造成触电事故的发生，不能用两孔插座替代，故B不符合题意；

C．使用测电笔时，手一定不能接触笔尖金属体，如果测电笔接触火线，手接触笔尖金属体会发生触电事故，故C不符合题意。

D．发现有人触电时，应赶快切断电源或用干燥木棍将电线挑开，不能用手直接拉，防止也触电，故D符合题意。

5.（2020四川自贡市）一种试电笔的构造如图所示，下列说法正确的是(      )

A. 使用试电笔时手可以接触笔尖

B. 使用试电笔时手不要接触笔卡

C. 试电笔中的电阻可以用铁丝代替

D. 当氖管发光时有微弱电流通过人体

【答案】D

【解析】使用试电笔时手不能接触笔尖，否则会发生触电，故A错；使用试电笔时手一定要接触笔卡，氖管才会发光，故B错；试电笔中的电阻不能用铁丝代替，否则会有较大的电流通过人体，发生触电，故C错；当氖管发光时有微弱电流通过人体，故D正确；应选D．

6．（2019四川南充）下列做法中不符合安全用电原则的是（　　）

A．高大建筑物的顶端都要安装避雷针

B．把用电器的三脚插头改为两脚插头，接在两孔插座上使用

C．及时更换家庭电路中绝缘皮老化、破损的导线

D．不接触低压带电体，不靠近高压带电体

【答案】B

【解析】（1）高大建筑物的里里外外都有金属，如不加避雷针，闪电在向下流动的过程中，可能会击中建筑物顶端的金属物体，从而放电，这样会损坏建筑物。；

（2）用电器的三脚插头能防止金属外壳漏电而触电，不能用两脚插头代替；

（3）电线的绝缘皮破损，人去接触时，容易造成触电事故；

（4）安全用电原则有：不接触低压带电体，不靠近高压带电体。

A.高大建筑物为避免发生雷击，顶端要安装避雷针，故A符合安全用电原则；

B.把用电器的三脚插头改为两脚插头接在两孔插座上使用（即用电器的金属外壳没有接地），这样当金属外壳漏电时，电流不能导向大地，会发生触电事故，故B不符合安全用电原则；

C.电线的绝缘皮破损老化、破损时应及时更换，否则容易发生触电事故或短路（即火线和零线直接连通），故C符合安全用电原则；

D.安全用电的基本原则：不接触低压带电体，不靠近高压带电体，故D符合安全用电原则。

7.（2019广东深圳）关于家庭电路，下列说法正确的是（   ）

A. 甲图中，若保险丝熔断，则一定是短路引起的
B. 甲图中，灯泡与开关的连接符合安全用电原则
C. 甲图中，两孔插座的连接不符合安全用电原则
D. 乙图中，电能表所在电路的总功率不能超过 2200W

【答案】 C

【解析】A. 甲图中，若保险丝熔断， 可能是短路引起，也可能是总功率太大，故A错误；
 B.在家庭电路中，开关一定要接在灯泡和火线之间，而甲图中开关接在了零线和灯泡之间，故B错误；
 C.两孔插座接线要“左零右火”，而甲图中插座则左边插孔接了地线，故C正确；
 D.乙图中的电能表的最大电流是40A，因此它所在电路的总功率不能超过：

P=UI=220V×40A=8800W，故D错误。
8.（2020武汉模拟）关于电学知识，下列法正确的（　　）

A.如图，表盘上的“3000r/kW•h”表示电能表转盘转过3000圈，消耗电能3600kW

B．如图，在家庭电路中，开关应接在火线和用电器之间

C．如图，在“伏安法测小灯泡电阻”的实验中，为了减少误差，应调节滑动变阻器在电路中的阻值，多次测量求平均值

D．如图，实验表明：在电流相同、通电时间相同的情况下，电阻越小，这个电阻产生的热量越多

【答案】B

【解析】（1）电能表是测量电路消耗电能（电功）的仪表，其中“3000r/kW•h”表示每消耗1kW•h的电能，电能表的转盘转3000转；

（2）在家庭电路中，为了有效的控制用电器，需要将开关和用电器串联，并且开关要接在火线和用电器之间，这样断开开关时，用电器上没有电，便于维修或换灯泡；

（3）灯丝电阻随温度的升高而增大；

（4）根据焦耳定律Q=I2Rt分析判断。

A．“3000r/kW•h”表示电能表的转盘转3000转，消耗电能1kW•h，故A错；

B．在家庭电路中，开关要接在火线和灯之间，这样断开开关时，灯没有电，便于维修或换灯泡，故B正确；

C．由于灯丝电阻随温度的升高而增大，在“伏安法测小灯泡电阻”的验中，调节滑动变阻器在电路中的阻值，多次测量求平均值无意义，故C错；

D．由Q=I2Rt可知在电流相同、通电时间相同的情况下，电阻越大，这个电阻产生的热量越多，故D错。

9.（2019海南）小王在一次家庭探究活动中，在作业本上做了如下5条记录：①电饭煲铭牌上标有“220V，800W，50Hz”等字样；②使用试电笔时，手必须接触笔尾的金属体；③电视机上安装的动圈式扬声器，其运作原理是电磁感应；④床头灯的开关是串联在电路上的；⑤体温计的刻度范围通常是35～42℃，分度值为1℃．你认为小王的记录完全正确的是（　　）

A．①②③	B．②④⑤	C．①②④	D．①③⑤

【答案】C．

【解析】利用下列知识分析判断：

（1）用电器铭牌上标有：额定电压、额定功率、交流电的频率；

（2）使用试电笔时，笔尖接触电线，手接触笔尾的金属体，若试电笔的氖管发光，则笔尖接触的是火线；

（3）动圈式扬声器的工作原理：通电线圈在磁场中受力运动；动圈式话筒的工作原理：电磁感应；

（4）开关和所控制的用电器是串联的，家用电器之间是并联的；

（5）体温计的刻度范围通常是35～42℃，分度值为0.1℃．

①电饭煲铭牌上标的220V是电饭煲的额定电压、800W是电饭煲的额定功率、50Hz是所接交流电的频率，故①正确；

②使用试电笔时，笔尖接触电线，手接触笔尾的金属体，故②正确；

③动圈式扬声器的工作原理：通电线圈在磁场中受力运动，故③错；

④开关和所控制的用电器是串联的，故④正确；

⑤体温计的刻度范围通常是35～42℃，分度值为0.1℃，故⑤错．

10.（2020娄底模拟）如图所示的四幅物理情景图中的做法，符合安全用电原则的是  （　 ）

A.雷天站在树下避雨 B.手指触碰插座的插孔 C.湿布擦发光灯泡 D.将冰箱的金属外壳接地

【答案】D

【解析】安全用电的原则是不接触低压带电体，不靠近高压带电体．特别注意水容易导电，不要把衣服挂在电线上和用湿手拨开关，雷雨时不要在树下避雨．

A.雷雨天里，由于大树被雨水淋湿，大树也是很好的导体，电流会沿大树传到大地，所以雷雨天千万不要在大树下避雨，否则有发生触电的危险，故A错；

B.由于事先不知道插座的两个插孔，哪个是接在零线，哪个接在火线，小孩用手指直接插入插座的孔内，直接接触火线而触电，是不符合安全用电的要求，故B错；

C.因为湿抹布是导体，当用湿抹布接触带电体时，可能会使电源通过人体与大地形成通路，电流超过人体安全值就使人造成触电事故，不符合安全用电的要求，故C错；

D.洗衣机、电冰箱等家用电器都使用三孔插座，是由于这些用电器的外壳是金属，金属是导体，当用电器漏电时，会使金属外壳带电，若接上地线，金属外壳电荷就通过地线，流入大地，而防止了触电事故的发生，符合安全用电的要求，故D正确．

二、填空题（每空1分，共25分）

11.（2020天津）如图所示为部分家庭电路示意图，其中电器元件连接错误的是______（填标号）。

【答案】②

【解析】三线插座的接法是：左零右火上接地，所以其连接正确；二线插座的接法是：左零右火，其连接正确；开关应接在灯泡与火线之间，故灯泡的连接错误。

12.（2020新疆兵团）目前，口罩是抗击新冠疫情的重要防护用品已成为国际共识。自疫情爆发以来，我国已向世界各国捐赠和出口口罩一百多亿只，彰显了中国的大国情怀和国际担当：

(1)普通医用口罩由内、中、外三层构成，口罩外层具有防水作用，可阻断部分病毒通过飞沫传播。戴过的口罩内层会变得潮湿，将其晾干的过程中，水发生的物态变化是_________，该过程_________热；

(2)口罩中间层——熔喷布始终带有静电，则熔喷布属于_________（填“导体”或“绝缘体”）。当不带电的病毒靠近熔喷布外表面时，会被熔喷布_________（填“吸附”或“排斥”），使病毒不能通过熔喷布从而阻断病毒的传播。若制作熔喷布的高压设备输出的电压为22 kV，该电压为家庭电路电压的_________倍；

(3)在熔喷布的生产环节一一熔融挤压时，熔喷布受到的压强为5×105 Pa，约为_________个标准大气压。若某规格的熔喷布密度为0.9×103 kg/m3，1 m2 熔喷布的质量为25 g，则该熔喷布的厚度为_________m（结果保留1位有效数字）。1吨该规格的熔喷布大约可以制造普通医用口罩（单层熔喷布）_________（填“15”“40”或“120”）万个。

【答案】 (1) 汽化   吸  (2) 绝缘体   吸附    100   (3) 5    2.8×10-5    120

【解析】(1)戴过的口罩内层会变得潮湿，将其晾干的过程中，水从液态变为气态，发生的物态变化是汽化，该过程吸热。

(2)静电是一种处于静止状态的电荷，因口罩中间层——熔喷布始终带有静电，则熔喷布属于绝缘体。

因带电体能吸引轻小物体，故当不带电的病毒靠近熔喷布外表面时，会被熔喷布吸附。

制作熔喷布的高压设备输出的电压为22 kV，家庭电压为220V，则该电压为家庭电路电压的100倍。

(3)熔喷布受到的压强为5×105 Pa，1个标准大气压为101kPa，即

则约为5个标准大气压。

由题意，根据密度公式

则熔喷布的厚度为

1吨该规格单层熔喷布大约面积为

而普通医用口罩长度与宽度尺寸分别约为0.18m、0.16m，则普通医用口罩面积为

则可以制造普通医用口罩数量为

与题中的120万个最接近。

13.（2019贵州黔东南）“珍爱生命，安全用电”是公民日常生活中必备的安全意识。我国家庭电路的电压是　   　V；在家庭电路中，为了防止触电，必须把用电器的开关连接在　   　线上；当发现家用电器或电线失火时，必须先　   　电源，然后再救火。

【答案】220；火；断开。

【解析】（1）我国家庭电路的电压是220V；

（2）用电器的开关要连接在火线上，断开开关时，能切断火线，此时接触用电器不会发生触电事故；

（3）家用电器或电线失火时，如用水救火，因水是导体，则会发生触电事故，必须断开电源，然后再救火。

14.（2019江苏徐州）如图是常用的一个插线板．小华在使用中发现：插线板上的指示灯在开关断开时不发光，插孔不能提供工作电压；而在开关闭合时指示灯发光，插孔可以提供电压．根据上述现象可知指示灯和开关是　　的（选填“串联”或“并联”）．使用三角插头和三孔插座，目的是将用电器的金属外壳与　   　相连，防止触电．

【答案】串联；大地．

【解析】（1）指示灯在开关断开时不发光，插孔不能提供工作电压；而在开关闭合时指示灯发光，插孔可以提供电压；说明开关与指示灯是串联的，若是并联会造成电源短路；（2）使用三角插头和三孔插座，多出的那个孔是用来接地线的，当用电器的三脚插头插入时，用电器的金属外壳通过三孔插座与大地相连通，如金属外壳漏电，地线将人体短路，防止人触电．

15.（2020上海模拟）上海地区家用照明电路的电压为　　伏：电灯所消耗的电能是远方的发电站通过　　（选填“高压“或“低压“）输电线路输送至用电区的：额定功率为1千瓦的用电器正常工作2小时，耗电　　度。

【答案】220；高压；2。

【解析】（1）上海地区家用照明电路的电压为220V。

（2）在输送功率一定时，电压越高，电流越小，输送过程中电能的损失越小，所以从发电站到用电区采用高压输电。

（3）用电器消耗的电能：W=Pt=1kW×2h=2kW•h=2度。

16.（2020大庆模拟）在家庭电路中火线与零线之间的电压为　　V，生活中可以用　　判断火线与零线．当家庭电路中电流超过一定限度时，　　会自动熔断，保护电路．

【答案】220V；试电笔；保险丝．

【解析】家庭照明电路的电压是220V．

生活中用试电笔辨别火线和零线，正确使用试电笔：手接触笔尾金属体，笔尖接触导线，氖管发光，导线是火线；氖管不发光的是零线．手千万不要接触笔尖金属体．保险丝的作用：在电路中电流过大时，产生的电热过多，达到保险丝的熔点，保险丝熔断，切断电路．

17.（2020云南模拟题）如图甲所示的两种使用测电笔的方法，正确的是______．如图乙所示是两种硬导线与螺钉压按式接法（箭头方向表示拧紧螺钉的方向），其中不容易造成接触不良的是_______．如图丙所示，用电水壶烧水时，若不慎有水溅入旁边的插座里，可能导致电路________，使空气开关跳闸．

C

D

A

B

甲

乙

丙

【答案】B．C． 短路

【解析】使用测电笔，手不要和笔尖接触。C的拧紧螺钉方法正确。水溅入插座可能会导致零线和火线短路，空气开关跳闸保护电路。

18.（2019重庆模拟题）如图所示，甲图是小明家卧室的一个插座，他用试电笔测试插座的B孔，氖管发光，则A孔接的是       线；乙图是一个台灯的电路示意图，当把台灯接入电路时，为了安全，应将台灯插头的     （选填“C”或“D”）插脚接火线。

【答案】零线。D

【解析】试电笔测试插座的B孔，氖管发光，则B孔接的是火线，另一孔接的是零线。

与开关连接的插脚接入火线，防止接触用电器出点。

- 作图题（每小题3分，共15分）

19.（2020四川自贡市）生活中有一种插线板，在使用中发现：插线板上的指示灯在开关断开时不发光，插孔不能提供工作电压；而在开关闭合时指示灯发光，插孔可以提供工作电压；如果指示灯损坏，开关闭合时插孔也能提供工作电压。根据上述现象，请在图中画出开关、指示灯、电阻和插孔的连接方式，并与电源线接通。

【答案】

【解析】插线板上的指示灯在开关闭合时会发光，插孔正常通电，说明开关同时控制灯泡和插座，灯泡和插座之间可能是串联，也可能是并联，如果两者并联，开关应该在干路上；由题可知，如果指示灯损坏，开关闭合时插孔也能正常通电，说明指示灯和插座之间是并联的；开关接在指示灯、插座和火线之间控制火线使用更安全；由于指示灯的工作电压较小，所以需要给指示灯串联一个电阻来分担电源的电压；三孔插座的接法是左零右火上接地。

20．（2020四川遂宁）根据安全用电原则将图中的灯泡和开关连入照明电路。

【答案】如图所示

【解析】灯泡接法：火线进入开关，再进入灯泡顶端的金属点，零线直接接入灯泡的螺旋套，这样在断开开关能切断火线，接触灯泡不会发生触电事故。既能控制灯泡，又能更安全。

21．（2019四川达州）用笔画线代替导线，将图中的拉线开关、电灯、熔断器和插座接入家庭电路中。要求：符合安全用电原则；熔断器控制插座；拉线开关控制电灯。

【答案】如下图所示：

【解析】（1）灯泡接法：开关接在灯和火线之间，零线直接与灯泡的螺旋套相连：

（2）安装三孔插座的原则，左孔接零线，中间插孔与地线相连，右孔接火线，保险丝要接在火线上。

22.（2018湖北荆州）请在图中用笔画线代替导线将电灯、开关和插座正确接入家庭电路．

【答案】如图所示：

【解析】首先辨别图中三根线地线、火线、零线．

（1）灯泡接法：火线进入开关，经灯泡连到零线，这样在断开开关能切断火线，接触灯泡不会发生触电事故．既能控制灯泡，又能更安全．

（2）三孔插座的接法：上孔接地线；左孔接零线；右孔接火线．

23.（2020齐齐哈尔模拟题）如图，要求开关控制螺旋灯泡，将图中元件分别正确连接到电路中。

【答案】如图所示：

【解析】灯泡接法：火线进入开关，再进入灯泡顶端的金属点，零线直接接入灯泡的螺旋套；

三孔插座：上孔接地线；左孔接零线；右孔接火线。如图所示。

四、简答题（每小题5分，共10分）

24.（2020绥化模拟）洗衣机，电冰箱等用电器的电源插头有三条线，其中一条接火线，一条接零线，第三条标有“E”的导线与用电器的什么部位相连？插座上与“E”相应的导线与室外的大地相连，这根导线的作用是什么？另外，针对日常生活中的用电现象，请举出一条节约用电的举措．

【答案】见解析。

【解析】第三条线标有“E”的导线与用电器的金属外壳相连．地线的作用是一旦用电器漏电使金属外壳带电，能及时把外壳所带的电导入大地，防止发生触电事故．生活中节约用电的举措有：养成人走灯灭的好习惯、使用节能灯具、不要让电视机等家用电器长时间处于待机状态等．

25.（2019贵阳模拟题）如图所示是人们日常生活和工作中经常使用的一种插线板。

(1)插线板一般不能同时接多个大功率用电器，请你用学过的物理知识说明其中道理。

(2)现在市场上有一些劣质插线板，这些劣质插线板的芯线比合格产品细。请根据焦耳定律解释使用这种插线板将会存在什么隐患。

【答案】(1)如果在插线板上同时接多个大功率用电器，使电路中总功率过大，而家庭电路两端的电压一定，根据P＝UI可知，电路中的总电流会增大，容易发生危险。

(2)劣质插线板的芯线细，电阻大，根据焦耳定律Q＝I2Rt可知，电流和通电时间相同时，芯线细的电源线产生热量多，容易发生火灾。

【解析】结合家庭电路电流过大的原因和焦耳定律来分析说明本题是正确的思路。

五、计算题（26题4分、27题6分，共10分）

26.（2019江苏连云港）现代家庭电器化程度越来越高，用电安全是一个十分突出的问题，下表提供了一组人体电阻的数据：

| 测量项目 | 完全干燥时 | 出汗或潮湿时 |
| --- | --- | --- |
| 手与手之间的电阻 | 200Ω | 5000Ω |
| 手与脚之间的电阻 | 300Ω | 8800Ω |
| 手与塑料鞋底之间的电阻 | 800Ω | 10000Ω |

如图所示，用电器R接在电压为220V的电源上，消耗的电功率是1100W，电路中还有额定电流为10A的保险丝，则：

（1）只有用电器R接入电路时，通过保险丝的电流是多大？

（2）一个潮湿的人，赤脚站在地面上，由于不小心，手接触了火线，发生触电事故，则

通过人体的电流是多少（上表电阻数据适用于人体）？并分析为什么保险丝不会熔断（即保险丝不能救人命）？

【答案】（1）5A（2）0.025A，发生触电时，通过人体的电流远小于保险丝

熔断电流（10A），即：人已触电，但保险丝未断，所以熔丝不会“救”人命．

【解析】（1）根据P=UI变形公式I=P/U就可以求解。

（2）手与脚之间的电阻可知，电压为220V,根据欧姆定律求出流经人体电流为0.025A，远远小于保险丝的额定电流。所以保险丝不会熔断。

27.（2019成都模拟题）小明家的浴室新安装了一台可供取暖和照明的新型家用电器——浴霸。该浴霸的部分数据如表所示，其简化电路图如图所示，图中L为照明灯，L1、L2是两盏红外线取暖灯。求：（小数点后保留两位小数）

（1）该浴霸照明灯正常工作时，通过照明灯的电流是多少？

（2）断开开关S, 闭合开关S1和S2,该浴霸取暖灯正常工作时，该电路的总电阻是多少？

（3）当L、 L1、 L2都同时正常工作时，10min内浴霸消耗的电能是多少？

【答案】（1）0.27A （2）80.67Ω（3） 3.96×105J

【解析】（1）由P=UI得 I =P/ U =60W/220V=0.27A

（2）P总=P1+P2=300W+300W=600W

由P总=U 2/R总  得 R总= U2/P总=（220V）2/600W=80.67Ω

（3） P′总=P1+P2+PL=300W+300W+60W =660W

W总= P′总t=660 W×10×60s=3.96×105J

六、综合素养题（28题3分、29题3分、30题4分，共10分）

28.（2019湖南湘潭模拟题）电工师傅常用一只额定电压为220V的灯泡L0（检验灯泡）取代保险丝来检查新安装的照明电路中每个支路的情况，如图所示。当S闭合后，再分别闭合S1、S2、S3（每次只能闭合其中之一）时，可能出现以下三种情况，试判断（选填：“短路”、“断路”或“正常”）：

（1）L0不亮，说明该支路______________。

（2）L0正常发光，说明该支路______________。

（3）L0发光呈暗红色，说明该支路_____________。

【答案】断路     短路     正常

【解析】（1）L0不亮，说明该支路不能形成通路，发生了断路．（2）L0正常发光，说明检验灯得到220V电压，该支路发生了短路．（3）L0发光呈暗红色，说明检验灯得到的电压小于220V，该支路是正常．故本题答案为：断路；短路；正常．

29.（2019河北模拟题）如图是家庭生活用电的几个场景。

丁

I2

零线

甲

- ①

- ①

- ①

乙

丙

火线

漏电保护器

I1

（1）（图甲）将试电笔笔尖与火线（220V）接触，手抵金属帽，氖管发光，若笔内电阻为一百万欧姆，尽管其余电阻未知，也可以判断出流经人体的电流不会超过_________A；

（2）人体电阻约为104Ω，当人的两手分别接触一节干电池（1.5V）两极时，流经人体的电流约为________A，人体没有危险

（3）（图丁）在正常情况下电流经“火线→电灯→零线”处处相等，若某人不小心触碰到火线裸露处，导致I1＞I2，当“漏电保护器”检测到“两线”电流不等时会自动_____线路。

【答案】（1）2.2×10-4 （2）1.5×10-4（3）切断

【解析】（1）其它电阻相对笔内电阻忽略不计，则最大电流为

I=U/R=220V/1000000Ω=2.2×10-4 A.

（2）设人体电阻约为104Ω，当人的两手分别接触一节干电池（1.5V）两极时，流经人体的电流约为I0=U0/R0=1.5V/104Ω=1.5×10-4A；

（3）（图丁）在正常情况下电流经“火线→电灯→零线”处处相等，若某人不小心触碰到火线裸露处，导致I1＞I2，当“漏电保护器”检测到“两线”电流不等时会自动切断线路。

30.（2019福建模拟题）现代化的生活已经离不开电了，电在工厂、电在学校、电在商场…电也在我们的生活中，如图是家庭电路的组成示意图．请你完成下列填空题：

A

B

进户线

电能表

（1）图中用电器B正常工作时电压是______V；

（2）人体的安全电压不高于______V；

（3）正确捏住测电笔，且使笔尖插入图中插座A的_____（选填“左”或“右”）孔，可以观察到氖管发光；

（4）螺口灯的螺旋金属一定要接在______线上．

【答案】（1）220（2）36（3）右 （4）零

【解析】（1）图中用电器B正常工作时电压是220V；

（2）人体的安全电压不高于36V；

（3）正确捏住测电笔，且使笔尖插入图中插座A的右孔，可以观察到氖管发光；

（4）螺口灯的螺旋金属一定要接在零线线上．