专题19.2  生活用电丨测练丨作业

一、选择题

1.某家用电器正常工作时的电流约为5A，则它可能是（　）。

A．家用空调机；B．台灯；C．电视机；D．电风扇

2.关于家庭用电与安全用电，下列说法正确的是（  ）。

A． 将开关安装在灯泡和零线之间；B． 用湿抹面擦拭电灯；

C． 发生触电事故后，先切断电源再救人；D． 在高压线附近放风筝

3.同学们在学习“生活用电”知识的过程中，进行了讨论交流，下列说法不正确的是（　）。

A．我国家庭电路的电压是220V；

B．有金属外壳的电器要用三孔插座；

C．电器设备失火，应迅速用水灭火；

D．发现有人触电，不能用手直接拉动触电的人体，应该先切断电源

4.如图是某家庭电路的一部分，下列说法正确的是（  ）。

A．电冰箱接入三孔插座能使电冰箱金属外壳接地；

B．电冰箱接入三孔插座后电灯与电冰箱是串联；

C．若在图中甲、乙两处分别装电灯或开关，甲处应装电灯，乙处应装开关；

D.断开开关S时，站在地上的人接触A点或B点都不会触电

5.在家庭电路中，从进户线起连接顺序正确的是（　）。

A．闸刀开关、电能表、保险盒、插座；B．闸刀开关、电能表、插座、保险盒；

C．电能表、闸刀开关、保险盒、插座；D．电能表、保险盒、闸刀开关、插座

6.家庭电路中保险丝突然熔断，应（    ）。

A．从此停止用电；        B．换用比原来更粗些的保险丝；

C．用铜丝代替保险丝换上；D．检查排除电路故障后，再换上相同规格的保险丝

7.在家庭电路中，可能会出现这些情况。

（1）开关中的两个线头相碰；（2）插头中的两个线头相碰；

（3）电路中增加了大功率的用电器；（4）户外输电线绝缘皮损坏

在上述情况中，可能引起家庭电路中保险丝熔断的是（    ）。

A．（1）（2）    B．（2）（3）    C．（2）（4）    D．（1）（4）

8.在某家庭电路中，接入了规格符合要求的保险丝，当开关一闭合，电灯不亮但保险丝却立即熔断，发生此现象的原因可能是（    ）。

A．电路某处断路；    B．将开关一端接零线，一端接火线；

C．将开关接在零线上；D．电路中的电压过低

9.家庭电路的说法不正确的是（    ）。

A．洗衣机使用三孔插座能防止人触电；

B．保险丝被烧断，可能是电路中使用了大功率用电器或出现了短路故障；

C．使用测电笔可以辨别家庭电路中的火线和零线；

D．电灯的开关装在火线或零线上都可以

10.傍晚小明卧室的灯突然灭了，但客厅的灯正常发光，对此现象下列分析正确的是（　）。

A．小明卧室的照明电路发生了断路；B．小明卧室的灯泡发生了短路；

C．他家工作电器的总功率过大；    D．可能是进户线断了

11.下列关于家庭电路的说法正确的是（  ）。

A．家庭电路中各用电器都是串联在电路中的；

B．发现触电事故时，应首先切断电源再想办法施救；

C．控制用电器的开关应接在该用电器和零线之间；

D．当干路中的电流过大时，漏电保护器就会自动切断电路

12.当今社会已进入高度发达的电气时代，人们必须牢固树立安全用电的意识，但在某些地方私拉乱接电线的现象相当严重，容易造成安全隐患。下列做法中不符合安全用电原则的是（   ）。

A．开关必须接在火线上，开关和所控制的用电器串联；

B．家用电器的金属外壳要接地使用；

C．用湿布擦正亮着的台灯灯泡；

D．发现家用电器或导线失火时，必须先切断电源，然后再救火

13.随着人民生活水平的提高，居民家里用电器的种类和数目在不断增加，给我们生活带来方便的同时也带来安全隐患。下列做法正确的是（  ）。

A．开关应接在灯和零线之间；

B．用电器的金属外壳不用接地线；

C．在现有的照明电路中，增加大功率用电器时只需换上足够粗的保险丝即可；

D．当电路被保险丝装置切断时，要先找到发生事故的原因，排除之后再恢复供电

14.关于家庭电路，下面说法不正确的是（  ）。

A．用试电笔辨别火线和零线时，手要接触笔尾的金属体；

B．如果有人触电要先断电后救人；

C．用电器失火时，不能向用电器泼水灭火；

D．空气开关“跳闸”一定是出现了短路

15.关于家庭用电，下列做法中正确的是（  ）。

A．家用电器工作时，人不能接触用电器；

B．家用电器使用中发生冒烟或燃烧，应立即用泡沫灭火器灭火，不能用水浇；

C．使用试电笔时，千万不要触摸到笔尖及笔尾的金属部分；

D．插座、导线等元件达到使用寿命，应及时更换

16.关于家庭电路及安全用电，下列说法正确的是（   ）。

A．验电笔是用来测试物体是带正电还是带负电的；

B．家庭电路中，控制各个灯具的开关都应安装在相线（火线）上；

C．低于220V的电压对人体都是安全的；

D．只有当人体接触带电体时，才可能发生触电事故

二、填空题

17．家庭电路中，火线与零线间的电压为      V。当电路中的     超过一定限度时，熔丝就会熔断，自动切断电路，为了避免触电事故，用电器的金属外壳一定要       。

18．我们家里的白炽灯正常工作时的电压为      V；它是根据电流的      效应工作的；控制电灯的开关必须接在     线上。

19.周末，小华在家开着空调看电视。妈妈打开电饭锅做饭时，家里的自动空气开关“跳闸”了。则“跳闸”的原因可能是__________。根据小华家自动空气开关上的铭牌（如图所示），他家的电路允许使用的电器总功率最大为__________W。

20.晚上，婷婷家中的空调、电视机都开着，厨房里的微波炉正在加热中午剩下的“比萨”饼.婷婷想再用电热水壶烧点水喝，她刚一插上电热水壶，家里的保险丝就断了，请回答以下问题：

（1）电热水壶是利用电流的______效应工作的，保险丝断熔断的原因是____________；

（2）电热水壶可以将水烧开，而与它相连的导线却不怎么热，这是因为__________．

A．导线的绝缘皮隔热；

B．导线散热比电热水壶快；

C．导线的电阻远小于电热水壶电热丝的电阻，导线消耗的电能少；

D．通过导线的电流小于通过电热水壶的电流。

21.我国家庭电路电压是220V，用电器的开关要安装在           （选填“火线”、“零线”或“地线”）上。如果家用电器或线路着火，              （选填“不可”或“可以”）直接泼水灭火。

三、作图题

22.请在图中用笔画线代替导线将电灯、开关和插座正确接入家庭电路。

24.如图③，请将三孔插座、保险丝、灯泡、开关正确连入到家庭电路中。

专题19.2  生活用电丨测练丨作业答案

一、选择题

1.【答案】A。

【解析】根据我们对平时生活中的常用用电器知识的了解，回答此题。

A：家用空调的电功率约为1000W，工作电流约为5A；故A正确。

B：台灯工作时的功率约为40W，电流大约是0.2A，故B错误。

C：电视机工作时的功率约为100W，电流大约是0.5A，故C错误。

D：电风扇工作时的功率约为100W，电流大约是0.5A，故D错误。

2.【答案】C。

【解析】A：应把开关接在电灯与火线之间，故A错误。

B：水容易导电，用湿抹面擦拭电灯会造成触电，故B错误。

C：发生触电事故后，先切断电源再救人是正确的做法，故C正确。

D：在高压线附近放风筝有触电的危险，故D错误。

3.【答案】C。

【解析】A：据课本知识可知，家庭电路电压是220V，故A正确。

B：为了防止人发生触电事故，所以有金属外壳的电器要用三孔插座，故B正确。

C：水是导体，电器设备失火，应迅速切断电源后用水灭火，故C错误。

D：据安全用电可知，发现有人触电，不能用手直接拉动触电的人体，应该先切断电源，故D正确。

4.【答案】A。

【解析】在家庭电路中用电器间是并联的，所以B错误；带金属外壳的用电器通过三孔插座将金属外壳与大地相连，所以A正确；在家庭电路安装要求中有，开关应该装在火线与用电器之间，所以C错误；由于A在在开关之前与火线相连，所以开关无法控制A点的通断，所以D错误。

5.【答案】C。

【解析】家庭电路主要由进入家庭的进户线、电能表、闸刀开关、保险盒、开关、插座、用电器组成。

进户线、电能表、闸刀开关、保险盒的顺序不能颠倒。进户线进入用户，首先经过电能表，然后再接闸刀开关，防止偷电；保险盒一定接在闸刀开关后面，容易更换保险丝。

6.【答案】D。

【解析】家庭电路中的保险丝突然熔断，应该查找熔断的原因，换用合适的保险丝，不能用更粗的或者铜丝代替，因为这样起不到保险作用，如果不查找原因直接更换一条同样的保险丝，闭合开关仍然要熔断，更不可能从此停止用电不再处理；故ABC错误。只有D的做法符合要求。故选D。

7.【答案】B。

【解析】（1）开关中的两个线头相碰，会导致开关无法控制用电器，用电器将一直工作，但不会导致电流过大；（2）会导致用电器短路，会导致电流过大；（3）会导致用电器的总功率过大，会导致电流过大；（4）户外线短路，不会烧毁家庭电路中的保险丝。

故选B。

8.【答案】B。

【解析】A、电路某处断路，使灯不亮，不会烧断保险丝，故A错；

B、将开关一端接零线，一端接火线，一旦闭合，会造成电源短路，烧坏保险丝，故B正确；

C、将开关接在了零线上，闭合开关灯能发光，只是不安全，故C错；

D、电路中的电压过低，不会熔断保险丝，灯也会发光暗淡，故D错。

故选B。

9.【答案】B。

【解析】A、洗衣机使用三孔插座是防止洗衣机漏电时，外壳连接火线，人接触时会发生单相触电，造成危害；不符合题意。

B、开关接在火线和接在零线上都能控制灯泡，但是接在火线上，当开关断开时，能切断火线；开关接在零线上，开关断开时，灯泡连接着火线，不安全；符合题意。

C、使用测电笔可以分辨零线和火线，站在地上接触导线，氖管发光的是火线，氖管不发光的是零线；不符合题意。

D、保险丝熔断一定是电流过大，电流过大的原因可能是电路短路，也可能的总功率过大；不符合题意。

故选B。

10.【答案】A。

【解析】A：卧室的灯与客厅的灯并联，是互不影响的，所以，卧室的照明电路发生了断路时，卧室的灯熄灭，客厅的灯仍正常发光，故A正确。

B：若卧室的灯泡发生了短路，家中的保险丝会熔断，则所有房间均会断电，客厅的灯不会发光，故B错误。

C：他家工作电器的总功率过大，家中的保险丝会熔断，则所有房间均会断电，客厅的灯不会发光，故C错误。

D：若进户线断了，整个家庭电路都没有电，所有电灯都不会亮，故D错误。

11.【答案】B。

【解析】A：家庭电路中各用电器都是并联在电路中的，A错误；B正确。

C：控制用电器的开关应该接在该用电器和火线之间，C错误。

D：当干路中的电流过大时，应该是空气开关会自动切断电路，D错误。

12.【答案】C。

【解析】①家庭电路中，各用电器并联，开关与用电器串联，开关接在火线与用电器之间；②用电器的金属外壳要接地；③正在发光的白炽灯或日光灯是和火线相连接的带电体，湿布是容易导电的物体；④发现因电失火，首先要切断电源，然后根据具体情况，进行相应的救助。

A：在家庭电路中，为保证用电安全，应将控制用电器的开关接在火线上；符合安全用电原则。

B：在家庭电路中，家用电器的金属外壳一定要接地，可防止因漏电而触电；符合安全用电原则。

C：湿布是容易导电的物体，用湿布擦拭正在发光的白炽灯或日光灯时，容易引起人体触电．不符合安全用电原则。

D：发现家用电器或导线失火时，首先要切断电源，然后灭火；不能带电救火，以防触电；符合安全用电原则。

13.【答案】D。

【解析】A：开关接在零线和灯泡之间，断开开关时，灯泡还和火线相连，接触灯泡，容易发生触电事故；不符合题意。

B：有金属外壳的用电器必须使用三线插头，三线插头插入三孔插座时，使金属外壳和大地相连，避免触电事故的发生；不符合题意。

C：在现有的照明电路中，增加用电器时，电路中的总功率会增大，所以要同时考虑电能表、输电线和保险丝的承受能力，故C不符合题意。

D：保险丝熔断后，可能是使用的电器总功率过大，也可能是短路故障引起的，因此保险丝熔断后，更换上新的保险丝，检修线路正常后才可以恢复供电，故D符合题意。

14.【答案】D。

【解析】A：用试电笔辨别火线和零线时，手应接触笔尾金属体，故A正确。

B：发现有人触电应先断开电源在救人；故B正确。

C：电器着火，首先应切断电源，为防止触电，不能用水扑灭；故C正确。

D：空气开关跳闸的原因有短路或电路总功率过大，故D错误。

15.【答案】D。

【解析】A：带金属外壳的用电器，如正确连接，与大地相连，人接触用电器也是安全的，故A错误。

B：家用电器使用中发生冒烟或燃烧时，应先切断电源，而不是先灭火，故B错误。

C：使用试电笔是手应接触笔尾金属体，故C错误。

D：插座、导线等元件达到使用寿命时，容易漏电，应及时更换，故D正确。

16.【答案】B。

【解析】A：验电笔的作用是检验家庭电路中的火线和零线，不是测试物体带正电或负电；此选项错误。

B：家庭电路中，控制各个灯具的开关都应安装火线上，断开开关，保证用电安全；此选项正确。

C：经验证明，只有不高于36V的电压对人体才是安全的，220V电压比安全电压高得多；此选项错误。

D：高压带电体只要人靠近就有触电危险，故D错误。

二、填空题

17．【答案】220；电流；接地。

【解析】（1）我国家庭电路的电压是220V，即火线与零线间的电压为220V；

（2）熔丝是由电阻率较大、熔点较低的铅锑合金制成的；当过大的电流流过熔丝时，熔丝的温度升高，达到熔丝的熔点，熔丝熔断，切断电源，起到保护电路的作用；

（3）有金属外壳的用电器，其外壳一定要接地，当用电器漏电时，地线把人体短路，避免触电事故的发生。

故答案为：220；电流；接地。

18．【答案】220；热；火。

【解析】（1）家中电灯的正常工作电压为220V；

（2）电流流过白炽灯时，灯丝要发热，这是电流的热效应．

（3）家庭电路中，开关控制电灯时，开关一端和电灯相连，另一端和火线相连，这样既能控制电灯，又能在更换灯泡时，断开开关，切断火线，避免触电事故的发生。

故答案为：220；热；火。

19.【答案】功率过大；2200。

【解析】当开着空调看电视时，再打开电饭锅时，家里的自动空气开关“跳闸”了；则“跳闸”的原因可能是总功率过大了。

从图中知，正常的电压值为220V，最大电流值为10A，故最大功率P=IU=10A×220V=2200W。

故本题答案为：功率过大；2200。

20.【答案】热、电流多大（或用电器总功率过大）、Ｃ。

【解析】（1）电热水壶是利用电流的热效应工作的，保险丝断熔断的原因是电流多大（或用电器总功率过大）；

（2）电热水壶可以将水烧开，而与它相连的导线却不怎么热，是因为导线的电阻远小于电热水壶电热丝的电阻，导线消耗的电能少。

21.【考点】电与热、生活用电。

【答案】火线；不可。

【解析】本题主要通过生活中的实际考查安全用电规则。家庭电路中，用电器的开关应该接在火线与用电器之间，这样在检修电路时断开开关，切断火线，可防止发生触电事故；家用电器或线路着火时，首先要切断电源，再泼水浇灭，因为生活用水是导体，直接泼水会造成触电事故的发生。故答案为：火线；不可。

三、作图题

22.【解析】首先辨别图中三根线地线、火线、零线。

（1）灯泡接法：火线进入开关，经灯泡连到零线，这样在断开开关能切断火线，接触灯泡不会发生触电事故．既能控制灯泡，又能更安全。

（2）三孔插座的接法：上孔接地线；左孔接零线；右孔接火线。如图所示：

24.【解析】三孔插座的接法：上孔接地线；左孔接零线；右孔与保险丝串联接在火线上。

灯泡接法：火线先进入开关，再进入灯泡顶端的金属点，零线直接接在灯泡的螺旋套上，这样在断开开关时能切断火线，接触灯泡不会发生触电事故；既能控制灯泡，又能更安全，如图所示：