第十二章  简单机械

第2节  滑 轮

一．填空题（共6小题）

1．（2019秋•惠山区期末）今年是中华人民共和国成立70周年，我区各个学校都开展“升国旗，唱国歌”的主题活动，如图所示为某学校升旗的情景，旗杆顶装的滑轮是

滑轮，它的作用是　   　。

【解析】 由图可知，旗杆顶部滑轮的轴是固定的，所以该滑轮为定滑轮；使用定滑轮的优点是可以改变力的方向，但不能省力。

故答案为：定；改变力的方向。

2．（2019•安徽）图中物块甲和乙处于静止状态。已知甲重12N，乙重8N，不计绳重及一切摩擦，则甲受到地面的支持力为　   　N。

【解析】物体甲受竖直向下的重力G甲＝12N、竖直向上的拉力F拉＝G乙＝8N、竖直向上的地面的支持力F支作用而静止，处于平衡状态，由力的平衡条件得：G甲＝F拉+F支，

则甲受到地面的支持力：F支＝G甲﹣F拉＝12N﹣8N＝4N。

故答案为：4。

3．（2019•海南）小谦想把被台风刮倒的树拉正。他把绳子的一端系在乙树上，然后绕过甲树用力拉绳子，这样做有　   　段绳子拉甲树。如果不计绳重和摩擦，甲树受300N拉力，则小谦对绳子的拉力至少为　   　N．

【解析】 如图用绳子拉甲树时，甲相当于一个动滑轮，此时有两段绳子拉甲树；

不计绳重和摩擦，甲树受300N拉力，则每段绳子承担的力是300N的，

所以人对绳子的拉力至少为：F＝F甲＝×300N＝150N。

故答案为：2；150。

4．（2019•德阳）如图，分别用甲、乙两种形式的滑轮组把重为400N的物体匀速向上提起；已知每个滑轮重20N，忽略绳子的重力以及滑轮与绳子的摩擦，图甲中车对绳子的拉力为　   　N，图乙中人对绳子的拉力为　   　N。

【解析】 图甲中使用的是两个定滑轮，忽略绳子的重力以及滑轮与绳子的摩擦，车对绳子的拉力F甲＝G＝400N；

图乙中使用的是一动一定的滑轮组，n＝2，忽略绳子的重力以及滑轮与绳子的摩擦，人对绳子的拉力F乙＝（G+G动）＝（400N+20N）＝210N。

故答案为：400；210。

5．（2019•曲靖模拟）如图所示，绳子质量和摩擦都不计，人重力600N，平板重200N，小滑轮重力60N，要使平板处于平衡状态，则人拉绳子的力为　   　N，人对平板的压力为　   　N。

【解析】 如图1所示，将人、平板看作一个整体，有3段绳子承担整体的重（注意：3段绳子上的力不同），

整体处于平衡状态，则有：F2+F1+F1＝G人+G板＝600N+200N＝800N①，

如图2，以小滑轮为研究对象，由力的平衡条件可得：F2＝2F1+G轮②

②代入①可得：2F1+G轮+F1+F1＝800N，

整理可得：4F1+G轮＝800N，

所以，4F1＝800N﹣G轮＝800N﹣60N＝740N，

解得人拉绳子的力：F1＝185N；

由于绳子对人有向上的拉力F1，则人对平板的压力：F压＝G人﹣F1＝600N﹣185N＝415N。

故答案为：185；415。

6．（2018•河南）高速铁路的输电线，无论冬、夏都绷的直直的，以保障列车电极与输电线的良好接触。图为输电线的牵引装置。钢绳通过滑轮组悬挂20个相同的坠砣，每个坠砣质量为25kg，不计滑轮和钢绳自重及摩擦，输电线A端受到的拉力大小为

N．若某段时间内坠砣串下降了30cm，则输电线A端向左移动了

cm．（g取10N/kg，不考虑钢绳的热胀冷缩）

【解析】 （1）20个坠砣的总重力：

G＝mg＝25kg×20×10N/kg＝5000N，

由图知，使用的滑轮组承担A端拉力的绳子股数n＝2，

图中坠砣挂在钢绳的自由端，不计滑轮和钢绳自重及摩擦，可得G＝FA，

则输电线A端受到的拉力大小：

FA＝2G＝2×5000N＝1×104N；

（2）图中坠砣挂在钢绳的自由端，则坠砣串下降高度h＝2sA，

则输电线A端向左移动的距离：

sA＝h＝×30cm＝15cm。

故答案为：1×104；15。

二．选择题（共9小题）

7．（2019春•湘潭）如图所示，沿不同方向拉同一重物。关于四个拉力大小关系说法正确的是（　　）

A．F1＞F2＞F3＞F4	B．F1＞F2＝F3＞F4

C．F1＞F2＝F3＝F4	D．F1＝F2＝F3＝F4

【解析】 因为定滑轮相当于一等臂杠杆，只能改变力的方向，而不省力，故定滑轮拉同一重物G，沿四个不同方向，用的拉力大小相等，即F1、F2、F3、F4都等于物体的重力，故F1＝F2＝F3＝F4，故D正确，ABC错误。

故选：D。

8．（2019•湘西州）如图所示，在研究动滑轮特点的实验中，如果物体重为1牛顿，不计动滑轮重、绳重及摩擦，则弹簧测力计的读数为（　　）

A．1牛顿	B．1.5牛顿	C．2牛顿	D．0.5牛顿

【解析】 使用动滑轮时，承担物重的绳子有2股，已知不计动滑轮重、绳重及摩擦，

所以提起物体的力，即弹簧测力计的示数为F＝G＝×1N＝0.5N。

故选：D。

9．（2019•西宁）下面四句话摘自一位同学的“物理学习笔记”，其中错误的是（　　）

A．滑轮组既可以省力又可以改变力的方向

B．力是不能离开物体而独立存在的

C．三要素相同的两个力可能是一对平衡力

D．力学性能是选择材料的重要指标

【解析】 A、由定滑轮和动滑轮组成的滑轮组，通过改变绕线的方式，既可以省力、又可以改变力的方向，故A正确；

B、力是物体对物体的作用，力不能离开物体而独立存在，故B正确；

C、力的三要素相同，即大小、方向、作用点都相同，因为力的方向相同，所以一定不是一对平衡力，故C错误；

D、力学性能是选择材料的重要指标，通常包括弹性和塑性、硬度和韧性等，故D正确。

故选：C。

10．（2019•哈尔滨）关于简单机械的使用，说法不正确的是（　　）

A．使用撬棒可以省力

B．使用定滑轮不能省距离

C．利用斜面可以省功

D．使用滑轮组可以改变动力方向

【解析】 A、撬棒在使用时，动力臂大于阻力臂，可以省力，故A正确；

B、定滑轮实质是等臂杠杆，不能省力，也不省距离，故B正确；

C、利用斜面可以省力，但费距离，但不能省功，故C错；

D、使用滑轮组既可以省力，又可以改变力的方向，故D正确。

故选：C。

11．（2019•陕西）工人用如图所示的装置运送砂石，下列说法正确的是（　　）

A．滑轮组中的定滑轮能改变拉力的大小

B．图中动滑轮相当于一个省力杠杆

C．绳子自由端下拉1m，桶上升2m

D．质量为65kg的工人利用该滑轮组能提起150kg的砂石

【解析】 A、定滑轮能改变力的方向，但不能改变力的大小，故A错误；

B、动滑轮实质是动力臂等于阻力臂二倍的杠杆，属于省力杠杆，故B正确；

C、由图知，n＝2，拉力端移动距离s＝2h，若绳子自由端下拉1m，则桶上升0.5m，故C错误；

D、工人向下拉绳子时，绳子会对人施加向上的拉力，为避免人被绳子拉上去，

所以人提供的最大拉力F最大＝G人＝m人g＝65kg×10N/kg＝650N；

不计绳重、动滑轮重和摩擦时，利用该滑轮组能提起的最大物重G最大＝2F最大＝2×650N＝1300N，

则提升物体的最大质量：m最大＝＝＝130kg，故D错误。

故选：B。

12．（2019•嘉兴）为便于研究，某健身器材中训练拉力部分的机械结构可简化为如图所示的滑轮组。若不计摩擦，下列有关分析正确的是（　　）

A．两个滑轮在装置中起的作用相同

B．拉力移动的距离与配重上升的距离相同

C．沿方向1与2匀速拉动配重，所用的力大小相等

D．将配重提升相同高度，用该装置与直接提升所做的功相等

【解析】 A、由图可知，该装置由一个动滑轮和一个定滑轮组成，动滑轮能够省力，但不能改变力的方向；定滑轮不能省力，可以改变力的方向，故A错误；

B、该滑轮组中n＝2，由s＝2h可知，拉力移动距离等于配重上升高度的二倍，故B错误；

C、如图所示，绳子最后绕过的是定滑轮，定滑轮相当于等臂杠杆，沿方向1与2匀速拉动配重，动力臂都等于定滑轮的半径，所以两次的拉力相等，若不计摩擦，均等于（G+G动），故C正确；

D、直接提升配重做的功是有用功，用该装置将配重提升相同高度还要对动滑轮做功，即用该装置所做的功（总功）大于有用功，故D错误。

故选：C。

13．（2019•自贡）如图所示，物体A、B的重分别为20N、10N，滑轮重和滑轮与绳子之间的摩擦忽略不计，此时物体A在水平面上向右作匀速直线运动，若用力F向左拉物体A，使物体A向左作匀速直线运动，则（　　）

A．F＝20N	B．F＝10N	C．F＝5N	D．F＝30N

【解析】 由图知，此滑轮组由2段绳子承担物重，所以FA＝GB＝×10N＝5N；

在水平方向A受到的摩擦力和绳对A的拉力平衡，所以f＝FA＝5N，方向水平向左；

若使物体A向左作匀速直线运动，则A受摩擦力水平向右，则F′＝FA+f＝5N+5N＝10N。

故选：B。

14．（2019•瑶海区二模）如图，用一始终与斜面平行的推力F把物体从底部匀速推到斜面顶端，若物体的质量为m，斜面的长为L，倾角为α，则下列说法正确的是（　　）

A．重力G做功W＝mgL

B．物体一共受到两个力的作用

C．物体受到的合力为零

D．斜面的倾角越大，推力F越小

【解析】 A、克服重力G做功W＝Gh＝mgh，故A错误；

B、物体受到重力，斜面的支持力、斜面对物体的摩擦力和推力F四个力的作用，故B错误；

C、物体匀速运动，即处于平衡状态，所以物体受到的合力为零，故C正确；

D、由斜面的特点可知，斜面的倾角越大，越费力，即推力F越大，故D错误；

故选：C。

15．（2019春•滦南县）山区的公路多修成环绕山坡的盘山公路，这样车辆向上行驶时可以（　　）

A．减小所必需的牵引力	B．提高机械效率

C．提高功率	D．减小所做的功

【解析】 山区的公路多修成环绕山坡的盘山公路属于斜面的应用。斜面加长了运动距离，但可以省力，减小了车辆上山时所需要的牵引力，但不能提高机械效率，也不能提高功率和减小所做的功，故只有A说法正确。

故选：A。

三．作图题（共2小题）

16．（2019秋•高邮市）用如图所示的滑轮组向下拉绳子提升重物，请画出该滑轮组的绕线方法。

【解析】 由于向下拉绳子提升重物，所以从人的手开始，先绕过定滑轮，然后再依次绕过动滑轮和定滑轮的框架钩，如图：

17．（2019•盘锦）利用滑轮组提升物体A，请用笔画线代替绳子，在图中画出最省力的绳子绕法及物体A所受重力的示意图。

【解析】 图中滑轮组有两种绕线方法，一种是由两根绳子承担重物，一种是由三根绳子承担重物，要想最省力，应选用三根绳子承担的绕法，即从动滑轮开始缠绕；

过物体A的重力，竖直向下画出带箭头的线段，用G表示，如图所示：

四．实验探究题（共2小题）

18．（2019秋•泰兴市）如图所示是某学习小组探究斜面的实验装置，表中是他们记录的实验数据。

| 斜面的倾斜程度 | 物块重G/N | 斜面高度h/m | 沿斜面的拉力F/N | 斜面长度s/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 较缓 | 10 | 0.1 | 5.0 | 1 |
| 较陡 | 10 | 0.3 | 6.7 | 1 |
| 最陡 | 10 | 0.5 | 7.5 | 1 |

（1）根据表格中的数据可知，使用斜面的好处是　   　；

（2）通过计算可知，使用斜面跟使用其他机械一样都不能省　   　；

（3）上述第3次实验中克服物重所需要的拉力为　   　N；

（4）进一步研究还会发现：使用同一木板制成的斜面提升同一物体，增大斜面的倾斜程度，摩擦力　   　（变大/变小/不变）。

【解析】 （1）根据表格中的数据可知，使用斜面后，拉力要小于物体的重力，故好处是省力；

（2）根据公式W＝Gh可知，克服重力所做的功分别为1J、3J、5J，根据W＝Fs可知，对应的拉力所做的功为：5J、6.7J、7.5J，由此可知，拉力做的功要大于克服重力所做的功，故使用斜面不省功；

（3）由表格中的数据可知，上述第3次实验中克服物重所做的功为W＝Gh＝10N×0.5m＝5J，拉力移动的距离为1m，则克服重力所需的拉力为：F＝＝＝5N；

（4）根据公式W＝Gh可知，克服重力所做的功分别W有为1J、3J、5J，根据W＝Fs可知，对应的拉力所做的功W总为：5J、6.7J、7.5J，根据W额＝W总﹣W有可知，这三次克服阻力所做的功W额分别为：5J﹣1J＝4J、6.7J﹣3J＝3.7J、7.5J﹣5J＝2.5J；

根据W额＝fs可知，三次的摩擦力分别为：4N、3.7N、2.5N，故斜面越陡，摩擦力越小。

故答案为：（1）省力；（2）功；（3）5；（4）变小。

19．（2019春•潍坊）同学们共同研究滑轮的特点：

（1）他们研究定滑轮特点时，做的实验如甲图所示，据此可证明：使用定滑轮　   　（填“能”或“不能”）省力，　   　（填“能”或“不能”）改变力的方向。

（2）他们研究动滑轮特点时，用动滑轮匀速竖直提升重物，如乙图所示。据此可知，使用动滑轮　   　（填“能”或“不能”）省力，　   　（填“能”或“不能”）改变力的方向。

（3）他们组装了滑轮组，发现使用滑轮组提升重物时能省力，于是他们想：利用滑轮组提升重物能否省功呢？为此，他们进行了如图丙所示的实验并记录部分数据填入相应表格中

| 钩码重G（N） | 钩码上升高h（m） | 测力计拉力F（N） | 测力计移动距离s（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0.1 |  | 0.3 |

①请你为该组同学补齐实验记录。测力计的读数为　   　。

②由实验数据可知，用该滑轮组提升钩码时所做的有用功为　   　，拉力做的总功为　   　，由此可得出的结论是　   　。

【解析】 （1）从甲图中可看出，三种拉力情况，每次拉力的方向都不相同。在实验过程中不断改变拉力的方向，

观察测力计的示数都为1N，等于物重，可得出结论：定滑轮能改变动力方向，但不能省力。

（2）在图乙中，拉力F＝0.6N＜G＝1N，故使用动滑轮时省力，同时发现使用动滑轮不能改变力的方向。

（3）①测力计的最小分度的最小分度值为0.2N；示数为0.8N；

②提升物体所做的有用功W有用＝Gh＝2N×0.1m＝0.2J，

使用滑轮组时所用拉力F＝0.8N，弹簧测力计移动距离s＝30cm＝0.3m，

所做的总功W总＝Fs＝0.8N×0.3m＝0.24J。

经比较W有用＜W总，所以使用轮组不能省功。

故答案为：（1）不能；能；（2）能；不能；

（3）①0.8N；②0.2J；0.24J；使用滑轮组不能省功。

五．计算题（共2小题）

20．（2019春•柳城县）如图所示，用滑轮组将质量为70kg的物体提高5m，每个滑轮质量是2kg，忽略绳重和摩擦，（g取10N/kg）求：

（1）绳子自由端移动的距离是多少？

（2）绳子自由端的拉力F是多少牛？

【解析】解：

（1）由图知，使用滑轮组承担物重的绳子股数n＝3，

则绳子自由端移动的距离：s＝3h＝3×5m＝15m；

（2）忽略绳重和摩擦，绳子自由端的拉力：

F＝（G+G动）＝×（mg+m动g）＝（70kg×10N/kg+2kg×10N/kg）＝240N。

答：（1）绳子自由端移动的距离是15m；

（2）绳子自由端的拉力是240N。

21．（2019春•东莞市）汽车重2×104N，陷入泥中，受到的阻力为3×103N，用如图所示装置，（1）如果汽车需要移动2m，则绳头需要拉动多少距离？（2）至少要用多大的力才能将汽车拉出？

【解析】解：

由图可知，滑轮组绳子的有效股数n＝3，

（1）拉力端移动的距离：s＝3s车＝3×2m＝6m；

（2）若不计绳重和摩擦以及动滑轮重力，此时拉力最小，

则拉出汽车的最小力：F＝f＝×3×103N＝1×103N，

即至少要用1×103N的力才能将汽车拉出。

答：（1）如果汽车需要移动2m，则绳头需要拉动6m的距离；

（2）至少要用1×103N的力才能将汽车拉出。