专题19  生活用电 检测卷

（时间40分钟，共100分）

一、选择题（每小题3分，共51分）

1.小明把台灯插入插座，闭合开关，家里的总控制开关立刻跳闸，请分析造成这种现象的原因是（　）。

A.插头短路；B.灯丝断路；C.灯头内短路；D.灯头内断路

2.下列数据与事实相接近的是（　）。

A．手电筒中的电流约2A；B．我国家庭电路电压为220V；

C．家用节能灯的电功率约200W；D．人正常骑自行车的速度约50m/s

3.在家庭电路中，从进户线起连接顺序正确的是（　）。

A．闸刀开关、电能表、保险盒、插座；B．闸刀开关、电能表、插座、保险盒；

C．电能表、闸刀开关、保险盒、插座；D．电能表、保险盒、闸刀开关、插座

4.下列关于家庭电路的说法正确的是（  ）。

A．家庭电路中各用电器都是串联在电路中的；

B．发现触电事故时，应首先切断电源再想办法施救；

C．控制用电器的开关应接在该用电器和零线之间；

D．当干路中的电流过大时，漏电保护器就会自动切断电路

5.傍晚小明卧室的灯突然灭了，但客厅的灯正常发光，对此现象下列分析正确的是（　）。

A．小明卧室的照明电路发生了断路；B．小明卧室的灯泡发生了短路；

C．他家工作电器的总功率过大；D．可能是进户线断了

6.如图是某家庭电路的一部分，下列说法正确的是（  ）。

A．电冰箱接入三孔插座能使电冰箱金属外壳接地；

B．电冰箱接入三孔插座后电灯与电冰箱是串联；

C．若在图中甲、乙两处分别装电灯或开关，甲处应装电灯，乙处应装开关；

D.断开开关S时，站在地上的人接触A点或B点都不会触电

7.当今社会已进入高度发达的电气时代，人们必须牢固树立安全用电的意识，但在某些地方私拉乱接电线的现象相当严重，容易造成安全隐患。下列做法中不符合安全用电原则的是（   ）。

A．开关必须接在火线上，开关和所控制的用电器串联；

B．家用电器的金属外壳要接地使用；

C．用湿布擦正亮着的台灯灯泡；

D．发现家用电器或导线失火时，必须先切断电源，然后再救火

8.随着人民生活水平的提高，居民家里用电器的种类和数目在不断增加，给我们生活带来方便的同时也带来安全隐患。下列做法正确的是（  ）。

A．开关应接在灯和零线之间；

B．用电器的金属外壳不用接地线；

C．在现有的照明电路中，增加大功率用电器时只需换上足够粗的保险丝即可；

D．当电路被保险丝装置切断时，要先找到发生事故的原因，排除之后再恢复供电

9.关于家庭电路，下面说法不正确的是（  ）。

A．用试电笔辨别火线和零线时，手要接触笔尾的金属体；

B．如果有人触电要先断电后救人；

C．用电器失火时，不能向用电器泼水灭火；

D．空气开关“跳闸”一定是出现了短路

10.关于家庭用电，下列做法中正确的是（  ）。

A．家用电器工作时，人不能接触用电器；

B．家用电器使用中发生冒烟或燃烧，应立即用泡沫灭火器灭火，不能用水浇；

C．使用试电笔时，千万不要触摸到笔尖及笔尾的金属部分；

D．插座、导线等元件达到使用寿命，应及时更换

11.关于家庭用电与安全用电，下列说法正确的是（  ）。

A． 将开关安装在灯泡和零线之间；      B． 用湿抹面擦拭电灯；

C． 发生触电事故后，先切断电源再救人；D． 在高压线附近放风筝

12.关于家庭电路及安全用电，下列说法正确的是（   ）。

A．验电笔是用来测试物体是带正电还是带负电的；

B．家庭电路中，控制各个灯具的开关都应安装在相线（火线）上；

C．低于220V的电压对人体都是安全的；

D．只有当人体接触带电体时，才可能发生触电事故

13.同学们在学习“生活用电”知识的过程中，进行了讨论交流，下列说法不正确的是（　）。

A．我国家庭电路的电压是220V；

B．有金属外壳的电器要用三孔插座；

C．电器设备失火，应迅速用水灭火；

D．发现有人触电，不能用手直接拉动触电的人体，应该先切断电源

14.如图所示的情景描述，正确的是（　）。

| A．使用测电笔测火线是正确的 | B．短路时，灯丝会立即烧断 | C．图中电路的接法是正确的 | D．发生触电事故，立即用绝缘体挑开电线 |
| --- | --- | --- | --- |

15.下列关于家庭电路和安全用电的说法中正确的是（  ）。

A.在同一个插座上可以同时使用多个大功率的用电器；

B.试电笔无论接触的是火线还是零线，它都能发红光；

C.家庭电路中控制灯泡的开关应该接在火线和灯泡之间；

D.家庭用电器起火时，我们应该先灭火后切断电源

16.如图所示，闭合开关S后，发现电灯L不亮，且保险丝没有熔断。用试电笔测试灯头的两端C、D，发现这两处都能使试电笔的氖管发光，再用试电笔测试B处氖管不发光。若电路中只有一处故障，则（　）。

A．AC段某处断路；B．BD段某处断路；C．电灯L断路；D．电灯L短路

17.电工维修电路有时需要带电操作，如图所示。以下操作不会发生触电事故的是（  ）。

A.甲站在绝缘凳上同时接触火线和零线；B.乙站在绝缘凳上仅接触火线；

C.丙站在地上仅接触火线；            D.丁站在地上同时接触火线和零线

二、填空题（每空2分，共30分）

18.电饭煲是一种常见的家用电器，它是根据电流的________效应工作的；从安全角度考虑，电饭煲应使用三孔插座，这样做是为了让它的金属外壳与________相连。

19.如图所示是住宅户内配电系统，由图可知，空调机与照明灯是_______联的，漏电保护器与三孔插座是_______联的。当站在地上的人不小心接触了火线，电流经过人体流入大地，这时电路中的______会迅速切断电流，对人身起到保护作用。

20.家里某用电器发生短路，熔丝立即熔断，用下列方法进行检测，如图所示，断开所有用电器的开关，用一个普通的白炽灯L作为“校验灯”，与熔断的熔丝并联，然后只闭合S、，若L正常发光，说明        ；只闭合S、，若L发出暗红色的光（发光不正常），说明         （选填“正常”、“短路”或“断路”）。通常人体安全电压不高于         V，生活中要注意用电安全。

21.某同学观察到他家里的电能表及空气开关如图所示。电能表上标识的“10（20）A”表示这个电能表的         电流为10A，         电流为20A。他家同时工作的用电器的总功率不能超过         W。该同学家的进户线是         （填序号）。

22.电工师傅常用一只额定电压为220V的灯泡L0（检验灯泡）取代保险丝来检查新安装的照明电路中每个支路的情况，如图所示。当S闭合后，再分别闭合S1、S2、S3（每次只能闭合其中之一）时，可能出现以下三种情况，试判断（选填：“短路”、“断路”或“正常”）：

（1）L0不亮，说明该支路______________。

（2）L0正常发光，说明该支路______________。

（3）L0发光呈暗红色，说明该支路_____________。

三、作图题（19分）

23.（5分）如图所示是家庭电路的一部分，请你按照安全用电原则，在虚线框内分别填上电灯和开关的元件符号；并用笔画线代替导线，将准备接大功率用电器的插座接入家庭电路中。

24.（6分）如图，在虚线框内分别画出开关和灯泡的符号，使之符合安全用电要求。

25.（8分）图中是家庭电路某一部分的示意图，请用笔画线代替导线把该电路连接完整，并且使之符合安全用电的要求。（其中开关只控制电灯）