专题19  生活用电 讲和练

1.了解：家庭电路组成及各部分作用；安全用电常识；触电急救方式。

2.会：分析家庭电路故障。

3.理解：家庭电路中电流过大的原因。

4.掌握：家庭电路各部分连接方式。

1.（2019·天津）如图中的家庭电路元件，连接顺序正确的是（  ）。

A.   B. C.   D.

【答案】B。

【解析】电能表的测量整个家庭消耗电能的多少，一定安装在最前面。开关控制整个电路，为了检修电路比较方便，要安装的电能表的后面。电路中电流过大会熔断保险丝，为了更换保险丝比较方便，保险装置安装在总开关的后面。故只有B正确。故选B。

2.（2018•绍兴）下列有关家庭电路的说法正确的是（  ）。

A．家庭电路中的插座应与用电器串联；B．家庭电路的电压对于人体是安全的；

C．测电笔可以辨别零线与地线；      D．电能表用来测量用户消耗的电能

【答案】D。

【解析】A、家庭电路中用电器与用电器、用电器与插座、插座与插座之间都是并联连接的，故A错误；

B、对人体的安全电压是不高于36V，家庭电路的电压是220V，所以家庭电路的电压对于人体是不安全的；故B错误；

C、零线、地线和大地间的电压都是0V，用测电笔分别接触零线与地线时，氖管都不发光，所以测电笔不能辨别零线与地线，但测电笔可以辨别火线和零线，故C错误；

D、电能表用来测量用户在一定时间内消耗的电能，并且根据电能的多少来收取电费，故D正确。故选D。

3.（2018•聊城）如图是常用的带有多插孔的插排。小明家插排的指示灯已经损坏，但闭合开关后插孔上连接的用电器仍可以正常工作。某一天小明家装修时将切割机插入插排，切割机工作时，家中的空气开关出现了“跳闸”现象。则下列说法中正确的是（ ）。

A．插排上的插孔与指示灯是串联关系；B．“跳闸”的原因一定是电路发生了断路；

C．“跳闸”的原因一定是电路发生了短路；D．“跳闸”的原因可能是电路总功率过大

【答案】D。

【解析】A、插排上的插孔与指示灯是并联的，故A错误；

BCD、小明家将切割机插入插排，切割机工作时，家中的空气开关出现了“跳闸”现象，这说明切割机的功率过大，造成干路中电流过大，故D正确，BC错误。故选D。

4.（2018•枣庄）在生活中，我们有时会遇到以下几种情况，在下述情况中可能引起家庭电路中空气开关跳闸的是（  ）。

（1）电路中增加大功率的用电器；（2）插座中的两个线头相碰；

（3）开关中的两个线头相碰；   （4）户外输电线绝缘皮破损。

A．（1）和（2） 	B．（2）和（3） 	C．（1）和（3） 	D．（2）和（4）

【答案】A。

【解析】（1）电路中增加了大功率用电器，会导致用电器的总功率过大，会导致电流过大，引起家庭电路中空气开关跳闸；

（2）插座中的两个线头相碰，会造成电路短路；从而造成电流过大，引起家庭电路中空气开关跳闸；

（3）开关中的两个线头相碰，会导致开关无法控制用电器，用电器将一直工作，但不会导致电流过大，不会引起家庭电路中空气开关跳闸；

（4）户外输电线绝缘皮破损，不会引起家庭电路中的电流过大，不会引起家庭电路中空气开关跳闸。

可见，可能引起家庭电路中空气开关跳闸的是（1）（2）。故选A。

5.（2018•广安）关于家庭电路和安全用电，下列说法中正确的是（ ）。

A．使用试电笔时，手指不能触碰试电笔上端的金属帽；

B．金属外壳的用电器必须接地；

C．低于220V的电压对人体都是安全的；

D．若空气开关“跳闸”，一定是电路中出现了短路

【答案】B。

【解析】A、使用试电笔时笔尖应该接触被测导线，手指按住笔尾的金属帽。故A错误；

B、有些电器的外壳是金属的，为了防止漏电，把外壳接地让漏出来的电导入到大地，避免触电。故B正确；

C、经验证明，只有不高于36V的电压对人体才是安全的。故C错误；

D、空气开关“跳闸”，说明电路电流太大，原因是电路中出现了短路或用电器的总功率过大。故D错误。故选B。

6.（2019·湘潭）下列做法符合安全用电要求的是（  ）。

A．用湿布擦拭正在工作的台灯；

B．在未断开电源的情况下更换灯泡；

C．一个插座上同时使用多个大功率用电器；

D．家庭电路中安装保险丝或空气开关

【答案】D。

【解析】A、生活中的水是导体，用湿布擦拭正在工作的台灯容易发生触电事故，故A错误；

B、在未断开电源开关的情况下更换灯泡，灯泡处仍带电，容易发生触电事故，故B错误；

C、家庭电路中各用电器是并联的，一个插座上同时使用多个大功率用电器，会造成干路电流过大，容易引起火灾，故C错误；

D、家庭电路中必须要有保险丝或空气开关，这样在电流过大时可自动切断电源，对电路起到保护作用，故D正确。故选D。

7.（2019·邵阳）随着生活水平的提高，人们外出旅游住宿宾馆司空见惯。如图为某宾馆房间取电装置，房卡插入槽中后，房间内的电灯、电视、空调等用电器才能工作，房卡的作用相当于房间电路的（  ）。

A．总开关     B．电源     C．用电器     D．电能表

【答案】A。

【解析】房卡可以控制用电器的工作，不插入插槽中，所有房间内的用电器都不工作，所以房卡相当家庭电路的总开关，故A正确。故选A。

8.（2018·临沂）下列做法符合安全用电要求的是（  ）。

A．开关应接在电灯与零线之间；

B．在户外，不要靠近高压带电体；

C．使用测电笔时手不能接触金属体笔尾；

D．将三脚插头改为两脚插头接在两孔插座上使用

【答案】B。

【解析】A、控制电灯的开关安装在火线与灯之间，防止维修或更换电灯时发生触电事故。故A错误；

B、在户外，不要靠近高压带电体，因为高压带电体在不接触时也可能会触电，故B正确；

C、使用测电笔时，人手不能接触笔尖，但必须接触笔尾金属体，故C错误；

D、带有金属外壳的用电器，其金属外壳一定要接地线，故不能把用电器的三脚插头改为两脚插头接在两孔插座上使用，以防用电器外壳带电，会危及人身安全，故D错误。故选B。

考点一、家庭电路

1．家庭电路的组成部分（如图1所示）：低压供电线（火线和零线）、电能表、总开关、保险丝、用电器、插座、灯座、开关等。

图1 家庭电路组成

2．家庭电路的各部分的作用

（1）进户线：进户线有两条，一条是端线，也叫火线，一条是零线。火线与零线之间的电压是220V。火线与地面间的电压为220V；正常情况下，零线之间和地线之间的电压为0V。

（2）电能表：装在家庭电路的干路上，这样才能测出全部家用电器消耗的电能。

（3）总开关：即闸刀开关或空气开关。安装在电能表后，控制整个电路的通断，以便检测电路更换设备。

（4）保险丝：电路符号：。

1）材料：保险丝是由电阻率大、熔点低的铅锑合金制成的。（原因：保险丝电阻较大，使得电能转化为热的功率比较大，保险丝温度易升高，达到熔点后就自动熔断。）

2）工作原理：当过大的电流通过时，保险丝产生较多的热量使它的温度达到熔点，于是保险丝熔断，自动切断电路，起到保险作用。

3）保险丝规格：保险丝越粗，额定电流越大。

4）选择：保险丝的额定电流等于或稍大于家庭电路的最大工作电流。

5）连接：保险丝应串联在家庭电路的干路上，且一般只接在火线上。

注意事项：不能用较粗的保险丝或铁丝、铜丝、铝丝等代替标准的保险丝。因为铜丝的电阻小，产生的热量少，铜的熔点高，不易熔断。

（5）插座：连接家用电器，给家用电器供电。插座有二孔插座和三孔插座。如图2是插座连接方式、图3是插座示意图。

| 图2 | 图3 |
| --- | --- |

（6）家庭电路的连接：各种用电器都是并联接入电路的，插座与灯座是并联的，控制各用电器工作的开关与用电器是串联的。

1）插座的连接：左零右火，上接地（接地是将用电器的外壳与大地连接起来，这样若用电器的外壳漏电，可使电流通过地线流入大地，不致对人造成伤害，起到保护作用）。

2）开关、保险串联后接入火线，不能接入零线。

3）螺口灯座的螺旋套只允许接在零线上，绝不允许接在火线上。

（7）测电笔（试电笔）：用来辨别火线和零线；种类：钢笔式，螺丝刀式。

使用方法：手接触笔尾金属体，笔尖金属体接触被测导线，观察氖管是否发光（若发光则被测导线是火线）。

注意：使用时手指绝不能接触笔尖。

考点二、家庭电路中电流过大的原因

1.家庭电路中电流过大的原因有：（1）各种电器集中使用；接入电路总功率过大；（2）线路的线径偏小，电阻增大，加大电耗；（3）电路发生短路或漏电；（4）开关电器时瞬间电流增大。

2.减少电流过大的方法：（1）各种电器分散使用；（2）适当加大线路的线径，减少线路的电耗；（3）线路与电器的绝缘性能要好，避免漏电；（4）大功率电器开关上并联上适宜的电容器，减少开关电器时瞬间电流。

考点三、安全用电

1.安全用电常识：电压越高越危险：由欧姆定律可知，人体的电阻R一定，加在人体身上的电压越大，通过人体的电流就越大。电流大到一定程度，人就会发生危险。所以电压越高越危险。

2.高压触电的两种方式：高压电弧触电、跨步电压触电。

3.触电与触电急救知识

| 家庭电路触电原因 |  | 引起家庭电路触电原因：绝缘皮破损或老化、用湿抹布擦灯泡、湿手扳开关等。都是人体直接或间接跟火线联通并与大地或零线形成回路造成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 触电形式 | 家庭电路触电 | 单线触电 | 站在地上的人接触到火线 |
|  |  | 双线触电 | 人站在绝缘体上，双手同时接触到火线和零线 |
|  | 高压触电 | 高压电弧 触电 | 当人体靠近高压带电体到一定距离，高压带电体和人体间发生放点现象 |
|  |  | 跨步电压 触电 | 高压输电线落在地上，地面与电线端头距离不同的各点存在电压，当人走近断头时，两脚位于离断头远近不同的位置上，从而两脚间有了电压 |
| 触电事故急救 | 处理 原则 | 切断电源，注意自身安全 |  |
|  | 具体 做法 | 1.切断电源、或用绝缘棒将电线挑开，尽快使触电者脱离电源。2.尽力抢救。3.发生电火灾时，务必切断电源后，再救火。在救护过程中，必须自已自身安全，防止自己也触电 |  |

4.安全用电原则

①不接触低压带电体，不靠近高压带电体；②更换灯泡、搬动电器前应断开电源开关；③不弄湿用电器，不损坏绝缘层；④保险装置、插座、导线、家用电器等达到使用寿命应及时更换。

考点一：家庭电路

【典型例题】（2019·贵港）在日常家庭用电中如果使用不当会给人们带来危害。下列做法中可能给人们带来危害的是（   ）。

A．更换灯泡或维修电路时要先断开电源；    B．有金属外壳的用电器都使用两脚插头；

C．使用测电笔时，手不能接触笔尖的金属体；D．开关要接在火线上

【答案】B。

【解析】A．更换灯泡或维修电路时要先断开电源，这种做法符合安全用电原则，故A不符合题意；

B．有金属外壳的用电器使用的是三脚插头，这样才能使金属外壳接地，从而在使用用电器时，避免因金属外壳带电而引起触电事故，故B符合题意；

C．使用测电笔时，为了避免触电事故，手不能接触笔尖的金属体，故C不符合题意；

D．根据安全用电原则，开关要接在火线上，故D不符合题意。故应选B。

【趁热打铁】

1.（2019·潍坊）在如图所示家庭电路中，将插头插入插座，打开电视，电视不工作；闭合开关，灯泡不亮；保持开关闭合，拔出插头，将测电笔分别插入插座两孔时氖管均发光。若电路中只有一处故障，则故障可能是（  ）。

| A．零线上保险丝烧断 | B．火线上保险丝烧断 |
| --- | --- |
| C．灯丝烧断 | D．插座短路 |

【答案】A。

【解析】将插头插入插座，打开电视，电视不工作；闭合开关，灯泡不亮，说明电路中存在断路故障；若灯丝烧断，则电视机应该工作，故不可能是灯丝烧断；保持开关闭合，拔出插头，将测电笔分别插入插座两孔时氖管均发光，插孔的左孔能使氖管发光，说明蓝色线是通的（即插孔的左孔通过灯泡、开关与火线相连，如下图）；插孔的右孔能使氖管发光，说明红色线是通的（即火线是完好的），综合分析可知是A点左侧的零线断路（可能是零线上保险丝烧断）。

故选A。

【点睛】在家庭电路中只有一处故障时，用试电笔检测，氖管发光的接触的是火线，氖管不发光的接触的是零线。

2.（2019·泸州）运用初中阶段学习形成的认知规律进行判断，下列说法中正确的是（  ）。

A.家庭电路中，可以把空调的三脚插头改为两脚插头接在两孔插座上使用；

B.电路中导体两端的电压一定时，导体的电阻与通过它的电流成反比；

C.靠近的甲、乙两个轻质小球相互吸引，若甲带正电，则乙可能带负电或不带电；

D.将两个完全相同的灯泡串联在电路中，则靠近电源正极的灯泡较亮

【答案】C。

【解析】A、家庭电路中，三孔插座接地线，在人接触漏电的用电器时，地线可以把人短路，避免发生触电事故，一定不能把空调的三脚插头改为两脚插头接在两孔插座上使用。故A错误。

B、导体的电阻跟导体的长度、横截面积和材料有关，跟电压和电流没有关系，R=只是计算电阻的一种方法，不能反映正反比关系。故B错误。

C、同种电荷相互排斥，异种电荷相互吸引，又因为带电体还吸引不带电的物体，所以靠近的甲、乙两个轻质小球相互吸引，若甲带正电，则乙可能带负电或不带电。故C正确。

D、串联电路中电流处处相等，在电路中串联任意个灯泡，灯泡发光时都是一样亮的。故D错误。故选C。

【点睛】（1）三孔插座接地线，在人接触漏电的用电器时，避免发生触电事故；（2）导体的电阻跟电压和电流都没有关系；（3）排斥可以说明两个带电体带同种电荷，吸引说明一个带电，另一个可能带异种电荷或不带电；（4）串联电路中电流处处相等。本题要掌握三孔插座的作用、串联电路电流特点、电荷间的作用、电阻大小的影响因素等等，都是一些基础知识，一定要夯实基础知识。

3.（2019·湖州）如图所示家庭电路中的某一部分，电工师傅按下面的顺序进行检测：①闭合S1，灯L1亮；②断开S1，闭合S2，灯L2不亮；③再用测电笔测a、b、c、d四个接线点，发现只有在c点氖管不发光。若电路中只有一处故障，则是（  ）。

A.灯短路；B.灯所在支路开路；C.c、d两点间开路；D.c点左侧的零线开路

【答案】C。

【解析】闭合S1，灯L1亮，电路中有电流，说明电路为通路，从保险丝→a→S1→L1→c以及c点左侧的零线都没有断路，故D错误；

断开S1，闭合S2，灯L2不亮，灯L2不亮的原因有两个：一个是断路、一个是短路，

若灯L2短路时，电路的电流会很大，将保险丝烧断，灯泡L1也不会发光，a、b两个接线点上，试电笔的氖管都不会发光，故A错误；

若灯L2所在支路开路，d点氖管不发光，故B错误；

若c、d两点间开路，灯泡L2与零线不能构成闭合电路，电路中没有电流，灯泡不会发光，但d点会通过灯泡L2与火线间接相连，试电笔的氖管会发光，故C正确。故选C。

【点睛】试电笔在使用时，应将笔尖接触导线，手接触笔尾的金属体，这样就可以形成回路，如果是火线，氖管会发光。本题考查家庭电路故障的分析，相对比较简单，属于基础题。

4．（2019·贵港市覃塘区中考一模）家庭电路中，下列操作符合要求的是（　　）。

A．空气开关跳闸后，应立即合上；

B．在同一个插排尽量上连接多个大功率用电器，以节省插排；

C．使用试电笔时，手指不能碰到笔尾金属体，以免发生触电事故；

D．发生触电事故时，要立即切断电源，再救人

【答案】D。

【解析】A、空气开关跳闸是因为电路中电流过大，要检查电流过大的原因，排除故障后再合上空气开关，故A错误。

B、在同一个插排上连接多个大功率用电器，会造成总功率过大，电流过大，容易烧坏插座或导线，容易发生火灾，故B错误。

C、使用试电笔时，手要接触笔尾金属体，千万不要接触笔尖金属体，不接触笔尖金属体，试电笔接触火线氖管也不发光，故C错误。

D、发生触电事故时，要立即切断电源，再救人，防止发生再次触电现象，故D正确。故选D。

【点睛】（1）空气开关跳闸是因为电路中电流过大，要检查电流过大的原因；（2）总功率过大，会造成总电流过大，容易烧坏导线或插座；（3）使用试电笔时，手要接触笔尾金属体，千万不要接触笔尖金属体；（4）发生触电事故时，一定要先切断电源。掌握试电笔的正确使用、能分析家庭电路故障原因、掌握触电原因、掌握安全用电常识。

5.（2019年湖南省长沙市雨花区中考物理一模试卷3分）如图所示的电路中，正常发光的三盏灯中突然有两盏灯L2、L3熄灭，经检查保险丝完好，在插座没有插入任何用电器的情况下，用试电笔插进插座的两孔，氖管均发光。造成这一现象的原因是（　　）。

A．一定是插座发生短路了；       B．一定是进户的零线BD之间断了；

C．一定是进户的零线BC之间断了；D．一定是进户的零线CD之间断了

【答案】C。

【解析】A、插座处发生短路，会使保险丝熔断，试电笔的氖管不会发光，故A错误。

B、C、试电笔插进插座的两孔，氖管均发光，说明零线的短路出在插座之前，即进户的零线BC之间断了，故B错误、C正确；

D、进户的零线CD之间断了，试电笔插进插座的两孔，应只有一个孔氖管发光，故D错误。故选C。

【点睛】两盏电灯全部熄灭但保险丝完好，说明电路中干路上有断路，测电笔测试插座的两孔，氖管都发光，说明两孔与火线是连通的，故只可能是零线断了。

6.（2019·菏泽市中考模拟）下列生活用电的做法。正确的是（　　）。

A．用铜丝代替保险丝；

B．开关接在零线和用电器之间；

C．用电器的金属外壳与地线相连；

D．插座上同时接入多个大功率用电器

【答案】C。

【解析】A、用铜丝代替保险丝，由于铜的熔点高，当电路中电流过大时，铜丝不能自动熔断，起不到保险作用，故A错误；

B、如果开关接在零线和用电器之间，火线直接接在用电器上时，虽然断开开关，但是火线和用电器相连，触及用电器的金属部分会发生触电事故，所以开关要接在火线和用电器之间，故B错误；

C、家用电器的金属外壳要接地，这样可防止金属外壳漏电时发生触电事故，故C正确；

D、插座上同时接入多个大功率用电器，使用的电器总功率过大，会使电路中电流过大，引起保险丝的熔断，故D错误。故选C。

【点睛】（1）保险丝是用熔点低的金属制成的，而铜的熔点高，起不到保险作用；（2）为了安全控制电灯的开关接在火线上；（3）对于金属外壳的家用电器，金属外壳一定接地，防止外壳漏电，发生触电事故；（4）电路中电流过大的原因：一是用电器的总功率过大，二是发生短路。本题主要考查学生对：安全用电的原则的了解和掌握，是一道基础题。

7．（2019·泰安市新泰市中考一模）关于家庭电路和安全用电，下列说法正确的是（　　）。

A．使用试电笔时，手指不能触碰试电笔上端的金属帽；

B．输电线进户后，先后接总开关、电能表、保险装置；

C．有人触电后应立即切断电源或用干燥的木棒将电线挑开；

D．若空气开关“跳闸”，一定是电路中出现了短路

【答案】C。

【解析】A、使用试电笔时笔尖应该接触被测导线，手指按住笔尾的金属帽，故A错误；

B、输电线进户后首先接到电能表上，后面依次是总开关、保险装置，故B错误；

C、发现有人触电时，首先切断电源或让触电者尽快脱离开电源，再实行救援措施，故C正确；

D、家庭电路中，保险丝熔断（或空气开关跳闸），可能是电路中出现了短路，也可能是用电器的总功率过大，故D错误。故选C。

【点睛】（1）使用测电笔时，手指接触笔尾金属体；（2）输电线进户后首先接到电能表上，后面依次是总开关、保险装置；（3）发现有人触电时，首先切断电源或让触电者尽快脱离开电源，再实行救援措施；（4）家庭电路中电流过大的原因：一是短路，二是用电器的总功率过大。安全用电的原则是：不接触低压带电体，不靠近高压带电体。本题来源于日常生活的常见现象和行为，在考查安全用电的原则中，实现安全用电知识的宣传和教育作用。

8.（2019·泸州）为安全用电，家庭电路中的空气开关应装在______线上；空气开关“跳闸”后，受它控制的电路处于______（选填“短路”“断路”或“通路”）状态；验电笔______（选填“能”或“不能”）区分零线与接地线。

【答案】火；断路；不能。

【解析】（1）开关应安装在火线上，当断开开关时，用电器与火线断开，不会发生触电事故；

（2）空气开关“跳闸”后，电流无法形成通路，故家庭电路整体上处于断路状态；

（3）零线、地线和大地间的电压都是0V，用测电笔分别接触零线与地线时，氖管都不发光，所以测电笔不能辨别零线与地线，但测电笔可以辨别火线和零线。

故答案为：火；断路；不能。

【点睛】（1）开关应安装在火线上，当断开开关时，用电器与火线断开，不会发生触电事故；（2）空气开关“跳闸”后，电流无法形成通路，故家庭电路整体上处于断路状态；（3）零线、地线和大地间的电压都是0V，用测电笔分别接触零线与地线时，氖管都不发光，所以测电笔不能辨别零线与地线，但测电笔可以辨别火线和零线。本题考查了开关的接法、测电笔的用途以及对通路、短路和断路的掌握情况，熟记概念是解答该类题型的关键所在。

9.（2018·十堰）在家庭电路中，各用电器之间是______（选填“串联”或“并联”）连接的。星期天小天在家里正开着空调上网查资料，当妈妈做饭时把电热水壶插头插进插座时，空气开关立刻“跳闸”，小天分析其原因可能是电热水壶插头内部______，也可能是家里电路中用电器总功率______。

【答案】并联；短路；过大。

【解析】（1）家用电器之间是并联时，各家用电器都正常工作，并且互不影响；

（2）电流过大会导致空气开关“跳闸”，电流过大的原因有：①电热水壶插头内部发生短路；②接入电热水壶后使得电路中用电器的总功率过大，造成干路电流过大。

故答案为：并联；短路；过大。

10．（2019·达州）用笔画线代替导线，将图中的拉线开关、电灯、熔断器和插座接入家庭电路中。要求：符合安全用电原则；熔断器控制插座；拉线开关控制电灯。

【解析】（1）灯泡接法：开关接在灯和火线之间，零线直接与灯泡的螺旋套相连：

（2）安装三孔插座的原则，左孔接零线，中间插孔与地线相连，右孔接火线，保险丝要接在火线上；

如下图所示：

11．（2017•河南）图中虚线框内是一台灯旋钮开关的内部电路简图，通过它可控制台灯的通断和亮度。请将电路图连接完整，使其符合安全用电的原则。

【解析】据上面的分析可知，用电器的开关应该接到火线和用电器之间，即据体的接法是：火线首先过开关，再用电器，回到零线上，答案见下图：

二、家庭电路中电流过大的原因

【典型例题】（2018·滨州）下列关于生活用电的说法中错误的是（  ）。

A．使用测电笔时，人体要接触笔尾金属体，但绝不能接触笔尖金属体；

B．控制用电器的开关要连接在火线和用电器之间；

C．家庭电路中空气开关跳闸，一定是由于电路短路引起的；

D．安全用电要做到不接触低压带电体，不靠近高压带电体

【答案】C。

【解析】A、用测电笔时，手必须要接触笔尾金属体，这样才能使测电笔发挥作用，故A正确；

B、家庭电路的开关应该装在火线上，这样可防止断开开关后用电器仍带电，故B正确；

C、家庭电路中空气开关跳闸，可能是用电器的总功率过大，也可能是电路中发生了短路，故C错误；

D、不接触低压带电体，不靠近高压带电体。符合安全用电原则，故D正确。故选C。

【趁热打铁】

1．（2018•枣庄）在生活中，我们有时会遇到以下几种情况，在下述情况中可能引起家庭电路中空气开关跳闸的是（　　）。

（1）电路中增加大功率的用电器；（2）插座中的两个线头相碰；

（3）开关中的两个线头相碰；    （4）户外输电线绝缘皮破损。

A．（1）和（2）；B．（2）和（3）；C．（1）和（3）；D．（2）和（4）

【答案】A。

【解析】（1）电路中增加了大功率用电器，会导致用电器的总功率过大，会导致电流过大，引起家庭电路中空气开关跳闸；

（2）插座中的两个线头相碰，会造成电路短路；从而造成电流过大，引起家庭电路中空气开关跳闸；

（3）开关中的两个线头相碰，会导致开关无法控制用电器，用电器将一直工作，但不会导致电流过大，不会引起家庭电路中空气开关跳闸；

（4）户外输电线绝缘皮破损，不会引起家庭电路中的电流过大，不会引起家庭电路中空气开关跳闸。

可见，可能引起家庭电路中空气开关跳闸的是（1）（2）。故选A。

【点睛】家庭电路中电流过大，会引起家庭电路中空气开关跳闸。其原因主要有两种，一是用电器短路，二是用电器的总功率过大。根据各种情况中的现象，进行判断。本题考查了家庭电路电流过大的原因：发生短路或同时工作的用电器的总功率过大。

2.（2019·威海市中考最后一模）下列关于家庭电路和用电安全的说法正确的是（　　）。

A. 灯座的螺旋套应该接在火线上；

B. 可以把用电器的三角插头改为两脚插头接在两孔插座上使用；

C. 卫生间应该安装有防水盖的插电盒开关；

D. 空气开关跳闸，一定是电路中出现了短路

【答案】C。

【解析】A、根据灯泡的正确接法可知：家用螺口灯的螺旋套应该接在零线上，灯座顶端的弹簧片应该通过开关接在火线上，故A错误。

B、把用电器的三脚插头改为两脚插头接在两孔插座上使用，这样当金属外壳漏电时，不能将电流及时导向大地，易发生触电事故，故B错误；

C、水是导体，卫生间若不安防水盖的插电盒开关，容易发生触电事故，故C正确；

D、空气开关“跳闸”，是由于电路中的电流过大造成的，可能是电路中出现了短路，也可能是电路中的总功率过大，故D错误。故选C。

【点睛】（1）灯泡的接法：火线首先进开关，再入灯泡顶端的金属点；零线直接接入灯泡的螺旋套；（2）用电器的三脚插头能防止金属外壳漏电而触电，不能用两脚插头代替；（3）水是导体，卫生间若不安防水盖的开关，容易触电；（4）电流过大的后果和处理用电事故的方法分析。本题来源于日常生活的常见现象和行为，在考查安全用电的原则中，实现安全用电知识的宣传和教育作用。

3.（2019·黔南州中考二模）下列现象不会引起家庭电路发生火灾的是（　　）。

A. 用电器总功率过大；B. 短路；C. 开关内两根线相碰；D. 用细保险丝替换粗保险丝

【答案】CD。

【解析】A、家庭电路的电压是不变的，用电器的总功率过大，电路中的电流就会过大，导线上产生的热量过多，会引起火灾，故A不符合题意；

B、短路，电路中的电阻几乎为零，通过导电的电流很大，也会引起火灾，故B不符合题意；

C、开关是接在火线上的，开关内两根线相碰就相当于开关闭合，不会导致电流过大，也就不会引起火灾，故C符合题意；

D、用细保险丝替换粗保险丝，保险丝的电阻增大，产生的热量多，保险丝易烧断，切断电路，不会引起家庭电路发生火灾，故D符合题意。故选CD。

【点睛】家庭电路中造成电流过大的原因有两个：一是总功率过大；二是短路。电流流过导体时都会产生热量，使用家用电器时，一定注意散热，更重要的是一定杜绝家庭电路的短路或总功率过大，防止火灾的发生。

4.（2019·辽阳市中考考前最后一卷）关于家庭电路，下列说法正确的是（　　）。

A．我们用测电笔来判断导线是否带电；

B．在家庭电路中，同时工作的用电器越多，总电阻越大；

C．家庭电路中保险丝熔断时，一定是短路造成的

D．使用测电笔时，手一定要接触笔尾部金属体

【答案】D。

【解析】A、测电笔是用来区分火线和零线的，不能测试出电荷的种类，故A错误；

B、在家庭电路中，同时工作的用电器越多，相当于并联的电阻越多，根据并联电阻的规律可知，总电阻将变小，故B错误；

C、家庭电路中的保险丝熔断原因有两个：短路和用电器总功率过大，故C错误；

D、使用测电笔时，手一定要接触笔尾部金属体，这样才能构成通路，故D正确。故选D。

5．（2019·德州市德城区中考二模）关于家庭电路和安全用电常识中，错误的是（　　）。

A．家庭电路中，用电器的金属外壳一定要接地；

B．家用保险丝被烧断后，不能用铁丝或铜丝代替；

C．使用试电笔时，笔尖应该接触被测导体，手应该接触笔尾金属体；

D．家庭电路中，空气开关跳闸一定是发生了短路

【答案】D。

【解析】A、有金属外壳的用电器的外壳一定要接地，避免金属外壳用电器漏电时发生触电事故。故A正确。

B、铜丝和铁丝的电阻小、熔点高，在电流过大时，产生的热量不容易达到熔点，因此不会熔断，起不到保险的作用。故B正确；

C、使用测电笔时，应让手与笔尾的金属体接触，才是正确的，当氖管发光时，说明接触的是火线。故C正确；

D、家庭电路中空气开关跳闸可能是发生了短路，或用电器总功率过大，电路电流太大造成的，故D错误。故选D。

【点睛】利用下列知识分析判断：（1）家庭电路中为了安全用电，金属外壳都要接地，金属外壳的用电器漏电时，地线把人体短路，避免触电事故的发生；（2）铜丝和铁丝的电阻率小、熔点高，用铜丝和铁丝代替保险丝，不能在电流过大时，自动切断电路。保险丝越粗，电阻越小，通过较大电流时不易熔断；（3）使用测电笔时，应让手与笔尾的金属体接触，不能与笔尖金属体接触；（4）家庭电路电流过大或发生短路，空气开关会跳闸。本题考查了学生对安全用电知识的了解与掌握，平时学习时多了解、多积累，加强安全意识，不能违反。

6．（2018•青岛）家庭电路中电流过大时，空气开关自动切断电路，俗称跳闸。产生跳闸的原因可能是　    　或　                           　。

【答案】短路；用电器的总功率过大。

【解析】电路中电流过大会导致空气开关“跳闸”，电流过大的原因有：①电路中火线和零线连接发生短路；②接入电路中用电器的总功率过大，造成干路电流过大。

故答案为：短路；用电器的总功率过大。

【点睛】空气开关“跳闸”是因为电路中电流过大。电路中电流过大有两种原因：一是电路中用电器的总功率过大，二是电路发生了短路。本题考查了家庭电路中电流过大的原因，属于基础题目。

7．（2018•广安）关于家庭电路和安全用电，下列说法中正确的是（　　）。

A．使用试电笔时，手指不能触碰试电笔上端的金属帽；

B．金属外壳的用电器必须接地；

C．低于220V的电压对人体都是安全的；

D．若空气开关“跳闸”，一定是电路中出现了短路

【答案】B。

【解析】A、使用试电笔时笔尖应该接触被测导线，手指按住笔尾的金属帽。故A错误；

B、有些电器的外壳是金属的，为了防止漏电，把外壳接地让漏出来的电导入到大地，避免触电。故B正确；

C、经验证明，只有不高于36V的电压对人体才是安全的。故C错误；

D、空气开关“跳闸”，说明电路电流太大，原因是电路中出现了短路或用电器的总功率过大。故D错误。故选B。

【点睛】①使用测电笔时，手指接触笔尾金属体；②带有金属外壳的用电器，外壳一定要接地；③经验证明，只有不高于36V的电压对人体才是安全的；④家庭电路电流过大的原因：短路、总功率过大。安全用电的原则是：不接触低压带电体，不靠近高压带电体。本题来源于日常生活的常见现象和行为，在考查安全用电的原则中，实现安全用电知识的宣传和教育作用。

三、安全用电常识

【典型例题】（2019·遂宁）电的使用提高了我们的生活品质，但使用不当也会给我们的生命财产造成损失，下列关于家庭用电安全的说法中错误的是（  ）。

A.控制用电器的开关应接在用电器和火线之间；

B.若空气开关“跳闸”，一定是使用了大功率用电器；

C.发现电路起火，应立即断开电源开关，切断电路；

D. 有金属外壳的用电器使用三脚插头是为了防止漏电而采取的安全措施

【答案】B。

【解析】A、控制用电器的开关与用电器串联，并接在火线和电灯之间。故A正确；

B、若空气开关“跳闸”是家庭电路中电流过大造成的，可能是总功率过大，也可能是电路中发生了短路，故B错误；

C、发现有人触电后，如果用手去拉触电者，也会造成触电事故的发生，应该首先切断电源，然后再进行其他的救护措施，故C正确；

D、有金属外壳的用电器，必须使用三孔插座，接好地线，以防止漏电危及人身安全，故D正确。故选B。

【点睛】（1）开关与用电器串联，并且接在火线上；（2）家庭电路电流过大的原因：短路或总功率过大；（3）有人触电时，应先切断电源；（4）三孔插座的接地线一定要接入地下，以防外壳带电危及人身安全。本题主要考查了家庭电路的有关问题，要掌握安全用电的知识、家庭电路中电流过大的原因等。

【趁热打铁】

1.（2019菏泽）下列各项操作中，不符合安全用电原则的是（  ）。

A．更换电灯泡时，要断开电源开关

B．使用验电笔时，手要接触验电笔后端的金属部分

C．在家庭电路的前端安装空气开关

D．电器电线绝缘皮破损了，仍然继续使用

【答案】D。

【解析】A、更换灯泡、维修电器时容易碰到金属部分，切断电源可以保证金属部分不带电，不发生触电事故。故A符合安全用电原则；

B、使用测电笔时，手要与笔尾金属体接触，这样才能辨别零线和火线。故B符合安全用电原则；

C、为防止因为干路电流过大引起火灾，家庭电路中必须安装保险丝或空气开关。故C符合安全用电原则；

D、电线的绝缘皮破损时应及时更换，否则容易发生触电事故。故D不符合安全用电原则。故选D。

【点睛】（1）更换灯泡、维修电器时不要带电操作，要切断电源；（2）测电笔的正确使用是：手接触笔尾金属体，笔尖金属体接触零线或火线，氖管发光的是火线，氖管不发光的是零线；（3）根据保险丝或空气开关的作用分析；（4）电线的绝缘皮破损时容易造成触电事故。

2.（2019·岳阳）下列做法符合安全用电要求的是（  ）。

A．开关接在用电器和零线之间；

B．用正在充电的手机玩游戏；

C．电冰箱的金属外壳未接地；

D．切断电源后，再进行电路维修

【答案】D。

【解析】A、开关应安装在电灯和火线之间，故A错误；

B、若用正在充电的手机玩游戏，容易发生手机电池爆炸事故，故B错误；

C、电冰箱的金属外壳应接地，这样可防止因电器漏电而触电，故C错误；

D、进行家电维修时，必须先切断电源，再进行维修，不会造成触电事故，故D正确。故选D。

【点睛】（1）如果开关安装在电灯和零线之间，在维修或更换电灯时，即使断开开关，电灯处仍与火线相连，可能发生触电事故，应该把开关安装在电灯和火线之间。（2）若用正在充电的手机打电话，容易发生手机电池爆炸事故，很危险；（3）对于金属外壳的家用电器，金属外壳一定接地，防止外壳漏电，发生触电事故；（4）家电维修时，必须先切断电源，再进行维修，不会造成触电事故。

3.（2019·绵阳）正确使用插线板是安全用电的要求。使用右图所示的插线板时发现：只有开关闭合时，指示灯才能放光，插孔才能提供工作电压；即使指示灯损坏，开关闭合插孔也能提供工作电压。根据上述现象，插线板内线路及电源连接方式是（  ）。

| A． | B． | C． | D． |
| --- | --- | --- | --- |

【答案】D。

【解析】插线板上的指示灯在开关闭合时会发光，插孔正常通电，说明开关同时控制灯泡和插座，灯泡和插座之间可能是串联，也可能是并联，如果两者并联，开关应该在干路上；如果指示灯损坏，开关闭合时插孔也能正常通电，说明灯泡和插座之间是并联的，开关接在灯泡、插座和火线之间控制火线使用更安全，故D正确。故选D。

4.（2018·绵阳）如图所示，甲站在干燥的木桌上一只手接触到火线；乙站在地上一只手接触到零线；丙站在干燥的木桌上一只手接触到火线。此时，丁站在地面上用手去拉丙。则（  ）。

A．甲、乙都会触电；B．甲、丙都会触电；

C．乙、丁都会触电；D．丙、丁都会触电

【答案】D。

【解析】甲站在干燥的木桌上一只手接触到火线，无法形成电流的通路，故不会发生触电；

乙站在地上一只手接触到零线，因此零线与大地之间没有电压，因此没有电流通过人体，不会发生触电；

丙站在干燥的木桌上一只手接触到火线，此时，丁站在地面上用手去拉丙，这样电流可以从火线经丙、丁导向大地，会造成丙、丁两人同时触电。

综上所述，甲、乙都不会触电，丙、丁都会触电。故选D。

【点睛】触电的实质是当有一定大小的电流通过人体，就会引起人体触电；家庭电路的触电事故有两种：单相触电和双相触电。单相触电是站在地上和火线接触或间接接触火线；双相触电是人体一端接触火线，一端接触零线。此题考查的是触电的两种类型和家庭电路的连接，掌握触电的实质是：人体直接或间接跟火线接触造成的。

5.（2019·常德市中考最后一模）如图所示的做法中，符合安全用电原则的是（　　）。

A. 将冰箱的金属外壳接地；B. 用湿抹布擦发光的灯泡；

C. 用手指接触插座的插孔；D. 雷雨天站在大树下避雨

【答案】A。

【解析】A、电冰箱必须使用三脚插头，让金属外壳接地可以防止因漏电导致金属外壳带电而发生触电事故，故A正确；

B、由于水是导体，所以用湿抹布擦发光的灯泡很容易使得人触电，故B错误；

C、用手指触碰插座的插孔的做法是很危险的，很容易碰到里面的金属片而触电，故C错误；

D、在大树下避雨，因为大树和人体都是电的良导体，雷电极易通过突起物--大树传向人体，而造成雷电灾害，故D错误；故选A。

【点睛】（1）用电器的金属外壳必须接地，可防止由于金属外壳带电而使得人触电；（2）（3）安全用电的原则是不靠近高压电源，不接触低压电源；（4）当雷雨天，树作为地面上的“凸出物”，雷电电流通过树干就会传下来。在传下来的过程中电弧放电打在人的头上，又通过人体一直传到地下去，而这样就造成了雷电灾害。本题考查了学生对安全用电知识的了解与掌握，平时学习时多了解、多积累，加强安全意识，不能违反。

6．（2019·济南市历城区中考一模）如图的几种情况中，符合安全用电原则的是（　　）。

A．用湿布擦拭正在工作的台灯；B．导线绝缘皮破损继续使用；

C．在输电线上晾晒湿衣服；D．发现触电立即切断电源

【答案】D。

【解析】A、湿布是导体，用湿布擦拭正在工作的用电设备容易发生触电事故，故A错误；

B、电线上的绝缘层破损，当人去触摸插头时，就可能使人体和带电体接触，就会造成触电事故，故B错误；

C、湿衣服是导体，当把湿衣服晾在电线上时，一旦电线漏电，人接触衣服时会发生触电事故，故C错误；

D、发现有人触电时，要先切断电源或用绝缘体将电源挑开，再进行急救，故D正确。故选D。

【点睛】湿物体是导体，接触带电体容易发生触电；当人体直接或间接接触火线并形成电流通路的时候，就会有电流流过人体，从而造成触电；当有人触电时，应先切断电源。（1）安全用电原则：不接触低压带电体，不靠近高压带电体；（2）生活用水是导体；（3）金属外壳的用电器一定要接地。

7.（2018•攀枝花）如图所示，测电笔正确的使用方法是     （选填”甲”或“乙”），已知测电笔的电阻约为1.1×106Ω，氖管和人体的电阻比它小得多，可以忽略，请你计算“220V 40W”灯泡正常工作时的电流约为正确使用测电笔时通过人体电流的     倍（结果保留到整数）。

【答案】乙；900。

【解析】使用测电笔时，拇指和中指不要接触测电笔前端的金属体，手必须接触测电笔末端的金属体，使电源和大地之间形成通路，故乙是正确的测量方法；

通过测电笔的电流为I笔===2×10﹣4A；

因为P=UI，所以通过灯泡的电流为I灯==≈0.18A，

所以灯泡正常工作时的电流约为正确使用测电笔时通过人体电流的=900倍。

故答案为：乙；900。

【点睛】①正确使用试电笔的方法：站在地上手接触试电笔的笔尾金属体，笔尖接触火线或零线。氖管发光的是火线，氖管不发光的是零线；三孔插座的左孔接零线，右孔接火线，上孔接地线，根据测电笔的正确使用方法进行分析，即食指接触测电笔末端的金属部位，使电路形成通路；②已知家庭电路电压及测电笔电阻和灯泡额定电压和额定功率，可以得到两者通过的电流，比较得到结果。此题考查了测电笔的用法及欧姆定律的应用，通过计算可以使我们加深对测电笔测量原理的理解。