专题19  生活用电 讲和练

1.了解：家庭电路组成及各部分作用；安全用电常识；触电急救方式。

2.会：分析家庭电路故障。

3.理解：家庭电路中电流过大的原因。

4.掌握：家庭电路各部分连接方式。

1.（2019·天津）如图中的家庭电路元件，连接顺序正确的是（  ）。

A.   B. C.   D.

2.（2018•绍兴）下列有关家庭电路的说法正确的是（  ）。

A．家庭电路中的插座应与用电器串联；B．家庭电路的电压对于人体是安全的；

C．测电笔可以辨别零线与地线；      D．电能表用来测量用户消耗的电能

3.（2018•聊城）如图是常用的带有多插孔的插排。小明家插排的指示灯已经损坏，但闭合开关后插孔上连接的用电器仍可以正常工作。某一天小明家装修时将切割机插入插排，切割机工作时，家中的空气开关出现了“跳闸”现象。则下列说法中正确的是（ ）。

A．插排上的插孔与指示灯是串联关系；    B．“跳闸”的原因一定是电路发生了断路；

C．“跳闸”的原因一定是电路发生了短路；D．“跳闸”的原因可能是电路总功率过大

4.（2018•枣庄）在生活中，我们有时会遇到以下几种情况，在下述情况中可能引起家庭电路中空气开关跳闸的是（  ）。

（1）电路中增加大功率的用电器；（2）插座中的两个线头相碰；

（3）开关中的两个线头相碰；   （4）户外输电线绝缘皮破损。

A．（1）和（2） 	B．（2）和（3） 	C．（1）和（3） 	D．（2）和（4）

5.（2018•广安）关于家庭电路和安全用电，下列说法中正确的是（ ）。

A．使用试电笔时，手指不能触碰试电笔上端的金属帽；

B．金属外壳的用电器必须接地；

C．低于220V的电压对人体都是安全的；

D．若空气开关“跳闸”，一定是电路中出现了短路

6.（2019·湘潭）下列做法符合安全用电要求的是（  ）。

A．用湿布擦拭正在工作的台灯；

B．在未断开电源的情况下更换灯泡；

C．一个插座上同时使用多个大功率用电器；

D．家庭电路中安装保险丝或空气开关

7.（2019·邵阳）随着生活水平的提高，人们外出旅游住宿宾馆司空见惯。如图为某宾馆房间取电装置，房卡插入槽中后，房间内的电灯、电视、空调等用电器才能工作，房卡的作用相当于房间电路的（  ）。

A．总开关     B．电源     C．用电器     D．电能表

8.（2018·临沂）下列做法符合安全用电要求的是（  ）。

A．开关应接在电灯与零线之间；

B．在户外，不要靠近高压带电体；

C．使用测电笔时手不能接触金属体笔尾；

D．将三脚插头改为两脚插头接在两孔插座上使用

考点一、家庭电路

1．家庭电路的组成部分（如图1所示）：低压供电线（火线和零线）、电能表、总开关、保险丝、用电器、插座、灯座、开关等。

图1 家庭电路组成

2．家庭电路的各部分的作用

（1）进户线：进户线有两条，一条是    ，也叫火线，一条是零线。火线与零线之间的电压是    。火线与地面间的电压为220V；正常情况下，零线之间和地线之间的电压为0V。

（2）电能表：装在家庭电路的     上，这样才能测出全部家用电器消耗的电能。

（3）总开关：即闸刀开关或空气开关。安装在电能表后，控制整个电路的通断，以便检测电路更换设备。

（4）保险丝：电路符号：。

1）材料：保险丝是由电阻率大、熔点低的铅锑合金制成的。（原因：保险丝电阻较大，使得电能转化为热的功率比较大，保险丝温度易升高，达到熔点后就自动熔断。）

2）工作原理：当过大的电流通过时，保险丝产生较多的热量使它的温度达到    ，于是保险丝熔断，自动     电路，起到保险作用。

3）保险丝规格：保险丝越粗，额定电流越大。

4）选择：保险丝的额定电流等于或稍大于家庭电路的最大工作电流。

5）连接：保险丝应串联在家庭电路的干路上，且一般只接在火线上。

注意事项：不能用较粗的保险丝或铁丝、铜丝、铝丝等代替标准的保险丝。因为铜丝的电阻小，产生的热量少，铜的熔点高，不易熔断。

（5）插座：连接家用电器，给家用电器供电。插座有二孔插座和三孔插座。如图2是插座连接方式、图3是插座示意图。

| 图2 | 图3 |
| --- | --- |

（6）家庭电路的连接：各种用电器都是     接入电路的，插座与灯座是并联的，控制各用电器工作的开关与用电器是串联的。

1）插座的连接：左    右   ，上接地（接地是将用电器的外壳与大地连接起来，这样若用电器的外壳漏电，可使电流通过地线流入大地，不致对人造成伤害，起到保护作用）。

2）开关、保险串联后接入    ，不能接入零线。

3）螺口灯座的螺旋套只允许接在零线上，绝不允许接在火线上。

（7）测电笔（试电笔）：用来辨别火线和零线；种类：钢笔式，螺丝刀式。

使用方法：手接触笔尾金属体，笔尖金属体接触被测导线，观察氖管是否发光（若发光则被测导线是火线）。

注意：使用时手指绝不能接触笔尖。

考点二、家庭电路中电流过大的原因

1.家庭电路中电流过大的原因有：（1）各种电器集中使用；接入电路      过大；（2）线路的线径偏小，电阻增大，加大电耗；（3）电路发生     或漏电；（4）开关电器时瞬间电流    。

2.减少电流过大的方法：（1）各种电器分散使用；（2）适当加大线路的线径，减少线路的电耗；（3）线路与电器的绝缘性能要好，避免漏电；（4）大功率电器开关上并联上适宜的电容器，减少开关电器时瞬间电流。

考点三、安全用电

1.安全用电常识：电压越高越危险：由欧姆定律可知，人体的电阻R一定，加在人体身上的电压越大，通过人体的电流就越大。电流大到一定程度，人就会发生危险。所以电压越高越危险。

2.高压触电的两种方式：高压     触电、跨步     触电。

3.触电与触电急救知识

| 家庭电路触电原因 |  | 引起家庭电路触电原因：绝缘皮破损或老化、用湿抹布擦灯泡、湿手扳开关等。都是人体直接或间接跟火线联通并与大地或零线形成回路造成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 触电形式 | 家庭电路触电 | 单线触电 | 站在地上的人接触到火线 |
|  |  | 双线触电 | 人站在绝缘体上，双手同时接触到火线和零线 |
|  | 高压 触电 | 高压电弧 触电 | 当人体靠近高压带电体到一定距离，高压带电体和人体间发生放点现象 |
|  |  | 跨步电压 触电 | 高压输电线落在地上，地面与电线端头距离不同的各点存在电压，当人走近断头时，两脚位于离断头远近不同的位置上，从而两脚间有了电压 |
| 触电事故急救 | 处理 原则 | 切断电源，注意自身安全 |  |
|  | 具体 做法 | 1.切断电源、或用绝缘棒将电线挑开，尽快使触电者脱离电源。2.尽力抢救。3.发生电火灾时，务必切断电源后，再救火。在救护过程中，必须自已自身安全，防止自己也触电 |  |

4.安全用电原则

①不接触低压带电体，不靠近高压带电体；②更换灯泡、搬动电器前应断开电源开关；③不弄湿用电器，不损坏绝缘层；④保险装置、插座、导线、家用电器等达到使用寿命应及时更换。

考点一：家庭电路

【典型例题】（2019·贵港）在日常家庭用电中如果使用不当会给人们带来危害。下列做法中可能给人们带来危害的是（   ）。

A．更换灯泡或维修电路时要先断开电源；    B．有金属外壳的用电器都使用两脚插头；

C．使用测电笔时，手不能接触笔尖的金属体；D．开关要接在火线上

【趁热打铁】

1.（2019·潍坊）在如图所示家庭电路中，将插头插入插座，打开电视，电视不工作；闭合开关，灯泡不亮；保持开关闭合，拔出插头，将测电笔分别插入插座两孔时氖管均发光。若电路中只有一处故障，则故障可能是（  ）。

| A．零线上保险丝烧断 | B．火线上保险丝烧断 |
| --- | --- |
| C．灯丝烧断 | D．插座短路 |

2.（2019·泸州）运用初中阶段学习形成的认知规律进行判断，下列说法中正确的是（  ）。

A.家庭电路中，可以把空调的三脚插头改为两脚插头接在两孔插座上使用；

B.电路中导体两端的电压一定时，导体的电阻与通过它的电流成反比；

C.靠近的甲、乙两个轻质小球相互吸引，若甲带正电，则乙可能带负电或不带电；

D.将两个完全相同的灯泡串联在电路中，则靠近电源正极的灯泡较亮

3.（2019·湖州）如图所示家庭电路中的某一部分，电工师傅按下面的顺序进行检测：①闭合S1，灯L1亮；②断开S1，闭合S2，灯L2不亮；③再用测电笔测a、b、c、d四个接线点，发现只有在c点氖管不发光。若电路中只有一处故障，则是（  ）。

A.灯短路；B.灯所在支路开路；C.c、d两点间开路；D.c点左侧的零线开路

4．（2019·贵港市覃塘区中考一模）家庭电路中，下列操作符合要求的是（　　）。

A．空气开关跳闸后，应立即合上；

B．在同一个插排尽量上连接多个大功率用电器，以节省插排；

C．使用试电笔时，手指不能碰到笔尾金属体，以免发生触电事故；

D．发生触电事故时，要立即切断电源，再救人

5.（2019年湖南省长沙市雨花区中考物理一模试卷3分）如图所示的电路中，正常发光的三盏灯中突然有两盏灯L2、L3熄灭，经检查保险丝完好，在插座没有插入任何用电器的情况下，用试电笔插进插座的两孔，氖管均发光。造成这一现象的原因是（　　）。

A．一定是插座发生短路了；       B．一定是进户的零线BD之间断了；

C．一定是进户的零线BC之间断了；D．一定是进户的零线CD之间断了

6.（2019·菏泽市中考模拟）下列生活用电的做法。正确的是（　　）。

A．用铜丝代替保险丝；

B．开关接在零线和用电器之间；

C．用电器的金属外壳与地线相连；

D．插座上同时接入多个大功率用电器

7．（2019·泰安市新泰市中考一模）关于家庭电路和安全用电，下列说法正确的是（　　）。

A．使用试电笔时，手指不能触碰试电笔上端的金属帽；

B．输电线进户后，先后接总开关、电能表、保险装置；

C．有人触电后应立即切断电源或用干燥的木棒将电线挑开；

D．若空气开关“跳闸”，一定是电路中出现了短路

8.（2019·泸州）为安全用电，家庭电路中的空气开关应装在______线上；空气开关“跳闸”后，受它控制的电路处于______（选填“短路”“断路”或“通路”）状态；验电笔______（选填“能”或“不能”）区分零线与接地线。

9.（2018·十堰）在家庭电路中，各用电器之间是______（选填“串联”或“并联”）连接的。星期天小天在家里正开着空调上网查资料，当妈妈做饭时把电热水壶插头插进插座时，空气开关立刻“跳闸”，小天分析其原因可能是电热水壶插头内部______，也可能是家里电路中用电器总功率______。

10．（2019·达州）用笔画线代替导线，将图中的拉线开关、电灯、熔断器和插座接入家庭电路中。要求：符合安全用电原则；熔断器控制插座；拉线开关控制电灯。

11．（2017•河南）图中虚线框内是一台灯旋钮开关的内部电路简图，通过它可控制台灯的通断和亮度。请将电路图连接完整，使其符合安全用电的原则。

二、家庭电路中电流过大的原因

【典型例题】（2018·滨州）下列关于生活用电的说法中错误的是（  ）。

A．使用测电笔时，人体要接触笔尾金属体，但绝不能接触笔尖金属体；

B．控制用电器的开关要连接在火线和用电器之间；

C．家庭电路中空气开关跳闸，一定是由于电路短路引起的；

D．安全用电要做到不接触低压带电体，不靠近高压带电体

【趁热打铁】

1．（2018•枣庄）在生活中，我们有时会遇到以下几种情况，在下述情况中可能引起家庭电路中空气开关跳闸的是（　　）。

（1）电路中增加大功率的用电器；（2）插座中的两个线头相碰；

（3）开关中的两个线头相碰；    （4）户外输电线绝缘皮破损。

A．（1）和（2）；B．（2）和（3）；C．（1）和（3）；D．（2）和（4）

2.（2019·威海市中考最后一模）下列关于家庭电路和用电安全的说法正确的是（　　）。

A. 灯座的螺旋套应该接在火线上；

B. 可以把用电器的三角插头改为两脚插头接在两孔插座上使用；

C. 卫生间应该安装有防水盖的插电盒开关；

D. 空气开关跳闸，一定是电路中出现了短路

3.（2019·黔南州中考二模）下列现象不会引起家庭电路发生火灾的是（　　）。

A. 用电器总功率过大；B. 短路；C. 开关内两根线相碰；D. 用细保险丝替换粗保险丝

4.（2019·辽阳市中考考前最后一卷）关于家庭电路，下列说法正确的是（　　）。

A．我们用测电笔来判断导线是否带电；

B．在家庭电路中，同时工作的用电器越多，总电阻越大；

C．家庭电路中保险丝熔断时，一定是短路造成的

D．使用测电笔时，手一定要接触笔尾部金属体

5．（2019·德州市德城区中考二模）关于家庭电路和安全用电常识中，错误的是（　　）。

A．家庭电路中，用电器的金属外壳一定要接地；

B．家用保险丝被烧断后，不能用铁丝或铜丝代替；

C．使用试电笔时，笔尖应该接触被测导体，手应该接触笔尾金属体；

D．家庭电路中，空气开关跳闸一定是发生了短路

6．（2018•青岛）家庭电路中电流过大时，空气开关自动切断电路，俗称跳闸。产生跳闸的原因可能是　    　或　                           　。

7．（2018•广安）关于家庭电路和安全用电，下列说法中正确的是（　　）。

A．使用试电笔时，手指不能触碰试电笔上端的金属帽；

B．金属外壳的用电器必须接地；

C．低于220V的电压对人体都是安全的；

D．若空气开关“跳闸”，一定是电路中出现了短路

三、安全用电常识

【典型例题】（2019·遂宁）电的使用提高了我们的生活品质，但使用不当也会给我们的生命财产造成损失，下列关于家庭用电安全的说法中错误的是（  ）。

A.控制用电器的开关应接在用电器和火线之间；

B.若空气开关“跳闸”，一定是使用了大功率用电器；

C.发现电路起火，应立即断开电源开关，切断电路；

D. 有金属外壳的用电器使用三脚插头是为了防止漏电而采取的安全措施

【趁热打铁】

1.（2019菏泽）下列各项操作中，不符合安全用电原则的是（  ）。

A．更换电灯泡时，要断开电源开关

B．使用验电笔时，手要接触验电笔后端的金属部分

C．在家庭电路的前端安装空气开关

D．电器电线绝缘皮破损了，仍然继续使用

2.（2019·岳阳）下列做法符合安全用电要求的是（  ）。

A．开关接在用电器和零线之间；

B．用正在充电的手机玩游戏；

C．电冰箱的金属外壳未接地；

D．切断电源后，再进行电路维修

3.（2019·绵阳）正确使用插线板是安全用电的要求。使用右图所示的插线板时发现：只有开关闭合时，指示灯才能放光，插孔才能提供工作电压；即使指示灯损坏，开关闭合插孔也能提供工作电压。根据上述现象，插线板内线路及电源连接方式是（  ）。

| A． | B． | C． | D． |
| --- | --- | --- | --- |

4.（2018·绵阳）如图所示，甲站在干燥的木桌上一只手接触到火线；乙站在地上一只手接触到零线；丙站在干燥的木桌上一只手接触到火线。此时，丁站在地面上用手去拉丙。则（  ）。

A．甲、乙都会触电；B．甲、丙都会触电；

C．乙、丁都会触电；D．丙、丁都会触电

5.（2019·常德市中考最后一模）如图所示的做法中，符合安全用电原则的是（　　）。

A. 将冰箱的金属外壳接地；B. 用湿抹布擦发光的灯泡；

C. 用手指接触插座的插孔；D. 雷雨天站在大树下避雨

6．（2019·济南市历城区中考一模）如图的几种情况中，符合安全用电原则的是（　　）。

A．用湿布擦拭正在工作的台灯；B．导线绝缘皮破损继续使用；

C．在输电线上晾晒湿衣服；D．发现触电立即切断电源

7.（2018•攀枝花）如图所示，测电笔正确的使用方法是     （选填”甲”或“乙”），已知测电笔的电阻约为1.1×106Ω，氖管和人体的电阻比它小得多，可以忽略，请你计算“220V 40W”灯泡正常工作时的电流约为正确使用测电笔时通过人体电流的     倍（结果保留到整数）。