专题19  生活用电 检测卷

（时间40分钟，共100分）

一、选择题（每小题3分，共51分）

1.小明把台灯插入插座，闭合开关，家里的总控制开关立刻跳闸，请分析造成这种现象的原因是（　）。

A.插头短路；B.灯丝断路；C.灯头内短路；D.灯头内断路

【答案】C。

【解析】家庭电路中的保险丝熔断的原因有两个：一是用电器的总功率过大；二是发生短路。由生活常识可知，台灯的功率一般较小，因此造成家里的总控制开关跳闸原因不会是因台灯的功率过大，这两种情况都是由于发生短路造成的。

A、C：在台灯插头插入插座，闭合开关后，家里的总控制开关跳闸，该现象说明不是插头短路，是灯头内短路造成的，故A错误，C正确。

- D：因为台灯和其它用电器并联，灯泡的灯丝断路或灯头内断路，只能使本支路没有电流，台灯不亮，不能引起家里的总控制开关跳闸，故B、D错误。故选C。

2.下列数据与事实相接近的是（　）。

A．手电筒中的电流约2A；B．我国家庭电路电压为220V；

C．家用节能灯的电功率约200W；D．人正常骑自行车的速度约50m/s

【答案】B。

【解析】首先对题目中涉及的物理量有个初步的了解，对于选项中的单位，可根据需要进行相应的换算或转换，排除与生活实际相差较远的选项，找出符合生活实际的答案。

A：根据物理实验室中的经验可知，普通手电筒小灯泡工作时的电流都不会超过电流表的小量程，即一般在0.6A以下，不可能达到2A，故A与事实不符。

B：我国家庭电路电压为220V，故B与事实相接近。

C：家用节能灯的电功率在10W左右，不会达到200W，故C与事实不符。

D：人正常骑自行车的速度约5m/s，不会达到50m/s，故D与事实不符。故选B。

3.在家庭电路中，从进户线起连接顺序正确的是（　）。

A．闸刀开关、电能表、保险盒、插座；B．闸刀开关、电能表、插座、保险盒；

C．电能表、闸刀开关、保险盒、插座；D．电能表、保险盒、闸刀开关、插座

【答案】C。

【解析】家庭电路主要由进入家庭的进户线、电能表、闸刀开关、保险盒、开关、插座、用电器组成。

进户线、电能表、闸刀开关、保险盒的顺序不能颠倒。进户线进入用户，首先经过电能表，然后再接闸刀开关，防止偷电；保险盒一定接在闸刀开关后面，容易更换保险丝。

故选C。

4.下列关于家庭电路的说法正确的是（  ）。

A．家庭电路中各用电器都是串联在电路中的；

B．发现触电事故时，应首先切断电源再想办法施救；

C．控制用电器的开关应接在该用电器和零线之间；

D．当干路中的电流过大时，漏电保护器就会自动切断电路

【答案】B。

【解析】A：家庭电路中各用电器都是并联在电路中的，A错误；B正确。

C：控制用电器的开关应该接在该用电器和火线之间，C错误。

D：当干路中的电流过大时，应该是空气开关会自动切断电路，D错误。

5.傍晚小明卧室的灯突然灭了，但客厅的灯正常发光，对此现象下列分析正确的是（　）。

A．小明卧室的照明电路发生了断路；B．小明卧室的灯泡发生了短路；

C．他家工作电器的总功率过大；D．可能是进户线断了

【答案】A。

【解析】家庭电路中各用电器均为并联的；但若某一个电器短路会烧坏保险丝，使整个房间断电。

A：卧室的灯与客厅的灯并联，是互不影响的，所以，卧室的照明电路发生了断路时，卧室的灯熄灭，客厅的灯仍正常发光，故A正确。

B：若卧室的灯泡发生了短路，家中的保险丝会熔断，则所有房间均会断电，客厅的灯不会发光，故B错误。

C：他家工作电器的总功率过大，家中的保险丝会熔断，则所有房间均会断电，客厅的灯不会发光，故C错误。

D：若进户线断了，整个家庭电路都没有电，所有电灯都不会亮，故D错误。故选A。

6.如图是某家庭电路的一部分，下列说法正确的是（  ）。

A．电冰箱接入三孔插座能使电冰箱金属外壳接地；

B．电冰箱接入三孔插座后电灯与电冰箱是串联；

C．若在图中甲、乙两处分别装电灯或开关，甲处应装电灯，乙处应装开关；

D.断开开关S时，站在地上的人接触A点或B点都不会触电

【答案】A。

【解析】在家庭电路中用电器间是并联的，所以B错误；带金属外壳的用电器通过三孔插座将金属外壳与大地相连，所以A正确；在家庭电路安装要求中有，开关应该装在火线与用电器之间，所以C错误；由于A在在开关之前与火线相连，所以开关无法控制A点的通断，所以D错误。

正确答案是A。

7.当今社会已进入高度发达的电气时代，人们必须牢固树立安全用电的意识，但在某些地方私拉乱接电线的现象相当严重，容易造成安全隐患。下列做法中不符合安全用电原则的是（   ）。

A．开关必须接在火线上，开关和所控制的用电器串联；

B．家用电器的金属外壳要接地使用；

C．用湿布擦正亮着的台灯灯泡；

D．发现家用电器或导线失火时，必须先切断电源，然后再救火

【答案】C。

【解析】①家庭电路中，各用电器并联，开关与用电器串联，开关接在火线与用电器之间；②用电器的金属外壳要接地；③正在发光的白炽灯或日光灯是和火线相连接的带电体，湿布是容易导电的物体；④发现因电失火，首先要切断电源，然后根据具体情况，进行相应的救助。

A：在家庭电路中，为保证用电安全，应将控制用电器的开关接在火线上；符合安全用电原则。

B：在家庭电路中，家用电器的金属外壳一定要接地，可防止因漏电而触电；符合安全用电原则。

C：湿布是容易导电的物体，用湿布擦拭正在发光的白炽灯或日光灯时，容易引起人体触电．不符合安全用电原则。

D：发现家用电器或导线失火时，首先要切断电源，然后灭火；不能带电救火，以防触电；符合安全用电原则。答案是C。

8.随着人民生活水平的提高，居民家里用电器的种类和数目在不断增加，给我们生活带来方便的同时也带来安全隐患。下列做法正确的是（  ）。

A．开关应接在灯和零线之间；

B．用电器的金属外壳不用接地线；

C．在现有的照明电路中，增加大功率用电器时只需换上足够粗的保险丝即可；

D．当电路被保险丝装置切断时，要先找到发生事故的原因，排除之后再恢复供电

【答案】D。

【解析】A：开关接在零线和灯泡之间，断开开关时，灯泡还和火线相连，接触灯泡，容易发生触电事故；不符合题意。

B：有金属外壳的用电器必须使用三线插头，三线插头插入三孔插座时，使金属外壳和大地相连，避免触电事故的发生；不符合题意。

C：在现有的照明电路中，增加用电器时，电路中的总功率会增大，所以要同时考虑电能表、输电线和保险丝的承受能力，故C不符合题意。

D：保险丝熔断后，可能是使用的电器总功率过大，也可能是短路故障引起的，因此保险丝熔断后，更换上新的保险丝，检修线路正常后才可以恢复供电，故D符合题意。正确答案是D。

9.关于家庭电路，下面说法不正确的是（  ）。

A．用试电笔辨别火线和零线时，手要接触笔尾的金属体；

B．如果有人触电要先断电后救人；

C．用电器失火时，不能向用电器泼水灭火；

D．空气开关“跳闸”一定是出现了短路

【答案】D。

【解析】A：用试电笔辨别火线和零线时，手应接触笔尾金属体，故A正确。

B：发现有人触电应先断开电源在救人；故B正确。

C：电器着火，首先应切断电源，为防止触电，不能用水扑灭；故C正确。

D：空气开关跳闸的原因有短路或电路总功率过大，故D错误。故选D。

10.关于家庭用电，下列做法中正确的是（  ）。

A．家用电器工作时，人不能接触用电器；

B．家用电器使用中发生冒烟或燃烧，应立即用泡沫灭火器灭火，不能用水浇；

C．使用试电笔时，千万不要触摸到笔尖及笔尾的金属部分；

D．插座、导线等元件达到使用寿命，应及时更换

【答案】D。

【解析】A：带金属外壳的用电器，如正确连接，与大地相连，人接触用电器也是安全的，故A错误。

B：家用电器使用中发生冒烟或燃烧时，应先切断电源，而不是先灭火，故B错误。

C：使用试电笔是手应接触笔尾金属体，故C错误。

D：插座、导线等元件达到使用寿命时，容易漏电，应及时更换，故D正确。故选D。

11.关于家庭用电与安全用电，下列说法正确的是（  ）。

A． 将开关安装在灯泡和零线之间；      B． 用湿抹面擦拭电灯；

C． 发生触电事故后，先切断电源再救人；D． 在高压线附近放风筝

【答案】C。

【解析】A：应把开关接在电灯与火线之间，故A错误。

B：水容易导电，用湿抹面擦拭电灯会造成触电，故B错误。

C：发生触电事故后，先切断电源再救人是正确的做法，故C正确。

D：在高压线附近放风筝有触电的危险，故D错误。故选C。

12.关于家庭电路及安全用电，下列说法正确的是（   ）。

A．验电笔是用来测试物体是带正电还是带负电的；

B．家庭电路中，控制各个灯具的开关都应安装在相线（火线）上；

C．低于220V的电压对人体都是安全的；

D．只有当人体接触带电体时，才可能发生触电事故

【答案】B。

【解析】A：验电笔的作用是检验家庭电路中的火线和零线，不是测试物体带正电或负电；此选项错误。

B：家庭电路中，控制各个灯具的开关都应安装火线上，断开开关，保证用电安全；此选项正确。

C：经验证明，只有不高于36V的电压对人体才是安全的，220V电压比安全电压高得多；此选项错误。

D：高压带电体只要人靠近就有触电危险，故D错误。故选B。

13.同学们在学习“生活用电”知识的过程中，进行了讨论交流，下列说法不正确的是（　）。

A．我国家庭电路的电压是220V；

B．有金属外壳的电器要用三孔插座；

C．电器设备失火，应迅速用水灭火；

D．发现有人触电，不能用手直接拉动触电的人体，应该先切断电源

【答案】C。

【解析】（1）家庭电路电压是220V；（2）为了防止人发生触电事故，所以有金属外壳的电器要用三孔插座；（3）水是导体，电器设备失火，应迅速切断电源后用水灭火；（4）发现有人触电，不能用手直接拉动触电的人体，应该先切断电源。

A：据课本知识可知，家庭电路电压是220V，故A正确。

B：为了防止人发生触电事故，所以有金属外壳的电器要用三孔插座，故B正确。

C：水是导体，电器设备失火，应迅速切断电源后用水灭火，故C错误。

D：据安全用电可知，发现有人触电，不能用手直接拉动触电的人体，应该先切断电源，故D正确。故选C。

14.如图所示的情景描述，正确的是（　）。

| A．使用测电笔测火线是正确的 | B．短路时，灯丝会立即烧断 | C．图中电路的接法是正确的 | D．发生触电事故，立即用绝缘体挑开电线 |
| --- | --- | --- | --- |

【答案】D。

【解析】（1）使用测电笔时，笔尖接触要检测的导线，手接触笔尾金属体，才能在接触火线时氖管发光，接触零线时氖管不发光，手千万不要接触笔尖金属体；（2）短路时，会使电路中电流过大，会损坏用电器、电源，易发生电火灾；（3）为了安全，保险丝应该接在火线上；（4）安全用电的原则：不接触低压带电体、不靠近高压带电体。

A：使用测电笔测火线，手接触笔尖金属体，容易发生触电事故；故A错误。

B：短路时，会使电路中电流过大，会使电源、用电器损坏，易发生火灾；故B错误。

C：理论上说：火线是有电的，所以从安全用电的角度分析，保险丝和开关都应该接在火线上；故C错误。

D：发现有人触电应立即切断电源或用干燥的木杆将人与火线分开；故D正确。故选D。

15.下列关于家庭电路和安全用电的说法中正确的是（  ）。

A.在同一个插座上可以同时使用多个大功率的用电器；

B.试电笔无论接触的是火线还是零线，它都能发红光；

C.家庭电路中控制灯泡的开关应该接在火线和灯泡之间；

D.家庭用电器起火时，我们应该先灭火后切断电源

【答案】B。

【解析】家庭电路中各用电器是并联的，一个插座上同时使用多个大功率用电器，会造成干路电流过大，引起火灾，故A不符合安全用电常识。

B：电冰箱外壳没接地，一旦漏电，人接触到外壳时，电流会通过人体导入大地，发生触电，故B符合安全常识。

C：电灯开关安装在火线上，当开关断开时，灯泡与火线是断开的，人接触灯泡是安全的，故C不符合安全常识。

D：用电器着火了，要立即断开电源再想法灭火，故D不符合安全常识。故选B。

16.如图所示，闭合开关S后，发现电灯L不亮，且保险丝没有熔断。用试电笔测试灯头的两端C、D，发现这两处都能使试电笔的氖管发光，再用试电笔测试B处氖管不发光。若电路中只有一处故障，则（　）。

A．AC段某处断路；B．BD段某处断路；C．电灯L断路；D．电灯L短路

【答案】B。

【解析】解决此题要知道保险丝没有熔断，说明没有发生电流过大的情况；测量火线氖管发光，证明进户火线正常；测量零线不发光，说明零线也正常。

A：AC段某处断路时，则试电笔接触D点时，氖管不发光，故A错误。

B：BD段某处断路，则试电笔接触CD点时，氖管发光，接触B点时不发光，故B正确。

C：电灯L断路，则试电笔接触D点时，氖管不发光，故C错误。

D：电灯L短路，则电源短路，电路中电流过大，保险丝会熔断，与题意不符，故D错误。故选B。

17.电工维修电路有时需要带电操作，如图所示。以下操作不会发生触电事故的是（  ）。

A.甲站在绝缘凳上同时接触火线和零线；B.乙站在绝缘凳上仅接触火线；

C.丙站在地上仅接触火线；            D.丁站在地上同时接触火线和零线

【答案】B。

【解析】人体触电，原因是有电流流过，形成通路。人体为导体，一边与火线相接，一边与零线相接或与大地相接，都会形成通路，故图甲、丙、丁中都能构成闭合的电路，即有电流流过人体，会触电；图乙中没有构成闭合的电路，即电流不会流过人体，不会触电。故选B。

二、填空题（每空2分，共30分）

18.电饭煲是一种常见的家用电器，它是根据电流的________效应工作的；从安全角度考虑，电饭煲应使用三孔插座，这样做是为了让它的金属外壳与________相连。

【答案】热；大地。

【解析】（1）利用电流热效应工作的用电器，就是在工作时，把电能转化成内能；（2）三孔插座中多出的一个孔是用来接地线的。

电饭煲是利用电流的热效应来工作的，把电能转化为内能；

若金属外壳的用电器外壳万一带电，为了让电流会通过导线导入大地，防止造成触电事故的发生；所以三孔插座中多出一个专门用于接地的孔，目的是为了让金属外壳与大地相连，因此接入带有金属外壳的家用电器时，都要使用三孔插座。

故答案为：热；大地。

19.如图所示是住宅户内配电系统，由图可知，空调机与照明灯是_______联的，漏电保护器与三孔插座是_______联的。当站在地上的人不小心接触了火线，电流经过人体流入大地，这时电路中的______会迅速切断电流，对人身起到保护作用。

【答案】并；串；漏电保护器。

【解析】（1）由于空调机和照明灯可以单独工作，因此空调机和照明灯采用并联连接方式；

（2）如果站在地上的人不小心接触了火线，电流经过人体流入大地，漏电保护器会迅速切断电流，对人身起到保护作用；通过插座连接的用电器电流也要通过漏电保护器，所以漏电保护器与三孔插座串联。

故答案为：并；串；漏电保护器。

20.家里某用电器发生短路，熔丝立即熔断，用下列方法进行检测，如图所示，断开所有用电器的开关，用一个普通的白炽灯L作为“校验灯”，与熔断的熔丝并联，然后只闭合S、，若L正常发光，说明        ；只闭合S、，若L发出暗红色的光（发光不正常），说明         （选填“正常”、“短路”或“断路”）。通常人体安全电压不高于         V，生活中要注意用电安全。

【答案】短路；正常；36。

【解析】家用电器工作电压为220V，将一个普通的白炽灯L与那个熔断的熔丝并联，如图所示闭合闸刀开关，然后逐个合上各用电器的开关，若发现校验灯发出暗红色的光 （发光不正常），此校验灯电压应小于220V，则此时应该是检验灯泡与另一电阻（如另一灯泡）串联接在火线与零线之间，故该支路没有短路，故正常；

当检验灯泡正常发光时，该灯泡两端的电压应为220V，则此时一定是灯泡L1发生了短路。

经验表明，对于人体的安全电压是不高于36V的电压；

故答案为：短路；正常；36。

21.某同学观察到他家里的电能表及空气开关如图所示。电能表上标识的“10（20）A”表示这个电能表的         电流为10A，         电流为20A。他家同时工作的用电器的总功率不能超过         W。该同学家的进户线是         （填序号）。

【答案】标定；这个电能表的额定最大；4400；①②。

【解析】（1）“10A”表示电能表的标定电流，“20A”表示电能表短时间允许通过的最大电流。家中用电器的总功率不能超过：P大=UI=220V×20A=4400W；

（2）家庭电路中，火线和零线两条输电线进户以后先接到电能表上，电能表后接的是总开关，由图可知①②是该同学家的进户线。

故答案为：标定；这个电能表的额定最大；4400；①②。

22.电工师傅常用一只额定电压为220V的灯泡L0（检验灯泡）取代保险丝来检查新安装的照明电路中每个支路的情况，如图所示。当S闭合后，再分别闭合S1、S2、S3（每次只能闭合其中之一）时，可能出现以下三种情况，试判断（选填：“短路”、“断路”或“正常”）：

（1）L0不亮，说明该支路______________。

（2）L0正常发光，说明该支路______________。

（3）L0发光呈暗红色，说明该支路_____________。 22、断路     短路     正常

【答案】（1）断路；（2）短路；（3）正常。

【解析】（1）当L0不亮时，说明电路是断路状态。

（2）当L0能正常发光，说明L0得到了220V的电压，该支路是发生了短路。

（3）L0发光呈暗红色时，L0与L是串联，两个灯得到的电压小于220V，故不能正常发光，反而说明L是正常的。

故本题答案为：（1）断路；（2）短路；（3）正常。

三、作图题（19分）

23.（5分）如图所示是家庭电路的一部分，请你按照安全用电原则，在虚线框内分别填上电灯和开关的元件符号；并用笔画线代替导线，将准备接大功率用电器的插座接入家庭电路中。

【解析】三孔插座的接法：上面接地线，左边接零线，右边接火线；家庭电路中，火线首先过保险丝进入开关，然后再进入灯泡顶端的金属点，零线直接和灯泡的螺旋套相连，在更换灯泡时，断开开关，切断火线，操作更安全。

火线先过开关再入灯泡，然后接入顶端的金属点，零线直接接入螺旋套．因此左边方框内应为开关，右边方框内应为灯泡；

三孔插座的上面的孔接地线，左孔接入零线，右孔接火线。如图所示：

24.（6分）如图，在虚线框内分别画出开关和灯泡的符号，使之符合安全用电要求。

【解析】开关控制灯泡时和灯泡是串联的．火线过开关入灯座，零线直接入灯座。

火线首先进入开关，然后接到到灯泡顶端的金属点；零线直接接到灯泡的螺旋套．这样在更换灯泡时更安全。如图所示：

25.（8分）图中是家庭电路某一部分的示意图，请用笔画线代替导线把该电路连接完整，并且使之符合安全用电的要求。（其中开关只控制电灯）

【解析】首先辨别上面三根线地线、火线、零线。

（1）灯泡接法：火线进入开关，再进入灯泡顶端的金属点，零线直接接入灯泡的螺旋套，这样在断开开关能切断火线，接触灯泡不会发生触电事故．既能控制灯泡，又能更安全。

（2）三孔插座的接法：上孔接地线；左孔接零线；右孔接火线。如图所示：