专题21 家庭电路和安全用电

★考点一：家庭电路与安全用电

1．（2019•黑龙江）下列现象符合安全用电原则的是（　　）

A．	B．

C．	D．

【答案】B

【解析】A、湿衣服是导体，当把湿衣服晾在电线上时，一旦漏电，人接触衣服时会发生触电事故，故A不符合安全用电原则；

B、有金属外壳的用电器接地线是为了防止触电事故的发生，故B符合安全用电原则；

C、绝缘皮破损的导线使用，易发生触电事故，故C不符合安全用电原则；

D、多个大功率用电器同时使用一个插座易造成电流过大，引发火灾，故D不符合安全用电原则。

2．（2019•滨州）下列有关生活用电的说法，不正确的是（　　）

A．家庭电路安装漏电保护器，使用三线插头都是防止漏电而采取的安全措施

B．消耗电能的多少用电能表来计量

C．家庭电路中电流过大的原因是用电器的总功率过大或电路发生短路

D．使用试电笔时，为了安全手指不能接触笔尾的金属体

【答案】D

【解析】A、家庭电路安装漏电保护器可以保护电路；有金属外壳的用电器要使用三线插头，这样外壳能接地，能防止漏电带来的伤害，故A正确；

B、消耗电能的多少用电能表来测量，故B正确；

C、在家庭电路中，电流过大的原因有两个：用电器的总功率过大和电路发生短路，故C正确；

D、用测电笔时，必须用手接触到笔尾的金属体，故D错误。

3．（2019•徐州）下列家庭用电的做法正确的是（　　）

A．导线直接接入插座	B．手拿测电笔金属杆

C．湿手拔插头	D．用电器外壳接地

【答案】D

【解析】A、导线直接接入插座，导线裸露在外面，容易触电，不符合安全用电原则，故A错误；

B、手握测电笔金属杆判断插座中是否有电会造成触电，不符合安全用电原则，故B错误；

C、直接用湿手去拔插头，因生活用水是导体，易引发触电，不符合安全用电原则，故C错误；

D、有金属外壳的用电器接地线是为了防止触电事故的发生，符合安全用电原则，故D正确。

4．（2019•莱芜区）关于家庭电路和安全用电，下列说法正确的是（　　）

A．家庭电路中，电能表是测量家用电器总功率的仪表

B．家庭电路中，家用保险丝熔断后可用铁丝或铜丝代替

C．雷雨天气可以站在大树下避雨

D．发生触电事故时，不能用手去拉，应先切断电源再进行抢救

【答案】D

【解析】A、电能表是测量电路消耗电能（或测量电功）的仪表，故A错误；

B、铜丝或铁丝的电阻小、熔点高，在电流过大时，产生的热量不容易达到熔点，因此不会熔断，起不到保险的作用，故B错误；

C、雷雨天，雷电容易接触高的物体，雷雨天在大树下避雨容易发生触电，所以应避免在大树下避雨，故C错误；

D、发现有人触电后，如果用手去拉触电者，也会造成触电事故的发生，应该首先切断电源，然后再进行其他的救护措施，故D正确。

5．（2019•呼伦贝尔）下列做法中符合安全用电要求的是（　　）

A．发现有人触电应立即用手将人拉开

B．家庭电路中应安装空气开关或保险丝

C．有金属外壳的用电器一般使用两脚插头

D．使用螺丝刀式的试电笔时手指不能接触上端的金属帽

【答案】B

【解析】A、发现有人触电，应当先断开电源，不能用手将人拉开，否则施救者也会触电，故A错误；

B、为用电安全，家庭电路中应安装保险丝或空气开关，故B正确；

C、用电器的金属外壳要接地，防止金属外壳漏电时发生触电事故，故要使用三角插头，故C错误；

D、螺丝刀式试电笔使用时，手指要接触上端的金属帽，千万不要接触笔尖金属体，故D错误。

6．（2019•雅安）下列关于家庭电路和安全用电的说法中正确的是（　　）

A．空气开关跳闸后，应立即合上

B．只要人体接触火线就会发生触电事故

C．测电笔可用于检测物体带正电还是带负电

D．使用三脚插头是为了防止触电而采取的安全措施

【答案】D

【解析】A、因为电路有短路或用电器总功率过大，空气开关才跳闸，所以应先检修，检查没有问题后再使空气开关复位，故A错误；

B、人体接触火线时不一定就触电，比如人站在干燥的木凳上单手接触火线时，电流不能在人体形成回路，不会触电，故B错误；

C、家庭电路的检测中，用测电笔辨别火线与零线，故C错误；

D、三脚插头的用电器使用三孔插座时，金属外壳接入大地，避免发生触电事故；故D正确。

7．（2019•百色）下列做法中符合安全用电原则的是（　　）

A．家庭电路中控制用电器的开关一定要接在火线上

B．把用电器的三脚插头改成两脚插头使用

C．用电器的金属外壳不用接地线

D．用湿抹布擦拭带电的插座面板

【答案】A

【解析】A、在家庭电路中，应将控制用电器的开关接在火线上。故A符合安全用电原则；

B、用电器带有金属外壳或者经常有水，其金属外壳一定要通过三孔插座接地，以防用电器外壳带电，危及人身安全，将用电器三脚插头改成两脚插头使用的作法是错误的。故B不符合安全用电原则；

C、金属外壳的用电器要接地，防止金属外壳漏电，发生触电事故。故C不符合安全用电原则；

D、因为湿抹布是导体，用湿抹布擦拭带电的插座面板，容易发生触电事故。故D不符合安全用电原则。

8．（2019•朝阳）关于家庭电路和安全用电，下列说法正确的是（　　）

A．家庭电路中，空气开关“跳闸”，一定是发生了短路故障

B．使用试电笔时手不能接触笔尾金属体

C．开关必须要接在用电器和零线之间

D．家用电器达到使用寿命应及时更换

【答案】D

【解析】A、家庭电路中空气开关跳闸可能是发生了短路，或用电器总功率过大，电路电流太大造成的。故A错误。

B、使用测电笔时，应让手与笔尾的金属体接触，才是正确的，当氖管发光时，说明接触的是火线。故B错误；

C、控制用电器的开关应接在火线和用电器之间，这样在开关断开时，用电器上没有电，不易发生触电事故。故C错误；

D、保险装置、插座、导线、家用电器等达到使用寿命应及时更换。故D正确。

9．（2019•辽阳）下列有关家庭电路和安全用电的说法正确的是（　　）

A．使用试电笔时，不能接触笔尾金属体

B．用电器的开关发生短路时，会造成空气开关自动断开

C．站在地面上的人，因碰火线而触电时，漏电保护器会切断电路

D．冰箱使用三脚插头，是为了防止电流过大引起火灾

【答案】C

【解析】A、使用试电笔时，手应接触笔尾的金属体，这样才能正确辨别火线和零线，故A错；

B、用电器的开关发生短路时，开关闭合，用电器正常工作，不会造成空气开关自动断开，故B错；

C、站在地上的人接触三孔插座里的火线发生触电时，一部分电流会流向大地，不流回零线，此时漏电保护器自动切断电路，故C正确；

D、冰箱使用三脚插头，是为了将冰箱的金属外壳接地，防止因外壳漏电而发生触电事故，故D错。

故选：C。

10．（2019•天津）如图中的家庭电路元件，连接顺序正确的是（　　）

A．	B．

C．	D．

【答案】B

【解析】电能表的测量整个家庭消耗电能的多少，一定安装在最前面。

开关控制整个电路，为了检修电路比较方便，要安装的电能表的后面。

电路中电流过大会熔断保险丝，为了更换保险丝比较方便，保险装置安装在总开关的后面。故只有B正确。

11．（2019•铜仁市）家庭电路的电压值远远超过了安全值，为了防范触电事故，以下做法错误的是（　　）

A．不靠近高压带电体

B．不弄湿用电器，不损坏绝缘层

C．更换灯泡、挪动电器前，应先断开电源开关

D．有人发生触电事故时，可以直接用手去拉触电者进行施救

【答案】D

【解析】A、不接触低压带电体，不靠近高压带电体，符合安全用电原则，故A正确；

B、弄湿用电器，损坏绝缘层会造成人体直接或间接与火线接触，从而造成触电事故，故B正确；

C、更换灯泡、搬动电器时容易碰到金属部分，切断电源可以保证金属部分不带电，故C正确；

D、遇到有人触电，应先切断电源，避免救治的人触电，故D错误。

12．（2019•攀枝花）如图是家庭电路正常工作的一部分。下列说法中正确的是（　　）

A．导线B与大地之间的电压为220V

B．保险丝能在有人触电时自动切断电路

C．电冰箱的插头插入三孔插座时，能使电冰箱的金属外壳接地

D．闭合开关后测电笔先后插入插座的左右插孔，氖管都发光

【答案】C

【解析】A、由图知，保险丝安装在火线上，A是火线，B是零线，零线B与大地之间的电压为0V，故A错误；

B、保险丝在电路中的作用是当电路中有过大电流通过时，保险丝发热自动熔断，切断电路，从而起到保护电路的作用，但有人触电时电路的电流不是很大，保险丝不会自动切断电路，故B错误；

C、三孔插座已接地，当电冰箱的插头插入三孔插座能使电冰箱的金属外壳接地，这样能，防止金属外壳的用电器漏电发生触电事故，故C正确；

D、插座的左孔接零线，右孔接火线，所以测电笔插入插座的左氖管不发光，插入插座的右插孔氖管发光，故D错误。

13．（2019•山西）“创新”小组的同学们在一次综合实践活动中，进行安全用电知识的抢答比赛，以下选项应抢答“对”的是（　　）

A．用湿毛巾擦拭正在发光的台灯

B．开关连接在零线和用电器之间

C．保险丝烧断后最好用铜丝替代

D．家用电器金属外壳一定要接地

【答案】D

【解析】A、用湿布擦拭正在发光的台灯，湿布导电容易使人触电，故A错误；

B、控制电路的开关应该接在火线和用电器之间，防止开关断开时，用电器仍然和火线连接造成触电事故，故B错误；

C、保险丝采用电阻率大熔点低的铅锑合金制成，在电流过大时能自动切断电源；铜丝的熔点高，在电流过大时不能自动切断电源，不能起到保险的作用，故禁止用铜丝等导线代替，故C错误；

D、金属外壳的用电器，外壳一定要接地，防止外壳漏电，发生触电事故，故D正确。

14．（2019•哈尔滨）下列关于安全用电的描述，不符合用电原则，需要改正的是（　　）

A．发生触电事故时应立即切断电源

B．使用验电笔检验插座的相线

C．电水壶接电线路示意图

D．家庭电路连接示意图

【答案】D

【解析】A、发生触电事故时，必须先切断电源，然后再救人，否则会因电源不断开而发生触电事故，故A符合用电原则；

B、使用测电笔检验插座的相线时，手要接触笔尾金属体，故B符合用电原则；

C、带保险丝的一端与火线连接，中间一条与零线连接，接电水壶外壳的一条与地线连接，故C符合用电原则；

D、灯泡的正确接法：火线先进入开关，再进入灯泡顶端的金属点，零线直接接入灯泡的螺旋套，这样在断开开关时能切断火线，接触灯泡不会发生触电事故；图中开关接在零线上，是错误接法，需要改正，故D不符合用电原则。

15．（2019•烟台）利用试电笔可以方便地判断出照明电路中的火线和零线。如图所示的是使用试电笔的几种方法，其中正确的是（　　）

A．只有（1）（2）	B．只有（2）（3）

C．只有（3）（4）	D．只有（1）（4）

【答案】D

【解析】笔尖接触要检测的导线，手接触笔尾金属体，当笔尖接触检测导线时，氖管发光的是火线，氖管不发光的是零线。故（1）（4）正确。

16．（2019•十堰）在小明家照明电路中，控制客厅灯的开关应接在　  　线和灯之间：他用测电笔检测电路操作方法正确的是　  　图；在使用滚筒洗衣机时，他发现接触金属门手柄会“麻手”，可解决的办法是给洗衣机电路　    　（选填“增接零线”、“加接地线”或“加接空气开关”）。

【答案】火；甲；加接地线

【解析】从安全用电角度分析，开关和开关控制的用电器之间应该是串联的，开关必须接在火线和用电器之间。

使用测电笔时，笔尖接触被检测的导线，手接触笔尾金属体。氖管发光的是火线，氖管不发光的是零线。

洗衣机等家用电器都应使用三孔插座，是由于这些用电器的外壳是金属，金属是导体，当用电器漏电时，会使外壳带电，洗衣机在使用时，接触到金属门手柄会“麻手”，这就说明出现了漏电现象。若接上地线，即便漏电，电流也就通过地线，流入大地，而防止了触电事故的发生。所以可解决的办法是给洗衣机电路加接地线。

17．（2019•泸州）为安全用电，家庭电路中的空气开关应装在　  　线上；空气开关“跳闸”后，受它控制的电路处于　  　（选填“短路”“断路”或“通路”）状态；验电笔　  　（选填“能”或“不能”）区分零线与接地线。

【答案】火；断路；不能

【解析】（1）开关应安装在火线上，当断开开关时，用电器与火线断开，不会发生触电事故；

（2）空气开关“跳闸”后，电流无法形成通路，故家庭电路整体上处于断路状态；

（3）零线、地线和大地间的电压都是0V，用测电笔分别接触零线与地线时，氖管都不发光，所以测电笔不能辨别零线与地线，但测电笔可以辨别火线和零线。

18．（2019•自贡）用试电笔可辨别火线和零线，使氖管发光的是　    　。如图所示的电路，闭合开关后，发现电灯不亮，用试电笔测试图中的a、b、c、d四点，只有a点不发光，可能发生的故障是　    　。

【答案】火线；ab之间断路

【解析】试电笔可以区分火线和零线，可以使氖管发光的是火线；

用试电笔测试b、c、d三点，氖管都发光，这说明从火线到b点之间的电路都是完好的，没有断路；而试电笔测试a点时，氖管不发光，这说明b点到零线之间的导线出现断路，由此可以判断出是a、b之间某处断路。

★考点二: 家庭电路故障分析

19．（2019•常德）如图所示，闭合开关S后，发现电灯L不亮，且保险丝没有熔断。某同学用试电笔测试如图的A、B、C、D四处，发现A、C、D这三处都能使试电笔的氖管发光，而B处不发光。那么可以判定故障是（　　）

A．火线和零线短路	B．电线AC段某处断路

C．电线BD段某处断路	D．电灯L短路

【答案】C

【解析】AD、若火线和零线短路或电灯L短路，会造成电路中的电流过大、保险丝烧断，而题中保险丝没有熔断，故AD错误。

BC、测电笔接触A、C两处时氖管均发光，说明火线有电，且电线的AC段是完好的；

测电笔接触D处时氖管发光，说明灯泡是完好的；

而测电笔接触B处时氖管不发光，说明B点与火线是断开的，所以电线BD段某处断路，故B错误，C正确。

20．（2019•本溪）如图所示的家庭电路，插座不能正常工作，经检测发现b、d间断路，闭合开关S，下列说法正确的是（　　）

A．灯不会发光

B．正确使用试电笔接触图中a点，试电笔会发光

C．若此时站在地上的人接触c点，漏电保护器会切断电路

D．若将开关和灯互换位置，仍然符合安全用电原则

【答案】B

【解析】AB、由图知，灯泡和插座是并联的；已知b、d间断路，但火线上的a点仍然带电，所以正确使用试电笔接触图中a点，试电笔会发光；开关闭合后，灯所在的电路构成通路，所以灯泡能够发光；故A错误，B正确；

C、若站在地上的人接触c点，c点接触的是零线，则电流不会经过人体，即没有发生漏电现象，所以漏电保护器不会切断电路，故C错误；

D、若将开关和灯泡位置互换，则容易使人触电，不符合安全用电原则，故D错误。

21．（2019•陕西）如图是小轩家的部分电路。下列说法正确的是（　　）

A．若熔断器熔丝熔断了，可以用铜丝代替

B．若导线cd间断路，仍然可以安全使用三线插座

C．若闭合开关S，灯泡L不发光。用测电笔检测e点，氖管不发光，则说明灯丝一定断了

D．若ab间断路，灯泡L仍能正常工作

【答案】D

【解析】A、保险丝熔断后，不能用铜丝来代替，因为铜丝的电阻率小、熔点高，用铜丝代替保险丝，不能在电流过大时自动切断电路，故A错误；

B、由图知，如果导线cd间断路，用电器的金属外壳无法接地，存在漏电危险，所以不能继续安全使用三线插座，故B错误；

C、如果火线断路、熔断器的熔丝烧断、灯泡灯丝断了或者灯泡到火线间的电路断路，灯泡都不能发光，同时测电笔接触e点，氖管都不能发光，所以不能说明灯丝一定断了，故C错误；

D、由图知，虽然ab间断路，但电流可以从火线到灯泡，经a点回到零线，所以灯泡L仍能正常工作，故D正确。

22．（2019•广东）如图为家庭部分电路示意图，正常发光的电灯突然熄灭，检查保险丝发现完好，再用试电笔先后检测插座的两孔，氖管均发光。由此判断电路故障的原因可能是（　　）

A．插座短路	B．进户的火线断路

C．进户的零线断路	D．电灯的灯丝断路

【答案】C

【解析】保险丝完好说明电路不是短路或总功率过大；

用试电笔先后检测插座的两孔，氖管均发光，说明插座的两孔直接或间接地与火线相连；试电笔检测插座的右孔时，氖管发光说明和火线接通（如下图蓝线部分）；试电笔检测插座的左孔时，氖管发光说明和火线接通（如下图红线部分）；

正常发光的电灯突然熄灭，说明是断路，综合分析可知，断路在A点左侧的零线部分，即进户的零线断路，C正确。

23．（2019•潍坊）在如图所示家庭电路中，将插头插入插座，打开电视，电视不工作；闭合开关，灯泡不亮；保持开关闭合，拔出插头，将测电笔分别插入插座两孔时氖管均发光。若电路中只有一处故障，则故障可能是（　　）

A．零线上保险丝烧断	B．火线上保险丝烧断

C．灯丝烧断	D．插座短路

【答案】A

【解析】将插头插入插座，打开电视，电视不工作；闭合开关，灯泡不亮，说明电路中存在断路故障；若灯丝烧断，则电视机应该工作，故不可能是灯丝烧断；

保持开关闭合，拔出插头，将测电笔分别插入插座两孔时氖管均发光，插孔的左孔能使氖管发光，说明蓝色线是通的（即插孔的左孔通过灯泡、开关与火线相连，如下图）；插孔的右孔能使氖管发光，说明红色线是通的（即火线是完好的），综合分析可知是A点左侧的零线断路（可能是零线上保险丝烧断）。

24．（2019•湖州）如图所示家庭电路中的某一部分，电工师傅按下面的顺序进行检测：①闭合S1，灯L1亮；②断开S1，闭合S2，灯L2不亮；③再用测电笔测a、b、c、d四个接线点，发现只有在c点氖管不发光。若电路中只有一处故障，则是（　　）

A．灯L2短路	B．灯L2所在支路开路

C．c、d两点间开路	D．c点左侧的零线开路

【答案】C

【解析】闭合S1，灯L1亮，电路中有电流，说明电路为通路，从保险丝→a→S1→L1→c以及c点左侧的零线都没有断路，故D错误；

断开S1，闭合S2，灯L2不亮，灯L2不亮的原因有两个：一个是断路、一个是短路，

若灯L2短路时，电路的电流会很大，将保险丝烧断，灯泡L1也不会发光，a、b两个接线点上，试电笔的氖管都不会发光，故A错误；

若灯L2所在支路开路，d点氖管不发光，故B错误；

若c、d两点间开路，灯泡L2与零线不能构成闭合电路，电路中没有电流，灯泡不会发光，但d点会通过灯泡L2与火线间接相连，试电笔的氖管会发光，故C正确。

25．（2019•德州）图是某家庭电路的一部分，下列说法正确的是（　　）

A．电冰箱接入三孔插座后其外壳与零线相连

B．断开开关S时，用试电笔接触A点氖管发光，接触B点时氖管不会发光

C．保险丝烧断后可用铜丝代替

D．闭合开关S时，电灯不亮，保险丝未烧断，可能是电灯短路

【答案】B

【解析】A、电冰箱接入三孔插座能使电冰箱金属外壳接地，防止由于冰箱的外壳漏电而使人发生触电事故，故A错误；

B、断开开关S时，A点在火线上，用试电笔接触A点氖管发光，由于开关断开，B点与火线断路，接触B点时氖管不会发光，故B正确；

C、当电路电流过大时，保险丝容易熔断而保护电路，如果用铜丝代替保险丝后，就起不到保护作用了，故C错误；

D、若闭合开关S时，电灯不亮，保险丝未烧断，可能是电灯断路，故D错误。

26．（2019•广安）下列情况会造成家庭电路中的“空气开关”自动“跳闸”的是（　　）

A．开关中的两个线头相碰

B．双孔插座中的两个线头相碰

C．灯泡灯丝断了

D．插头和插座接触不良

【答案】B

【解析】A、开关中两线相碰，只是开关不起作用，用电器总是工作，并不是短路，不会引起电流过大，“空气开关”不会自动“跳闸”，故A不符合题意；

B、双孔插座一孔接火线，一孔接零线，两线相碰相当于直接把火线和零线接通，这是短路，会引起电流过大，“空气开关”会自动“跳闸”，故B符合题意；

C、灯丝断了，是断路，电路中没有电流，“空气开关”不会自动“跳闸”，故C不符合题意；

D、插头插座接触不良，是断路，电路中没有电流，“空气开关”不会自动“跳闸”，故D不符合题意。

★考点三：家庭电路电流过大原因

27．（2019•南通）家庭电路中，下列情形可能引起熔丝熔断的是（　　）

A．插座的零线火线接反	B．两只白炽灯串联连接

C．电器金属外壳未接地	D．同时使用大功率电器

【答案】D

【解析】A、插座的零线火线接反，用电器仍然能工作，不会引起电路中电流过大，不会引起熔丝熔断，故A错；

B、两只白炽灯串联连接，电路中的电流比只接一个灯时的电流还小，不会引起电路中电流过大，不会引起熔丝熔断，故B错；

C、电器金属外壳接地，是为了防止漏电时发生触电事故，电器金属外壳未接地，电器还能工作，不会引起电路中电流过大，不会引起熔丝熔断，故C错；

D、同时使用大功率电器，电路中用电器总功率过大，会引起电路中电流过大，熔丝熔断；故D正确。

28．（2019•呼和浩特）关于家庭电路，下列说法中正确的是（　　）

A．在家庭电路中，同时工作的用电器越多，总电阻越大

B．家庭电路中总电流过大，保险丝熔断，一定是由于电路中用电器过多，实际功率过大引起的

C．用电器使用三线插头，是为了防止漏电而采取的保护措施

D．保险丝一般选用电阻比较小，熔点比较低的合金制作而成

【答案】C

【解析】A、在导体长度和材料一定时，横截面积越大，电阻越小；家庭电路中用电器都是并联的，同时工作的用电器越多，相当于增大了导体的横截面积，所以总电阻越小，故A说法错误。

B、保险丝熔断是因为电路中电流过大，电流过大可能是短路或总功率过大造成的，故B说法错误。

C、用电器使用三线插头，三孔插座上面的孔接地线，在用电器漏电时，人接触用电器，地线可以把人短路避免触电事故发生，故C说法正确。

D、保险丝一般选择电阻大，熔点低的铅锑合金制成的，故D说法错误。

29．（2019•株洲）在家庭电路中，一定不会引发总开关（带有漏电保护器）跳闸的是（　　）

A．火线和零线直接连通

B．安装用电器时人体接触火线

C．试电笔笔尖接触火线

D．同时使用多个大功率用电器

【答案】C

【解析】带有漏电保护器的总开关集成了空气开关和漏电保护器的功能，对电路起到短路、过载（用电器总功率过大）和漏电保护的作用。所以当有人触电、电路中出现短路、家用电器总功率过大时都会造成总开关出现“跳闸”现象。但试电笔笔尖接触火线，是为了辨别火线和零线，不会引起“跳闸”。

30．（2019•凉山州）安全教育已越来越引起学校和社会各界的高度重视。某中学开展了一系列丰富多彩的教育活动，在一次关于家庭用电的“对”、“错”抢答比赛中，提出以下说法，其中应答“错”的是（　　）

A．保险丝熔断后，不能使用铜丝代替

B．控制电灯的开关必须接在火线上

C．洗衣机插入三孔插座后，电灯和洗衣机是串联

D．洗衣机使用三孔插座的目的是使其金属外壳接地

【答案】C

【解析】A、熔丝熔断后千万不能用铜丝代替，因为铜的熔点很高，在电路中电流过大时，铜丝不能自动熔断，不能起到保险的作用，故A正确；

B、家庭电路中开关控制用电器时，开关要接在用电器和火线之间，在断开开关，切断火线，操作时不容易发生触电事故，故B正确；

C、洗衣机接入三孔插座后电灯与洗衣机是并联的，洗衣机和电灯都能正常工作，并且互不影响。故C错误；

D、洗衣机接入三孔插座能使洗衣机金属外壳接地，防止金属外壳的用电器漏电发生触电事故，故D正确。

31．（2019•河北）家用电灯的开关要接到　    　（选填“零线”或“火线”）和灯泡之间。造成家庭电路中电流过大的原因是　          　（只填写一种即可）。

【答案】火线；短路（或用电器的总功率过大）

【解析】（1）在家庭电路中，控制电灯的开关应该接在火线和灯泡之间，当开关断开时，电路中不但没有电流通过，而且电灯与火线断开连接，人接触灯泡时不会发生触电事故。

（2）家庭电路中电流过大的原因是短路或用电器总功率过大。

★考点四：家庭电路作图

32．（2019•盘锦）图甲是家庭电路中常用的一个由两孔插座、三孔插座和开关组合而成的元件。图乙方框内是其内部示意图，“〇”代表接线柱。请将图乙电路连接完整。要求：符合安全用电原则，开关只控制灯泡，方框内导线只允许

连在接线柱上。

【解析】①三孔插座的连接：上孔接地线，当金属外壳的用电器插入插座时，使金属外壳接地，防止金属外壳漏电发生触电事故。左孔接零线，右孔接火线。

②灯泡的连接方法：火线首先接入开关，再入灯泡顶端的金属点，零线直接接入螺旋套。开关既能控制灯泡，又能在灯泡损坏时，断开开关，切断了火线，安全的更换灯泡。如图所示：

33．（2019•镇江）图中，插座的一部分已正确接入家庭电路，请将其他部分也正确接入家庭电路。

【解析】三孔插座的上孔接地线，左孔接零线，右孔接火线，据此可知上面为火线，中间为零线；

开关控制灯泡时，火线先接入开关，然后进入灯泡顶端的金属点，零线直接接在灯泡的螺旋套上。如图所示：

34．（2019•绥化）请用笔画线表示导线，将图中的电灯、开关和插座正确接入家庭电路中。

【解析】（1）灯泡接法：火线进入开关，再进入灯泡顶端的金属点，零线直接接入灯泡的螺旋套，这样在断开开关能切断火线，接触灯泡不会发生触电事故；

（2）三孔插座的接法：上孔接地线、左孔接零线、右孔接火线，如下图所示：

35．（2019•福建）如图是部分照明电路。用笔画线代替导线，将开关和电灯接入照明电路。

【解析】火线首先过开关才能进灯泡顶端的金属点，零线直接进灯泡的螺丝口，这样在开关断开时，能切断火线，保证此时灯泡不带电。

36．（2019•宿迁）请在图中用笔画线代替导线，正确连接家庭电路中的电灯和插座。

【解析】灯泡和开关的接法：开关要接在火线和灯之间，灯泡的另一侧接在零线上，这样在断开开关时能切断火线，接触灯泡不会发生触电事故。

三孔插座的接法：上孔接地线；左孔接零线；右孔接火线。如图所示：

37．（2019•无锡）请在图中的电路图中补画一根导线，使卧室灯L1和客厅灯L2都能独立工作。

【解析】要使卧室灯L1和客厅灯L2能独立工作，两灯需要并联；图中已将开关接在火线和灯之间，经过灯后共同接到零线上，如图所示：

38．（2019•达州）用笔画线代替导线，将图中的拉线开关、电灯、熔断器和插座接入家庭电路中。要求：符合安全用电原则；熔断器控制插座；拉线开关控制电灯。

【解析】（1）灯泡接法：开关接在灯和火线之间，零线直接与灯泡的螺旋套相连：

（2）安装三孔插座的原则，左孔接零线，中间插孔与地线相连，右孔接火线，保险丝要接在火线上；

如下图所示：

39．（2019•眉山）一间教室要安装2盏“220V40W”的电灯和1个插座，要求开关S控制两盏灯，且每盏灯都能正常发光。其中部分电路已经连接，请你用笔画线代替导线将电路连接完整。

【解析】教室内要安装2盏“220V 40W”的照明灯，开关S控制两盏灯，则说明开关在干路上，两灯泡并联，开关S接火线，然后分别进入两灯泡；零线直接接入灯泡。

两孔插座的接法，左边接零线，右边接火线。如图所示：

40．（2019•河南）某额定电压为220V的电动扶梯（已接地），只需在白天且有人时开启，利用红外线开关S1（有人时闭合、无人时断开）及可见光开关S2（白天闭合、夜间断开）即可实现自动控制。请在图中按要求正确完成电路连接。

【解析】由题意知，在白天且有人时电动扶梯才能启动，说明两个开关串联后共同控制电动机，根据安全用电的原则，开关应接在火线上；所以，从火线开始，用导线将两个开关S1、S2串联，再连接电动扶梯的电动机，最后回到零线。如图所示：