第十章  机械与人

第2节  滑轮及其应用

一．填空题（共7小题）

1．如图所示，升旗过程中，向下拉绳子，国旗向　   　运动，旗杆顶端的滑轮是　   　滑轮，升旗过程中所起的作用是　   　。

2．（2019•安徽）图中物块甲和乙处于静止状态。已知甲重12N，乙重8N，不计绳重及一切摩擦，则甲受到地面的支持力为　   　N。

3．如图所示，工人师傅用一轻质动滑轮将重400N的木箱从地面吊到8m高的阳台上，这种滑轮　   　改变施力方向（选填“能”或“不能“），不计摩擦和绳重，若滑轮重为60N，工人至少要用　   　N的拉力才能拉起木箱，吊到阳台时，绳子的末端移动了　   　m。

4．（2019•海南）小谦想把被台风刮倒的树拉正。他把绳子的一端系在乙树上，然后绕过甲树用力拉绳子，这样做有　   　段绳子拉甲树。如果不计绳重和摩擦，甲树受300N拉力，则小谦对绳子的拉力至少为　   　N．

5．小明利用如图所示的装置探究滑轮组的特点，他将重为5N的物体匀速提高了1m，每个滑轮重均为1N，不计绳重及摩擦，则绳端移动距离是　   　m，施加在绳端的拉力F是　   　N，悬挂定滑轮处拉力F′是　   　N．

6．（2019•河南模拟）如图所示是一种手动升降衣架的结构示意图，它用到了我们学过的简单机械﹣﹣﹣﹣滑轮组，使用这种机械的目的是　   　（写出一点即可）。若图中虚线框内部分的自重为0.9kg，某次在衣架挂上总重为7.5kg的湿衣服匀速提升时，绳子自由端的拉力至少为　   　N（忽略绳重和摩擦，g取10N/kg）

7．（2019•德阳）如图，分别用甲、乙两种形式的滑轮组把重为400N的物体匀速向上提起；已知每个滑轮重20N，忽略绳子的重力以及滑轮与绳子的摩擦，图甲中车对绳子的拉力为　   　N，图乙中人对绳子的拉力为　   　N。

二．选择题（共9小题）

8．（2019•嘉兴）为便于研究，某健身器材中训练拉力部分的机械结构可简化为如图所示的滑轮组。若不计摩擦，下列有关分析正确的是（　　）

A．两个滑轮在装置中起的作用相同

B．拉力移动的距离与配重上升的距离相同

C．沿方向1与2匀速拉动配重，所用的力大小相等

D．将配重提升相同高度，用该装置与直接提升所做的功相等

9．（2019•盐城）如图所示，工人用动滑轮匀速提升重物，这样做（　　）

A．省力，不改变施力的方向

B．不省力，改变施力的方向

C．既省力，也改变施力的方向

D．既不省力，也不改变施力的方向

10．（2019•西宁）下面四句话摘自一位同学的“物理学习笔记”，其中错误的是（　　）

A．滑轮组既可以省力又可以改变力的方向

B．力是不能离开物体而独立存在的

C．三要素相同的两个力可能是一对平衡力

D．力学性能是选择材料的重要指标

11．（2019•陕西）工人用如图所示的装置运送砂石，下列说法正确的是（　　）

A．滑轮组中的定滑轮能改变拉力的大小

B．图中动滑轮相当于一个省力杠杆

C．绳子自由端下拉1m，桶上升2m

D．质量为65kg的工人利用该滑轮组能提起150kg的砂石

12．（2019•哈尔滨）关于简单机械的使用，说法不正确的是（　　）

A．使用撬棒可以省力

B．使用定滑轮不能省距离

C．利用斜面可以省功

D．使用滑轮组可以改变动力方向

13．（2019•自贡）如图所示，物体A、B的重分别为20N、10N，滑轮重和滑轮与绳子之间的摩擦忽略不计，此时物体A在水平面上向右作匀速直线运动，若用力F向左拉物体A，使物体A向左作匀速直线运动，则（　　）

A．F＝20N	B．F＝10N	C．F＝5N	D．F＝30N

14．如图，利用轻质滑轮组匀速拉动水平地面上重为200N的物体，水平拉力F的大小为20N．若不计绳子与滑轮组之间的摩擦，则物体受到的摩擦力大小为（　　）

A．10N	B．40N	C．100N	D．400N

15．工人用如图所示的滑轮组提升重为1200N的物体，物体上升的速度为0.2m/s，工人对滑轮组绳子自由端的拉力为F，拉力移动的速度为v，考虑动滑轮重、摩擦等因素，下列各组值中可能的是（　　）

A．F＝400N，v＝0.8m/s	B．F＝300N，v＝0.8m/s

C．F＝400N，v＝0.6m/s	D．F＝300N，v＝0.6m/s

16．斜面是一种简单机械，生活中经常用到它，工人师傅小波和小新分别用如图所示的甲、乙两种方法，将同样的物体搬上车，下列说法正确的是（　　）

A．甲方法不可以省力，但能省距离

B．甲方法可以省力，也能省距离

C．乙方法可以省力，也能省距离

D．乙方法可以省力，不能省距离

三．作图题（共2小题）

17．用如图所示的滑轮组向下拉绳子提升重物，请画出该滑轮组的绕线方法。

18．图中用笔画线代替绳子画出用该滑轮组提升重物时最省力的绕法。

四．实验探究题（共2小题）

19．同学们共同研究滑轮的特点：

（1）他们研究定滑轮特点时，做的实验如图甲所示，据此可证明：使用定滑轮　   　。

（2）他们研究动滑轮特点时，用动滑轮匀速竖直提升重物，如图乙所示。据此可知，使用动滑轮　   　。

（3）他们组装了滑轮组，使用滑轮组匀速提升重物，如图丙所示，拉力为　   　N．据此可

知，使用滑轮组不仅可以　   　，还可以　   　。

20．如图所示是某学习小组探究斜面的实验装置，表中是他们记录的实验数据。

| 斜面的倾斜程度 | 物块重G/N | 斜面高度h/m | 沿斜面的拉力F/N | 斜面长度s/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 较缓 | 10 | 0.1 | 5.0 | 1 |
| 较陡 | 10 | 0.3 | 6.7 | 1 |
| 最陡 | 10 | 0.5 | 7.5 | 1 |

（1）根据表格中的数据可知，使用斜面的好处是　   　；

（2）通过计算可知，使用斜面跟使用其他机械一样都不能省　   　；

（3）上述第3次实验中克服物重所需要的拉力为　   　N；

（4）进一步研究还会发现：使用同一木板制成的斜面提升同一物体，增大斜面的倾斜程度，摩擦力　   　（变大/变小/不变）。

五．计算题（共2小题）

21．如图所示，利用滑轮组将200N的重物匀速向上提升到2m高的平台上，求：

（1）画出滑轮组的绕线方式；

（2）绳子自由端向下移动的距离；

（3）若实际拉力为110N，不计绳重及摩擦，则动滑轮重是多少N。

22．小明在A端用如图所示的动滑轮匀速提起200N的水桶。

（1）若不计绳重、滑轮重及摩擦，则人拉绳子A端的动力是多大？若水桶上升0.5m，则A端需要移动的距离是多少m？

（2）若实际测量A端的拉力为110N，不计绳重及摩擦，则滑轮重是多重？