第十章  机械与人

第2节  滑轮及其应用

一．填空题（共7小题）

1．如图所示，升旗过程中，向下拉绳子，国旗向　  　运动，旗杆顶端的滑轮是　  　滑轮，升旗过程中所起的作用是　               　。

【解析】旗杆顶端的滑轮不随国旗的运动而运动，滑轮是固定不动的，因此该滑轮是定滑轮，升旗过程中，向下拉绳子，国旗向上运动，滑轮所起的作用是改变力的方向；

故答案为：上；定；改变力的方向。

2．（2019•安徽）图中物块甲和乙处于静止状态。已知甲重12N，乙重8N，不计绳重及一切摩擦，则甲受到地面的支持力为　  　N。

【解析】物体甲受竖直向下的重力G甲＝12N、竖直向上的拉力F拉＝G乙＝8N、竖直向上的地面的支持力F支作用而静止，处于平衡状态，由力的平衡条件得：G甲＝F拉+F支，则甲受到地面的支持力：F支＝G甲﹣F拉＝12N﹣8N＝4N。

故答案为：4。

3．如图所示，工人师傅用一轻质动滑轮将重400N的木箱从地面吊到8m高的阳台上，这种滑轮　    　改变施力方向（选填“能”或“不能“），不计摩擦和绳重，若滑轮重为60N，工人至少要用　   　N的拉力才能拉起木箱，吊到阳台时，绳子的末端移动了　  　m。

【解析】由图知，提升重物时，滑轮的轴随物体一起运动，所以该滑轮为动滑轮，其特点是可以省一半力，但不能改变用力的方向；

不计摩擦和绳重，要拉起木箱，需要的拉力：F＝＝＝230N；

动滑轮可以省一半的力，但费距离，绳子的末端移动的距离：s＝2h＝2×8m＝16m。

故答案为：不能；230；16。

4．（2019•海南）小谦想把被台风刮倒的树拉正。他把绳子的一端系在乙树上，然后绕过甲树用力拉绳子，这样做有　  　段绳子拉甲树。如果不计绳重和摩擦，甲树受300N拉力，则小谦对绳子的拉力至少为　    　N．

【解析】如图用绳子拉甲树时，甲相当于一个动滑轮，此时有两段绳子拉甲树；

不计绳重和摩擦，甲树受300N拉力，则每段绳子承担的力是300N的，

所以人对绳子的拉力至少为：F＝F甲＝×300N＝150N。

故答案为：2；150。

5．小明利用如图所示的装置探究滑轮组的特点，他将重为5N的物体匀速提高了1m，每个滑轮重均为1N，不计绳重及摩擦，则绳端移动距离是　  　m，施加在绳端的拉力F是　  　N，悬挂定滑轮处拉力F′是　  　N．

【解析】（1）由图知，n＝2，绳端移动距离s＝2h＝2×1m＝2m；

（2）不计绳重及摩擦，绳端拉力F＝（G+G动）＝（5N+1N）＝3N；

（3）滑轮组处于平衡状态，以定滑轮为研究对象，其受到向上的拉力F′、向下的重力G定和向下的3段绳子的拉力3F，由力的平衡条件可得，悬挂定滑轮处拉力F′＝3F+G定＝3×3N+1N＝10N，所以F′的大小为10N。

故答案为：2；3；10。

6．（2019•河南模拟）如图所示是一种手动升降衣架的结构示意图，它用到了我们学过的简单机械﹣﹣﹣﹣滑轮组，使用这种机械的目的是　         　（写出一点即可）。若图中虚线框内部分的自重为0.9kg，某次在衣架挂上总重为7.5kg的湿衣服匀速提升时，绳子自由端的拉力至少为　  　N（忽略绳重和摩擦，g取10N/kg）

【解析】（1）使用滑轮组时，由于有动滑轮可以省力，由于有定滑轮可以改变力的方向，所以使用滑轮组时，可以省力，可以改变力的方向；

（2）由图知，使用滑轮组承担物重的绳子股数n＝4，

忽略绳重和摩擦，绳子自由端的拉力：

F＝（G+G动）＝×（mg+m动g）＝（0.9kg×10N/kg+7.5kg×10N/kg）＝21N。

故答案为：省力和改变用力方向；21。

7．（2019•德阳）如图，分别用甲、乙两种形式的滑轮组把重为400N的物体匀速向上提起；已知每个滑轮重20N，忽略绳子的重力以及滑轮与绳子的摩擦，图甲中车对绳子的拉力为　    　N，图乙中人对绳子的拉力为　    　N。

【解析】图甲中使用的是两个定滑轮，忽略绳子的重力以及滑轮与绳子的摩擦，车对绳子的拉力F甲＝G＝400N；

图乙中使用的是一动一定的滑轮组，n＝2，忽略绳子的重力以及滑轮与绳子的摩擦，人对绳子的拉力F乙＝（G+G动）＝（400N+20N）＝210N。

故答案为：400；210。

二．选择题（共9小题）

8．（2019•嘉兴）为便于研究，某健身器材中训练拉力部分的机械结构可简化为如图所示的滑轮组。若不计摩擦，下列有关分析正确的是（　　）

A．两个滑轮在装置中起的作用相同

B．拉力移动的距离与配重上升的距离相同

C．沿方向1与2匀速拉动配重，所用的力大小相等

D．将配重提升相同高度，用该装置与直接提升所做的功相等

【解析】A、由图可知，该装置由一个动滑轮和一个定滑轮组成，动滑轮能够省力，但不能改变力的方向；定滑轮不能省力，可以改变力的方向，故A错误；

B、该滑轮组中n＝2，由s＝2h可知，拉力移动距离等于配重上升高度的二倍，故B错误；

C、如图所示，绳子最后绕过的是定滑轮，定滑轮相当于等臂杠杆，沿方向1与2匀速拉动配重，动力臂都等于定滑轮的半径，所以两次的拉力相等，若不计摩擦，均等于（G+G动），故C正确；

D、直接提升配重做的功是有用功，用该装置将配重提升相同高度还要对动滑轮做功，即用该装置所做的功（总功）大于有用功，故D错误。

故选：C。

9．（2019•盐城）如图所示，工人用动滑轮匀速提升重物，这样做（　　）

A．省力，不改变施力的方向

B．不省力，改变施力的方向

C．既省力，也改变施力的方向

D．既不省力，也不改变施力的方向

【解析】动滑轮的实质是动力臂为阻力臂2倍的杠杆，使用动滑轮时能省力，但不能改变施力的方向，故A正确、BCD错误。

故选：A。

10．（2019•西宁）下面四句话摘自一位同学的“物理学习笔记”，其中错误的是（　　）

A．滑轮组既可以省力又可以改变力的方向

B．力是不能离开物体而独立存在的

C．三要素相同的两个力可能是一对平衡力

D．力学性能是选择材料的重要指标

【解析】A、由定滑轮和动滑轮组成的滑轮组，通过改变绕线的方式，既可以省力、又可以改变力的方向，故A正确；

B、力是物体对物体的作用，力不能离开物体而独立存在，故B正确；

C、力的三要素相同，即大小、方向、作用点都相同，因为力的方向相同，所以一定不是一对平衡力，故C错误；

D、力学性能是选择材料的重要指标，通常包括弹性和塑性、硬度和韧性等，故D正确。

故选：C。

11．（2019•陕西）工人用如图所示的装置运送砂石，下列说法正确的是（　　）

A．滑轮组中的定滑轮能改变拉力的大小

B．图中动滑轮相当于一个省力杠杆

C．绳子自由端下拉1m，桶上升2m

D．质量为65kg的工人利用该滑轮组能提起150kg的砂石

【解析】A、定滑轮能改变力的方向，但不能改变力的大小，故A错误；

B、动滑轮实质是动力臂等于阻力臂二倍的杠杆，属于省力杠杆，故B正确；

C、由图知，n＝2，拉力端移动距离s＝2h，若绳子自由端下拉1m，则桶上升0.5m，故C错误；

D、工人向下拉绳子时，绳子会对人施加向上的拉力，为避免人被绳子拉上去，

所以人提供的最大拉力F最大＝G人＝m人g＝65kg×10N/kg＝650N；

不计绳重、动滑轮重和摩擦时，利用该滑轮组能提起的最大物重G最大＝2F最大＝2×650N＝1300N，

则提升物体的最大质量：m最大＝＝＝130kg，故D错误。

故选：B。

12．（2019•哈尔滨）关于简单机械的使用，说法不正确的是（　　）

A．使用撬棒可以省力

B．使用定滑轮不能省距离

C．利用斜面可以省功

D．使用滑轮组可以改变动力方向

【解析】A、撬棒在使用时，动力臂大于阻力臂，可以省力，故A正确；

B、定滑轮实质是等臂杠杆，不能省力，也不省距离，故B正确；

C、利用斜面可以省力，但费距离，但不能省功，故C错；

D、使用滑轮组既可以省力，又可以改变力的方向，故D正确。

故选：C。

13．（2019•自贡）如图所示，物体A、B的重分别为20N、10N，滑轮重和滑轮与绳子之间的摩擦忽略不计，此时物体A在水平面上向右作匀速直线运动，若用力F向左拉物体A，使物体A向左作匀速直线运动，则（　　）

A．F＝20N	B．F＝10N	C．F＝5N	D．F＝30N

【解析】由图知，此滑轮组由2段绳子承担物重，所以FA＝GB＝×10N＝5N；

在水平方向A受到的摩擦力和绳对A的拉力平衡，所以f＝FA＝5N，方向水平向左；

若使物体A向左作匀速直线运动，则A受摩擦力水平向右，则F′＝FA+f＝5N+5N＝10N。

故选：B。

14．如图，利用轻质滑轮组匀速拉动水平地面上重为200N的物体，水平拉力F的大小为20N．若不计绳子与滑轮组之间的摩擦，则物体受到的摩擦力大小为（　　）

A．10N	B．40N	C．100N	D．400N

【解析】由图知，由2段绳子与动滑轮相连，n＝2，

若不计绳子与滑轮组之间的摩擦，且物体在水平地面上做匀速运动，则F＝f，

所以地面对物体的摩擦力：f＝2F＝2×20N＝40N，故B正确。

故选：B。

15．工人用如图所示的滑轮组提升重为1200N的物体，物体上升的速度为0.2m/s，工人对滑轮组绳子自由端的拉力为F，拉力移动的速度为v，考虑动滑轮重、摩擦等因素，下列各组值中可能的是（　　）

A．F＝400N，v＝0.8m/s	B．F＝300N，v＝0.8m/s

C．F＝400N，v＝0.6m/s	D．F＝300N，v＝0.6m/s

【解析】（1）由图知，n＝4，拉力移动的速度：

v＝4v物＝4×0.2m/s＝0.8m/s；

（2）若不考虑动滑轮重、摩擦等因素，拉力F＝G＝×1200N＝300N，

若考虑动滑轮重、摩擦等因素，拉力将变大，大于300N，可能为400N。

故A正确、BCD错。

故选：A。

16．斜面是一种简单机械，生活中经常用到它，工人师傅小波和小新分别用如图所示的甲、乙两种方法，将同样的物体搬上车，下列说法正确的是（　　）

A．甲方法不可以省力，但能省距离

B．甲方法可以省力，也能省距离

C．乙方法可以省力，也能省距离

D．乙方法可以省力，不能省距离

【解析】由功的原理可知使用任何机械都不省功。功的原理告诉人们，省力又省距离的机械是不存在的。所以选项A、B、C错误；D正确；

故选：D。

三．作图题（共2小题）

17．用如图所示的滑轮组向下拉绳子提升重物，请画出该滑轮组的绕线方法。

【解析】由于向下拉绳子提升重物，所以从人的手开始，先绕过定滑轮，然后再依次绕过动滑轮和定滑轮的框架钩，如图：

18．图中用笔画线代替绳子画出用该滑轮组提升重物时最省力的绕法。

【解析】图中滑轮组由一个定滑轮和一个动滑轮组成，要求最省力，则由3段绳子承担物重，是最省力的绕绳方法；绳子先系在动滑轮的固定挂钩上，绕过上面的定滑轮，再绕过动滑轮，如图所示：

。

四．实验探究题（共2小题）

19．同学们共同研究滑轮的特点：

（1）他们研究定滑轮特点时，做的实验如图甲所示，据此可证明：使用定滑轮　   　。

（2）他们研究动滑轮特点时，用动滑轮匀速竖直提升重物，如图乙所示。据此可知，使用动滑轮　               　。

（3）他们组装了滑轮组，使用滑轮组匀速提升重物，如图丙所示，拉力为　    　N．据此可知，使用滑轮组不仅可以　            　，还可以　          　。

【解析】（1）由图甲可知，三种拉力情况，每次拉力的方向都不相同，都能使物体竖直上升；每次测力计的示数都为1N，等于物重，可得出结论：定滑轮可以改变力的方向，但不能省力。

（2）在图乙中，拉力F＝0.6N＜G＝1N，说明使用动滑轮时能省力，但不能改变力的方向。

（3）由图丙可知，测力计的分度值为0.2N，示数为0.8N；使用定滑轮和动滑轮组成的滑轮组，可以省力，也可以改变力的方向；

故答案为：（1）能改变力的方向，但不能省力；（2）能省力，但不能改变力的方向；（3）0.8；省力；改变拉力的方向。

20．如图所示是某学习小组探究斜面的实验装置，表中是他们记录的实验数据。

| 斜面的倾斜程度 | 物块重G/N | 斜面高度h/m | 沿斜面的拉力F/N | 斜面长度s/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 较缓 | 10 | 0.1 | 5.0 | 1 |
| 较陡 | 10 | 0.3 | 6.7 | 1 |
| 最陡 | 10 | 0.5 | 7.5 | 1 |

（1）根据表格中的数据可知，使用斜面的好处是　                       　；

（2）通过计算可知，使用斜面跟使用其他机械一样都不能省　             　；

（3）上述第3次实验中克服物重所需要的拉力为　    　N；

（4）进一步研究还会发现：使用同一木板制成的斜面提升同一物体，增大斜面的倾斜程度，摩擦力　     　（变大/变小/不变）。

【解析】（1）根据表格中的数据可知，使用斜面后，拉力要小于物体的重力，故好处是省力；

（2）根据公式W＝Gh可知，克服重力所做的功分别为1J、3J、5J，根据W＝Fs可知，对应的拉力所做的功为：5J、6.7J、7.5J，由此可知，拉力做的功要大于克服重力所做的功，故使用斜面不省功；

（3）由表格中的数据可知，上述第3次实验中克服物重所做的功为W＝Gh＝10N×0.5m＝5J，拉力移动的距离为1m，则克服重力所需的拉力为：F＝＝＝5N；

（4）根据公式W＝Gh可知，克服重力所做的功分别W有为1J、3J、5J，根据W＝Fs可知，对应的拉力所做的功W总为：5J、6.7J、7.5J，根据W额＝W总﹣W有可知，这三次克服阻力所做的功W额分别为：5J﹣1J＝4J、6.7J﹣3J＝3.7J、7.5J﹣5J＝2.5J；

根据W额＝fs可知，三次的摩擦力分别为：4N、3.7N、2.5N，故斜面越陡，摩擦力越小。

故答案为：（1）省力；（2）功；（3）5；（4）变小。

五．计算题（共2小题）

21．如图所示，利用滑轮组将200N的重物匀速向上提升到2m高的平台上，求：

（1）画出滑轮组的绕线方式；

（2）绳子自由端向下移动的距离；

（3）若实际拉力为110N，不计绳重及摩擦，则动滑轮重是多少N。

【解析】（1）由图可以看出，人站在地面拉动绳子，因此绳子的拉动方向应向下，因此确定自由端的绳子，然后依次向内绕。如图所示：

（2）由图可知，n＝2，

则绳子自由端移动的距离s＝2h＝2×2m＝4m。

（3）不计绳重及摩擦，根据F＝（G物+G动）得，

G动＝2F﹣G物＝2×110N﹣200N＝20N。

答：（1）画出滑轮组的绕线方式见解答；

（2）绳子自由端向下移动的距离为4m；

（3）若实际拉力为110N，不计绳重及摩擦，则动滑轮重是20N。

22．小明在A端用如图所示的动滑轮匀速提起200N的水桶。

（1）若不计绳重、滑轮重及摩擦，则人拉绳子A端的动力是多大？若水桶上升0.5m，则A端需要移动的距离是多少m？

（2）若实际测量A端的拉力为110N，不计绳重及摩擦，则滑轮重是多重？

【解析】（1）不计绳重、滑轮重及摩擦，拉力F1＝G＝×200N＝100N；

拉力端移动距离：

s＝2h＝2×0.5m＝1m；

（2）不计绳重及摩擦，拉力F2＝（G+G动）

则动滑轮重力：

G动＝2F2﹣G＝2×110 N﹣200 N＝20N。

答：（1）若不计绳重、滑轮重及摩擦，则人拉绳子A端的动力是100N；若水桶上升0.5m，则A端需要移动的距离是1m；

（2）若实际测量A端的拉力为110N，不计绳重及摩擦，则滑轮重是20N。