第十章  机械与人

第5节  机械效率

一．填空题（共7小题）

1．（2019•枣庄）如图所示，用相同的滑轮安装成甲、乙两种装置，分别用FA、FB匀速提升重力为GA、GB的A、B两物体，不计绳重和摩擦。若GA＞GB，则η甲　 　η乙；若FA＝FB，则GA　   　GB．（选填“＞”、“＜”或“＝”）

2．（2019•莱芜区）如图所示，汽车通过滑轮组将矿井内重为9500N的物体M匀速提升了6m，所用的时间为10s，汽车的拉力F为5000N．在此过程中，滑轮组的机械效率为　   　，汽车拉力F的功率为　   　W。

3．（2019•呼伦贝尔）搬运工人站在水平高台上，用如图所示的滑轮组将重物匀速竖直向上提升2m，当提升货物重为360N时，滑轮组的机械效率为75%，则动滑轮重为　   　N（不计绳重和摩擦）；若将所提升货物重增大到480N，此时滑轮组的机械效率为　   　。

4．（2019•恩施州）如图在粗糙斜面上将一个重为16N的物体匀速拉到高h处，沿斜面向上的拉力为10N，斜面长s＝2m、高h＝1m。其中所做的有用功为　   　J，物体受到的摩擦力大小为　   　N，斜面的机械效率为　   　。

5．（2019•鞍山）如图所示，用滑轮组拉动重70N的物体A，在10s内使A在水平方向上移动5m，所用拉力F为20N，地面对A的摩擦力为30N，则A运动速度是

m/s，滑轮组所做的有用功是　   　J，滑轮组的机械效率是　   　。

6．（2019•枣庄）用一个动滑轮在5s内将一重为300N的物体匀速向上提升3m，动滑轮的机械效率是75%，则拉力大小为　   　N，若忽略绳重与摩擦，动滑轮的重力为

N。

7．（2019•砀山县）如图所示，一根均匀的细木棒OC，OA＝OC，B为OC的中点。在C点施力将挂在A点的重为180N的物体匀速提升0.2m，木棒的机械效率为90%．提升该物体做的有用功是　   　J，木棒重为　   　N（不计摩擦）。

二．选择题（共9小题）

8．（2019•宜昌）下列有关起重机提升货物时机械效率的说法，正确的是（　　）

A．有用功越多，机械效率越高

B．同一起重机提起的货物越重，机械效率越高

C．额外功越少，机械效率越高

D．同一起重机提起同一货物越快，机械效率越高

9．（2019•鄂州）如图所示，利用动滑轮将重力为100N的物体在5s内匀速竖直提升，拉力F为60N，绳子自由端移动的距离为2m，不计绳重及摩擦，下列说法正确的是（　　）

A．物体移动的速度为0.4m/s

B．所做的有用功为200J

C．动滑轮的机械效率为60%

D．拉力F的功率为24W

10．（2019•广安）如图所示，甲、乙两个滑轮组，其中每个滑轮的质量都相同、分别用拉力F1、F2将重物G1、G2提升相同高度，不计绳重和摩擦，下列说法正确的是（　　）

A．若G1＝G2，则拉力F1、F2做的总功相同

B．若G1＝G2，则拉力F2做的有用功多

C．若G1＞G2，则甲的机械效率大于乙的机械效率

D．若G1＞G2，则甲、乙两个滑轮组的机械效率相等

11．（2019•济宁）两个滑轮按图所示的方式组合，用5N的拉力F拉动绳端，使物体在5s内水平向左匀速滑动1m，物体与地面间的摩擦力为9N．下列选项正确的是（　　）

A．A是定滑轮，B是动滑轮

B．拉力F做的功为5J

C．拉力F的功率为1.8W

D．滑轮组的机械效率为90%

12．（2019•荆州）湖北省第二届园林博览会将于2019年9月28日在荆州开幕。在某场馆建设中，采用了如图所示的装置提升重物，当工人师傅们用1000N的拉力F向下拉绳，使重1600N的重物匀速上升了5m，此过程中克服绳重和摩擦做功500J，下列说法中正确的是（　　）

A．拉力F做功为5×103 J

B．缠绕在动滑轮上每股绳的拉力为800N

C．动滑轮重为300N

D．滑轮组的机械效率为75%

13．（2019•绵阳）如图所示，斜面长20m、高10m，固定在水平地面上。一位同学用平行于斜面向上40N的拉力，在20s内把重60N的物体沿斜面向上匀速拉动了10m。在此过程中（　　）

A．斜面的机械效率是66.7%

B．斜面的机械效率是75%

C．该同学对物体做功的功率是10W

D．该同学对物体做功的功率是30W

14．（2019•常州）如图所示，斜面高2m、长4m，小明用平行于斜面的拉力F，将重400N的物体从斜面底端拉到顶端，已知拉力F＝250N，对此过程，下列结果中正确的是（　　）

A．有用功为1000J	B．总功为1600J

C．额外功为200J	D．机械效率为60%

15．（2019•包头）如图所示，拉力F为5N，物体A以0.1m/s的速度在物体B表面向左做匀速直线运动（B表面足够长）；物体B静止在地面上，受到地面水平向左4N的摩擦力，弹簧测力计示数为12N．下列说法正确的是（　　）

A．物体A受到的摩擦力为10N

B．拉力F的功率为1.5W

C．滑轮组的机械效率为80%

D．拉力F增大到15N时，物体B开始向左运动

16．（2019•日照）如图所示，甲、乙分别为同一滑轮组的不同绕法，忽略绳重及一切阻力。用图甲绕法匀速提升重为900N的物体时，机械效率为90%．下列判断正确的是（　　）

A．拉力F1的大小为450N

B．用图乙绕法匀速提升400N重物时，机械效率为80%

C．分别用两种绕法匀速提升相同重物时，图乙绕法机械效率大

D．分别用两种绕法匀速提升相同重物升高相同高度，F2做功少

三．实验探究题（共3小题）

17．（2019•遂宁）在“测量滑轮组机械效率”的实验中，某组同学选择了如图所示的两种滑轮组进行多次实验，记录的实验效据如下表：

| 实验次数 | 钩码重 G/N | 钩码上升高度 H/cm | 拉力 F/N | 绳端移动距离 S/cm | 机械效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.5 | 10 |  | 30 |  |
| 2 | 1.5 | 10 | 0.8 | 30 | 62.5% |
| 3 | 0.5 | 10 | 0.5 | 40 | 25.0% |
| 4 | 1.5 | 10 | 0.7 | 40 | 53.6% |

（1）根据表中数据可以判断出第一次实验所选择的是　   　（选填“甲”或“乙“）滑轮组。

（2）在第一次实验中，当　   　拉动滑轮组时，弹簧测力计示数如图丙所示，拉力F为　   　N；该次实验滑轮组的机械效率是　   　（计算结果精确到0.1%）。

（3）机械效率是机械性能好坏的重要标志结合生产生活实际，分析实验数据可知，下列提高机械效率的措施不可行的是　   　（选填符号）

A．增加所提物重  B．减轻机械自重C．机械加润滑油  D．增加重物上升高度

18．（2019•眉山）为了探究斜面的机械效率与斜面倾斜程度之间的关系，探究小组的同学利用木板、刻度尺、弹簧测力计、木块等器材设计了如图所示的实验装置。实验测得的数据如下表：

| 实验 次数 | 斜面倾 斜程度 | 木块重力 G/N | 斜面高度 h/m | 沿斜面拉 力F/N | 斜面长度 S/m | 机械 效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 较缓 | 3 | 0.2 | 1.6 | 1 | 37.5% |
| 2 | 较陡 | 3 | 0.3 | 1.8 | 1 |  |
| 3 | 最陡 | 3 | 0.4 | 2.0 | 1 | 60% |

请你根据表中的数据解答下列问题：

（1）实验中要求用沿斜面向上的力拉着木块在斜面上做　   　运动，该过程中木块的机械能　   　（选填“变大”、“不变”或“变小”）。

（2）第2次实验中，斜面的机械效率为　   　，斜面对木块的摩擦力为　   　N。

（3）斜面的机械效率与斜面的倾斜程度之间的关系是：　   　。

（4）试列举出生活中利用斜面的一个实例：　   　。

19．（2019秋•镇江）用如图所示的实验装置测量杠杆的机械效率。实验时，竖直向上匀速拉动弹簧测力计，使挂在较长杠杆下面的钩码缓缓上升。

（1）实验中，将杠杆拉至图中虚线位置，测力计的示数F为　   　N，钩码总重G为1.0N，钩码上升高度h为0.1m，测力计移动距离s为0.3m，则杠杆的机械效率为　   　%．请写出使用该杠杆做额外功的一个原因：　   　。

（2）为了进一步研究杠杆的机械效率与哪些因素有关，一位同学用该实验装置，先后将钩码挂在A、B两点，测量并计算得到下表所示的两组数据：

| 次数 | 钩码 悬挂点 | 钩码总重 G/N | 钩码移动距离 h/m | 拉力 F/N | 测力计移动距离 s/m | 机械效率 η/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A点 | 1.5 | 0.10 | 0.7 | 0.30 | 71.4 |
| 2 | B点 | 2.0 | 0.15 | 1.2 | 0.30 | 83.3 |

根据表中数据，能否得出“杠杆的机械效率与所挂钩码的重有关，钩码越重其效率越高”的结论？答：　   　；

四．计算题（共2小题）

20．（2019•镇江）如图1所示，装有0.01m3水的圆桶置于水平地面上，桶与地面间的接触面积为0.2m2。桶的质量忽略不计，g取10N/kg。

（1）求桶中水的质量。

（2）求这桶水对地面的压强。

（3）某同学用图2所示的滑轮组将这桶水匀速提升2m的过程中，所用拉力为40N．求该滑轮组的机械效率。

21．（2019•攀枝花）如图所示，在水平路面上行驶的汽车通过滑轮组拉着重G＝9×104N的货物A沿斜面向上匀速运动。货物A的速度为v＝2m/s，经过t＝10s，货物A竖直升高h＝10m。已知汽车对绳的拉力F的功率P＝120kW，不计绳、滑轮的质量和摩擦，求：

（1）t时间内汽车对绳的拉力所做的功；

（2）汽车对绳的拉力大小；

（3）斜面的机械效率。