第十章  机械与人

第5节  机械效率

一．填空题（共7小题）

1．（2019•枣庄）如图所示，用相同的滑轮安装成甲、乙两种装置，分别用FA、FB匀速提升重力为GA、GB的A、B两物体，不计绳重和摩擦。若GA＞GB，则η甲　 　η乙；若FA＝FB，则GA　  　GB．（选填“＞”、“＜”或“＝”）

【解析】（1）不计绳重和摩擦，克服物体重力做的功为有用功，克服物体重力和动滑轮重力做的功为总功，则滑轮组的机械效率：

η＝×100%＝×100%＝×100%＝×100%，

因物体的重力G越大，1+越小，越大，且动滑轮的重力相等，

所以，GA＞GB时，η甲＞η乙；

（2）由图可知，n甲＝2，n乙＝3，

由F＝（G+G动）可得，提升物体的重力：

G＝nF﹣G动，

则FA＝FB时，提升物体的重力关系为GA＜GB。

故答案为：＞；＜。

2．（2019•莱芜区）如图所示，汽车通过滑轮组将矿井内重为9500N的物体M匀速提升了6m，所用的时间为10s，汽车的拉力F为5000N．在此过程中，滑轮组的机械效率为　    　，汽车拉力F的功率为　    　W。

【解析】（1）由图知，n＝2，则绳子自由端移动的距离：s＝2h＝2×6m＝12m；

汽车拉力对滑轮组做的总功：

W总＝Fs＝5000N×12m＝6×104J；

拉力做的有用功：

W有用＝Gh＝9500N×6m＝5.7×104J；

滑轮组的机械效率：

η＝＝×100%＝95%；

（2）汽车拉力的功率：

P＝＝＝6000W。

故答案为：95%；6000。

3．（2019•呼伦贝尔）搬运工人站在水平高台上，用如图所示的滑轮组将重物匀速竖直向上提升2m，当提升货物重为360N时，滑轮组的机械效率为75%，则动滑轮重为　 　N（不计绳重和摩擦）；若将所提升货物重增大到480N，此时滑轮组的机械效率为　     　。

【解析】（1）由图可知，n＝3，

则提升时绳自由端移动距离s＝3h＝3×2m＝6m，

有用功W有用＝Gh＝360N×2m＝720J，

由η＝可得，总功W总＝＝＝960J，

由W总＝Fs可得，拉力F＝＝＝160N，

由F＝（G+G动）可得，

动滑轮的重力，G动＝3F﹣G＝3×160N﹣360N＝120N；

（2）若将所提升货物重增大到480N，不计绳重和摩擦，此时滑轮组的机械效率：

η′＝＝＝＝＝80%。

故答案为：120；80%

4．（2019•恩施州）如图在粗糙斜面上将一个重为16N的物体匀速拉到高h处，沿斜面向上的拉力为10N，斜面长s＝2m、高h＝1m。其中所做的有用功为　   　J，物体受到的摩擦力大小为　  　N，斜面的机械效率为　    　。

【解析】（1）所做的有用功为：W有用＝Gh＝16N×1m＝16J；

（2）拉力做的总功为：W总＝Fs＝10N×2m＝20J，

所做的额外功为：W额＝W总﹣W有用＝20J﹣16J＝4J；

由W额＝fs得摩擦力：

f＝＝＝2N。

（3）斜面的机械效率为：

η＝×100%＝×100%＝80%；

故答案为：16；2；80%。

5．（2019•鞍山）如图所示，用滑轮组拉动重70N的物体A，在10s内使A在水平方向上移动5m，所用拉力F为20N，地面对A的摩擦力为30N，则A运动速度是

m/s，滑轮组所做的有用功是　   　J，滑轮组的机械效率是　   　。

【解析】（1）A运动的速度v＝＝＝0.5m/s；

（2）滑轮组做的有用功：

W有用＝fs＝30N×5m＝150J；

（3）由图可知：n＝2，绳子自由端移动的距离sF＝2s＝2×5m＝10m，

拉力F做的总功：

W总＝FsF＝20N×10m＝200J，

滑轮组的机械效率：

η＝＝×100%＝75%。

故答案为：0.5；150；75%。

6．（2019•枣庄）用一个动滑轮在5s内将一重为300N的物体匀速向上提升3m，动滑轮的机械效率是75%，则拉力大小为　      　N，若忽略绳重与摩擦，动滑轮的重力为　    　N。

【解析】使用动滑轮时，承担物重的绳子股数n＝2。

（1）拉力端移动距离s＝2h，

动滑轮的机械效率η＝＝＝＝＝75%，

则拉力大小：

F＝＝＝200N；

（2）若忽略绳重与摩擦，拉力F＝（G+G动），则动滑轮重力：

G动＝2F﹣G＝2×200N﹣300N＝100N。

故答案为：200；100。

7．（2019•砀山县）如图所示，一根均匀的细木棒OC，OA＝OC，B为OC的中点。在C点施力将挂在A点的重为180N的物体匀速提升0.2m，木棒的机械效率为90%．提升该物体做的有用功是　   　J，木棒重为　   　N（不计摩擦）。

【解析】有用功：W有＝G物h＝180N×0.2m＝36J；

因为OA＝OC，B为OC的中点，所以OB＝2OA；

故当物体上升0.2m时，B点（杠杆的重心）将上升0.4m；

不计摩擦，由η＝＝和W额＝G木h′可得：

90%＝，

解得G木＝10N。

故答案为：36；10。

二．选择题（共9小题）

8．（2019•宜昌）下列有关起重机提升货物时机械效率的说法，正确的是（　　）

A．有用功越多，机械效率越高

B．同一起重机提起的货物越重，机械效率越高

C．额外功越少，机械效率越高

D．同一起重机提起同一货物越快，机械效率越高

【解析】A、机械效率是有用功与总功的比值，由于总功的多少不确定，所以无法判断有用功与总功比值的大小，即机械做的有用功越多，其机械效率不一定高，故A错误；

B、起重机提起的货物越重，所做的额外功基本不变，有用功在总功中所占的比重越大，所以它的机械效率越大，故B正确；

C、机械效率越高，说明所做有用功占总功的比值大，额外功所占总功的比值小，不是做的额外功越少，故C错误；

D、使用滑轮组做功越快，说明功率越大，但机械效率与功率没有关系，故D错误。

故选：B。

9．（2019•鄂州）如图所示，利用动滑轮将重力为100N的物体在5s内匀速竖直提升，拉力F为60N，绳子自由端移动的距离为2m，不计绳重及摩擦，下列说法正确的是（　　）

A．物体移动的速度为0.4m/s

B．所做的有用功为200J

C．动滑轮的机械效率为60%

D．拉力F的功率为24W

【解析】动滑轮上绳子的有效股数n＝2，

由s＝nh可得，物体上升的高度：h＝＝＝1m，

则物体移动的速度：v＝＝＝0.2m/s，故A错误；

所做的有用功：W有＝Gh＝100N×1m＝100J，故B错误；

拉力做的总功：W总＝Fs＝60N×2m＝120J，

动滑轮的机械效率：η＝×100%＝×100%≈83.3%，故C错误；

拉力F的功率：P＝＝＝24W，故D正确。

故选：D。

10．（2019•广安）如图所示，甲、乙两个滑轮组，其中每个滑轮的质量都相同、分别用拉力F1、F2将重物G1、G2提升相同高度，不计绳重和摩擦，下列说法正确的是（　　）

A．若G1＝G2，则拉力F1、F2做的总功相同

B．若G1＝G2，则拉力F2做的有用功多

C．若G1＞G2，则甲的机械效率大于乙的机械效率

D．若G1＞G2，则甲、乙两个滑轮组的机械效率相等

【解析】AB、若G1＝G2，且重物匀速提升的高度相同，由W有＝Gh可知，有用功相同；

不计绳重及摩擦，则额定功是克服动滑轮自重做的功，即W额外＝G动h，因每个滑轮质量都相等，提升的高度相同，但乙装置有2个动滑轮，故乙做的额外功多，而W总＝W有+W额外，所以总功不相同，即F1、F2做的功不相等，故AB错误；

CD、不考虑绳重、摩擦，则滑轮组的机械效率η＝＝＝，若G1＞G2，重物匀速提升的高度相同，由W有＝Gh可知，甲有用功大；

不计绳重及摩擦，则额定功是克服动滑轮自重做的功，即W额外＝G动h，因每个滑轮质量都相等，提升的高度相同，但乙装置有2个动滑轮，故乙做的额外功多，故甲的机械效率大于乙的机械效率，故D 错误，C正确；

故选：C。

11．（2019•济宁）两个滑轮按图所示的方式组合，用5N的拉力F拉动绳端，使物体在5s内水平向左匀速滑动1m，物体与地面间的摩擦力为9N．下列选项正确的是（　　）

A．A是定滑轮，B是动滑轮

B．拉力F做的功为5J

C．拉力F的功率为1.8W

D．滑轮组的机械效率为90%

【解析】A、A滑轮随物体一起运动，为动滑轮；B滑轮的轴固定不动，为定滑轮，故A错；

B、由图知，n＝2，拉力端移动距离s＝2s物＝2×1m＝2m，拉力做功W总＝Fs＝5N×2m＝10J，故B错；

C、拉力做功功率P＝＝＝2W，故C错；

D、拉力做的有用功：W有用＝fs物＝9N×1m＝9J，滑轮组的机械效率η＝＝×100%＝90%，故D正确。

故选：D。

12．（2019•荆州）湖北省第二届园林博览会将于2019年9月28日在荆州开幕。在某场馆建设中，采用了如图所示的装置提升重物，当工人师傅们用1000N的拉力F向下拉绳，使重1600N的重物匀速上升了5m，此过程中克服绳重和摩擦做功500J，下列说法中正确的是（　　）

A．拉力F做功为5×103 J

B．缠绕在动滑轮上每股绳的拉力为800N

C．动滑轮重为300N

D．滑轮组的机械效率为75%

【解析】A、由图知，n＝2，拉力端移动距离：s＝2h＝2×5m＝10m，

拉力F做功：W总＝Fs＝1000N×10m＝1×104J，故A错；

B、已知绳子末端的拉力F为1000N，则缠绕在动滑轮上每股绳的拉力都为1000N，故B错；

C、拉力做的有用功：W有用＝Gh＝1600N×5m＝8×103J，

拉力做的额外功：W额总＝W总﹣W有用＝1×104J﹣8×103J＝2×103J，

此过程中克服绳重和摩擦做功W额1＝500J，

提升动滑轮做的额外功：W额2＝W额总﹣W额1＝2×103J﹣500J＝1.5×103J，

由W＝Gh可得动滑轮重力：

G轮＝＝＝300N，故C正确；

D、滑轮组的机械效率：η＝＝×100%＝80%，故D错。

故选：C。

13．（2019•绵阳）如图所示，斜面长20m、高10m，固定在水平地面上。一位同学用平行于斜面向上40N的拉力，在20s内把重60N的物体沿斜面向上匀速拉动了10m。在此过程中（　　）

A．斜面的机械效率是66.7%

B．斜面的机械效率是75%

C．该同学对物体做功的功率是10W

D．该同学对物体做功的功率是30W

【解析】由题知，斜面长20m、高10m，则物体沿斜面向上匀速运动s＝10m时，物体升高h＝5m；

（1）拉力F做的总功：

W总＝Fs＝40N×10m＝400J；

拉力做的有用功：

W有用＝Gh＝60N×5m＝300J；

斜面的机械效率：

η＝＝×100%＝75%；故A错、B正确；

（2）该同学对物体做功的功率：

P＝＝＝15W，故CD错。

故选：B。

14．（2019•常州）如图所示，斜面高2m、长4m，小明用平行于斜面的拉力F，将重400N的物体从斜面底端拉到顶端，已知拉力F＝250N，对此过程，下列结果中正确的是（　　）

A．有用功为1000J	B．总功为1600J

C．额外功为200J	D．机械效率为60%

【解析】A、小明对物体做的有用功：W有用＝Gh＝400N×2m＝800J，故A错；

B、拉力F做的总功：W总＝Fs＝250N×4m＝1000J，故B错；

C、额外功：W额＝W总﹣W有用＝1000J﹣800J＝200J，故C正确；

D、斜面的机械效率：

η＝＝×100%＝80%，故D错。

故选：C。

15．（2019•包头）如图所示，拉力F为5N，物体A以0.1m/s的速度在物体B表面向左做匀速直线运动（B表面足够长）；物体B静止在地面上，受到地面水平向左4N的摩擦力，弹簧测力计示数为12N．下列说法正确的是（　　）

A．物体A受到的摩擦力为10N

B．拉力F的功率为1.5W

C．滑轮组的机械效率为80%

D．拉力F增大到15N时，物体B开始向左运动

【解析】A、物体B静止在地面上，所以受力平衡；水平方向上物体B受到向右的弹簧拉力、地面对它向左的摩擦力和物体A对它向左的摩擦力，所以两个摩擦力之和为12N，即fAB+4N＝12N，则fAB＝8N；根据相互作用力的知识可知，物体A受到的摩擦力为f＝fAB＝8N；故A错误；

B、由图知，水平使用滑轮组，n＝2，拉力端移动速度v＝2v物＝2×0.1m/s＝0.2m/s，

则拉力做功的功率：P＝＝＝Fv＝5N×0.2m/s＝1W；故B错误；

C、滑轮组的机械效率：η＝×100%＝＝80%，故C正确；

D、若拉力F增大到15N时，A在运动过程中，A对B的压力不变、接触面的粗糙程度不变，则A和B之间的摩擦力不变，所以物体B的运动状态不会改变，即物体B仍然静止，不会向左运动，故D错误。

故选：C。

16．（2019•日照）如图所示，甲、乙分别为同一滑轮组的不同绕法，忽略绳重及一切阻力。用图甲绕法匀速提升重为900N的物体时，机械效率为90%．下列判断正确的是（　　）

A．拉力F1的大小为450N

B．用图乙绕法匀速提升400N重物时，机械效率为80%

C．分别用两种绕法匀速提升相同重物时，图乙绕法机械效率大

D．分别用两种绕法匀速提升相同重物升高相同高度，F2做功少

【解析】A、忽略绳重及一切阻力，用图甲绕法匀速提升重为900N的物体时，机械效率为90%，图甲中n＝2，由η＝＝＝＝可得拉力F1的大小：

F1＝＝＝500N，故A错误；

B、图甲中，根据F1＝（G+G动）可得动滑轮的重力：

G动＝2F1﹣G＝2×500N﹣900N＝100N；

忽略绳重及一切阻力，滑轮组的机械效率η＝＝＝，则用图乙绕法匀速提升400N重物时，其机械效率为：

η′＝＝×100%＝80%，故B正确；

CD、分别用两种绕法匀速提升相同重物时，有用功相同，忽略绳重及一切阻力，克服动滑轮做的功是额外功，因同一滑轮组中动滑轮的重不变、提升高度相同，额外功相同，总功相同（即F1和F2做功相同），机械效率也相同，故CD错误；

故选：B。

三．实验探究题（共3小题）

17．（2019•遂宁）在“测量滑轮组机械效率”的实验中，某组同学选择了如图所示的两种滑轮组进行多次实验，记录的实验效据如下表：

| 实验次数 | 钩码重 G/N | 钩码上升高度 H/cm | 拉力 F/N | 绳端移动距离 S/cm | 机械效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.5 | 10 |  | 30 |  |
| 2 | 1.5 | 10 | 0.8 | 30 | 62.5% |
| 3 | 0.5 | 10 | 0.5 | 40 | 25.0% |
| 4 | 1.5 | 10 | 0.7 | 40 | 53.6% |

（1）根据表中数据可以判断出第一次实验所选择的是　   　（选填“甲”或“乙“）滑轮组。

（2）在第一次实验中，当　       　拉动滑轮组时，弹簧测力计示数如图丙所示，拉力F为　   　N；该次实验滑轮组的机械效率是　   　（计算结果精确到0.1%）。

（3）机械效率是机械性能好坏的重要标志结合生产生活实际，分析实验数据可知，下列提高机械效率的措施不可行的是　   　（选填符号）

A．增加所提物重  B．减轻机械自重C．机械加润滑油  D．增加重物上升高度

【解析】（1）由表中第一次实验数据可知，钩码上升的高度h＝10cm，绳端移动的距离s＝30cm，

由s＝nh可得，绳子的有效股数n＝＝＝3，

由图可知，甲滑轮组绳子的有效股数为3，乙滑轮组绳子的有效股数为4，

所以，第一次实验所选择的是甲滑轮组；

（2）实验时要竖直向上匀速拉动弹簧测力计的，这样示数才会稳定，所读出的数值才等于拉力的大小；

由图丙可知，弹簧测力计的分度值为0.2N，拉力F＝0.4N，

该次实验滑轮组的机械效率η＝＝×100%＝×100%≈41.7%；

（3）A．由1、2或3、4两组数据可知，用相同的装置提升物体的重力越大，滑轮组的机械效率越大，故A可行；

B．由1、3或2、4两组数据可知，用不同的状态提升相同的物体上升相同的高度时，机械自重越小，滑轮组机械效率越大，故B可行；

C．机械加润滑油，提升重物时减小了额外功，根据η＝×100%＝×100%可知，滑轮组的机械效率越大，故C可行；

D．由η＝＝＝＝×100%可知，滑轮组机械效率与物体提升的高度无关，故D不可行。

故选：D。

故答案为：（1）甲；（2）竖直向上匀速；0.4；41.7%；（3）D。

18．（2019•眉山）为了探究斜面的机械效率与斜面倾斜程度之间的关系，探究小组的同学利用木板、刻度尺、弹簧测力计、木块等器材设计了如图所示的实验装置。实验测得的数据如下表：

| 实验 次数 | 斜面倾 斜程度 | 木块重力 G/N | 斜面高度 h/m | 沿斜面拉 力F/N | 斜面长度 S/m | 机械 效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 较缓 | 3 | 0.2 | 1.6 | 1 | 37.5% |
| 2 | 较陡 | 3 | 0.3 | 1.8 | 1 |  |
| 3 | 最陡 | 3 | 0.4 | 2.0 | 1 | 60% |

请你根据表中的数据解答下列问题：

（1）实验中要求用沿斜面向上的力拉着木块在斜面上做　   　运动，该过程中木块的机械能　   　（选填“变大”、“不变”或“变小”）。

（2）第2次实验中，斜面的机械效率为　   　，斜面对木块的摩擦力为　   　N。

（3）斜面的机械效率与斜面的倾斜程度之间的关系是：　                   。

（4）试列举出生活中利用斜面的一个实例：　                   　。

【解析】（1）实验中要求用沿斜面向上的力拉着木块在斜面上做匀速直线运动，动能不变，因木块高度变大，重力势能变大，该过程中木块的机械能变大；

（2）第2次实验中，斜面的机械效率：η＝＝＝×100%＝50%。

在第2次实验中，有用功W有＝Gh＝3N×0.3m＝0.9J，总功W总＝Fs＝1.8N×1m＝1.8J，

额外功：W额＝W总﹣W有＝1.8J﹣0.9J＝0.9J，

根据W额＝fs可得摩擦力：

f＝＝＝0.9N；

（3）由表中数据可知：斜面越陡，其机械效率越高；

（4）生活中利用斜面的实例：盘山公路。

故答案为：（1）匀速直线；变大；（2）50%；0.9；（3）斜面越陡，其机械效率越高；（4）盘山公路。

19．（2019秋•镇江期中）用如图所示的实验装置测量杠杆的机械效率。实验时，竖直向上匀速拉动弹簧测力计，使挂在较长杠杆下面的钩码缓缓上升。

（1）实验中，将杠杆拉至图中虚线位置，测力计的示数F为　   　N，钩码总重G为1.0N，钩码上升高度h为0.1m，测力计移动距离s为0.3m，则杠杆的机械效率为　    　%．请写出使用该杠杆做额外功的一个原因：　                    　。

（2）为了进一步研究杠杆的机械效率与哪些因素有关，一位同学用该实验装置，先后将钩码挂在A、B两点，测量并计算得到下表所示的两组数据：

| 次数 | 钩码 悬挂点 | 钩码总重 G/N | 钩码移动距离 h/m | 拉力 F/N | 测力计移动距离 s/m | 机械效率 η/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A点 | 1.5 | 0.10 | 0.7 | 0.30 | 71.4 |
| 2 | B点 | 2.0 | 0.15 | 1.2 | 0.30 | 83.3 |

根据表中数据，能否得出“杠杆的机械效率与所挂钩码的重有关，钩码越重其效率越高”的结论？答：　   　；

【解析】（1）弹簧测力计每一个大格代表1N，每一个小格代表0.1N，指针超过5个小格，示数为0.5N；

用杠杆提起货物，对货物做的功是有用功，W有＝Gh＝1N×0.1m＝0.1J，

用杠杆提起货物，对整个杠杆做的功是总功，W总＝Fs＝0.5N×0.3m＝0.15J。

所以杠杆的机械效率：η＝×100%＝×100%≈66.7%；

额外功产生的原因：克服机械的重做功、克服摩擦做功。

（2）题中悬挂点不同，物体的重力不同，变量不唯一，不能探究：“杠杆的机械效率与所挂钩码的重有关，钩码越重其效率越高”。

故答案为：（1）0.5；66.7；由于使用杠杆时需要克服杠杆自重做功；（2）不能。

四．计算题（共2小题）

20．（2019•镇江）如图1所示，装有0.01m3水的圆桶置于水平地面上，桶与地面间的接触面积为0.2m2。

桶的质量忽略不计，g取10N/kg。

（1）求桶中水的质量。

（2）求这桶水对地面的压强。

（3）某同学用图2所示的滑轮组将这桶水匀速提升2m的过程中，所用拉力为40N．求该滑轮组的机械效率。

【解析】解：

（1）水的体积V＝0.01m3，

由ρ＝可得水的质量：

m＝ρV＝1×103kg/m3×0.01m3＝10kg；

（2）这桶水所受的重力：

G＝mg＝10kg×10N/kg＝100N，

桶的质量忽略不计、自重不计，则水桶对地面的压力：

F＝G＝100N，

这桶水对地面的压强：

p＝＝＝500Pa；

（3）由图知，承担物重的绳子股数n＝3，则滑轮组的机械效率：

η＝＝＝＝＝×100%≈83.3%。

答：（1）这桶水的质量为10kg。

（2）桶对地面的压强为500Pa。

（3）滑轮组的机械效率为83.3%。

21．（2019•攀枝花）如图所示，在水平路面上行驶的汽车通过滑轮组拉着重G＝9×104N的货物A沿斜面向上匀速运动。货物A的速度为v＝2m/s，经过t＝10s，货物A竖直升高h＝10m。已知汽车对绳的拉力F的功率P＝120kW，不计绳、滑轮的质量和摩擦，求：

（1）t时间内汽车对绳的拉力所做的功；

（2）汽车对绳的拉力大小；

（3）斜面的机械效率。

【解析】解：

（1）由P＝可得t时间内汽车对绳的拉力所做的功：

W＝Pt＝1.2×105W×10s＝1.2×106J；

（2）10s内货物移动的距离：s物＝vt＝2m/s×10s＝20m，

由图知，n＝3，拉力端移动距离：s＝3s物＝3×20m＝60m，

由W＝Fs可得汽车对绳的拉力大小：

F＝＝＝20000N；

（3）不计绳、滑轮的质量和摩擦，滑轮组对重物的拉力：

F拉＝3F＝3×20000N＝60000N，

斜面的机械效率：

η＝＝＝×100%＝75%。

答：（1）t时间内汽车对绳的拉力所做的功为1.2×106J；

（2）汽车对绳的拉力大小为20000N；

（3）斜面的机械效率为75%。